出典：国土交通省

色覚障がいのある人に配慮した

色使いのガイドライン

平成23年９月

大　　阪　　府

１　ガイドライン作成の目的

チラシやリーフレット、さらには施設や街中のサイン・案内図などでは、見やすさ、分

かりやすさなどの利便性の観点から、色を使った表示が多くなされています。しかしなが

ら、色の使い方での配慮が足りないために、色覚障がいのある人にとって、情報が確実に

伝わらないことがあります。

このガイドラインでは、色覚障がいのある人を含め、より多くの府民の方にとって、見

やすく分かりやすい情報を提供するために、配慮すべき事項について解説しています。

今後、府内の公的機関のみならず民間活動においても、色覚障がいのある人に配慮した表

示やデザインに取り組んでいただくため、幅広くこのガイドラインを活用していただきた

いと考えています。

２　色覚障がいの状況

情報受信におけるハンディキャップの一種に、色覚障がいがあります。人間の目の中で、

重要な働きをするのが網膜です。その網膜の視細胞に錐体（すいたい）と呼ばれるものが

あり、これが色を見分ける働きを担っています。錐体には、「赤錐体、緑錐体、青錐体」の

3種類があり、これらがそれぞれ赤・緑・青の光の3原色を感じる機能を持っています。

これら錐体に異常があると、一般とは異なる色の感じ方をすることになり、色覚障がいと

されます。

色覚障がいは、日本人男性の約20人に1人（約5％）、女性で約500人に1人（約0.2%）

の割合で現われます（参考：日本眼科学会ホームページ）。国内には、約320万人の色覚障

がいのある人がいると言われています。

色覚障がいにはいくつかの種類があります。

・赤を感じる視細胞に異常があるのを「１型」といい、色覚障がい全体の約２５％

・緑を感じる視細胞に異常があるのを「２型」といい、色覚障がい全体の約７５％

この両者は赤から緑への波長域の色差が感じにくくなり、見え方としては近いものにな

ります。このパターンの色覚障がいは、以前は「赤緑色盲」と呼ばれていました。なお、

青を感じる視細胞に異常がある場合は「３型」とされます。

これら３つの型には「１型２色覚」、「２型３色覚」など、さらに細分化されます。（※人

間の目の赤・緑・青を感じる機能のいずれか1種類を失っているものを「２色覚」、いずれ

か1種類の機能が低下している場合（以前は「色弱」と呼ばれていました）を「異常３色

覚」といいます。）なお、２つ以上の錐体が機能しない人は全く色を識別できなくなり、以

前は「全色盲」、今日では「１色覚」と呼ばれている色覚障がいです。

詳しくは１３ページを参照してださい。

※色の識別がしにくい方の呼称には様々な言葉が使われていますが、このガイドライン

では「色覚障がい」を使用しています。

３　色覚障がいのある人にはどのように色が見えるか

色覚障がいのある人にとって「赤と緑」、「青と紫」、「深緑と茶色」、「水色とピンク」な

どが識別しにくい色の組み合わせです。

また、彩度の高い色に比べて、「灰色と淡い水色」、「灰色と淡い緑」などのような彩度の

低い色の組み合わせは、識別がより困難になります。

※彩度とはそれぞれの色で、白・灰色・黒色の混ざっている度合を言い、これらの色が

混ざらないほど彩度は高くなります。

【色覚障がいのある人の見え方】

○色覚障がいのある人の見え方の一例　①（見分けにくい色の組み合わせの例）

青　　　紫　　　 水色　 ピンク

青　　　紫　　　 水色　 ピンク

色覚障がいのある人の見え方例

一般的な見え方

明るい灰色 淡い水色　　灰色 　淡い緑　　　紫　　　 水色　 ピンク

明るい灰色 淡い水色　　灰色 　淡い緑　　　紫　　　 水色　 ピンク

明るい灰色 淡い水色　灰色 　淡い緑　　　紫　　　 水色　 ピンク

深緑　　茶色　　　 赤　　　緑

深緑　　茶色　　　 赤　　　緑

黄色　　黄緑　　 濃い赤　 焦げ茶

黄色　　黄緑　　 濃い赤　 焦げ茶

明るい茶色 オレンジ　明るい緑

明るい茶色 オレンジ　明るい緑

○色覚障がいのある人の見え方の一例　②（「Illustrator」ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ機能によるシミュレーション）

一般的な見え方　　　　　　  １型２色覚の見え方例　　２型２色覚の見え方例

「１型」…赤を感じる視細胞に異常があるもの〔色覚障がい（2色覚）全体の約25％〕

「２型」…緑を感じる視細胞に異常があるもの〔色覚障がい（2色覚）全体の約75％〕

色覚障がいのある人の見え方例

○色鉛筆　　　赤系の色鉛筆２本と緑系の色鉛筆２本が見分けにくい色になっています。青と紫も区別しにくくなっています。

○グラフ　　　色覚障がいのある人が見分けにくい色が隣接しているため、わかりにくいグラフになっています。また、凡例の色の見分けが難しいものとなっています。

○カレンダー　赤字で示された休日が、色覚障がいのある人の見え方では、黒字と見分けにくくなってしまい、平日との識別が難しくなっています。

【色による識別が難しくなっているデザイン事例】

色覚障がいのある人の見え方例

一般的な見え方

一般的な見え方

色覚障がいのある人の見え方例

一般的な見え方

４　色の使い方等の配慮

色覚障がいのある人への配慮として、色の使い方はもちろん大事なことでありますが、識別を容易にするために、色や様々な手法を組み合わせる必要があります。

（１）色の使い方

①色の組み合わせ

２ページ「３　色覚障がいのある人にはどのように色が見えるか」で例示している色

の組み合わせに注意してください。

改善後

改善前

改善後

色覚障がいのある人が見分けにくい色を別の色（文字を水色）に変え、識別しやすくしました。

改善前

色覚障がいのある人が見分けにくい色を、背景（赤色）と文字（緑色）に使用しています。

②明度差

明度とは色の明るさのことを言います。

明度を上げていくと明るく、明度を下げていくと暗くなります。

特に、「赤と緑」、「深緑と茶色」、「青と紫」などの見分けが難しくなります。

改善後

改善前

改善後

文字に淡い緑を使うなど、明度を上げることで、文字と背景で明度の差をつけ、識別しやすくしました。

改善前

色覚障がいのある人が見分けにくい色を、背景（赤色）と文字（緑色）に使用しています。

（２）色の使い方以外の工夫

色だけに頼った情報提供を行うのではなく、色がなくても理解できるようデザインする

ことが重要です。具体的には、次のような工夫が求められます。

①色の分類だけでなく、色名や文字、記号情報などを併記

また線の太さや線種などを調整

あらゆる人にとって、わかりやすい情報とするための有効な手法です。

改善後

改善前

改善後

・グラフの線を太くして見やすくし、点線など線の種

類を変えています。

・凡例はグラフから引き出す形とし、色名を併記しま

した。

改善前

・線の種類が同じであり、見にくくな

っています。

・凡例がグラフの欄外にあり、どこを

示しているかが、わかりにくくなっ

ています。

【参考】色覚障がいのある人の見え方例

②色を塗った部分に「柄」を加える（ハッチング）

路線図やグラフの作成などに有効な手法です。

改善後

改善前

改善後

茶、オレンジ、緑に「無地」、「横線」、「点」という柄を追加しました。これにより、柄の違いで情報を識別できるようになりました。

※ハッチングを使用するときは、色覚障がい

のない人が見えにくくならないよう注意

しましょう。

改善前

色だけで、違いを見分けるものとなっています。

【参考】色覚障がいのある人の見え方例

（３）色の使い方や、それ以外での工夫を踏まえた改善事例

①グラフ

見分けにくい色を隣接して使う場合は、境界線や地模様などで工夫しましょう。

凡例はグラフ内にも記載しましょう。

改善後

改善前

改善後

・境界線や地模様を追加し、グラフの違

いが分かるようにしました。

・凡例をグラフ内に表示することで、対

応している個所がわかりやすくなり

ました。

改善前

・混同しやすい色（薄い黄緑と薄黄色）が隣接し、境界がわかりにくくなっています。

・凡例がグラフのどの部分に対応して

いるのかが、わかりにくくなってい

ます。

②地図

地図は、色のみの表示に頼らないようにしましょう。

見分けにくい色を隣接して使う場合は、境界線や模様などで工夫しましょう。

改善後

改善前

改善後

・道路や施設など色の異なる個所に線を追加

し、境界を明確にしました。

・背景色の濃い緑色を、薄い緑色に変更する

ことにより、黒色の文字が見やすくなりま

した。

・鉄道路線の違いを色に加え、線の種類を変

更することで、区別しやすくなりました。

改善前

・道路や施設などを色だけで表示しており、

境界がわかりにくくなっています。

・色覚障がいのある人が見分けにくい色（濃

い緑色と黒色）を背景と文字に使用してい

ます。

・鉄道路線の違いを色のみで区別しています。

③サインや案内図、申請書など

サインや案内図を作成する場合は次の点に注意してください。

・より多くの人が見分けやすい色の組み合わせを選択する（２ページ「色覚障がいのあ

る人の見え方」を参照）。

・色と色の境界には白または黒の細線で縁取りを行う。

・色の面積を大きくとる（線を色分けするときは大きくする）。

・色名を書く（色名を使った案内が予想される場合）。

・屋外のサインの場合には退色に注意し維持管理を行う。

（ア）サイン

配慮された例

配慮に欠けた例

【参考】色覚障がいのある人の見え方例

配慮された例

背景（青や黒）と文字やピクトグラム（絵記号・白）に明度差があり、視認しやすいものとなっています。（必要に応じて、日本工業規格（JIS）JIS Z 8210標準案内用図記号を使用（詳しくは13ページを参照））

配慮に欠けた例

背景（黒）と文字（赤）が色覚障がいのあ

る人が見分けにくい色で表示しています。

【参考】サイン案の作成の手順

①全体構成と併せて、伝えたい情報の優先順位と配色の関係を考える。

（変更が難しい色（シンボルカラーなどが決まっている場合はその色）を優先的に配置）

②背景など大きな面積を塗り分ける色を決め、配置する。

③建物や道路、現在地など小さな面積の色を決め、配置する。

④標識等ピクトグラム（絵記号）を選択する。

⑤サイン全体をチェックし、伝えたい情報が読み取れるかどうか確認する。

（イ）案内図

配慮された例

配慮に欠けた例

配慮された例

「現在地」が目立つようにオレンジ色で表示し、

また、ピクトグラム（絵記号）を使用し、視認しや

すいものとなっています。

配慮に欠けた例

案内の経路を色のみで区分し、表示してい

ます。

（ウ）申請書への色の記載

改善後

改善前

改善前

色でしか違いが判別できない申請書になっ

ています。

※「（団体用）」では、「ピンク色の用紙に･･･」

と口頭で説明した場合は判別できません。

改善後

色でのコミュニケーションも図れるよう、色

名（「ピンク」、「水色」）を明示しました。

５　シミュレーションツールの活用（パソコンソフトおよびバリアントール）

印刷物や施設の案内サイン、表示物について、パソコンの色覚シミュレーションソフト

やバリアントールを活用し、色を使って情報伝達したい部分が、作成者が意図する内容と

して伝わっているかを確認することができます。

（１）色覚シミュレーションソフト

パソコンデータは色覚シミュレーションソフトにより確認することができます。

※シミュレーションソフトの例

無料ソフト･･･「富士通カラードクター」ではディスプレイ上の表示内容を、各色覚

特性に応じてシミュレート表示できます。

（その他にも無料ソフトがあります。）

有料ソフト･･･アドビシステムズ社のパソコンソフトCS4以降のバージョンの

「Illustrator」や「Photoshop」でも色覚障がいのある人のプレビュー

が可能です。

（２）バリアントール

色覚障がいのある人が感じている色の見分けにくさを、色覚障がいのない人が体験で

きるメガネ型特殊フィルタです。メガネをかけて見るだけで、色覚障がいのある人にと

って見分けにくい配色を探し出すことができます。

バリアントールは、色覚障がいのある人の色の見え方簡易確認ツールですが、パソコ

ンのモニターなど発光物体には対応していません。また、色覚障がいのある人の見え方

を完全に再現するものではありません。あくまで参考として活用してください。

６　色使いのチェックリスト

印刷物、施設におけるサイン・案内図などを作成する場合、次の項目でチェックし、色

覚障がいのある人に配慮されているかを確認してください。

（１）色の使い方

□　同色系の組み合わせや明るい色だけの組み合わせ、暗い色だけの組み合わせはできる

だけ避け、明るい色と暗い色を対比させている。

□　文字と背景には色の明るさで差をつけているか、差のついた色で文字に縁取りをして

いる。

□　色の違いだけでなく、書体(細字と太字など)､囲み罫や下線、記号などの文字情報、網

掛けなどを活用することにより、色に頼らなくても情報が得られるように工夫している。

□　色名だけで対象物を示さず、文字情報（位置や形の説明・記号など）でも理解できる

工夫をしている。矢印などで直接対象物を示している。

□　色が区別できても、何色なのかがわからない人がいるので、色名による情報伝達が考

えられる場合は、凡例などに色名を文字表記している。

□　小さい色文字は出来るだけ避け、利用する時はできるだけ濃い色を使っている。

（２）施設におけるサイン・案内図の配慮事項

□　案内図の表示は、大きく分かりやすい平易な文字、図等を使い、これらの色は地色と

対比効果があり、明暗のコントラストのはっきりした色を使用する。

□　案内図では「現在地」が目立つよう、背景の色を工夫したり白で囲ったりする。

□　ピクトグラム（絵記号）を使う場合には文字表示も併せて行う。

□　電光掲示板の赤い文字が見えにくい人がいるので、暗く見える赤は使用しない。

（３）最終確認

□　白黒コピーしても内容が理解できる。

□　バリアントール（メガネ型特殊フィルタ）で見分けにくい色と配色を点検する。

□　パソコンデータの場合、色覚シミュレーションソフトで見分けにくい色と配色を点検

する。

＜色覚障がいのある人への配慮や注意点＞

・色覚障がいのある人に対する考え方として、「２色覚」の人に配慮することで、「異常３色覚」

の人にも対応できます。

・色覚障がいのある人に配慮したことによって、色覚障がいのない人が見えにくくならないよ

う注意しましょう。

＜参考資料＞

○財団法人日本眼科学会による眼科用語（呼称）

| 現在の呼称 |  | 従来の呼称 |
| --- | --- | --- |
| １色覚 |  | 全色盲 |
| ２色覚 | １型２色覚 | 赤緑色盲 |
|  | ２型２色覚 |  |
|  | ３型２色覚 | 青黄色盲 |
| 異常３色覚 | １型３色覚 | 赤緑色弱 |
|  | ２型３色覚 |  |
|  | ３型３色覚 | 青黄色弱 |
| 正常色覚 |  |  |

※このガイドラインでは、「１色覚（全色盲）」、「２色覚（色盲）」、「異常３色覚（色弱）」

を総称して、「色覚障がい」と表記しています。

○日本工業規格（JIS）JIS Z 8210･･･「標準案内用図記号」

文字や言葉に代わって表示するものとして、「案内用図記号（JIS Z 8210）」が定めら

れています。

標準案内用図記号の一例

上段左から、「エレベーター」、「お手洗」

下段左から「障がいのある人が使える設備」、「駐車場」

※詳しくは、「交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページの「標準案内用図記号」をご覧く

ださい。　　　http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/picto_jis110.html

【　監修　】　特定非営利法人　メディア・ユニバーサル・デザイン協会

【　協力　】　大阪府印刷工業組合

【参考資料】　全日本印刷工業組合連合会発行

「メディア・ユニバーサルデザインガイドライン」

府民文化部府政情報室広報広聴課　　　　TEL 06(6944)6063

福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課　　TEL 06(6944)9175

住宅まちづくり部建築指導室建築企画課　TEL 06(6210)9717

ホームページ　http://www.pref.osaka.lg.jp/

平成23年9月30日作成

わかりやすい情報提供のガイドライン

知的障害により文字を読んだり、読んだ内容を理解することに難しさをもつ人たちが、一般の人たちと同じように、さまざまな情報を得て、自分の生活を豊かに生きることを支援するためのガイドラインです。視覚障害の人たちには、見えやすさと聴覚的情報を、聴覚障害の人たちには、聞こえやすさと視覚的情報の提供が効果的であることは社会的に理解されていますが、知的障害の人たちへの情報提供の方法は、無理解、無策な状態にあります。わかりやすく伝える方法の難しさと、その方法を積極的に要求できる人が少ないという障害特性等が、情報提供を遅らせている理由と考えられます。例えば、漢字にルビを振るという書式を改めるだけでは、彼らに情報は届きません。情報の内容自体を薄めることなく、わかりやすい文章と、理解を補助するためのレイアウトが必要です。このガイドラインは、その方法を提供するものです。書き言葉だけではなく、話し言葉による情報提供の参考にもなります。また、日本語に不慣れな外国人や高齢者、子ども等への情報提供にも応用できます。このガイドラインが、社会的に広く利用され、情報提供において合理的な配慮がなされることを望みます。

なお、ガイドラインの▼は例を示します。例は、知的障害や自閉症等の人たちが参加して制作した、彼らの図書館利用を進めるための「ようこそ図書館へ」等から引用、出典しています。矢印（↓）は、一般的な文章からわかりやすい表記にリライト（書き換え）したことを示します。

１．テキスト（文章）について

【具体的に書く】

○難しいことばは使わない。常とう語（ある場面にいつもきまって使われることば）を除いて、漢字が４つ以上連なることばや抽象的な概念のことばは避ける。 ○具体的な情報を入れる。 ○新しい情報を伝えるときには、背景や前提について説明する。

○必要のない情報や表現はできるだけ削除する。 ○一般的にはあたりまえのことと思われても、当事者にとって重要で必要だと考えられる情報は入れる。

▼難しいことばは使わない。具体的な情報を入れる。

資料の貸出延長はできません。ご事情のあるときは担当までご連絡ください。

↓

借りた本や　ビデオ、ＤＶＤ、カセット、ＣＤは、返却日までに　
返しましょう。

返すのが　遅れるときは、図書館に　れんらくしてください｡

連絡がなく長期に返却が遅れた場合は、一定期間貸出が停止になります。

↓

△ヶ月間　返さないと、△ヶ月間　借りることが できません｡

ＡＶ（オーディオ・ビジュアル）コーナーには、障害者専用のＡＶ視聴ブースがあります。

↓

障害のある人だけが使える　ビデオやオーディオの　へやが　あります。

▼必要のない情報や表現はできるだけ削除する。

図書館の本をインターネットで予約する方法についての記述部分。

図書館のホームぺージの障害者サービスページを使う方法は複雑なため、必要な人はカウンターに問い合わせてもらうことを想定して削除する。

「図書館カードと、パスワードと、暗号カードが　いります。

パスワードと　暗号カードが　ほしい人は、図書館の人に　言いましょう。

図書館のホームぺージの障害者サービスページを使うと、１回で、カード番号やパスワードの入力ができます。

予約をした　本などが　そろったときに、メールで　れんらくしてもらえます。

れんらくしてほしい人は、図書館にメールアドレスを　伝えてください。」

▼一般的にはあたりまえのことと思われても、当事者にとって重要で必要だと考えられる情報は入れる。

図書館は　誰でも　利用できます。お金は　いりません｡

借りたい本が　見つけられないとき、何を　借りたらいいのか

わからないとき、借りる方法が　わからないときは、図書館の人に

たずねましょう。

【複雑な表現を避ける】

○比喩や暗喩、擬人法は使わない。 ○二重否定は使わない。 ○それぞれの文章に重複した「のりしろ」を付ける（指示語を多用せず、あえて二度書く）。 ○名称等の表記は統一する。

▼比喩や暗喩、擬人法は使わない。

比喩や暗喩…白黒つける。黄色い歓声。空気が読めない。雪のような白い肌。鬼のような先生。猫をかぶる

擬人法…風がささやく。山が動く。目が笑う。腹をわって話す。肝をつぶす。

▼二重否定は使わない。

本の返却が遅れた場合、図書館に連絡をしないということはないようにしてください。

↓

本の返却が　遅れた場合、図書館に　連絡してください。

▼それぞれの文章に重複した「のりしろ」を付ける（指示語を多用せず、あえて二度書く）。

図書カードを　作りましょう。図書カードを　作ると、

いつでも　借りることが　　できます。

返却口には　図書館の人が　います。借りた本は　返却口に　返しましょう。

【文章の構成をはっきりさせる】

○手順のある内容は、番号をつけて箇条書きで記述する。

○大事な情報は、はじめにはっきりと書く。 ○一文は一つの内容にする。内容が二つある場合は、三つの文章に分ける。 ○話の展開は、時系列に沿う。 ○接続詞はできるだけ使わない。 ○主語は省かない。

▼手順のある内容は、番号をつけて箇条書きで記述する。

借りるときには、自分の名前や住所がわかるものと、障害者手帳を図書館の人に見せましょう。

↓

借りるときには、

①「図書カード」を　作ります｡自分の名前や　住所がわかるもの、

または、障害者手帳を図書館の人に　見せましょう｡

係の人が　図書カードを　作ってくれます｡

② 図書カードと　借りたい本を　図書館の人に　見せます｡

③ 図書館の人から　借りた本を　受け取ります。

▼大事な情報は、はじめにはっきりと書く。

本を返す方法について

借りた本などは、返却コーナーに　返してください。図書館が

しまっている　ときには、返却ポストに 入れてください。

返却日までに　返しましょう。

▼一文は一つの内容にする。内容が二つある場合は、二つの文章に分ける。

××市に住んでいる人、××市にある学校や仕事をする場所に通う人は、図書館にある本やビデオ、ＤＶＤ・ＣＤ・カセット・マルチメディアデイジーを読んだり見たり、借りることができます。

↓

図書館には、本　ビデオ　ＤＶＤ　ＣＤ　カセット

マルチメディアデイジー（パソコンで読める本）があります｡

××市に　住んでいる人、××市にある　学校や仕事に　通う人は、

借りることができます｡

▼接続詞はできるだけ使わない。

図書館の中で　おしゃべりを　する人が　いますが、他の人に　迷惑なので、静かに　しましょう。

↓

図書館の中で　おしゃべりを　する人が　います。

おしゃべりは、他の人に　迷惑です。

静かに　しましょう。

▼主語は省かない。

図書館に久しぶりに行った。とても親切に対応してくれた。

↓

私は、図書館に　久しぶりに　行った。

図書館の人が、とても　親切に対応してくれた。

返却日を２週間延ばすことができます。

↓

本を借りた人は、返却日を　２週間　延ばすことが　できます。

【表記】

○横書きを基本とする ○一文は30字以内を目安にする。 ○常とう語は、そのまま用いる。 ○常とう語を除く単語には、小学校２～３年生までの漢字を使い、漢字にはルビをふる。 ○アルファベット・カタカナにはルビをふる。 ○なじみのない外来語はさける。 ○漢数字は用いない。また時刻は24時間表記ではなく、午前、午後で表記する。 ○はっきりとした見やすい字体（ゴシック体）を使う。

▼常とう語（ある場面にいつもきまって使われることば）は、そのまま用いる。

借りた本やビデオ、ＤＶＤ、カセット、ＣＤは、返却日までに

返しましょう。

駐車場は、 身体障害者手帳を　見せると　お金は　いりません。

※その他に、障害者差別禁止法、××市障害福祉課、福祉サービス等利用計画など

▼なじみのない外来語はさける。

コンプライアンス、ダイバーシティ、アセスメント

２．レイアウトについて

○文字は、１２ポイント以上のサイズを使う（ルビは該当文字の上部に半分程度のポイントで記述する）。ただし、サイズにこだわるあまり見やすさを失わせない。 ○テキストを補助するために、内容を表す絵記号（ピクトグラム）を使う。 ○テキストを補助するために、内容を表す写真や絵を使う。 ○本や冊子は、できるだけ見開き２ページで１つの事柄が完結するように書く。 ○意味のある単位でわかちがきにする。 ○行間をあける。・一つの文がまとまって見られるように改行する。 ○必要に応じて、枠外等に用語や概念の補足説明を加える。 ○もっとも伝達したいことやキーワードは、色分けや太字、囲みなどで強調する。

▼文字は、１２ポイント以上のサイズを使う（ルビは該当文字の上部に半分程度のポイントで記述する）。

×　と図しょ書かん館に　めメーーるルあアどドれレすスを　つた伝えてください。

×　図書館（としょかん）に　メールアドレス（めーるあどれす）を

伝（つた）えてください。

○　としょかん図書館に　めーるあどれすメールアドレスを　つた伝えてください。

▼テキストを補助するために、内容を表す絵記号（ピクトグラム）を使う。

（絵記号には、JIS参考例のコミュニケーション支援用絵記号、日本版PICシンボル、日本版PCSなどがある）

図書館利用案内「ようこそ図書館へ」に使用した絵記号と意味の例（JIS参考例のコミュニケーション支援用絵記号※１等を使用）

コンピューターで予約する

返す

借りる

設備

わからないことや

こまったことがあったときは

本を読むのに、
おてつだいがいる人は

「ようこそ図書館へ」図書館のきまりを絵記号で示す

▼本や冊子は、できるだけ見開き２ページで１つの事柄が完結するように書く。

「ようこそ図書館へ」両開き（左ページに絵記号で項目、右ページに内容）

大阪精神薄弱者愛護協会＊注「すこやかハンドブック」

▼テキストを補助するために、内容を表す写真や絵を使う。

図書館の設備を写真で示す（京都府精華町立図書館利用案内「ようこそ図書館へ」）

場面をイラストで表す（内閣府「障害者差別解消法　わかりやすい版」、2014年）

▼意味のある単位でわかちがきにする。

予約をした本などがそろったときに、メールでれんらくしてもらえます。

↓

予約をした　本などが　そろったときに、

メールで　れんらくして　もらえます。

れんらくしてほしい人は、図書館にメールアドレスを伝えてください。

↓

れんらくして　ほしい人は、図書館に　メールアドレスを

伝えてください。

▼行間をあける。

（行間が詰まり、ルビがつぶれた例）

▼一つの文がまとまって見られるように改行する。

×　予約をした　本などが　そろったときに、メー

ルで　れんらくしてもらえます。

○　予約をした　本などが　そろったときに、

メールで　れんらくしてもらえます。

▼必要に応じて、枠外等に用語や概念の補足説明を加える。

図書館で、本・ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・カセット・マルチメディアデイジー※を借りる・読む・見るための案内。

※マルチメディアデイジーとは、パソコンや　iPadなどで、本を　読む声を　
聞きながら、文字と　絵や　写真を、いっしょに　見ることができる図書です。

読まれている文字に　しるしがつくので、どこを　読んでいるのかが

わかります。

▼もっとも伝達したいことやキーワードは、色分けや太字、囲みなどで強調する。

図書館の利用のしかたを説明します。

図書館の利用のしかたを説明します。

３．伝達手段

○紙ベースの著作物は音声でも聞けるように、パソコンや電子図書やマルチメディアデイジー※２等で利用できるようデジタルデータに変換して、聴覚的な情報を併用することが望ましい。 ○紙ベースの著作物は、口頭で補足説明することが望ましい。

４．注意事項

○読む能力、聞く能力には個人差があるので、個人の障害特性に配慮する。 ○対象者の年齢を尊重し、年齢に相応しいことばを使う（子ども向けの表現は避ける）。

【引用文献】

『ようこそ図書館へ』（近畿視覚障害者情報サービス研究協議会LLブック特別研究グループ、2011年）

『知的障害者の図書館利用を進めるためのLL（やさしく読める）図書館利用案内』（藤澤和子、河西聖子、2012年、図書館界Vol64、No.4、pp.268-276）

【参考文献】

『わかりやすさの本質』生活人新書（野沢和弘、2006年、日本放送出版協会）

『LLブックを届ける―やさしく読める本を知的障害・自閉症のある読者へ』（藤澤和子、服部敦司、2009年、読書工房）

『知的障害者への「わかりやすい」情報提供に関する検討―「ステージ」の実践と調査を中心に―』（打浪（古賀）文子、2014年、社会言語科学Vol17、No.1、pp.85-97）

【参考URL】

※１）JIS参考例のコミュニケーション支援用絵記

http://www.kyoyohin.org/ja/research/japan/jis_t0103.php

※２）マルチメディアDAISY

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/about/index.html

＊注　現在の名称は、一般社団法人大阪知的障害者福祉協会

出典：全国手をつなぐ育成会連合会

出典：全国手をつなぐ育成会連合会