関西国際空港の存在・運用に係る

環　境　監　視　結　果　報　告　書

【概　要】

［２０２５年　５月分］

２０２５年　６月

関西エアポート株式会社

新関西国際空港株式会社

関西国際空港土地保有株式会社

１　監視結果の概要

１.１ 環境監視の実施状況

環境監視計画に基づく2025年5月の環境監視については、次表の実施日に

記載のある項目について実施した。

| 監視項目 | 測定・調査項目 | 調査範囲 | 調査点 | 調査頻度 | 実施期間 | 実施日 （５月分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 騒 音 | 航空機騒音 | 大阪湾沿岸地域及び飛行経路周辺地域 | 12地点 | 常時測定 | 将来にわたり実施 | 常時観測 |
|  |  |  | 20数地点 | 年1回程度 |  | － |
|  | 飛行経路・高度 |  | 数地点 | 年1回程度 |  | － |
| 大気質 ・気象 | 窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素)、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、炭化水素(メタン、非メタン)、風向・風速 | 空港島対岸部 | 1地点 | 常時測定 | 運用最大時の3年後まで | 常時観測 |
| 水 質 | 透明度、水温、塩分、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐ、クロロフィルａ、ＳＳ | 内部水面海域 | 3点 | 年2回 (夏季、冬季) | 当面の間実施 | － |
| 底 質 | 泥温、強熱減量、粒度組成、ｐＨ、ＣＯＤ、硫化物、 Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐ |  | 3点 |  |  | － |
| 海域生物 | 植物プランクトン |  | 2点 | 休止 |  | － |
|  | 動物プランクトン |  |  |  |  | － |
|  | 底生生物 |  | 3点 | 年2回 (夏季、冬季) | 当面の間実施 | － |
| 陸生動物 （鳥類） | 鳥類の飛来・生息 | 1期及び 2期空港島内 | 定点及び 調査ライン | 3年ごとに 毎月1回 | 運用最大時 及びその3年後まで 2025年度より再開 | 19日 |
|  |  | 空港島周辺海域 | 調査ライン | 3年ごとに 年4回 |  | － |
|  | タカ類の渡り | タカ類の 渡りのルート | 1点 | 3年ごとに 年1回 |  | － |

１.２ 工事の実施状況

2025年5月には、工事の実施はなかった。

１.３ 監視結果の概要

- （１）騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時測定局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

- （２）大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

- （３）陸生動物（鳥類）

ポイントセンサスではハシボソミズナギドリ、カワウ、カルガモ等の5目5科5種を確認した。ラインセンサスではヒバリ、セッカ、カワラバト等の9目23科31種を確認した。