補助事業として、改修等を計画している項目の右欄に○を記入すること。

補助事業の対象となるものは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18 年法律第91 号）」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18 年政令第379 号）」及び「大阪府福祉のまちづくり条例（平成４年大阪府条例第36 号）」の基準によるもの（本チェックリストの項目）とする

※施設等の欄の「政令第○条」はバリアフリー法施行令の該当条文・「条例第○条」は福祉のまちづくり条例の該当条文

○一般基準

| 施設等 |  | チェック項目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 共 用 部 | 廊下等 (政令第11条) (条例第14条) | ①表面の滑りにくい仕上げへの改修 |  |
|  |  | ②点状ブロック等の敷設（階段、傾斜路又はエスカレーターの上下端に近接する部分） ※1 |  |
|  | 階段 (政令第12条) (条例第15条) | ①手すりの設置（踊場を除く） |  |
|  |  | ②表面を滑りにくい仕上げに改修 |  |
|  |  | ③段の識別しやすいものへの改修 |  |
|  |  | ④段のつまずきにくいものへの改修 |  |
|  |  | ⑤踊場への点状ブロック等の敷設（段部分の上下端に近接する部分） ※2 |  |
|  | 傾斜路 (政令第13条） (条例第16条） | ①手すりの設置（勾配1／12を超え、又は高さ16cmを超える傾斜部分） |  |
|  |  | ②表面を滑りにくい仕上げに改修 |  |
|  |  | ③前後の廊下等と識別しやすいものへの改修 |  |
|  |  | ④踊場への点状ブロック等の敷設（傾斜部分の上下端に近接する部分） ※3 |  |
|  |  | ⑤両側に側壁又は立ち上がり部の設置 |  |
|  | エスカレーター (条例第17条) | ①踏み段の認識しやすいものへの改修（階段状のエスカレーターに限る） |  |
|  |  | ②くし板と踏み段等は認識しやすいものへの改修 |  |
|  |  | ③昇降口に音声により昇降・移動の方向等を通報する装置の設置 |  |
|  | 便所 (政令第14条） (条例第18条） | ①表面を滑りにくい仕上げに改修 |  |
|  |  | ②不特定多数利用便所を、不特定多数の者等が利用する階の数以上設置（床面積の合計500㎡以上） |  |
|  |  | ③次の④又は⑤の便房を設けている便所 |  |
|  |  | (1)便所の出入口付近には便所の男女別、配置等を点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音による案内）により視覚障がい者に示す設備の設置 （音による案内の場合を除き、当該設備の前の床面には、点状ブロック等の敷設） |  |
|  |  | (2)洗面器又は手洗器の水栓として操作が容易な方式のものの設置（１以上） |  |
|  |  | ④-1車椅子使用者用便房を１以上設置（床面積の合計1,000㎡未満） |  |
|  |  | ④-2車椅子使用者用便房を必要数以上設置（床面積の合計1,000㎡以上） |  |
|  |  | (1)腰掛便座、手すり等の適切な配置に改修 |  |
|  |  | (2)車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保する改修 |  |
|  |  | (3)押しボタンその他操作が容易な方式の洗浄装置の設置 |  |
|  |  | (4)衣服を掛けるための金具等の設置 |  |

「告示第○号」は国土交通省告示第○号・「規則第○号」は大阪府福祉のまちづくり条例施行規則第○条を示す。

※1　告示（規則）で定める以下の場合を除く（告示第1497号・規則第3条）

・勾配が1／20以下の傾斜部分の上下端に近接する場合（エスカレーター除く）

・高さ16ｃｍ以下で勾配1／12以下の傾斜部分の上下端に近接する場合（エスカレーター除く）

・自動車車庫に設ける場合

※2　告示（規則）で定める以下の場合を除く（告示第1497号・規則第4条）

・自動車車庫に設ける場合

・段部分と連続して手すりを設ける場合

※3　告示（規則）で定める以下の場合を除く（告示第1497号・規則第5条）

・勾配が1／20以下の傾斜部分の上下端に近接する場合

・高さ16ｃｍ以下で勾配1／12以下の傾斜部分の上下端に近接する場合

・自動車車庫に設ける場合

・傾斜部分と連続して手すりを設ける場合

※4　規則で定める以下の場合を除く（規則第7条）

・自動車車庫に設ける場合

○一般基準

| 施設等 |  | チェック項目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共 用 部 | （便所の続き） | ⑤水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房の設置（1以上） |  |  |
|  |  | (1)押しボタンその他操作が容易な方式の洗浄装置の設置 |  |  |
|  |  | (2)衣服を掛けるための金具等の設置（ただし、10,000㎡以上の場合は２以上）※5 |  |  |
|  |  | (3)長さ1.2m以上の介護ベッドを設け、その表示を行う（10,000㎡以上に限る）※5 |  |  |
|  |  | (4)水洗器具（オストメイト対応）に温水が利用できるものを設置（10,000㎡以上に限る）※5 |  |  |
|  |  | (5)荷物を置くための棚等の設置（10,000㎡以上に限る）※5 |  |  |
|  |  | ⑥床置式の小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが35cm以下のものに限る）その他これらに類する小便器の設置（１以上） |  |  |
|  |  | (1)小便器に手すりの設置（1以上） |  |  |
| 客室内 | ホテル又は旅館の客室 (政令第16条） (条例第19条・20条・21条） | 車椅子使用者用客室 | ①客室の総数が50以上の場合、車椅子使用者用客室を客室総数の１％以上設ける |  |
|  |  |  | ②表面を滑りにくい仕上げに改修 |  |
|  |  |  | ③出入口の戸を引き戸（自動的に開閉する構造の場合を除く）とし、前後に水平部分を設ける |  |
|  |  |  | ④便所 |  |
|  |  |  | (1)便所内に車椅子使用者用便房を設ける |  |
|  |  |  | (2)出入口の幅を80㎝以上へ改修（当該便房を設ける便所も同様） |  |
|  |  |  | (3)出入口の戸を引き戸（自動的に開閉する構造の場合を除く）とし、前後に水平部分を設ける（当該便房を設ける便所も同様） |  |
|  |  |  | (4) 押しボタンその他操作が容易な方式の洗浄装置の設置 |  |
|  |  |  | ⑤浴室等（共用の車椅子使用者用浴室等があれば代替可能） |  |
|  |  |  | (1)浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置する改修 |  |
|  |  |  | (2) 車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保する改修 |  |
|  |  |  | (3)出入口の幅は80㎝以上とする |  |
|  |  |  | (4)出入口の戸を引き戸（自動的に開閉する構造の場合を除く）とし、前後に水平部分を設ける |  |
|  |  | ＵＤルームⅠ | 一般客室の床面積１８㎡（２以上のベッドを置く場合は２２㎡）未満の場合 |  |
|  |  |  | ⑥道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路の階段・段の解消（傾斜路及びエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く） |  |
|  |  |  | ⑦上記⑥は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る |  |
|  |  |  | ⑧一般客室の出入口の幅を80cm以上へ改修 |  |
|  |  |  | ⑨一般客室内の階段・段の解消（傾斜路を併設又は浴室等の内側に防水上必要な最低限度の高低差を設ける場合等は除く） ※6 |  |
|  |  |  | ⑩一般客室の出入口からベッドまでの経路の幅を80cm以上へ改修（一般客室の床面積15㎡（2以上のベッドを置く場合は19㎡）以上に限る） |  |
|  |  |  | ⑪室内の便所及び浴室等の出入口の幅を70㎝以上へ改修 |  |
|  |  |  | ⑫一般客室の出入口から室内の便所及び浴室等までの経路の幅を80cm以上へ改修（一般客室の床面積15㎡（2以上のベッドを置く場合は19㎡）以上に限る） |  |

※5　共同住宅、寄宿舎においては、床面積が200㎡以上の集会室のあるものに限る。（条例第18条第5項）

※6　以下の場合を除く（条例第21条第1項第1号ロ）

・同一客室内に複数の階がある場合当該一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る階段又は段の部分

・勾配が1/12を超えない傾斜路を併設する場合　当該傾斜路が併設された階段又は段の部分

・浴室等の内側に防水上必要な最低限度の高低差を設ける場合　当該高低差の部分

○一般基準

| 施設等 |  | チェック項目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客 室 内 | （ホテル又は旅館の客室の続き） | ＵＤルームⅡ | 一般客室の床面積１８㎡（２以上のベッドを置く場合は２２㎡）以上の場合 |  |
|  |  |  | ⑬道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路の階段・段の解消（傾斜路及びエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く） |  |
|  |  |  | ⑭上記⑬は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る |  |
|  |  |  | ⑮一般客室の出入口の幅の80cm以上への改修 |  |
|  |  |  | ⑯一般客室内の階段・段の解消（傾斜路を併設又は浴室等の内側に防水上必要な最低限度の高低差を設ける場合等は除く）※6 |  |
|  |  |  | ⑰一般客室の出入口からベッドの長辺側までの経路の幅を80cm以上に改修 |  |
|  |  |  | ⑱便所及び浴室等の出入口の幅を75㎝以上に改修 |  |
|  |  |  | ⑲一般客室の出入口から便所及び浴室等までの経路の幅を80cm以上に改修 （当該便所及び浴室等に至る経路が直角となる場合、当該直角となる部分における経路の幅は100cm以上必要） |  |
|  |  |  | ⑳便所及び浴室等において、車椅子使用者が、車椅子を用いて便座、洗面台及び浴槽等に寄り付くことができる空間を確保する改修 |  |
|  |  |  | ㉑一般客室内に車椅子使用者が車椅子を転回することができる空間を確保する改修 |  |
|  |  |  | ㉒一般客室並びに一般客室内の便所及び浴室等の出入り口に設ける戸を引き戸に改修（自動的に開閉する構造への改修も含む） |  |
|  |  |  | ㉓便所及び浴室等に手摺を適切に配置する改修 |  |
| 共用部 | 敷地内の通路 (政令第17条) (条例第22条) | ①表面を滑りにくい仕上げに改修 |  |  |
|  |  | ②段がある部分 |  |  |
|  |  | (1)手すりを設ける |  |  |
|  |  | (2)識別しやすいものに改修 |  |  |
|  |  | (3)つまずきにくいものに改修 |  |  |
|  |  | ③傾斜路がある部分 |  |  |
|  |  | (1)手すりを設けているか（勾配1／12を超え 又は高さ16ｃｍを超え かつ、1／20を超える傾斜部分） |  |  |
|  |  | (2)前後の通路と識別しやすいものに改修 |  |  |
|  |  | (3)両側に側壁又は立ち上がり部を設ける |  |  |
|  | 駐車場 (政令第18条) | ①不特定多数の者等が利用する駐車場に、必要数以上の車椅子使用者用駐車施設を設ける |  |  |
|  |  | (1)駐車施設の総数が200以下の場合２％以上 |  |  |
|  |  | (2)駐車施設の総数が201以上の場合１％＋２以上 |  |  |
|  |  | ②車椅子使用者用駐車施設を設ける |  |  |
|  |  | (1)幅を３５０ｃｍ以上にする |  |  |
|  |  | (2)利用居室までの経路が短い位置に設ける |  |  |
|  | 浴室等 (条例第23条） | ①表面を滑りにくい仕上げに改修 |  |  |
|  |  | ②車椅子使用者用浴室等を設ける（1以上） |  |  |
|  |  | (1)浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置する |  |  |
|  |  | (2)車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間を確保する改修 |  |  |
|  |  | (3)出入口の幅を80ｃｍ以上に改修 |  |  |
|  |  | (4)出入口の戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設ける |  |  |
|  | 標識 (政令第20条) | ①移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近に存在を表示する標識を見やすい位置に設ける |  |  |
|  |  | ②標識を内容が容易に識別することができるものに改修（日本産業規格Ｚ8210に適合） |  |  |
|  | 案内設備 (政令第21条) (条例第25条) | ①移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等を設置（配置を容易に視認することができる場合は除く） |  |  |
|  |  | ②移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所の配置を点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音声による案内）により視覚障がい者に示す設備を設ける |  |  |
|  |  | ③案内所（車椅子使用者が利用することができる）を設ける（①、②の代替措置） |  |  |

※6　前ページ下部に記載

○移動等円滑化経路（利用居室、車椅子使用者用便房・駐車施設に至る1以上の経路に係る基準）

| 施設等 |  | チェック項目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 共 用 部 | (政令第19条第2項第1号) | ①階段・段の解消（傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合も含む） |  |
|  | 出入口 (政令第19条第2項第2号) | ①幅を80ｃｍ以上に改修 |  |
|  |  | ②戸は車椅子使用者が通過しやすくし、前後に水平部分を設ける |  |
|  | 廊下等 (政令第19条第2項第3号) | ①幅を120ｃｍ以上に改修 |  |
|  |  | ②区間50ｍ以内ごとに車椅子が転回可能な場所を設ける |  |
|  |  | ③戸は車椅子使用者が通過しやすくし、前後に水平部分を設ける |  |
|  | 傾斜路 (政令第19条第2項第4号) | ①幅員を階段に代わる場合は120ｃｍ以上、階段に併設する場合は90ｃｍ以上で改修 |  |
|  |  | ②勾配を1／12を超えないように改修（高さ16ｃｍ以下の場合は1／8を超えないよう） |  |
|  |  | ③高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅150ｃｍ以上の踊場を設ける |  |
|  | エレベーター及びその乗降ロビー (政令第19条第2項第5号) (条例第24条第1項第2号) | ①籠が必要階（利用居室又は車椅子使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に停止するよう改修 |  |
|  |  | ②籠及び昇降路の出入口の幅を80ｃｍ以上に改修 |  |
|  |  | ③籠及び昇降路の出入口に利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設ける |  |
|  |  | ④籠及び昇降路の出入口の戸にガラス等をはめ込むなど、籠の外部から内部を見ることができる設備を設ける |  |
|  |  | ⑤籠の奥行きを135ｃｍ以上に改修 |  |
|  |  | ⑥籠内に鏡を設ける（籠の出入口が複数あるエレベーターで、開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられている場合を除く） |  |
|  |  | ⑦籠内の左右両側に手すりを設ける |  |
|  |  | ⑧籠内に設ける制御装置に、非常の場合に外部の対応を表示する聴覚障がい者に配慮した装置を設ける |  |
|  |  | ⑨乗降ロビーを水平で、150ｃｍ角以上に改修 |  |
|  |  | ⑩籠内及び乗降ロビーに車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設ける |  |
|  |  | (1)籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものにする |  |
|  |  | (2)呼びボタン付のインターホンを設ける（籠内の制御装置のうち、1以上） |  |
|  |  | ⑪籠内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設ける |  |
|  |  | ⑫乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を表示する装置を設ける |  |
|  |  | ⑬施設の床面積の合計が2,000㎡以上の場合 |  |
|  |  | (1)籠の幅を140cm以上にする |  |
|  |  | (2)籠を車椅子が転回することができる形状にする |  |
|  |  | (3)車椅子使用者が利用しやすい制御装置を籠内の左右両面に設ける（2の階のみに停止するエレベーターで、自動的に昇降する場合は片面） |  |
|  |  | ⑭エレベーター及び乗降ロビー※7 |  |
|  |  | (1)籠内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設ける |  |
|  |  | (2)籠内及び乗降ロビーに点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音声による案内）により視覚障がい者が利用しやすい制御装置を設ける |  |
|  |  | (3)籠内又は乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置を設ける |  |
|  |  | (4)制御装置の各ボタンを押しボタンとする |  |
|  |  | (5)乗降ロビーに設ける制御装置の前の床面に、点状ブロック等を敷設する |  |

※7　告示で定める以下の場合を除く（告示第1494号）

・自動車車庫に設ける場合

○移動等円滑化経路

| 施設等 |  | チェック項目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 共 用 部 | 特殊な構造又は 使用形態の エレベーター その他の昇降機 (政令第19条第2項第6号) | ①エレベーターの場合 |  |
|  |  | (1)段差解消機（平成12年建設省告示第1413号第1第9号のもの）を設置する |  |
|  |  | (2)籠の幅を70ｃｍ以上に改修 |  |
|  |  | (3)籠の奥行きを120ｃｍ以上に改修 |  |
|  |  | (4)籠の幅及び奥行きは十分に改修（車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合） |  |
|  |  | ②エスカレーターの場合 |  |
|  |  | (1)車椅子使用者用エスカレーター（平成12年建設省告示第1417号第1ただし書のもの）を設置 |  |
|  | 敷地内の通路 (政令第19条第2項第7号) (条例第24条第1項第3号) | ①幅を120ｃｍ以上に改修 |  |
|  |  | ②区間50ｍ以内ごとに車椅子が転回可能な場所を設ける |  |
|  |  | ③戸は車椅子使用者が通過しやすくし、前後に水平部分を設けているか |  |
|  |  | ④通路を横断する排水溝のふたは、つえ、車椅子のキャスター等が落ちないものとしているか |  |
|  |  | ⑤傾斜路がある部分 |  |
|  |  | (1)幅は段に代わる場合は120ｃｍ以上、段に併設する場合は90ｃｍ以上であるか |  |
|  |  | (2)勾配は1／12を超えていないか（高さ16ｃｍ以下の場合は1／8を超えていないか） |  |
|  |  | (3)高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅150ｃｍ以上の踊場を設けているか（勾配1／20を超える場合に限る） |  |
|  | (政令第19条第3項) | ⑥上記①から⑤は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る |  |

○視覚障害者移動等円滑化経路（道等から案内設備までの1以上の経路に係る基準）

| 施設等 |  | チェック項目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 共 用 部 | 案内設備までの経路 (政令第22条) (条例第26条) | ①線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置を設置する（風除室で直進する場合は除く） ※8 |  |
|  |  | ②車路に接する部分に点状ブロック等を敷設する |  |
|  |  | ③段・傾斜がある部分の上下端に近接する部分に点状ブロック等を敷設する ※9 |  |
|  |  | ④経路上の回り段の解消 |  |

※8　告示で定める以下の場合を除く（告示第1497号）

・自動車車庫に設ける場合

・受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで線状ブロック等・点状ブロック等や音声誘導装置で誘導する場合

※9　告示（規則）で定める以下の部分を除く（告示第1497号・規則第8条）

・勾配が1／20以下の傾斜部分の上下端に近接する場合

・高さ16ｃｍ以下で勾配1／12以下の傾斜部分の上下端に近接する場合

・段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等