焼却施設について

資料６－２

主 灰

飛 灰

排水処理

排ガス処理施設について

◎国の考え方

十分な能力を有する排ガス処理施設が設置されている施設で焼却

処理が行われる場合には、安全に処理を行うことが可能。

・バグフィルターに活性炭の吹込み装置が設置されている場合

・バグフィルターに湿式排水ガス処理装置が設置されている場合

・電気集塵機に活性炭吹込み装置が設置されている場合（排ガス

濃度のモニタリングにより安全性を確認しつつ）

〔焼却施設の技術上の主な基準（廃棄物処理法）〕

①焼却施設は外気と遮断され、ごみを焼却室に定量供給

②燃焼室の燃焼ガス温度を800℃以上に保ち、２秒以上滞留

③燃焼に必要な量の空気を供給できる設備の設置

④集じん器に流入する燃焼ガス温度を概ね200℃

以下に冷却できる冷却設備の設置

⑤燃焼中および集じん器に流入する燃焼ガス温度を連続的に測定、記録する装置の設置

⑥ばいじんを焼却灰と分別して排出し貯留する

ことが出来る灰出し設備及び貯留設備の設置

ばいじん（飛灰）処理について

ダスト貯留層

中和剤貯留槽

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ装置

定量供給機

計量器

ﾀﾞｽﾄ供給ｺﾝﾍﾞｱ

重金属固定剤貯留槽

重金属固定希釈槽

灰ピット

混練機