屋内選別施設

資料６－３

（選別・仕分け工程）

| 可燃・混合廃棄物 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受入 |  |  |
| 重機選別 |  |  |
| スクリーン |  |  |
| 磁選機 |  |  |
| 破砕 |  |  |
| 比重差選別機 |  |  |
| 不燃物 |  | 可燃物 |
|  |  | 搬出 |

受入ヤード

スクリーン

破砕機

比重差選別機

受入ヤード内で搬入されたコンテナから廃棄物を取出し、重機により粗選別する

粗選別後の廃棄物を特殊なスクリーンでふるいにかけ、細かい土砂分を取り除く

廃棄物に混入するがれきやコンクリートがらなどを破砕処理して、選別に適した粒度に破砕

廃棄物を比重差選別により、重量物と軽量物に区別し、不燃物と可燃物に選別

不適物の除去

土砂除去

金属類除去

コンクリートがら、

土砂

(仕分け・計量）

木くず、紙くず、繊維くず、廃プラなど