### 資料21　災害廃棄物発生量推計方法

１．上町断層帯・生駒断層帯・有馬高槻断層帯・中央構造線断層帯・東南海/南海地震

震災廃棄物は、建物被害（木造・非木造）に対し、可燃物・不燃物に区分した発生量を次式で想定する。

震災廃棄物発生量(t) ＝ 被害建物の延床面積(m2)×面積当たりのがれき発生量(t/m2)

＝（全壊・焼失棟数＋半壊棟数/2）×１棟当たり延床面積

×面積当たりのがれき発生量

がれき発生量は、阪神・淡路大震災における兵庫県のデータに基づき、可燃物・不燃物に区分した原単位を設定する。

表　建物解体廃棄物の延床面積当たりのがれき発生量 (t/m2)

| 木造 |  | 非木造 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可燃物 | 不燃物 | 可燃物 | 不燃物 |
| 0.194 | 0.502 | 0.101 | 0.809 |

1棟当たりの平均延床面積は、木造79.9 m2、非木造233.1 m2〔平成17年度大阪府統計年鑑〕を用いる。

備考：大阪府地震被害想定調査（大阪府自然災害総合防災対策検討（地震被害想定）報告書）

（平成１９年３月）より抜粋

２．南海トラフ巨大地震

### （１）想定概要

建物の全壊・焼失等による躯体系の災害廃棄物、津波により陸上に運ばれて堆積した土砂・泥状物等の津波堆積物の発生量について算出する。

#### （２）予測手法

「災害廃棄物」及び「津波堆積物」を算出して災害廃棄物等を推定する。

災害廃棄物発生量

揺れ、液状化、津波、急傾斜地崩壊、火災

建物全壊・焼失に伴う

廃棄物発生量原単位

津波堆積物発生量

津波堆積高

津波浸水面積

体積重量換算係数

図　災害廃棄物等の予測フロー

＜予測式＞

災害廃棄物発生量

＝ 1棟当たりの平均延床面積 × 廃棄物発生量原単位

× 解体建築物の棟数（全壊棟数）

津波堆積物発生量 ＝ 津波堆積物の堆積高 × 津波浸水面積

× 体積重量換算係数

注）

１）災害廃棄物は、環境省「震災廃棄物処理指針」におけるがれき発生量の推定式を用いて推定

２）災害廃棄物発生量原単位（t/m2）

| 項 目 | 木造可燃 | 木造不燃 | 鉄筋可燃 | 鉄筋不燃 | 鉄骨可燃 | 鉄骨不燃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原単位 | 0.194 | 0.502 | 0.120 | 0.987 | 0.082 | 0.630 |

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要（中央防災会議：平成25年3月）

３）津波堆積物の堆積高は、東日本大震災における測定結果より、2.5cm～4cmとする。

４）津波堆積物の体積重量換算係数は、国立環境研究所の測定結果（体積比重2.7g/cm3、含水率約50％）を用いて(2.7+2.7)／(1.0+2.7)=1.46t/m3とする。

### 備考：南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会報告　参考資料－１　被害想定の検討手法より抜粋（一部修正）