平成27年度

大阪府産業廃棄物処理実態調査報告書

（平成26年度実績）

－ 概　要　版 －

平成28年３月

大阪府

― 目　　次 ―

大阪府域における産業廃棄物の排出及び処理の状況（平成26年度）	1

(1) 概要	1

(2) 排出の状況	1

(3) 処理の状況	3

(4) 特別管理産業廃棄物	7

- 大阪府域における産業廃棄物の排出及び処理状況の将来推計	10

巻末資料

・統計表

- 調査結果の利用上の留意事項

本調査結果を利用する際の留意事項については、以下のとおりである。

１．産業廃棄物の種類の区分について

本報告書では、排出から最終処分までの各段階における産業廃棄物の種類別の数量は、その排出時の産業廃棄物の種類ごとに取りまとめた。

２．単位と数値に関する処理

（１）単位に関する表示

本報告書では、図表の単位は「万t／年」「ｔ／年」で表示し、文章中は、「１年間当たり」を略して「万トン」「トン」で記述する。

（２）報告書における数値の処理

本文に記載されている千トン表示及び構成比（％）の数値は、四捨五入の関係で合計値と個々の数値の計が一致しない場合がある。

なお、本文の図表及び巻末統計表の空欄は該当値がないものであり、「0」表示は、5,000トン未満である。

大阪府域における産業廃棄物の排出及び処理の状況（平成26年度）

#### 概要

平成26年度に大阪府域において排出された産業廃棄物は1,518万トン、再生利用量は482万トン、最終処分量は38万トンであった。平成22年度に対して、排出量は68万トン、再生利用量は25万トンそれぞれ増加し、最終処分量は9万トン減少している。

平成26年度における再生利用率（再生利用量の排出量に対する比）は31.8％であり、平成22年度の31.5％から0.3ポイント増加している。また、最終処分率は2.5％であり、平成22年度の3.3％から0.8ポイント低下している。

図 1 排出量及び再生利用量等の推移

#### 排出の状況

排出量1,518万トンを業種別にみると、電気・水道業が841万トン（排出量の55％）で最も多く、続いて、建設業が393万トン（同26％）、製造業が253万トン（同17％）の順となっており、この３業種で全体の98％を占めている。平成22年度と比較すると、電気・水道業は51万トン、製造業は22万トンそれぞれ増加し、建設業は8万トン減少している。

産業廃棄物の排出量を種類別にみると、汚泥が1,041万トン（排出量の69％）で最も多く、続いて、がれき類が252万トン（同17％）、金属くずが42万トン（同3％）、混合廃棄物が28万トン（同2％）の順となっており、この４種類で全体の90％を占めている。平成22年度と比較すると、汚泥は55万トン増加し、がれき類は20万トン減少している。

図 2 業種別の排出量　　　　　　　　　　　図 3 種類別の排出量

表 1 産業廃棄物の排出量（業種別・種類別）

#### 処理の状況

##### 処理状況の概要

平成26年度の処理状況をみると、排出量1,518万トンのうち、再生利用量は482万トン（排出量の31.8％）、中間処理による減量化量は997万トン(同65.7％)、最終処分量は38万トン（同2.5％）となっている。

図 4 発生・排出及び処理の状況

##### 再生利用の状況

平成26年度における産業廃棄物の再生利用量を業種別にみると、建設業が最も多く337万トン（再生利用量の70％）、続いて製造業が111万トン（同23％）の順となっており、この２業種で再生利用量全体の93％を占めている。

再生利用量を産業廃棄物の種類別にみると、がれき類が247万トン（同51％）で最も多く、続いて、汚泥が74万トン（同15％）、金属くずが41万トン（同9％）、鉱さいが23万トン（同5％）の順となっており、この４種類で再生利用量全体の80％を占めている。平成22年度の再生利用量と比較すると、汚泥は2万トン、金属くずは19万トンそれぞれ増加しているが、がれき類は20万トン、鉱さいは7万トンそれぞれ減少している。

また、排出量が10万トン以上ある産業廃棄物で、再生利用率が高いのは、がれき類（再生利用率98％）、金属くず（同98％）、木くず（同95％）、鉱さい（同87％）、ガラスくず等（同80％）となっている。なお、再生利用率の低い汚泥や廃アルカリは脱水や焼却等による減量化される割合が高いため、最終処分率は低い。

図 5 業種別の再生利用量　　　　　　　　図 6 種類別の再生利用量

図 7 種類別の再生利用率・減量化率・最終処分率（排出量が10万トン以上のもの）

表 2 産業廃棄物の再生利用量（業種別・種類別）

##### 最終処分の状況

平成26年度の産業廃棄物の最終処分量を業種別にみると、製造業が最も多く16万トン（最終処分量の42％）、続いて、建設業が16万トン（同41％）、電気・水道業が3万トン（同9％）の順となっており、この３業種で最終処分量全体の92％を占めている。

また、産業廃棄物の種類別にみると、汚泥が10万トン（同27％）で最も多く、続いて、混合廃棄物が8万トン（同21％）、がれき類が5万トン（同13％）、廃プラスチック類が5万トン（同13％）、鉱さいが3万トン（同9％）、ガラスくず等が3万トン（同7％）の順となっており、この６種類で最終処分量全体の90％を占めている。

平成22年度の最終処分量と比較すると、業種別では、電気・水道業が5万トン、建設業が3万トン、製造業が2万トンそれぞれ減少しています。また、産業廃棄物の種類別では、汚泥が9万トン減少しています。

図 8 業種別の最終処分量　　　　　　　　　　　図 9 種類別の最終処分量

表 3 産業廃棄物の最終処分量（業種別・種類別）

##### 広域処理の状況

排出事業者における産業廃棄物の中間処理の委託量は554万トンであり、このうち、府内で処理された量は418万トン（委託中間処理量の75％）、府外で処理された量は137万トン（同25％）となっている。府外で処理された量を地域別にみると、近畿地域が117万トンで最も多く（府外処理量の86％）、続いて、中部・東海地域が7万トン（同5％）、四国地域が4万トン（同3％）の順となっている。

また、排出事業者における最終処分の委託量は14万トンであり、このうち府内で処理された量は10万トン（委託直接最終処分量の70％）、府外で処理された量は4万トン（同30％）となっている。府外で処理された量を地域別にみると、近畿地域が4万トンで最も多く、府外処理量の90％を占めている。

図 10 地域別の委託中間処理量　　　　         　図 11 地域別の委託直接最終処分量

#### 特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち「爆発性、毒性、感染性等の有害特性を有するため、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物」として指定されている特別管理産業廃棄物の排出及び処理の状況は、次のとおりである。

##### 業種別排出量

平成26年度における特別管理産業廃棄物の排出量は14.9万トンであり、業種別では製造業からの排出量が11.5万トン（排出量の77％）で最も多く、続いて医療・福祉からの排出量が2.7万トン（同18％）の順となっており、製造業と医療・福祉での２業種で全体の95％を占めている。

製造業における産業中分類別では、鉄鋼が3.8万トンで全体の26％と最も多く、続いて化学が2.7万トン（排出量の18％）、電子部品が1.8万トン（同12％）、石油・石炭が1.6万トン（同11％）の順となっている。

図 12 特別管理産業廃棄物の排出量（業種別）

##### 種類別排出量

排出量を特別管理産業廃棄物の種類別にみると、廃酸（pH2.0以下）が4.3万トン（排出量の29％）で最も多く、続いて、ばいじん（有害）が3.0万トン（排出量の20％）、感染性廃棄物が2.7万トン（同18％）、廃アルカリ（pH12.5以上）が2.1万トン（同14％）の順となっている。

図 13 特別管理産業廃棄物の排出量（種類別）

##### 処理の状況

特別管理産業廃棄物の排出量14.9万トンのほとんどが中間処理され、6.9万トンが再生利用されている。

再生利用量を種類別にみると、廃酸（pH2.0以下）が2.8万トン（再生利用量の41％）で最も多く、続いて、ばいじん（有害）が2.7万トン（同39％）、廃油（引火性）が0.6万トン（同8％）の順となっている。

図 14 特別管理産業廃棄物の再生利用量（種類別）

##### 広域処理の状況

排出事業者における特別管理産業廃棄物の委託処理量は13.0万トンであり、委託先の地域別にみると、府内で処理された量は5.2万トン（委託処理量の40％）、府外で処理された量は7.8万トン（同60％）となっている。府外で処理された量を地域別にみると、近畿地域が最も多く3.4万トン（同26％）で、続いて、四国地域が2.5万トン（同19％）の順となっている。

図 15 特別管理産業廃棄物の委託処理量（地域別）

大阪府域における産業廃棄物の排出及び処理状況の将来推計

平成27年度及び平成32年度における産業廃棄物等の発生量は、平成26年度の排出・処理状況に関する実態調査により得られた業種別・種類別の発生原単位に活動量指標の将来推計値を乗ずること等によって推計した。

産業廃棄物の処理方法や中間処理における残さ率等については、平成26年度と同一として再生利用量や最終処分量などを算出した。

平成32年度の排出量は1,531万トン、再生利用量は482万トン、最終処分量は39万トンと推計した。平成26年度に対して、排出量は18万トン、再生利用量は9万トン、最終処分量は１万トンそれぞれ増加すると推計した。

図16　排出量及び再生利用量等の将来推計値

【 資　料 ： 統　計　表】