平成27年度

大阪府産業廃棄物処理実態調査報告書

（平成26年度実績）

平成28年3月

大阪府

目　次

第１章　調査の概要	1

第１節　調査の目的	1

第２節　調査に関する基本的事項	1

第３節　調査の方法	6

第４節　調査結果の利用上の留意事項	11

第５節　標本抽出・回収結果	12

第２章　調査結果の概要	14

第１節　調査結果の概要	14

第２節　排出状況	15

第３節　処理状況	20

第４節　特別管理産業廃棄物	31

第３章　業種別の調査結果	35

第１節　建設業	35

第２節　製造業	38

第３節　電気・ガス・熱供給・水道業	44

第４節　その他の業種	48

第４章　将来推計	58

第１節　将来推計の方法	58

第２節　排出量の将来推計値	59

第３節　処理状況の将来推計値	61

第４節　減量化対策の効果に関する推計	62

巻末資料

・統計表

・調査票及び記入例など

# 第１章　調査の概要

## 第１節　調査の目的

本調査は、産業廃棄物を排出する事業者を対象にアンケート調査を行うことなどにより、現況（平成26年度）の大阪府域の産業廃棄物の発生及び処理の状況を把握し、またこれらに関する将来予測（平成27年度、32年度）を行うことにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）に基づき平成27年度を目標年度として策定した「大阪府循環型社会推進計画」の目標達成状況を把握及び検証するとともに、平成28年度を初年度とする次期計画の策定における基礎資料とすることを目的とする。

なお、本調査は「産業廃棄物排出・処理実態調査指針」（環境省、平成22年）に準拠して実施した。

## 第２節　調査に関する基本的事項

１．調査対象期間

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間

２．調査対象廃棄物

調査対象廃棄物は、廃棄物処理法及び同法施行令に規定する産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）とし、表１－２－１に示す分類に区分した。

表１－２－１　調査対象廃棄物（その１）

産業廃棄物の分類

①燃え殻 ②汚泥（有機性汚泥、無機性汚泥） ③廃油（一般廃油、廃溶剤、固形油、油でい、油付着物類） ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック類（廃プラスチック、廃タイヤ） ⑦紙くず ⑧木くず ⑨繊維くず ⑩動植物性残さ ⑪動物系固形不要物 ⑫ゴムくず ⑬金属くず ⑭ガラスくず､コンクリートくず及び陶磁器くず ［注：本報告書では「ガラスくず等」と略した］ ⑮鉱さい ⑯がれき類（コンクリート片、廃アスファルト、その他） ⑰動物のふん尿 ⑱動物の死体 ⑲ばいじん ⑳混合廃棄物 ※上記の種類に分類できない廃棄物等は「その他産業廃棄物」とした。

表１－２－１　調査対象廃棄物（その２）

特別管理産業廃棄物の分類

①廃油（揮発油類、灯油類、軽油類） ②廃酸（ｐＨが2.0以下の廃酸） ③廃アルカリ（ｐＨが12.5以上の廃アルカリ） ④感染性廃棄物 ⑤廃石綿等 ⑥特定有害廃棄物（廃石綿等を除く）

また、調査に当たって、有償物・副産物、発生時の廃棄物の種類等については、以下のとおり取り扱うこととした。

（１）法令上は廃棄物とされていないもの、いわゆる有償物（事業場内等で生じたものであって、中間処理されることなく、他者に有償で売却したもの及び他者に有償で売却できるものを自己利用したもの）については、今後の社会情勢等の変化によっては産業廃棄物となる可能性があるため、調査対象に含めた。

（２）紙くず、木くず（木製パレット、パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包の木材を除く）、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体は、廃棄物処理法で産業廃棄物となる業種が指定されており、指定された業種以外で生じた上記廃棄物については、事業系一般廃棄物となるため、原則として調査対象から除外した。

（３）酸性またはアルカリ性を呈する廃水を、下水道または公共用水域へ放流することを目的として事業所で中和処理している場合は、中和処理後に生じた沈でん物（汚泥）を調査対象とした。

（４）事業場内で産業廃棄物を焼却処理した後に生じる燃え殻、ばいじんは、焼却処理前の産業廃棄物の種類（発生時の種類）で捉えた。

（５）汚泥については、中間処理（脱水）前の量を発生量とした。

３．調査対象業種

調査対象業種は、「日本標準産業分類（平成19年11月改定）（総務省）」の業種区分を基本とし、表１－２－２に示す業種を調査対象とした。

また、調査対象業種の名称は、本報告書では略称で表記した。

表１－２－２　調査対象業種

４．発生・排出及び処理状況

産業廃棄物等の発生・排出及び処理状況を、図１－２－１に示す流れ図にとりまとめた。

なお、この流れ図に用いた各項目の定義を、表１－２－３に示す。

図１－２－１　発生・排出及び処理状況の流れ図

表１－２－３　発生・排出及び処理状況の流れ図に関する用語の定義

| 項 目 | 定 義 |
| --- | --- |
| (A)発生量 | 事業場内等で生じた産業廃棄物量及び有償物量 |
| (B)有償物量 | 発生量のうち、中間処理されることなく、他者に有償で売却した量（他者に有償で売却できるものを自己利用した場合を含む） |
| (C)排出量 | 発生量のうち、有償物量を除いた量 |
| (D)自己中間処理量 | 排出量のうち、排出事業者自らが中間処理した廃棄物量で処理前の量 |
| (E)自己中間処理後量 | 自己で中間処理した後の廃棄物量 |
| (E1)自己中間処理後再生利用量 | 自己中間処理後量のうち、自ら利用し、または他者に有償で売却した量 |
| (F)自己減量化量 | 自己中間処理量から自己中間処理後量を差し引いた量 |
| (G)自己未処理量 | 排出量のうち、自己中間処理されなかった量 |
| (G1)自己未処理自己再生利用量 | 自己未処理量のうち、他者に有償売却できないものを自ら利用した量 |
| (G2)自己未処理自己最終処分量 | 自己最終処分量のうち、自己未処理で自己最終処分した量 |
| (G3)自己未処理委託中間処理量 | 委託中間処理量のうち、自己未処理で委託中間処理した量 |
| (G4)自己未処理委託直接最終処分量 | 委託直接最終処分量のうち、自己未処理で委託直接最終処分された量 |
| (G5)自己未処理その他量 | その他量のうち、自己未処理のその他量 |
| (H)搬出量 | 自己中間処理後量と自己未処理量の合計から、自己中間処理後に再生利用した量と自ら処理せずに再生利用した量の合計を差し引いた量 |
| (I)自己最終処分量 | 自己の埋立地に処分した量 |
| (J)その他量 | 保管されている量 |
| (K)委託処理量 | 中間処理及び最終処分を他者に委託した量 |
| (L)委託中間処理量 | 委託処理量のうち、処理業者等で中間処理された量 |
| (M)委託中間処理後量 | 委託中間処理された後の廃棄物量 |
| (M1)委託中間処理後再生利用量 | 委託中間処理後量のうち、処理業者等で自ら利用しまたは他者に有償で売却した量 |
| (M2)委託中間処理後最終処分量 | 委託中間処理後量のうち、最終処分された量 |
| (N)委託減量化量 | 委託中間処理量から委託中間処理後量を差し引いた量 |
| (O)委託直接最終処分量 | 委託処理量のうち、処理業者等で中間処理されることなく最終処分された量 |
| (P)委託最終処分量 | 処理業者等で最終処分された量 |
| (Q)最終処分量 | 排出事業者と処理業者等の最終処分量の合計 |
| (R)再生利用量 | 排出事業者または処理業者等で再生利用された量 |
| (S)資源化量 | 有償物量と再生利用量の合計 |
| (T)減量化量 | 排出事業者または処理業者等の中間処理により減量された量 |

- 第３節　調査の方法

１．調査方法の概要

本調査は、排出事業者に対するアンケート調査と既存資料に基づく資料調査により実施した。調査方法の概要を表１－３－１に示す。標本調査を実施した業種については、原単位法により調査対象全体の発生量等の推計値を算出した。標本調査方法の詳細は、２．標本調査について（３）発生原単位の算出と調査対象全体の発生量の推計方法に示す。

アンケート調査によって得られた産業廃棄物の発生及び処理状況に関する内容（集計値）と産業廃棄物の発生量に関連した指標（活動量指標：従業者数、製造品出荷額等）を基に、府域における産業廃棄物の発生量等の推計を行うものである。

なお、調査にあたっては、業種（発生事業場）の特性等を勘案し、表１－３－１に示す調査方法を基本とした。

表１－３－１　調査方法の概要

| 業種 | 調査方法 |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全数調査 | 標本調査 | 資料調査 |  |
| 農業 |  |  | ○ | 動物のふん尿、農業用廃プラスチックについて、既存の資料を用いて調査を行った |
| 鉱業 |  | ○ | ○ | 汚泥について、既存の資料を用いて調査を行った。 |
| 建設業 |  | ○ |  |  |
| 製造業 |  | ○ |  |  |
| 電気･水道業 | ○ |  |  |  |
| 情報通信業 |  | ○ |  |  |
| 運輸業･郵便業 |  | ○ |  |  |
| 卸売業・小売業 |  | ○ |  |  |
| 物品賃貸業 |  | ○ |  |  |
| 学術研究・専門業 |  | ○ |  |  |
| 宿泊業・飲食業 |  | ○ |  |  |
| 生活関連業 |  | ○ |  |  |
| 教育・学習業 |  | ○ |  |  |
| 医療・福祉 |  | ○ |  |  |
| サービス業 |  | ○ |  |  |

注1)全数調査とは、産業廃棄物の発生量及び処理状況の実態をより正確に把握するため、特定の業種あるいは事業所等を調査対象として全数を抽出・回収し、その発生量及び処理状況の実績量を把握する方法。

注2)標本調査とは、調査対象業種の一部を抽出してアンケート調査を行い、調査対象業種の活動量指標値当たりの発生量（発生原単位）を作成し、その排出原単位に当該業種全体の活動量指標値を乗ずることにより、当該業種全体の発生量等の実績量を推計して把握する方法。

注3)資料調査とは、関係部局等が調査した発生原単位等の資料を用いて発生量等の実績量を把握する方法。

２．標本調査について

（１）標本抽出方法

標本の抽出は、産業廃棄物関連データ（多量排出事業者の産業廃棄物処理実施状況報告書）を基に多量排出事業者を抽出するとともに、平成24年経済センサス基礎調査名簿を用いて、表１－３－２に示すとおり、従業員数を規模別に分類して有意に抽出した。

表１－３－２　標本抽出方法

（２）アンケート調査票

各業種における産業廃棄物の排出及び処理の特性を考慮して、以下に示す４区分の業種別に調査票を作成した。調査票は、主として事業所の調査年度（平成26年度）における産業廃棄物の排出・処理状況と活動量指標値に関する設問から構成される（調査票の詳細は巻末資料参照）。

①建設業

②上水道業

③下水道業

④上記以外の業種（製造業等）

（３）発生原単位の算出と調査対象全体の発生量の推計方法

（ア）推計の考え方

発生量全体の推計手法の流れを図１－３－１に示す。

調査対象全体の発生量は、資料調査、標本調査、全数調査による業種別、種類別の発生量の合計により算出した。

資料調査及び全数調査では、実数値を集計して算出した。標本調査では、（イ）に示す発生原単位を用いて（ウ）に示す推計方法により算出した。

図１－３－１　発生量の推計方法の概念図

（イ）発生原単位の算出

発生原単位は、活動量指標単位当たりの産業廃棄物発生量を示すものであり、アンケート調査等によって得られた標本の業種別、種類別の集計産業廃棄物発生量と業種別の集計活動量指標から、図１－３－２の①に示すＡ式により算出した。

（ウ）調査対象全体の発生量の推計方法

（イ）で算出した発生原単位と、業種別の調査対象全体（最新年度の母集団）における調査当該年度の活動量指標を用いて、図１－３－２の②に示すＢ式により調査対象全体の産業廃棄物の発生量を推計した。

①発生原単位の算出 Ａ式 α＝Ｗ÷Ｏ α：産業廃棄物の発生原単位 Ｗ：標本に基づく集計産業廃棄物発生量 Ｏ：標本に基づく集計活動量指標 ②調査対象全体の発生量の推計方法 Ｂ式 Ｗ’=α×Ｏ’ Ｗ’：調査当該年度の推計産業廃棄物発生量 Ｏ’：調査当該年度の母集団の活動量指標

図１－３－２　発生原単位と発生量の推計方法

（４）活動量指標

業種別の活動量指標を表１－３－３に示す。

表１－３－３　業種別の活動量指標

| 業種 | 活動量指標 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| 鉱業 | 従業者数 | 経済センサス 基礎調査（総務省統計局） |
| 建設業 | 元請完成工事高 | 建設工事施工統計調査報告（国土交通省総合政策局） |
| 製造業 | 製造品出荷額等 | 経済センサス 基礎調査（総務省統計局） |
| 情報通信業 | 従業者数 | 経済センサス 基礎調査（総務省統計局） |
| 運輸・郵便業 | 従業者数 | 経済センサス 基礎調査（総務省統計局） |
| 卸・小売業 | 従業者数 | 経済センサス 基礎調査（総務省統計局） |
| 飲食・宿泊 | 従業者数 | 経済センサス 基礎調査（総務省統計局） |
| 生活関連・娯楽 | 従業者数 | 経済センサス 基礎調査（総務省統計局） |
| 教育・学習 | 従業者数 | 経済センサス 基礎調査（総務省統計局） |
| 医療・福祉 （病院） | 従業者数 （病床数） | 経済センサス 基礎調査（総務省統計局） （医療施設調査病院報告書：厚生労働省統計情報部） |
| サービス業 | 従業者数 | 経済センサス 基礎調査（総務省統計局） |

## ※活動量指標値：調査対象業種の廃棄物の発生量等をとらえるための事業活動の程度を示す各種経済指標等の統計データをいう。

第４節　調査結果の利用上の留意事項

本調査結果を利用する際の留意事項については、以下のとおりである。

１．産業廃棄物の種類の区分について

本報告書では、排出から最終処分までの各段階における産業廃棄物の種類別の数量は、その排出時の産業廃棄物の種類ごとに取りまとめた。

２．単位と数値に関する処理

（１）単位に関する表示

本報告書では、図表の単位は「万t／年」「ｔ／年」で表示し、文章中は、「１年間当たり」を略して「万トン」「トン」で記述する。

（２）報告書における数値の処理

本文に記載されている万トン表示及び構成比（％）の数値は、四捨五入の関係で合計値と個々の数値の計が一致しない場合がある。

なお、本文の図表及び巻末統計表の空欄は該当値がないものであり、「0」表示は、5,000トン未満である。

- 第５節　標本抽出・回収結果

今回の調査では、平成24年経済センサス基礎調査から17,377件を有意抽出し、アンケート調査を実施した。

回答のあった事業所数は、7,962件（回収率45.8％）であり、そのうち、産業廃棄物の排出実態のない事業所等からの回答を除いた有効回答数は、6,558件（37.7％）であった。

標本の抽出及び回収結果を、表１－５－１に示す。なお、表中の項目の説明は次のとおりである。

(A)調査対象事業所数：調査対象とした業種の府内全体の事業所数

(B)抽出事業所数　　：調査対象事業所よりアンケート対象として抽出した事業所数

(C)抽出率　　　　　：Ｂ÷Ａ×100

(D)回収事業所数　　：抽出事業所のうちアンケート調査への回答のあった事業所数

(E)回収率　　　　　：Ｄ÷Ｂ×100

(F)有効回答数　　　：事業所の転出・廃業又は建設業において｢府内元請工事の実績無し｣などの理由により無効となった調査票を除いた数

(G)集計活動量指標値：有効回答事業者の活動量指標の合計数

(H)集計廃棄物発生量：アンケート調査によって直接把握した産業廃棄物等の発生量の集計値

(I)推計廃棄物発生量：推計した産業廃棄物等の発生量の推計値

(J)捕捉率　　　　  ：発生量の推計値に対する集計値の割合（Ｈ÷Ｉ×100）

表１－５－１　標本抽出・回収結果

# 第２章　調査結果の概要

## 第１節　調査結果の概要

平成26年度中に発生した産業廃棄物の量は1,569万トンであり、有償物量の51万トンを除いた排出量は1,518万トンとなっている。

排出量のうち、脱水や焼却など中間処理された量は1,499万トン(排出量の98.7％)、中間処理を経ず直接再生利用された量は9万トン(0.6％)、直接最終処分された量は10万トン(0.7％)等となっている。一方、中間処理による減量化量は997万トン(65.7％)で、中間処理後の再生利用量は473万トン(31.2％)、最終処分量は28万トン(1.9％)となっている。

平成26年度の排出量に対する再生利用の割合（以下、再生利用率という）は31.8％、減量化量の割合（以下、減量化率という）は65.7％、最終処分の割合（以下、最終処分率という）は2.5％となっており、前回調査の平成22年度と比較して再生利用率と減量化率が増加し、最終処分率が減少している。

図２－１－１　発生・排出及び処理の状況

## 第２節　排出状況

業種別・種類別の排出量を、表２－１－１に示す。

なお、その他は動物系固形不要物及び13号廃棄物であり、全ての業種で排出されなかった。

表２－２－１　業種別・種類別の排出量

１．業種別の排出状況

排出量1,518万トンを業種別にみると、電気・水道業が841万トン（排出量の55％）で最も多く、続いて、建設業が393万トン（同26％）、製造業が253万トン（同17％）の順となっており、この３業種で全体の98％を占めている。

なお、電気・水道業では汚泥が排出量の99.7％（839万トン）を占めており、建設業ではがれき類が排出量の63.4％（249万トン）、製造業では汚泥が排出量の44.3％（112万トン）をそれぞれ占めている。

前回調査時（平成22年度）の排出量と比較すると、建設業は減少しているが、電気・水道業、製造業では増加している。

図２－２－１　業種別の排出量

表２－２－２　業種別の排出量

図２－２－２　業種別・種類別の排出量

２．種類別の排出状況

排出量1,518万トンを種類別にみると、汚泥が1,041万トン（排出量の69％）で最も多く、続いて、がれき類が252万トン（同17％）、金属くずが42万トン（同3％）、混合廃棄物が28万トン（同2％）の順となっており、この４種類で全体の90％を占めている。

なお、汚泥を最も多く排出している業種は電気・水道業であり、汚泥排出量の80.6％（839万トン）を占めており、がれき類では建設業が排出量の98.6％（249万トン）、金属くずでは製造業が排出量の81.3％（34万トン）、混合廃棄物では建設業が排出量の84.0％（23万トン）をそれぞれ占めている。

図２－２－３　種類別の排出量

表２－２－３　種類別の排出量

図２－２－４　種類別・業種別の排出量

## 第３節　処理状況

１．処理状況の概要

産業廃棄物の発生・排出及び処理状況の概要を図２－３－１に示す。

平成26年度の処理状況をみると、排出量1,518万トンのうち、再生利用量は482万トン（排出量の32％）、中間処理による減量化量は997万トン(同66％)、最終処分量は38万トン（同3％）となっている。

排出及び処理状況の詳細は図２－３－２に示す。

図２－３－１　発生・排出及び処理状況の概要

図２－３－２　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図

排出量に対する再生利用量、減量化量及び最終処分量の割合を、図２－３－３（業種別）及び図２－３－４（種類別）に示す。

図２－３－３　業種別の再生利用率・減量化率・最終処分率

図２－３－４　　種類別の再生利用率・減量化率・最終処分率

２．再生利用の状況

再生利用量は482万トンであり、排出量の32％を占めている。

業種別にみると、建設業が最も多く337万トン（再生利用量の70％）、続いて製造業が111万トン（同23％）の順となっており、この２業種で再生利用量全体の93％を占めている。

また、種類別にみると、がれき類が247万トン（同51％）で最も多く、続いて、汚泥が74万トン（同15％）、金属くずが41万トン（同9％）、鉱さいが23万トン（同5％）の順となっており、この４種類で再生利用量全体の80％を占めている。

図２－３－５　業種別の再生利用量　　　　　　図２－３－６　種類別の再生利用量

表２－３－１　業種別・種類別の再生利用量

図２－３－７　業種別・種類別の再生利用量

図２－３－８　種類別・業種別の再生利用量

３．減量化の状況

中間処理による減量化量は997万トンであり、排出量の66％を占めている。

業種別にみると、電気・水道業が最も多く819万トンで、減量化量全体の82％を占めている。

また、種類別にみると、汚泥が956万トンで減量化量全体の96％を占めている。

図２－３－９　業種別の減量化量　　　　　　図２－３－１０　種類別の減量化量

表２－３－２　業種別・種類別の減量化量

図２－３－１１　業種別・種類別の減量化量

図２－３－１２　種類別・業種別の減量化量

４．最終処分の状況

最終処分量は38万トンであり、排出量の3％を占めている。

業種別にみると、製造業が最も多く16万トン（最終処分量の42％）、続いて、建設業が16万トン（同41％）、電気・水道業が3万トン（同9％）の順となっており、この３業種で最終処分量全体の92％を占めている。

また、種類別にみると、汚泥が10万トン（同27％）で最も多く、続いて、混合廃棄物が8万トン（同21％）、がれき類が5万トン（同13％）、廃プラスチック類が5万トン（同13％）、鉱さいが3万トン（同9％）、ガラスくず等が3万トン（同7％）の順となっており、この６種類で最終処分量全体の90％を占めている。

図２－３－１３　業種別の最終処分量　　　　図２－３－１４　種類別の最終処分量

表２－３－３　業種別・種類別の最終処分量

図２－３－１５　業種別・種類別の最終処分量

図２－３－１６　種類別・業種別の最終処分量

５．広域移動の状況

（１）委託中間処理の状況

委託中間処理量は554万トンであり、排出量の37％を占めている。

委託中間処理量のうち、府内で処理された量は418万トン（委託中間処理量の75％）、府外で処理された量は137万トン（同25％）となっている。

府外で処理された量を地域別にみると、近畿地域が117万トンで最も多く（府外処理量の86％）、続いて、中部・東海地域が7万トン（同5％）、四国地域が4万トン（同3％）の順となっている。

図２－３－１７　地域別の委託中間処理量

表２－３－４　地域別の委託中間処理量

（２）委託直接最終処分の状況

委託直接最終処分量は14万トンであり、排出量の1％を占めている。

委託直接最終処分量のうち、府内で処理された量は10万トン（委託直接最終処分量の70％）、府外で処理された量は4万トン（同30％）となっている。

府外で処理された量を地域別にみると、近畿地域が4万トンで最も多く、府外処理量の90％を占めている。

図２－３－１８　地域別の委託直接最終処分量

表２－３－５　地域別の委託直接最終処分量

## 第４節　特別管理産業廃棄物

１．業種別の排出状況

平成26年度における特別管理産業廃棄物の排出量は14.9万トンであり、業種別では製造業からの排出量が11.5万トン（排出量の77％）で最も多く、続いて医療・福祉からの排出量が2.7万トン（同18％）の順となっており、製造業と医療・福祉での２業種で全体の95％を占めている。

製造業における産業中分類別では、鉄鋼が3.8万トンで全体の26％と最も多く、続いて化学が2.7万トン（排出量の18％）、電子部品が1.8万トン（同12％）、石油・石炭が1.6万トン（同11％）の順となっている。

図２－４－１　業種別の排出量

２．種類別の排出状況

排出量を特別管理産業廃棄物の種類別にみると、廃酸（pH2.0以下）が4.3万トン（排出量の29％）で最も多く、続いて、ばいじん（有害）が3.0万トン（排出量の20％）、感染性廃棄物が2.7万トン（同18％）、廃アルカリ（pH12.5以上）が2.1万トン（同14％）の順となっている。

図２－４－２　種類別の排出量

表２－４－１　業種別・種類別の排出量

３．処理の状況

特別管理産業廃棄物の排出量14.9万トンのほとんどが中間処理され、6.9万トンが再生利用されている。

再生利用量を種類別にみると、廃酸（pH2.0以下）が2.8万トン（再生利用量の41％）で最も多く、続いて、ばいじん（有害）が2.7万トン（同39％）、廃油（引火性）が0.6万トン（同8％）の順となっている。

図２－４－３　種類別の中間処理量　　　　図２－４－４　種類別の再生利用量

表２－４－２　業種別・種類別の再生利用量

４．広域移動の状況

特別管理産業廃棄物の委託処理量は13.0万トンであり、委託先の地域別にみると、府内で処理された量は5.2万トン（委託処理量の40％）、府外で処理された量は7.8万トン（同60％）となっている。

府外で処理された量を地域別にみると、近畿地域が最も多く3.4万トン（同26％）で、続いて、四国地域が2.5万トン（同19％）の順となっている。

表２－４－３　地域別の委託処理量

図２－４－５　特別管理産業廃棄物の委託処理状況

# 第３章　業種別の調査結果

## 第１節　建設業

平成26年度の建設業における産業廃棄物の排出量は393万トンとなっている。

排出量の種類別にみると、がれき類が249万トン（排出量の63％）で最も多く、続いて汚泥が85万トン（同22％）、混合廃棄物が23万トン（同6％）、木くずが18万トン（同4％）となっており、この４種類で建設業全体の95％を占めている。

再生利用量は、337万トン（排出量の86％）であり、がれき類が244万トン（再生利用量の72％）、続いて汚泥が45万トン（同13％）の順となっている。

最終処分量は、16万トン（排出量の4％）であり、混合廃棄物が6万トン（最終処分量の40％）、続いて、がれき類が5万トン（同31％）、汚泥が2万トン（同10％）の順となっている。

図３－１－１　建設業の種類別排出量

図３－１－２ 建設業の種類別再生利用量　図３－１－３ 建設業の種類別最終処分量

図３－１－４　建設業の発生・排出及び処理の概要

図３－１－５　建設業の種類別の再生利用率・減量化率・最終処分率

図３－１－６　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（建設業）

## 第２節　製造業

平成26年度の製造業における産業廃棄物の排出量は253万トンとなっている。

排出量の種類別にみると、汚泥が112万トン（排出量の44％）で最も多く、続いて金属くずが34万トン（同13％）、鉱さいが27万トン（同11％）、廃酸が16万トン（同6％）の順となっている。

再生利用量は、111万トン（排出量の44％）であり、金属くずが34万トン（再生利用量の30％）、続いて、鉱さいが23万トン（同21％）、汚泥が11万トン（同10％）の順となっている。

最終処分量は、16万トン（排出量の6％）であり、汚泥が5万トン（最終処分量の31％）、続いて、鉱さいが3万トン（同20％）、廃プラスチック類が3万トン（同17％）の順となっている。

図３－２－１　製造業の種類別排出量

図３－２－２ 製造業の種類別再生利用量　図３－２－３ 製造業の種類別最終処分量

図３－２－４　製造業の発生・排出及び処理の概要

図３－２－５　製造業の種類別の再生利用率・減量化率・最終処分率

図３－２－６　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（製造業）

製造業における産業中分類別の排出量等は以下のとおりである。

排出量については、鉄鋼業が67万トン（排出量の26％）で最も多く、続いて、パルプ・紙・紙加工品製造業が54万トン（同21％）、化学工業が35万トン（同14％）、食料品製造業が24万トン（同10％）の順となっている。

再生利用量については、鉄鋼業が58万トン（再生利用量の52％）で最も多く、続いて、窯業・土石製品製造業が8万トン（同7％）、パルプ・紙・紙加工品製造業が6万トン（同6％）、石油製品・石炭製品製造業が6万トン（同5％）の順となっている。

最終処分量については、鉄鋼業が4.0万トン（最終処分量の25％）で最も多く、続いて化学工業が1.9万トン（同12％）、輸送用機器製造業が1.8万トン（同11％）、金属製品製造業が1.8万トン（同11％）の順となっている。

図３－２－７　製造業の業種中分類別排出量

図３－２－８製造業の業種中分類別再生利用量　図３－２－９製造業の業種中分類別最終処分量

表３－２－１　製造業の業種中分類別排出量

表３－２－２　製造業の業種中分類別再生利用量

表３－２－３　製造業の業種中分類別減量化量

表３－２－４　製造業の業種中分類別最終処分量

## 第３節　電気・ガス・熱供給・水道業

平成26年度の電気・水道業における産業廃棄物の排出量は841万トンとなっている。

排出量の種類別にみると、汚泥が839万トンで電気・水道業における排出量のほぼ100％を占めている。

再生利用量は、18万トン（排出量の2％）であり、汚泥が最も多く17.1万トンであり再生利用量の93％を占めている。

最終処分量は、3.2万トンであり、そのほとんどが汚泥である。

図３－３－１　電気・水道業の種類別排出量

図３－３－２電気・水道業の種類別再生利用量　図３－３－３電気・水道業の種類別最終処分量

図３－３－４　電気・水道業の発生・排出及び処理の概要

図３－３－５　電気・水道業の種類別の再生利用率・減量化率・最終処分率

図３－３－６　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（電気・水道業）

図３－３－７　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（上水道業）

図３－３－８　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（下水道業）

## 第４節　その他の業種

平成26年度のその他の業種（建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業以外の業種）における産業廃棄物の排出量は30万トンとなっている。

表３－４－１　その他の業種の排出量・再生利用量・最終処分量

排出量の種類別にみると、廃プラスチック類が6.7万トン（排出量の22％）で最も多く、続いて動物のふん尿が5.5万トン（同18％）、汚泥が5.2万トン（同17％）、廃油が3.0万トン（同10％）の順となっている。

再生利用量は、16万トン（排出量の53％）であり、動物のふん尿が4.5万トン（再生利用量の28％）、続いて廃プラスチック類が3.6万トン（同22％）、金属くずが2.4万トン（同15％）の順となっている。

最終処分量は、3.0万トン（排出量の10％）であり、廃プラスチック類が1.0万トン（最終処分量の33％）、続いて、ガラスくず等が0.5万トン（同16％）、混合廃棄物が0.4万トン（同13％）の順となっている。

図３－４－１　その他の業種の種類別排出量

図３－４－２その他の業種の種類別再生利用量　図３－４－３その他の業種の種類別最終処分量

図３－４－４　その他の業種の発生・排出及び処理の概要

図３－４－５　その他の業種の種類別の再生利用率・減量化率・最終処分率

図３－４－６　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（その他の業種）

図３－４－７　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（農業）

図３－４－８　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（鉱業）

図３－４－９　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（情報通信業）

図３－４－１０　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（運輸業・郵便業）

図３－４－１１　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（卸売業・小売業）

図３－４－１２　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（物品賃貸業）

図３－４－１３　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（学術研究・専門業）

図３－４－１４　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（宿泊業・飲食業）

図３－４－１５　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（生活関連業）

図３－４－１６　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（教育・学習業）

図３－４－１７　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（医療・福祉）

図３－４－１８　発生・排出及び処理状況の詳細流れ図（サービス業）

# 第４章　将来推計

## 第１節　将来推計の方法

平成32年度における産業廃棄物等の発生量は、平成26年度の排出・処理状況に関する実態調査により得られた業種別・種類別の発生原単位に、表4-1-1に示す活動量指標を乗じて推計した。

将来発生量 ＝ （発生原単位） × （活動量指標の将来推計値）

なお、農業については現状のまま推移するとし、上水道業、下水道業は事業者において想定されている将来排出量を用いた。

１．活動量指標

建設業の活動量指標値は、過去10年間の元請完成工事高の推移を踏まえて設定した。製造業の活動量指標値は、現行の産業分類へ変更となった平成20年度以降の製造品出荷額等の推移を踏まえて産業中分類別に設定した。鉱業などの活動量指標値は、平成18年度の事業所企業統計調査、平成21・26年度の経済センサス基礎調査、平成24年度の経済センサス活動調査（調査間年度は補完）の従業者数の推移を踏まえて産業中分類別に設定した。また、病院の活動量指標は、過去10年間の病床数の推移を踏まえて設定した。

２．処理状況

産業廃棄物の処理方法や中間処理における残さ率等は、平成26年度と同一として再生利用量、減量化量、最終処分量を算出した。

表４－４－１　将来推計に用いた活動量指標

| 業種 | 活動量指標 | 平成27年度 活動量指標の伸び率 （平成26年度を1.00とする） | 平成32年度 活動量指標の伸び率 （平成26年度を1.00とする） |
| --- | --- | --- | --- |
| 農業 | 指標設定せず | 1.00（現状のまま推移） | 1.00（現状のまま推移） |
| 鉱業 | 従業者数 | 1.04 | 1.00 |
| 建設業 | 元請完成工事高 | 1.00 | 1.02 |
| 製造業 | 製造品出荷額（中分類） | 全体として1.00 | 全体として1.02 |
| 電気・水道業 | 従業者数 ※上水道業、下水道業は、事業者が想定している将来排出量を使用 | 電気：0.98、 ガス：1.00、 熱供給：0.89 | 電気：0.97、 ガス：1.03、 熱供給：0.65 |
| 情報通信業 | 従業者数 ※医療・福祉のうち、病院については「病床数」 | 全体として0.99 | 全体として0.94 |
| 運輸業・郵便業 |  | 全体として1.07 | 全体として1.10 |
| 卸売業・小売業 |  | 全体として0.98 | 全体として0.97 |
| 物品賃貸業 |  | 0.98 | 1.01 |
| 学術研究・専門業 |  | 全体として1.01 | 全体として1.04 |
| 宿泊業・飲食業 |  | 1.03 | 1.04 |
| 生活関連業 |  | 1.00 | 0.94 |
| 教育・学習業 |  | 0.96 | 0.99 |
| 医療・福祉 |  | 病院を除く0.97 ※病院は1.00 | 病院を除く1.04 ※病院は0.99 |
| サービス業 |  | 0.98 | 0.89 |

## 第２節　排出量の将来推計値

排出量の推計結果は図4-2-1、図4-2-2及び表4-2-1、表4-2-2に示す。平成26年度の排出量1,518万トンに対して、平成32年度の排出量は1,531万トン（平成26年度比1.01倍、増加量13万トン）と推計された。

図４－２－１　排出量の将来推計値（業種別）

表４－２－１　排出量の将来推計値（業種別）

図４－２－２　排出量の将来推計値（種類別）

表４－２－２　排出量の将来推計値（種類別）

## 第３節　処理状況の将来推計値

排出量に対する再生利用量、減量化量及び最終処分量の推計結果を図4-3-1及び表4-3-1に示す。

再生利用率は平成26年度の31.8％から平成32年度は32.1％へ0.3ポイント増加した。減量化率は、平成26年度の65.7％から平成32年度は65.4％へ0.3ポイント減少した。最終処分率は、平成26年度の2.5％から増減はなかった。

図４－３－１　再生利用率・減量化率・最終処分率の将来推計値

表４－３－１　排出量に対する処理量の将来推計値

## 第４節　減量化対策の効果に関する推計

再生利用の進展等による対策の効果を推計した。

第２節及び第３節に示した排出及び処理量に関する将来推計値を基礎として、表4-4-1に示す産業廃棄物の再生利用率等を推計条件として与え、平成32年度における排出量、再生利用量及び最終処分量等を推計した結果を表4-4-2に示す。

表４－４－１　対策の効果に関する推計条件

表４－４－２　排出量に対する処理量の将来推計値