補足説明資料９

都市整備部　交通道路室

道路照明灯のＬＥＤ化について

１．省エネ効果

○ＬＥＤ灯（消費電力99Ｗ）に更新した灯数（24年度） 14,836灯 （既設灯具）高圧ナトリウム灯（同210Ｗ） 11,151灯 水銀灯（同400Ｗ） 3,685灯 ＬＥＤ化による年間節電量（14,836灯のＬＥＤ化による年間節電量） 既設ランプ; 灯数; １灯あたりの消費電力削減量（Ｗ／灯）; 年間点灯 時間（ｈ）; LED化による年間消費電力削減量（万kWh／年）. ナトリウム灯; 11,151; 111（210－99）; 4,380; 540. 水銀灯; 3,685; 301（400－99）; 490. 合計; 14,836; －; －; 1,030. ※ 年間点灯時間は１日12時間点灯するものとして計算 （12時間／日 × 365日／年 ＝ 4,380 時間／年） 平成24年度事業による年間の消費電力削減量は 1,030ｋＷｈ／年。

２．ＬＥＤランプの長寿命性を考えた際のリース方式のメリットについて

○ 東日本大震災後、節電が喫緊の課題となり、ＬＥＤ灯の導入にあたり、通常の買取方式と比べ一気にＬＥＤ化することができ、早期に節電効果を発現できるリース方式を採用したもの。 図 LED道路照明リースのイメージ