９－７　在来線鉄軌道の騒音振動実態調査の結果

| 注）１ 測定値は、測定点に近い軌道の中心から概ね１２．５ｍ地点での値を示す。 軌道構造 | 地点数 | ピーク騒音（dB) |  | 等価騒音（dB) |  | 振動（dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小～最大 | 平均 | 最小～最大 | 平均 | 最小～最大 | 平均 |
| 平 坦 | 28 | 76～87 | 83.1 | 57～71 | 65.4 | 47～64 | 55.8 |
| 高 架 | 17 | 67～80 | 73.8 | 51～63 | 57.8 | 48～60 | 54.0 |
| 盛 土 | 15 | 72～87 | 81.2 | 54～70 | 63.8 | 47～61 | 53.3 |
| 全 体 | 60 | 67～87 | 81.3 | 51～71 | 63.8 | 47～64 | 54.7 |

２ 測定は、平成13～15年に実施。