序章　おおさかの環境の状況

１　低炭素・省エネルギー関係

○温室効果ガスの排出量については、2014年度は5,705万トンであり、基準年度（2005年度）の5,605万トンと比べ1.8％増加していますが、2013年度と比べると2.6%減少しています。

府内における温室効果ガス排出量の推移

○二酸化炭素の排出量については、2014年度は5,393万トンであり、基準年度（2005年度）の5,273万トンと比べ、2.3％増加しています。基準年度と比較すると、産業、運輸及び、廃棄物の各部門は減少していますが、民生（業務）、民生（家庭）、エネルギ―転換部門は増加しています。

府内における二酸化炭素排出量の推移

○太陽光発電設備の導入状況については、2015年度は76.1万ｋWであり、2014年度の64.5万ｋWと比較し、18.0％増加しています。

府内における太陽光発電設備の導入状況の推移

○年平均気温は、全国の年平均気温を上回る状況で推移しています。地球温暖化の影響を除外した熱帯夜数は、おおさかヒートアイランド対策推進計画で基準年としている2000年と比べ、2013年では９日減少しています。真夏日数については、近年70～80日の範囲で推移しています。

大阪・全国における年平均気温の推移　　　　　　　　　      大都市における熱帯夜数

出典）1998年から2002年および2011年から2015年の気象庁データにより作成

地球温暖化による影響を除いた熱帯夜日数の比較　　　　　    　大都市における真夏日数

２　循環型社会関係

○2014年度の1人1日当たりのごみ排出量は984ｇ／人・日となっており、2008年度と比べ16％減少しています。

○2014年度のリサイクル率は2008年より2.3ポイント上昇し、13.8％となっています。

| 一般廃棄物排出量の推移 ※1人1日当たりの排出量は外国人を含む人口を元に算出 | 一般廃棄物のリサイクル率の推移 |
| --- | --- |

○産業廃棄物については、2014年度の最終処分量は38万トンであり、2010年度と比べ20％減少しています。また、不法投棄等の不適正処理の件数は近年横ばいの傾向にあります。

産業廃棄物の最終処分量等の推移　　　　　　　　　　　産業廃棄物の不適正処理件数

注）四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。

３　大気環境関係

一般環境大気測定局69局、自動車排出ガス測定局36局で大気調査を行いました。

大気の常時監視地点図

更新作業中

○二酸化窒素と浮遊粒子状物質の濃度については、長期的には改善傾向で推移しています。2015年度は、二酸化窒素は102局全局で、浮遊粒子状物質は101局中100局で、それぞれ環境保全目標を達成しました。

二酸化窒素濃度（年平均値）の推移

浮遊粒子状物質濃度（年平均値）の推移

二酸化窒素の環境保全目標達成局数の推移

浮遊粒子状物質の環境保全目標達成局数の推移

○光化学オキシダントについては、2015年度は、６９局全局で環境保全目標を達成しませんでした。

光化学オキシダントの要因物質である非メタン炭化水素の年平均濃度については、改善傾向で推移しています。

光化学スモッグ注意報の発令回数は、年度による変動が大きく、増減を繰り返しています。

非メタン炭化水素濃度の推移

（午前６時から午前９時の年平均値）

光化学スモッグ発令回数の推移

○微小粒子状物質（PM2.5）については、2015年度は55局中19局で環境保全目標を達成しました。

年平均濃度については、本格的に測定を始めた2011年度以降緩やかな改善傾向となっています。

注１　凡例の「長期」は長期基準、「短期」は短期基準、「○」は達成、「×」は非達成をいう。

注２　環境保全目標は長期基準と短期基準ともに達成（長期○・短期○）することが必要。

PM2.5の環境保全目標達成状況

PM2.5濃度（年平均値）の推移

４　水環境関係

河川については100河川139地点、海域については22地点で水質調査を行いました。

◎：環境基準点　●：準基準点

※ただし、＋は兵庫県の環境基準点（COD）

河川及び海域の常時監視地点図

○河川の水質は概ね改善傾向にあり、2015年度におけるBODの環境保全目標達成率は96.3％でした。海域の水質については緩やかな改善または横ばいの傾向であり、ＣＯＤの環境保全目標達成率は長年66.7%でしたが、2015年度は34年ぶりに75.0%に向上しました。

※兵庫県の測定地点を含め水域ごとに評価

BOD（年平均値）

河川のBODの環境保全目標達成率の推移　　　　　　　府内主要河川のBOD（年平均値）の推移

COD（年平均値）

海域のCODの環境保全目標達成率の推移　　　　大阪湾のCOD（大阪府測定点・全層年平均値）の推移

５　化学物質関係

○環境中への化学物質の排出量は概ね減少傾向にあり、ダイオキシン類の排出量は、大きく減少した後、近年は横ばいで推移しています。

府内における化学物質排出把握管理促進法
（PRTR法）対象物質の排出量の推移　　　　　　　　府内でのダイオキシン類の排出量の推移

（※2010年度から届出対象物質数が354から462に変更されました）

６　騒音関係

○道路沿道における環境保全目標の達成率は改善傾向にあり、2014年度は昼・夜間ともに目標値以下の住居等の割合は94.2％でした。

騒音に係る環境保全目標達成状況　　　　　道路に面する地域に係る環境保全目標達成率の推移

７　自然環境

○指定した保安林面積は、17,234haです。また、緑地面積は、府域の約４割を維持しています。

府域の保安林の指定面積の推移　　　　　　　　　　　　府域の緑地面積の推移

８　立入検査等実施件数

○2015年度に法令等に基づき府が実施した立入検査・指導等の件数は以下のとおりです。

| 大気（法規制事業所：725 条例規制事業所：738 うち180事業所は法・条例とも規制対象） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般大気 | 事業所への立入検査件数 |  | 961件 |
|  | 法・条例対象施設に係る届出件数 |  | 452件 |
|  | サンプル採取・分析件数 |  | 29件 |
| アスベスト | 解体現場への立入検査件数 |  | 587件 |
|  | アスベストに係る届出件数 |  | 127件 |
|  | サンプル採取・分析件数 |  | 131件 |
| 水質（法規制事業所： 977 条例規制事業所：65） |  |  |  |
|  | 工場・事業場への立入検査件数 |  | 805件 |
|  | 法・条例対象施設に係る申請・届出件数 |  | 367件 |
|  | サンプル採取・分析件数 |  | 321件 |
| 交通環境 |  |  |  |
|  | 流入車規制のステッカー交付枚数 |  | 81,282枚 累計1,369,668枚 |
|  | 立入検査回数及び立入検査台数 |  | 146回 7,889台 |
| 土壌汚染 |  |  |  |
|  | 法・条例・自主調査指針に基づく調査報告件数 |  | 19件 |
|  | 土地の形質変更届出件数 |  | 48件 |
| 化学物質 |  |  |  |
|  | 法・条例に基づく排出量等の届出件数 |  | 908件 |
|  | 条例に基づく管理計画及び管理目標の届出件数 |  | 181件 |
| 廃棄物・リサイクル |  |  |  |
| 一般廃棄物 | 一般廃棄物処理施設への立入検査件数 |  | 31件 |
|  |  | サンプル採取件数（※） | 40件 |
| 産業廃棄物 | 産業廃棄物排出事業者等に対する立入検査件数 |  | 1,630件 |
|  | 産業廃棄物排出事業者からの報告徴収件数 |  | 16,634件 |
|  | 産業廃棄物処理業者等に対する立入検査件数 |  | 691件 |
|  | サンプル採取・分析件数 |  | 97件 |
|  | フロン排出抑制法に基づく登録業者への立入検査件数 |  | 256件 |
|  | フロン排出抑制法に基づく機器管理者への立入検査件数 |  | 53件 |

※　１件の立入検査で複数種類のサンプルを採取している場合があるため、立入検査件数と一致しない。

９　その他

○201４年度に受け付けた苦情件数については、201３年度に比べて１％増加し、最も多い苦情は騒音に関するもので苦情全体の4０.0％を占めています。

（件数）

（年度）

（注）苦情件数は他機関からの移送分を含む。

（公害調整委員会調べ）

苦情件数の推移

○環境情報プラザの利用者数は、近年は横ばいで推移しています

環境情報プラザの利用者数の推移