平成22年度公共用水域及び地下水の水質測定計画（案）の主な変更点

１　公共用水域

（１）人の健康の保護に関する項目（健康項目）について

①1,4-ジオキサン

・環境基準が設定され、基準値が0.05mg/L以下に設定された。そのため、現在の「要監視項目」から「人の健康の保護に関する項目（健康項目）」への変更を行い、環境基準点及び準基準点で年2回以上の測定を行う。

<1,4-ジオキサンに係る環境基準設定の背景について>

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて（第２次報告）（案）

（平成21年7月中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会）の要約

・平成16年度以降の公共用水域等での状況は、従来の要監視項目の指針値0.05mg/Lを超過した事例が平成18年度に2件あり、その10％値である0.005mg/Lを超過した事例が、平成16年度以降毎年ある。このほか、これまで0.05mg/Lを超える汚染により水道の取水が停止された事例が複数あり、水道の取水停止につながるおそれのあった公共用水域等への流出事例もある。

・PRTRデータによると公共用水域への排出量が多く、その特性は水へ混合しやすく大気への揮発性は低い。また水環境中での分解性も低い。このため、一度排出された場合には濃度低減は生じにくい。

・ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン第３版第１次追補におけるガイドライン値（0.05mg/L）の設定根拠は、水道水質基準の改訂の際の検討の根拠と同一の健康影響評価も基にして設定されている。また、水道水質基準の平成20年の改定の際の検討においては、当該物質の基準値を変更していない。

・以上のことから、1,4-ジオキサンを公共用水域の人の健康保護に係る水質環境基準項目とすべきで、基準値は従来の指針値である0.05mg/Lとすることが適当である。

②1,1-ジクロロエチレン

・環境基準が緩和され、基準値が0.02 mg/L以下から0.1 mg/L以下に変更された。

（２）「ＢＯＤ等５項目」に係る類型の改定について

・「ＢＯＤ等５項目」に係る水域類型が新たにＢ類型に指定された水域に係る環境基準点に関しては、これまでＢ類型以上に指定されている地点と同様に、大腸菌群数の測定を年12回以上実施する。

（３）「水生生物の保全に係る生活環境項目」に係る類型の指定について

・「水生生物の保全に関する項目」に係る水域類型が新たに指定された水域に係る測定地点に関しては、下記のそれぞれの項目で下記のとおり測定を行う。

①全亜鉛（生活環境項目）

○環境基準点で年12回以上、準基準点では年4回以上測定を実施する。

②ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ﾌｪﾉｰﾙ及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ（要監視項目）

○ｸﾛﾛﾎﾙﾑについては、従前通り環境基準点を中心に年1回以上の頻度で測定を実施す

る。

○ﾌｪﾉｰﾙについては、環境基準点を中心に年1回以上の頻度で測定を実施することと

し、水生生物類型が指定されていない地点については、地域の実情に応じ必要と思

われる地点について年1回以上の頻度で測定を実施する。

○ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについても、ﾌｪﾉｰﾙと同様の測定を実施する。

（４）従来の項目に関しては、平成20年度の水質測定計画部会において承認された「図１モニタリングの効率化の原則」に準じ、過去の検出状況等に応じ継続監視または監視強化を図る。また、一定の条件を満足するものについて測定回数の効率化を行う。

（５）測定回数変更地点の内訳について

【図１　モニタリングの効率化の原則】

２　地下水

（１）調査の考え方等

地下水の水質汚濁に係る環境基準についての告示の一部改正（平成21年11月30日、環境省）に伴い、測定項目の追加等を行う。

その他、環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準（以下、「事務処理基準」という。）の一部改正（平成21年11月30日、環境省）に係る記載内容の追加・変更を行う。

|  | 項目名 | 基準値 |
| --- | --- | --- |
| 新たに地下水環境基準として追加する基準項目 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 |
|  | 塩化ビニルモノマー | 0.002 mg/L以下 |
|  | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 |
| 基準値を見直す項目 | 1,1-ジクロロエチレン | (新)0.1 mg/L以下(旧)0.02 mg/L以下 |

※基準値は年間平均値とする。

（２）測定地点、測定項目、測定回数

①概況調査　（図2-1、２）

・測定地点数：　８０地点　（同数）　定点方式          ４地点（１地点増加）

ローリング方式  7６地点（1地点減少）

・測定項目

定点方式　：一般項目６項目、地点ごとに定める項目 （変更点は表2-１,２の通り）

ローリング方式：一般項目６項目、健康項目2８項目

（健康項目：３項目追加(内、1項目は従前のｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝにかわり、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(シス体及びトランス体の和)を追加)）

・測定回数：　各測定地点において年１回以上　（変更なし）

（平成22年度地下水質測定計画（案）抜粋）

(1)概況調査

府域の全体的な地下水の水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。

利水的に重要な地域等において重点的に調査を行う定点方式と、地域をメッシュ等に分割し調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式のいずれか又は両方の方式により調査する。

【表2-1　概況調査(定点方式)における

各項目の測定地区数、地点数】

【表2-2　概況調査(定点方式)における

測定項目の変更地点一覧】

（▲は減少を示す。）

②汚染井戸周辺地区調査

必要に応じて実施　（変更なし）

（平成22年度地下水質測定計画（案）抜粋）

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。

○　継続

◇　新規

▽　調査区分の変更

○､◇、▽内の数字は同一地区内の測定地点数

【図2－１　平成2２年度 概況調査(定点方式) 測定地区図】

○　平成22年度

●　平成21年度

【図2－２　平成２１、2２年度 概況調査(ローリング方式) 測定地点図】

③継続監視調査　（図2-３）

・測定地区数、地点数：　1１４地区1３８地点　（７地区３地点増加）

・測定項目：　一般項目６項目、地点ごとに定める項目 （変更点は表2-3,4の通り）

・測定回数：　各測定地点において年１回以上　（変更なし）

（平成22年度地下水質測定計画（案）抜粋）

(3) 継続監視調査

汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染地域について継続的に監視を行うために実施する地下水の水質調査とする。

【表2-４　継続監視調査における

測定項目の変更地点一覧】

【表2-３　継続監視調査における

各項目の測定地区数、地点数】

（終了予定は終了として計算）

＊：継続監視調査を終了する場合には、原則として測定地点で一定期間連続して環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとする。

（▲は減少を示す。）

○　継続

◇　新規

□　地点の変更

×　終了

Ⓧ　終了予定

△　再追加

▽　調査区分の変更

○､◇､□､△､▽内の数字は同一地区内の測定地点数

【図2－３　平成2２年度 継続監視調査 測定地区図】