平成25年度公共用水域及び地下水の水質測定計画（案）の主な変更点

資料3-2

１　公共用水域

（１）環境基準生活環境項目の追加

環境基本法第１６条に基づく環境基準については、平成24年8月22日付けで改正され、公共用水域における水生生物及びその生息又は生育環境を保全する観点からノニルフェノールが新たに追加され、基準値が設定された。

これに伴い、ノニルフェノールを平成25年度から公共用水域の常時監視の対象として測定計画への位置づけを行い、原則として、水生生物の保全に係る環境基準の類型が指定された環境基準点（78地点）において年12回、準基準点（6地点）において年4回測定する。

（２）測定回数の変更

過去の検出状況等に応じ重点化、効率化を図る。測定回数の効率化については、平成20年度の水質測定計画部会において承認された「図１モニタリングの効率化の原則」により、一定の条件を満足するものについて行う。測定回数変更内容については表１-1、測定地点ごとの測定回数の変更理由については表1-2（1）、1-2（2）に示す。

【図１　モニタリングの効率化の原則】※第９回大阪府環境審議会水質測定計画部会資料

【表１-1　公共用水域変更内容】

※丸囲み数字（①Θ）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定をしないことを示す。

※丸囲み数字（①Θ）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定をしないことを示す。

※丸囲み数字（①Θ）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定をしないことを示す。

※丸囲み数字（①Θ）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定をしないことを示す。

※丸囲み数字（①Θ）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定をしないことを示す。

※丸囲み数字（①Θ）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定をしないことを示す。

※丸囲み数字（①Θ）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定をしないことを示す。

※丸囲み数字（①Θ）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定をしないことを示す。

※丸囲み数字（①Θ）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定をしないことを示す。

２　地下水

（1）調査の考え方等

概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び継続監視調査方法の基本的な考え方に変更なし。

（2）測定地点、測定項目、測定回数の変更

①概況調査　（図2-1）

・測定地点数：　８１地点　　　定点方式         ４地点（地点に変更なし）

ローリング方式  7７地点（増減なし）

・測定項目

定点方式　：一般項目６項目、地点ごとに定める項目

ローリング方式：一般項目６項目、健康項目2８項目

・測定回数：　各測定地点において年１回以上　（変更なし）

（平成25年度地下水質測定計画（案）抜粋）

(1)概況調査

府域の全体的な地下水の水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。

利水的に重要な地域等において重点的に調査を行う定点方式と、地域をメッシュ等に分割し調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式のいずれか又は両方の方式により調査する。

測定地点は、原則として利水状況、有害物質を使用している工場・事業場の立地の状況等を勘案し、設定することとする。

②汚染井戸周辺地区調査

必要に応じて実施　（変更なし）

（平成25年度地下水質測定計画（案）抜粋）

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。

○　平成25年度

●　平成24年度

【図2－1　平成2４、25年度 概況調査(ローリング方式) 測定地点図】

③継続監視調査　（図2-2）

・測定地区数、地点数：　1１4地区142地点　（平成24年度は１１５地区、140地点）

・測定項目：　一般項目６項目、地点ごとに定める項目 （変更点は表2-1,2-2のとおり）

・測定回数：　各測定地点において年１回以上　（変更なし）

（平成25年度地下水質測定計画（案）抜粋）

(3) 継続監視調査

汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染地域について継続的に監視を行うために実施する地下水の水質調査とする。

【表2-1　継続監視調査における各項目の測定地区数、地点数】

※平成24年度の継続監視終了調査の結果により終了するかどうか判断する地点については、測定を継続するものとして計算

※ローリング調査導入地点でH25年度測定しないものは、測定地点数としてカウントしない。

※▲は減少を示す。

【表2-2　継続監視調査における測定項目の変更地点一覧】

- 継続監視調査を終了する場合には、原則として測定地点で一定期間連続して環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとする。

- ▲は減少を示す。

◇　新規

△　項目追加

☆　ローリング

◎　地点変更

×　終了

Ⓧ　終了予定

☒　項目終了

項目の終了予定

▽　休止

・　変更なし

⊞

【図2－2　平成25年度 継続監視調査 測定地区図（T-１～T-202）】