資料２

（案）

平 成 20 年 度

公共用水域及び地下水の

水質測定計画

大阪府

目次

１　公共用水域の水質測定計画　　		　　１

１　目　的　　		３

２　測定地点及び測定機関

３　測定期間

４　測定項目　　		４

５　測定回数　　		５

６　試料の採取等　　		６

７　測定方法等

８　環境基準値および評価方法

９　測定結果の報告

１０　その他

（図１－１） 河川の水質測定水域区分　　		７

（図１－２） 河川の各水域の水質測定地点図　　		８

（図１－３） 大阪湾水域の水質・底質測定地点図　　		１４

（別表１－１） 測定地点及び測定機関総括表　　		１５

（別表１－２） 測定地点、測定回数一覧表（河川）　　		１６

測定地点、測定回数一覧表（海域）　　		２２

（別表１－３） 測定方法一覧表　　		２４

（別表１－４） 環境基準値および評価方法　　		２７

２　地下水質測定計画　　		　３１

１　目　的　　		３３

２　調査の区分

３　測定地点及び測定機関

４　測定期間

５　測定項目　　		３４

６　測定回数

７　測定方法

８　試料の採取等

９　測定結果の報告

１０  その他

（図２－１） 概況調査測定地点図　　		３５

（図２－２） 定期モニタリング調査測定地区図　　		３６

（別表２－１） 測定地点数及び測定機関総括表　　		３７

（別表２－２） 測定地点一覧表（概況調査）　　		３８

（別表２－３） 測定地点一覧表（定期モニタリング調査）　　		４０

（別表２－４） 測定方法、環境基準値等一覧表　　		４３

１ 公共用水域の水質測定計画

平成２０年度公共用水域の水質測定計画

１　目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法第１６条の規定により、大阪府域の公共用水域の水質を常

時監視するために行う水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な

事項を定めるものとする。

２　測定地点及び測定機関

測定地点は、河川については、原則として、利水状況を考慮しつつ、河川の汚濁状況を総合的に

把握できる流末等に設定することとし、また、海域については、原則として、水域の地形、海潮流、主

要な汚染源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよう設定

することとする。なお、水質測定地点、底質測定地点及び測定機関は、別表１－１及び別表１－２のと

おりとする。

(1)  水質測定地点

河川：１０５河川    		１４４地点	（環境基準点　９４地点、準基準点 	５０地点）

海域：大阪湾海域    ２２地点	（環境基準点　１５地点、準基準点　	７地点）

(2)  底質測定地点

河川：４９地点

海域：１５地点（１２地点は水質測定の環境基準点と、２地点は準基準点と重複）

- 準基準点は、水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を補完するとともに、人の健康

の保護に関する環境基準の評価を行う

３　測定期間

測定期間は、平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までとする。

４　測定項目

原則として、人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及

び排水基準や水域の特性把握に必要な項目として、次表のとおり設定することとする。

(1)  水質測定項目

|  | 河 川 | 海 域 |
| --- | --- | --- |
| ア 人の健康の保 護に関する項目 （健康項目） | ・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・ＰＣＢ ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・ふっ素 ・ほう素 ただし、アルキル水銀については総水銀が 検出された時に限る。 | ・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・ＰＣＢ ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ただし、アルキル水銀については総水銀が 検出された時に限る。 |
| イ 生活環境の保 全に関する項目 （生活環境項目） | ・水素イオン濃度（ｐＨ） ・溶存酸素量（ＤＯ） ・生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） ・化学的酸素要求量（ＣＯＤ；酸性法） ・浮遊物質量（ＳＳ） ・大腸菌群数（E-Coli） ・全窒素（Ｔ－Ｎ） ・全りん（Ｔ－Ｐ）・全亜鉛 | ・水素イオン濃度（ｐＨ） ・溶存酸素量（ＤＯ） ・化学的酸素要求量（ＣＯＤ；酸性法、アルカリ性法、 ろ過酸性法） ・大腸菌群数 ・ノルマルヘキサン抽出物質（油分） ・全窒素（Ｔ－Ｎ） ・全りん（Ｔ－Ｐ）・全亜鉛 |
| ウ 特殊項目 | ・ノルマルヘキサン抽出物質（油分） ・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん | ・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん ・プランクトン数 ・クロロフィルａ ・懸濁物質（浮遊物質量） ・懸濁物質の強熱減量 ・濁度 |
| エ 特定項目 | ・トリハロメタン生成能 |  |
| オ 要監視項目 | ・クロロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン ・1,2-ジクロロプロパン ・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン ・ダイアジノン ・フェニトロチオン ・イソプロチオラン ・オキシン銅 ・クロロタロニル ・プロピザミド ・ＥＰＮ ・ジクロルボス ・フェノブカルブ ・イプロベンホス ・クロルニトロフェン ・トルエン ・キシレン ・フタル酸ジエチルヘキシル ・ニッケル ・モリブデン ・アンチモン ・塩化ビニルモノマー ・エピクロロヒドリン ・1,4-ジオキサン ・全マンガン ・ウラン・フェノール・ホルムアルデヒド |  |
| カ その他項目 | ・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透視度 ・塩素イオン ・電気伝導率 等 | ・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透明度 ・塩分 ・電気伝導率 等 |

○　特殊項目は、排水基準が定められた項目、大阪府環境総合計画で環境保全目標が定められた項目及び富

栄養化関連項目等

○　特定項目は、特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法(平成６年３月

４日法律第９号)に基づく項目

○　要監視項目は、人の健康の保護または水生生物の保全に関連する項目であるが、公共用水域等における

検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、知見の集積に努めるべき項目

(2)  底質測定項目

|  | 河 川 | 海 域 |
| --- | --- | --- |
| ア 健康項目 | ・総水銀 ・ＰＣＢ | ・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・ＰＣＢ |
| イ 一般項目 | ・含水率 | ・水素イオン濃度 ・化学的酸素要求量 ・含水率 ・硫化物 ・酸化還元電位 ・強熱減量 ・全クロム ・ノルマルヘキサン抽出物質（油分） |
| ウ その他項目 | ・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等 | ・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等 |

５　測定回数

測定回数は、下表を原則とし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の

上、設定するものとする。

(1)  河川

|  | 測 定 項 目 |  | 測 定 回 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 環境基準点 | 健 康 項 目 | Ｐ Ｃ Ｂ 農 薬 類 上記以外の項目 | ・年１回以上 ・年１回以上（農薬使用時期に実施） ・年２回以上 |
|  | 生活環境項目 | 全窒素・全りん 大 腸 菌 群 数 全亜鉛 上記以外の項目 | ・年４回以上 ・年12回以上（Ａ、Ｂ類型のみ） ・年12回以上（水生生物の保全に係る類型のみ） ・年１回以上（その他の地点） ・年12回以上 |
|  | 特 殊 項 目 | 全 項 目 | ・年１回以上 |
|  | 特 定 項 目 | 全 項 目 | ・年２回以上（水道利水のある地点） |
|  | 健 康 項 目 | 全 項 目 | ・環境基準点と同様 |
|  | 生活環境項目 | 全窒素・全りん 全亜鉛 上記以外の項目 | ・年２回以上 ・年４回以上（水生生物の保全に係る類型のみ） ・年１回以上（その他の地点） ・年４回以上 |
|  | 特 殊 項 目 | 全 項 目 | ・環境基準点と同様 |
|  | 特 定 項 目 | 全 項 目 |  |

○　通日測定は、水質管理上重要かつ水質の日間変動の大きな地点で、生活環境項目について年１回以上

（各１日について２時間間隔で１３回採水分析）。

○　河川の底質は、海域に直接流入する主要な河川において年１回以上。

○　要監視項目は、地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年１回以上。

(2)  海域

|  | 測 定 項 目 |  | 測 定 回 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 環境基準点 | 健 康 項 目 | Ｐ Ｃ Ｂ 上記以外の項目 | ・年１回以上 ・年２回以上 |
|  | 生活環境項目 | 大 腸 菌 群 数 ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 全亜鉛 上記以外の項目 | ・年12回以上（Ａ類型のみ） ・年12回以上（Ａ、Ｂ類型のみ） ・年12回以上（水生生物の保全に係る類型のみ） ・年１回以上（その他の地点） ・年12回以上 |
|  | 特 殊 項 目 | 全 項 目 | ・年１回以上 |
|  | 健 康 項 目 | 全 項 目 | ・環境基準点と同様 |
|  | 生活環境項目 | 大腸菌群数・ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ 抽出物質を除く項目 全亜鉛 | ・年４回以上 ・年４回以上（水生生物の保全に係る類型のみ） ・年１回以上（その他の地点） |
|  | 特 殊 項 目 | 全 項 目 | ・環境基準点と同様 |

○　海域の底質は、健康項目について年１回以上、一般項目について年２回以上。

測定月は原則として次表のとおりとする。

| 年間測定回数 | 測 定 月 |
| --- | --- |
| １ 回 | ８月 |
| ２ 回 | ８月、２月 |
| ４ 回 | ５月、８月、11月、２月 |
| ６ 回 | ５月、７月、８月、11月、１月、２月 |
| 12 回 | 毎月 |

６　試料の採取等

試料の採取等については、原則として次のとおりとする。

(1)  試料採取の実施にあたり、健康項目については、水域の水量いかんに関わらず随時、生活環

境項目については、水域が通常の状態（河川の場合は低水量以上の流量がある時、海域の場合

は小潮時）にある時期とする。

(2)　 流量観測は採水時に実施し、環境基準点で年６回程度、準基準点で年２回程度行う。

(3)  河川における試料採取は流心で行い、６時間間隔で４回採取し、混合試料とする。 ただし、気

温、水温及び水素イオン濃度については、個々の試料について測定する。また、次の項目につい

ては、午後３時に最も近い採水時の試料について測定する。

なお、流況変動の小さい河川等については、この限りでない。

・生活環境項目 （溶存酸素量、大腸菌群数、全亜鉛） ・健康項目 （硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除く） ・特殊項目 （ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質、ﾌｪﾉｰﾙ類、銅、溶解性鉄、 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、全クロム） ・特定項目 ・要監視項目

海域の場合は、海面下１ｍ層から採水する。また、環境基準点のうち港内３地点を除く12地点

については、水深20ｍ未満の場合は海底面上２ｍ層から、水深20ｍ以上の場合は海底面上５ｍ

層から採水する。

底泥の採取に当たっては、採取点付近において数箇所より同量採取し、混合試料とする。

(4)  以上の他、水質調査方法（昭和46年環水管第30号）に準拠する。

７　測定方法等

測定方法及び報告下限値等は、原則として別表１－３のとおりとする。

なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。

８　環境基準値および評価方法

環境基準値および評価方法は、別表１－４のとおりとする。

９　測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1)  測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2)  健康項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

１０　その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。

図１－１　河川の水質測定水域区分

図１－２（１）　淀川水域の水質測定地点図

図１－２（２）　神崎川水域の水質測定地点図

図１－２（３）　寝屋川水域の水質測定地点図

図１－２（４）大阪市内河川水域の水質測定地点図

図１－２（５）　大和川水域の水質測定地点図

図１－２（６）泉州諸河川水域の水質測定地点図

◎ 環境基準点

○ 環境基準点（全窒素、全りんを除く）

● 準基準点

▲ 底質測定のみを行う準基準点

大阪湾の環境基準点位置図

全窒素及び全りんに係る

大阪湾の環境基準点位置図

図１－３　大阪湾水域の水質・底質測定地点図

別表１―４

環境基準値および評価方法

昭和46年12月28日環告第59号

平成13年 5月31日環水企第32号

(1)　人の健康の保護に関する環境基準 （健康項目）

| 項 目 | 基 準 値 | 対象水域 |  | 項 目 | 基 準 値 | 対象水域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| カドミウム | 0.01mg/L以下 | 全 公 共 用 水 域 |  | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006mg/L以下 | 全 公 共 用 水 域 |  |
| 全シアン | 検出されないこと |  |  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.03mg/L以下 |  |  |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 |  |  | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 |  |  |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 |  |  | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002mg/L以下 |  |  |
| 砒素 | 0.01mg/L以下 |  |  | チウラム | 0.006mg/L以下 |  |  |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 |  |  | シマジン | 0.003mg/L以下 |  |  |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |  |  | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |  |  |
| ＰＣＢ | 検出されないこと |  |  | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |  |  |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |  |  | セレン | 0.01mg/L以下 |  |  |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |  |  | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |  |  |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.02mg/L以下 |  |  | ふっ素 | 0.8mg/L以下 |  |  |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 |  |  | ほう素 | 1mg/L以下 |  |  |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |

評価方法 １ 基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及び

ＰＣＢについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の

測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は評価方法２のとおり。

２ 総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値中、0.0005mg/Lを超える検体が調査対象検体の37％以上

である場合を不適とする。

３ 海域についてはふっ素、ほう素の基準値は適用しない。

(注)	１ 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(2)　生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

ア　河川（湖沼を除く）

①

| 類型 | 利 用 目 的 の 適 応 性 | 基 準 値 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水素イオン 濃 度 (ｐＨ) | 生物化学的 酸素要求量 (ＢＯＤ) | 浮遊物質量 (Ｓ Ｓ) | 溶 存 酸素量 (ＤＯ) | 大腸菌群数 |
| ＡＡ | 水道１級、自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 1mg/L 以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L 以上 | 50MPN/100ml 以下 |
| Ａ | 水道２級、水産１級、水浴及びＢ以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 2mg/L 以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L 以上 | 1,000MPN/100ml 以下 |
| Ｂ | 水道３級、水産２級及びＣ以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 3mg/L 以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L 以上 | 5,000MPN/100ml 以下 |
| Ｃ | 水産３級、工業用水１級及びＤ以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 5mg/L 以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L 以上 | － |
| Ｄ | 工業用水２級、農業用水及びＥの欄に掲げるもの | 6.0以上 8.5以下 | 8mg/L 以下 | 100mg/L以下 | 2mg/L 以上 | － |
| Ｅ | 工業用水３級、環境保全 | 6.0以上 8.5以下 | 10mg/L 以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2mg/L 以上 | － |

評価方法	１　基準値は、日間平均値とする。

２　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。

３　類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点におい

て、日間平均値の75％値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適している場合に、当該水域が環境基

準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点

において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注) 	１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水 道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 ２級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

〃 ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

３　水 産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

〃 ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用

〃 ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

４　工業用水１級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの

〃　 ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

〃 　３級：特殊の浄水操作を行うもの

５　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 全亜鉛 |
| 生物Ａ | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 |
| 生物Ｂ | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 |
| 生物特Ｂ | 生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 |

評価方法　１　基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

| 類型 | 利 用 目 的 の 適 応 性 | 基 準 値 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水素イオン 濃 度 (ｐＨ) | 化 学 的 酸素要求量 (ＣＯＤ) | 溶 存 酸素量 (ＤＯ) | 大腸菌群数 | ｎ－ヘキサン 抽出物質 （油分等） |
| Ａ | 水産１級、水浴、自然環境保全及びＢ以下の欄に掲げるもの | 7.8以上 8.3以下 | 2mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 1,000MPN/100ml 以下 | 検出されないこと |
| Ｂ | 水産２級、工業用水及びＣ以下の欄に掲げるもの | 7.8以上 8.3以下 | 3mg/L 以下 | 5mg/L 以上 | － | 検出されないこと |
| Ｃ | 環境保全 | 7.0以上 8.3以下 | 8mg/L 以下 | 2mg/L 以上 | － | － |

評価方法　１　基準値は、日間平均値とする。

２　水産１級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100ml以下とする。

３　類型指定された水域におけるCODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点におい

て、日間平均値の75％値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適している場合に、当該水域が環境基

準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点

において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。また、この場合

の日間平均値については、2層以上で採取する場合は、各層の値を平均した全層の値を採用する。

(注) 　	１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２  水 産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用

〃 ２級：ボラ、ノリ等の水産生物用

３  環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

| 類型 | 利 用 目 的 の 適 応 性 | 基 準 値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全 窒 素 | 全 り ん |
| Ⅰ | 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び３種を除く。） | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
| Ⅱ | 水産１種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び３種を除く。） | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| Ⅲ | 水産２種及びⅣの欄に掲げるもの（水産３種を除く。） | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| Ⅳ | 水産３種、工業用水、生物生息環境保全 | 1 mg/L以下 | 0.09mg/L以下 |

評価方法 １　基準値は、年間平均値とする。

２　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

３　類型指定された水域における全窒素及び全燐の環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の環境基準点にお

いて、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境

基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点にお

ける表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に

当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注）	１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２	　水産１種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃２種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

〃３種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

３ 　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 全亜鉛 |
| 生物Ａ | 水生生物の生息する水域 | 0.02mg/L以下 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01mg/L以下 |

評価方法　１　基準値は、年間平均値とする。

(3)　要監視項目及び指針値

①

| 項目 | 指針値 |  | 項目 | 指針値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 |  | イプロベンホス | 0.008mg/L以下 |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 |  | クロルニトロフェン | ― |
| 1,2-ジクロロプロパン | 0.06mg/L以下 |  | トルエン | 0.6mg/L以下 |
| p-ジクロロベンゼン | 0.2mg/L以下 |  | キシレン | 0.4mg/L以下 |
| イソキサチオン | 0.008mg/L以下 |  | フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06mg/L以下 |
| ダイアジノン | 0.005mg/L以下 |  | ニッケル | ― |
| フェニトロチオン | 0.003mg/L以下 |  | モリブデン | 0.07mg/L以下 |
| イソプロチオラン | 0.04mg/L以下 |  | アンチモン | 0.02mg/L以下 |
| オキシン銅 | 0.04mg/L以下 |  | 塩化ビニルモノマー | 0.002mg/L以下 |
| クロロタロニル | 0.05mg/L以下 |  | エピクロロヒドリン | 0.0004mg/L以下 |
| プロピザミド | 0.008mg/L以下 |  | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| EPN | 0.06mg/L以下 |  | 全マンガン | 0.2mg/L以下 |
| ジクロルボス | 0.008mg/L以下 |  | ウラン | 0.002mg/L以下 |
| フェノブカルブ | 0.03mg/L以下 |  |  |  |

②

| 項目 | 水域 | 類型 | 指針値 |
| --- | --- | --- | --- |
| クロロホルム | 河川及び湖沼 | 生物A | 0.7mg/L以下 |
|  |  | 生物特A | 0.006mg/L以下 |
|  |  | 生物B | 3mg/L以下 |
|  |  | 生物特B | 3mg/L以下 |
|  | 海域 | 生物A | 0.8mg/L以下 |
|  |  | 生物特A | 0.8mg/L以下 |
| フェノール | 河川及び湖沼 | 生物A | 0.05mg/L以下 |
|  |  | 生物特A | 0.01mg/L以下 |
|  |  | 生物B | 0.08mg/L以下 |
|  |  | 生物特B | 0.01mg/L以下 |
|  | 海域 | 生物A | 2mg/L以下 |
|  |  | 生物特A | 0.2mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | 河川及び湖沼 | 生物A | 1mg/L以下 |
|  |  | 生物特A | 1mg/L以下 |
|  |  | 生物B | 1mg/L以下 |
|  |  | 生物特B | 1mg/L以下 |
|  | 海域 | 生物A | 0.3mg/L以下 |
|  |  | 生物特A | 0.03mg/L以下 |

２　地 下 水 質 測 定 計 画

平成２０年度地下水質測定計画

１　目的

この測定計画は、水質汚濁防止法第１６条の規定により、大阪府域の地下水の水質の常時監視を行うために実施する水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

２　調査の区分

測定計画に基づく調査の区分は、次のとおりとする。

(1) 概況調査

府域の全体的な地下水の水質の概況を把握するとともに長期的な観点から経年的な変化を把握するために実施する水質調査とする。

測定地点は、原則として過去に有害物質を使用した工場・事業場の立地の状況、利水状況等を勘案し、設定することとする。

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するために実施する地下水の水質調査とする。

測定地点は、原則として発端井戸の上流側及び下流側の井戸の所在確認を最大限行い、その他工場、事業場の立地状況、利水状況等を勘案し、設定することとする。

概況調査等により新たに汚染が発見された場合、できるだけ速やかに当該調査を実施するものとする。

(3) 定期モニタリング調査

汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染の継続的な監視等、経年的なモニタリングとして定期的に実施する地下水の水質調査とする。

測定地点は、原則として汚染井戸周辺地区調査で汚染が確認された調査井戸のうち、工場・事業場の立地の状況、利水状況等を勘案し、代表的な地点（複数地点又は最高濃度地点）を設定することとする。

３　測定地点及び測定機関

測定地点及び測定機関は、別表２－１、別表２－２及び別表２－３のとおりとする。

(1)　概況調査	７９　地点

(2)　定期モニタリング調査	１４８　地点

４　測定期間

測定期間は、平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までとする。

５　測定項目

測定項目は、原則として次のとおりとする。

(1) 概況調査

ア　環境基準項目

|  | カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、 ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、 シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、 チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素 （ただし、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に限る。） |  |
| --- | --- | --- |

イ　一般項目

|  | 気温、水温、外観、臭気、透視度、ｐＨ |  |
| --- | --- | --- |

(2) 汚染井戸周辺地区調査

環境基準項目のうち検出された項目とする。ただし、ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、環境基準値の２分の１を超えて検出された場合を対象とする。

(3) 定期モニタリング調査

一般項目及び測定地点ごとに別表２－３に掲げる項目とする。

６　測定回数

測定回数は、原則として次のとおりとする。

(1) 概況調査		各測定地点において１回以上

(2) 定期モニタリング調査		各測定地点において１回以上

なお、定期モニタリング調査を終了する場合には、調査地点で一定期間環境基準を満たすこと、及び再度汚染範囲内で地下水質調査を行い、環境基準以下であることを確認することとする。

７　測定方法

測定方法は、原則として別表２－４のとおりとする。

８　試料の採取等

(1) 試料の採取については、井戸の設置者に協力を求めるものとする。

(2) 井戸の諸元（深度、用途等）については、できる限り把握するものとする。

９　測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 環境基準項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものと

する。

１０　その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。

図２－１　概況調査測定地点図

（平成20年度）

円内の数字は、同一調査地区内の測定地点数を示す。

図２－２　定期モニタリング調査測定地区図

（平成20年度）

別表２－１

測定地点数及び測定機関総括表

（平成２０年度）

|  | 測定機関 | 測定地点数 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 概況調査 | 定期モニタリング調査 |  |  |
|  | 大阪府 | ２７ | ６２ | ８９ |  |
|  | 国土交通省 近畿地方整備局 | ０ | １ | １ |  |
|  | 大阪市 | ８ | ９ | １７ |  |
|  | 堺市 | ７ | ５ | １２ |  |
|  | 岸和田市 | ３ | ８ | １１ |  |
|  | 豊中市 | ６ | ９ | １５ |  |
|  | 吹田市 | ５ | ６ | １１ |  |
|  | 高槻市 | ３ | １９ | ２２ |  |
|  | 枚方市 | ５ | １６ | ２１ |  |
|  | 茨木市 | ３ | ２ | ５ |  |
|  | 八尾市 | ４ | ６ | １０ |  |
|  | 寝屋川市 | ２ | ５ | ７ |  |
|  | 東大阪市 | ６ | ０ | ６ |  |
|  | 合 計 | ７９ | １４８ | ２２７ |  |

図２－１　概況調査測定地点図

（平成20年度）