平成21年度公共用水域及び地下水の水質測定計画（案）の主な変更点

１　公共用水域

- 水質測定計画における測定回数について（資料２の5頁参照）

水質測定計画における測定回数については、国の示す事務処理基準を念頭にしつつ、下記のような取り扱いとする。

- 環境基準点における特定項目（現行はトリハロメタン生成能）については、「年２回以上」から「年１回以上」に変更。

- 準基準点における特殊項目及び特定項目については、「環境基準点と同様」から「地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年１回以上」（要監視項目と同じ扱い）に変更。

【表1-1　平成20年度の水質測定計画における測定回数からの変更点】

(1)  河川

|  | 測 定 項 目 |  | 測 定 回 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 環境基準点 | 健 康 項 目 | Ｐ Ｃ Ｂ 農 薬 類 上記以外の項目 | ・年１回以上 ・年１回以上（農薬使用時期に実施） ２回から１回へ ・年２回以上 |
|  | 生活環境項目 | 全窒素・全りん 大 腸 菌 群 数 全亜鉛 上記以外の項目 | ・年４回以上 ・年12回以上（Ａ、Ｂ類型のみ） ・年12回以上（水生生物の保全に係る類型のみ） ・年12回以上 |
|  | 特 殊 項 目 | 全 項 目 | 削除 ・年１回以上 |
|  | 特 定 項 目 | 全 項 目 | ・年２１回以上（水道利水のある地点） |
|  | 健 康 項 目 | 全 項 目 | ・環境基準点と同様 |
|  | 生活環境項目 | 全窒素・全りん 全亜鉛 上記以外の項目 | ・年２回以上 ・年４回以上（水生生物の保全に係る類型のみ） ・年４回以上 |
|  | 特 殊 項 目 | 全 項 目 | ・環境基準点と同様 ・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上 |
|  | 特 定 項 目 | 全 項 目 |  |

(2)  海域

|  | 測 定 項 目 |  | 測 定 回 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 環境基準点 | 健 康 項 目 | Ｐ Ｃ Ｂ 上記以外の項目 | ・年１回以上 ・年２回以上 |
|  | 生活環境項目 | 大 腸 菌 群 数 ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 全亜鉛 上記以外の項目 | ・年12回以上（Ａ類型のみ） ・年12回以上（Ａ、Ｂ類型のみ） ・年12回以上（水生生物の保全に係る類型のみ） ・年12回以上 |
|  | 特 殊 項 目 | 全 項 目 | ・年１回以上 |
|  | 健 康 項 目 | 全 項 目 | ・環境基準点と同様 |
|  | 生活環境項目 | 大腸菌群数・ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ 抽出物質を除く項目 全亜鉛 | ・年４回以上 削除 ・年４回以上（水生生物の保全に係る類型のみ） |
|  | 特 殊 項 目 | 全 項 目 | ・環境基準点と同様 ・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上 |

【表1-2　トリハロメタン生成能の濃度に係る水質目標値】

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能（mg/L）

目標値

注）136検体のうち8検体が目標値超過（◆）

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能（mg/L）

水温（℃）

注）122検体のうち16検体が目標値超過（◆）

目標値

【図1-1　トリハロメタン生成能と水温との関係】

（２）測定の効率化について

①　平成16年度の水質測定計画部会において承認された「モニタリングの効率化の原則」について見直しを行う。

＜測定回数の見直しの基準について＞

  - 健康項目：過去10年間「未検出」から同「環境基準値の1/2以下」へ変更

  - 特殊項目：過去10年間「未検出」から同「排水基準値の1/20以下」へ変更

（但し、特殊項目については、排水基準のある５項目について）

②　過去の検出状況等に応じ、図1-2の「（新）モニタリングの効率化の原則」に準じ、一定の条件を満足するものについて測定回数の効率化を行う。

③　また、過去10年間に①の環境基準値の1/2等を超過する測定値がみられる場合には、継続監視または測定回数の増加を行う。

【図1-2　（新）モニタリングの効率化の原則】

【表1-3　平成10～19年度における各項目の検出状況（大阪府測定地点）】

【表1-4　測定回数変更地点の内訳】

| 水質測定地点数 （準基準点を含む） | 河川 | 海域 |
| --- | --- | --- |
|  | 144 | 22 |

| 項目区分 | 測定回数の 変更内容 | 変更理由 | 項目名 | 変更地点数 |  | 平成2１年度測定検体数 （平成20年度測定検体数） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 河川 | 海域 | 河川 | 海域 |
| 生活環境項目 | 増加 | 監視強化 | 全亜鉛 | 39 | ― | 14087 （13871） | 2616 （2616） |
|  | 減少 | 効率化 | 大腸菌群数、全窒素、全りん | ▲14 | ― |  |  |
| 健康項目 | 増加 | 監視強化 | 砒素・ジクロロメタン・1,2-ジクロロエタン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素・ふっ素・ほう素 | 9 | ― | 8391 （10702） | 1107 （1108） |
|  |  | 既存の ローリング調査 | カドミウム、ＰＣＢ、チウラム、ふっ素等のべ１５項目 | 7 | ― |  |  |
|  | 減少 | 効率化 | アルキル水銀・PCBを除くのべ２４項目 | ▲61 | ― |  |  |
|  |  | 既存の ローリング調査 | カドミウム、ＰＣＢ、チウラム等のべ１５項目 | ▲6 | ▲1 |  |  |
| 特殊項目 | 増加 | 監視強化 | 溶解性鉄・陰イオン界面活性剤・亜硝酸性窒素等７項目 | 7 | ― | 3230 （3719） | 2788 （2780） |
|  |  | 既存の ローリング調査 | フェノール類・溶解性鉄・溶解性マンガン・全クロム | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 修正 | アンモニア性窒素・りん酸性りん | 1 | ― |  |  |
|  | 減少 | 効率化 | 全項目のべ１１項目 | ▲50 | ― |  |  |
|  |  | 既存の ローリング調査 | フェノール類・全クロム | ▲5 | ― |  |  |
| 特定項目 | 増加 | 監視強化 | トリハロメタン生成能 | 1 | ― | 60 （116） | ― |
|  | 減少 | 効率化 | トリハロメタン生成能 | ▲22 | ― |  |  |
| 要監視 項目 | 増加 | 監視強化 | クロロホルム・ダイアジノン・アンチモン | 4 | ― |  |  |
|  |  | 既存の ローリング調査 | EPN | 4 | ― | 2207 （2343） | ― |
|  |  | 新規ローリング調査の導入 | EPN・フェノール・ホルムアルデヒドを除く ２７項目 | 13 |  |  |  |
|  |  | 修正 | EPN | 1 | ― |  |  |
|  | 減少 | 既存の ローリング調査 | イソキサチオン・ダイアジノン・EPN等のべ１２項目 | ▲6 | ― |  |  |
|  |  | 新規ローリング調査の導入 | フェノール・ホルムアルデヒドを除く２８項目 | ▲48 |  |  |  |
| 測定検体数合計 |  |  |  |  |  | 27975 （30751） | 6511 （6504） |

２　地下水

（１）調査の考え方等

環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準（以下、「事務処理基準」という。）の一部改正（平成２０年８月１３日、環境省）に伴い、概況調査及び継続監視調査（変更前：定期モニタリング調査）区分の定義の変更を行う。汚染井戸周辺地区調査の基本的な考え方に変更なし。

その他、事務処理基準の改正に係る記載内容の追加・変更を行う。

・改正前の概況調査は、①地域全体が把握できる地点を選定し継続的に調査、②①の地点選定が困難な場合はローリング方式となっていた。改正後は、利水的に重要な地域等において重点的に調査を行う定点方式と、地域をメッシュ等に分割し調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式のいずれか又は両方の方式により調査することになる。

・改正前の定期モニタリング調査には、汚染地域の継続的な監視以外の経年的なモニタリングが含まれていた。改正後は、概況調査(定点方式)に位置づけられることになる。

（２）測定地点、測定項目、測定回数

①概況調査　（図2-1）

・測定地点数：　８０地点　（１地点増加）

定点方式          3地点

ローリング方式  77地点

・測定項目：　一般項目６項目、健康項目26項目　（変更なし）

・測定回数：　各測定地点において年１回以上　（変更なし）

②汚染井戸周辺地区調査

必要に応じて実施　（変更なし）

○　平成21年度

●　平成20年度

○内の数字は定点方式における同一地区内の測定地点数

【図2－1　平成２０、2１年度 概況調査 測定地点図】

③継続監視調査　（図2-2）

・測定地区数、地点数：　1０７地区1３５地点　（７地区、１３地点減少）

・測定項目：　一般項目６項目、地点ごとに定める項目 （変更点は表2-1,2の通り）

・測定回数：　各測定地点において年１回以上　（変更なし）

【表2-2　継続監視調査における

測定項目の変更地点一覧】

【表2-1　継続監視調査における

各項目の測定地区数、地点数】

（予定含む。）

＊１：継続監視調査（変更前：定期モニタリング調査）を終了する場合には、調査地点で一定期間環境基準を満たすこと、及び再度汚染範囲内で地下水質調査を行い、環境基準以下であることを確認することとする。

＊２：調査区分の定義変更により、概況調査(定点方式)に移行。

（▲は減少を示す。）

○　継続地区

◇　新規地区

□　継続地区における地点の変更

▲　地区の休止

×　地区の終了

Ⓧ　地区の終了予定

△　調査区分の変更

○､◇､□内の数字は同一地区内の測定地点数

【図2－2　平成2１年度 継続監視調査 測定地区図】

《参考》

【表　継続監視終了調査における予定地点一覧】