資料２

「環境影響評価及び事後調査に関する技術指針」の改定案

（規定整備関係）

航空機騒音に係る環境基準の一部改正について

環境省は、「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和48年12月27日環境庁告示第154号）を一部改正し、平成19年12月17日付けで告示した。

１．改正の概要

我が国の航空機騒音に係る環境基準の評価指標はWECPNLを採用しているが、近年の騒音測定機器の技術的進歩及び国際的動向に即して、新たな評価指標を採用する。

[1] 評価指標について

時間帯補正等価騒音レベル（Lden）へ変更する。

[2] 基準値について

現行基準レベルの早期達成の実現を図ることが肝要であり、騒音対策の継続性も考慮して、現行の基準値に相当する値とする。

| 地域の類型 | 基準値 |
| --- | --- |
| I | 57デシベル以下 |
| II | 62デシベル以下 |

（注）Iをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、IIをあてはめる地域は I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

[3] 小規模飛行場について

1日の平均離着陸回数が10回以下の飛行場についても適用対象とする。

２．施行日

平成25年4月1日

「環境影響評価及び事後調査に関する技術指針」の改定案（規定整備関係）

１．航空機騒音に係る環境基準に関する改定

| 現 行 | 改 定 案 |
| --- | --- |
| 第２章 調査、予測、評価及び事後調査の方法 第４節 騒音 １ 現況調査 (3) 調査方法 ア．騒音に係る調査方法 (ｵ) 航空機騒音 ｃ．測定方法 航空機騒音の測定方法は、「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和４８年１２月２７日環境庁告示第１５４号）に定める方法による。 なお、１日当たり離着陸回数が１０回以下の小規模飛行場については、「小規模飛行場環境保全暫定指針について」（平成２年９月１３日環境庁大気保全局長通知）に定める方法による。 ２ 予測 (1) 予測事項 エ．航空機騒音 「航空機騒音に係る環境基準について」に定めるＷＥＣＰＮＬ（一年間のパワー平均値） ただし、一日当たりの離着陸回数が１０回以下の小規模飛行場については、「小規模飛行場環境保全暫定指針」に定める時間帯補正等価騒音レベル（Ｌden） | 第２章 調査、予測、評価及び事後調査の方法 第４節 騒音 １ 現況調査 (3) 調査方法 ア．騒音に係る調査方法 (ｵ) 航空機騒音 ｃ．測定方法 航空機騒音の測定方法は、「「航空機騒音に係る環境基準について」（告示）の一部改正について」（平成１９年１２月 １７日環境省告示第１１４号）及び「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和４８年１２月２７日環境庁告示第１５４号）に定める方法による。 なお、１日当たり離着陸回数が１０回以下の小規模飛行場については、「「航空機騒音に係る環境基準について」（告示）の一部改正について」に定める方法による。 ２ 予測 (1) 予測事項 エ．航空機騒音 「「航空機騒音に係る環境基準について」（告示）の一部改正について」に定める時間帯補正等価騒音レベル（Ｌden）（一年間のパワー平均値）とし、必要に応じ「航空機騒音に係る環境基準について」に定めるＷＥＣＰＮＬ（一年間のパワー平均値）を追加 |

２．その他の法令改正等に関する改定

| 箇 所 | 現 行 | 改 定 案 |
| --- | --- | --- |
| 第２章 第１節 大気質 １ (3) ア 同 (ｳ) ａ (e) 同 (f) 第２節 水質・底質 １ (3) ア (ｴ) ｂ (e) 及び 同 イ (ｳ) ｂ (c) 第９節 土壌汚染 １ (3) ア (ｲ) ｄ | 「一般環境大気測定局測定結果報告」（環境庁大気保全局大気規制課）及び「自動車排出ガス測定局測定結果報告」（環境庁大気保全局自動車環境対策第二課） 「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」（平成９年２月環境庁大気保全局大気規制課） 「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」（平成 １３年８月環境省環境管理局総務課ダイオキシン対策室） 「公共用水域の水質測定計画」（大阪府） 「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」（平成 １２年１月環境庁水質保全局土壌農薬課） | 「大気汚染状況報告書」（環境省水・大気環境局） 「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」（平成２０年１０月環境省水・大気環境局大気環境課） 「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」（平成 ２０年３月環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室・大気環境課） 「公共用水域及び地下水の水質測定計画」（大阪府） 「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」（平成 ２０年３月環境省水・大気環境局土壌環境課） |
| 箇 所 | 現 行 | 改 定 案 |
| 第18節 景観 １ (3) イ (ｲ) | 次の法令の基準等を整理する。 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号） 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号） 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 都市緑地法（昭和４８年法律第７２号） 都市公園法（昭和３１年法律第７９号） 工場立地法（昭和３４年法律第２４号） 大阪府自然環境保全条例（昭和４８年大阪府条例第２号） 大阪府景観条例（平成１０年大阪府条例第４４号） その他関連する法令等 | 次の法令の基準等を整理する。 景観法（平成１６年法律第１１０号） 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号） 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号） 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 都市緑地法（昭和４８年法律第７２号） 都市公園法（昭和３１年法律第７９号） 工場立地法（昭和３４年法律第２４号） 大阪府景観条例（平成１０年大阪府条例第４４号） 大阪府自然環境保全条例（昭和４８年大阪府条例第２号） その他関連する法令等 |

参考）誤字脱字の修正等の軽微な改定

| 箇 所 | 現 行 | 改 定 案 |
| --- | --- | --- |
| 第２章 第１節 大気質 １ (3) ア (ｳ) ａ 同 (b) 同 ｂ (a) 第2節 水質･底質 １ (3) イ (ｳ) ａ 及び 同 ｂ (a) | 「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和４８年環境庁告示第２５号） 「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」（昭和５３年７月１１日環境庁大気保全局長通達） 「環境大気中の鉛、炭化水素の測定方法について」（昭和 ５２年３月２９日環境庁大気保全局長通達） 「底質調査方法について」（昭和６３年９月８日環境庁水質保全局長通知） | 「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和４８年５月８日環境庁告示第２５号） 「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」（昭和５３年７月１７日環境庁大気保全局長通達） 「環境大気中の鉛・炭化水素の測定法について」（昭和５２年３月２９日環境庁大気保全局長通達） 「底質調査方法の改定について」（昭和６３年９月８日環境庁水質保全局長通知） |