大阪府域における汚水処理事業の広域化・共同化計画

令和５年３月

大阪府

初版　　令和４年１月　大阪府域における下水道事業の広域化・共同化計画

第２版　令和５年３月　大阪府域における汚水処理事業の広域化・共同化計画　改称

（し尿・浄化槽事業を追記）

目　次

１　はじめに1

２　汚水処理事業の概要2

２-１　汚水処理事業の概要2

２-２　下水道・集落排水の状況3

２-３　し尿・浄化槽汚泥の状況7

３　これまでの広域化の取組8

３-１　単独公共下水道の編入（汚水処理の共同化）8

３-２　流域下水汚泥処理事業（汚泥処理の共同化）9

３-３　し尿処理施設の現状11

４　広域化・共同化計画の検討12

４-１　検討の方向性12

４-２　基礎調査12

４-３　課題の整理20

４-４　課題への対応策21

４-５　広域化・共同化計画における取組メニュー22

５　検討体制25

６　広域化・共同化計画26

(参考資料)36

１ はじめに

大阪府では全国に先駆けて流域下水道事業に着手し、効率的な施設整備及び安定した事業運営を目指して、広域化に努めてきた。

一方で、全国的に維持管理コストの高い小規模な処理場や、施設等の老朽化に伴う大量更新期の到来、人口減少に伴う使用料収入の減少、職員数の減少による執行体制の脆弱化等により経営環境が悪化していることを背景に、平成30年１月に４省（総務省・農林水産省・国土交通省・環境省）より汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定について要請があり、さらに、国土交通省からは平成30年4月には平成30年度末までの検討着手と令和4年度末までの計画策定が交付金の交付要件とされた。

大阪府においても普及率の向上とともに公共下水道事業を執行する市町村の下水道部局の執行体制が縮小するなど、維持管理時代の到来を前にして改築更新等に対する経営環境の厳しさが増しており、効率的な事業運営が一層求められている状況である。このことから、大阪府においても平成30年８月に大阪府と府内全市町村が参画する「大阪府汚水処理事業の広域化・共同化検討会」を立ち上げ、下水道部局が中心となって下水道事業の持続性確保に向けた検討会を重ね、「大阪府域における下水道事業の広域化・共同化計画」を策定した。

本資料は、計画策定に至る検討の過程や課題等の抽出、各自治体における取組内容について取りまとめたものであり、持続可能な事業運営を確保するため、今後も継続して本計画の見直しを適宜行っていく。

２ 汚水処理事業の概況

２-１ 汚水処理事業の概況について

大阪府における汚水処理計画は下水道が99.8％を占めている。残りの下水道以外の集合処理としては、農業集落排水施設が1市1町3地区（能勢町2地区、岸和田市1地区）、漁業集落排水施設が1町1地区（岬町1地区）で実施されており、個別処理としては、市町村設置型合併処理浄化槽が8市1町（富田林市、枚方市、河内長野市、大東市、高槻市、茨木市、柏原市、和泉市、豊能町）で実施されている。

令和3年度末現在の汚水処理の普及率は98.2%になっている。

（下水道）

流域下水処理場　14箇所

単独公共下水処理場　21箇所

単独公共下水処理場（特定環境保全）3箇所

（集落排水）

農業集落排水施設　3箇所

漁業集落排水施設　1箇所

図2-1 大阪府域の生活排水処理計画図[令和5年2月時点]

表2-1 汚水処理事業別の現在人口

(計画と現況)

２-２ 下水道・集落排水の状況

下水道では、流域下水道が14箇所、単独公共下水道が21箇所、特定環境保全公共下水道が3箇所の計38箇所の処理場があり、一方、集落排水は、農業集落排水が3箇所、漁業集落排水が1箇所の計4箇所である※1。

府域を概観すると、先行整備した単独公共下水道区域を取囲むように、郊外部まで広く流域下水道区域がカバーしており、流域下水道によるハード面での広域化はかなり実施している。一方、流域下水道区域から離れた山間部では、特定環境保全公共下水道及び集落排水の処理場が設置されているが規模は非常に小さい。

また、汚水の処理過程で生じる汚泥の集約処理としては、流域下水道として7箇所、単独公共下水道では19箇所、特定環境保全公共下水道で1箇所、合計すると全体38箇所の下水処理場のうち27箇所の下水処理場で実施されている※1。

このように、大阪府においてはハード面における広域化・共同化は進んでおり、結果、大阪府43市町村に対して、10市町が処理場を有し※2、33市町村が処理場を有していない状況にある。

※1令和5年2月時点の箇所数を示している。

※2令和5年2月時点の集落排水も含む市町村数を示している。

表2-2 処理場一覧（下水道・集落排水）

図2-2 処理場一覧（下水道・集落排水）と下水汚泥処理の連携状況［令和5年2月時点］

表 2-3集合処理（下水道・集落排水）の処理場の有無[令和5年2月時点]

２－３ し尿・浄化槽汚泥の状況

図２－３－1に、大阪府域を４ブロックに分けたときの地域特性を示す。また、各ブロックのし尿及び浄化槽汚泥の年間発生量（令和３年３月現在）は図２－３－２のとおりである。

北ブロック

＜市町村＞

大阪市、豊中市、池田市、吹田市、

高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、

島本町、豊能町、能勢町

＜地域特性＞

・下水道整備の進展により、浄化槽汚泥等の発生量が少ない。

・恒久的生活排水処理施設として、合併処理浄化槽が整備される地域がある。

東ブロック

＜市町村＞

守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、

門真市、東大阪市、四條畷市、交野市

＜地域特性＞

・下水道整備の進展により、浄化槽汚泥等の発生量が少ない。

・恒久的生活排水処理施設として、合併処理浄化槽が整備される地域がある。

中ブロック

＜市町村＞

八尾市、富田林市、河内長野市、

松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、

大阪狭山市、太子町、河南町、

千早赤阪村

＜地域特性＞

・一部下水道整備が進んでいる地域があるが、恒久的生活排水処理施設として合併処理浄化槽の整備が必要な地域が多い。

・浄化槽や汲み取り人口が多く、浄化槽汚泥等の発生量も多い。

南ブロック

＜市町村＞

堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、

泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、

阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町

＜地域特性＞

・恒久的生活排水処理施設として合併処理浄化槽の整備が必要な地域が多い。

・浄化槽や汲み取り人口が多く、浄化槽汚泥等の発生量も多い。

図2-3-1 ブロック別の地域特性

図2-3-2 ブロック別の浄化槽汚泥及びし尿発生量

３　これまでの広域化の取組について

３－１　単独公共下水道の編入（汚水処理の共同化）

大阪府では、効率的な運営を実施するためにこれまで流域下水道への単独公共下水道の編入を８処理場で実施してきた。以下に編入事例の一覧を示す。

表3-1　単独公共下水道の流域下水道への編入事例一覧

|  | 市町村名 | 処理場名 | 計画 処理面積 | 編入先 | 編入 年次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吹田市 | 正雀処理場 | 459ha | 安威川流域 中央水みらいセンター | H25 |
| 2 | 枚方市 | 北部処理場 | 393ha | 淀川左岸流域 渚水みらいセンター | H18 |
| 3 | 枚方市 | 香里処理場 | 330ha |  | H11 |
| 4 | 交野市 | 郡津処理場 | 312ha |  | H11 |
| 5 | 四條畷市 | 田原処理場 | 186ha | 寝屋川流域 なわて水みらいセンター | R3※ |
| 6 | 泉北環境 | 高石処理場 | 265ha | 南大阪湾岸流域 北部水みらいセンター | H25 |
| 7 | 泉大津市 | 汐見処理場 | 136ha |  | H24 |
| 8 | 岸和田市 | 磯ノ上下水処理場 | 382ha |  | H23～ 順次 |

※旧田原処理場の汚水については、なわて水みらいセンターへ送水する計画となっているが、現在は暫定的に鴻池水みらいセンター

に送水している。

図3-1-1　単独公共下水道の流域下水道への編入実施箇所

ここで、汚水処理施設の広域化の定量的な評価指標として、「処理施設数当たりの汚水処理人口の割合（万人／箇所）」を定義し、都道府県別の汚水処理施設数と汚水処理人口を散布図にまとめた。次図に示すとおり、他都道府県と比較して広域化は進んでいると考えられる。

※下水処理場数は、H３０下水道統計（日本下水道協会）　（スラッジセンター等の汚泥集約施設は除く）

※農業集落、漁業集落排水施設は、「アクションプラン策定及び都道府県構想見直しに関する調査」のＨ２９年度末値を集計

※人口は、令和元年度末 汚水処理人口普及率の資料（環境省）

図3-1-2  都道府県別の汚水処理施設数と汚水処理人口

３－２　流域下水汚泥処理事業（汚泥処理の共同化）

汚泥処理の共同化では、北部水みらいセンター、鴻池水みらいセンターの２箇所において、単独公共下水道の汚泥と共同で処理する流域下水汚泥処理事業を実施している。

表3-2　流域下水汚泥処理事業一覧（下線の処理場で集約処理）

| 流域、市町村名 | 供用開始時期 | 施設名称 |
| --- | --- | --- |
| 南大阪湾岸流域 堺市、岸和田市 | H2～ | 北部、中部、南部水みらいセンター（大阪府） 三宝、泉北、石津水再生センター（堺市） 磯ノ上下水処理場、牛滝浄化センター（岸和田市） |
| 寝屋川北部流域 守口市 | H15～ | 鴻池水みらいセンター（大阪府） 守口処理場（守口市） |

※（　）は事業主体を表す。

図3-2　流域下水汚泥処理事業実施箇所

３－３　し尿処理施設の現状

令和４年４月現在で、公共用水域に放流し、稼働中である大阪府内し尿処理施設を図３－３に示す。

泉北環境整備施設組合

第１事業所

所在地：泉大津市汐見町98

公称能力：200 kL/日

広域処理：泉大津市、和泉市、高石市

忠岡町

能勢町し尿処理施設

所在地：能勢町下田119－31

公称能力：21kL/日

豊能町衛生センター

所在地：豊能町木代232

公称能力：７kL/日

広域処理：豊能町、摂津市

泉佐野市田尻町清掃施設組合

第一事業所

所在地：泉佐野市6780

公称能力：180 kL/日

広域処理：泉佐野市、田尻町、熊取町

南河内環境事業組合

資源再生センター

所在地：大阪狭山市

東池尻6－1622－１

公称能力：77 kL/日

広域処理：富田林市、大阪狭山市、

河南町、太子町、

千早赤阪村

貝塚市衛生事業所

所在地：貝塚市王子261

公称能力：158 kL/日

泉南市双子川浄苑

所在地：泉南市信達大苗代157

公称能力：100 kL/日

阪南市はんなん浄化センター

MIZUTAMA館

所在地：阪南市下出326

公称能力：74 kL/日

河内長野市衛生処理場

所在地：河内長野市高向2092

公称能力：36 kL/日

岬町美化センターし尿処理施設

所在地：岬町多奈川谷川1004

公称能力：50 kL/日

泉州地域し尿処理施設広域化検討会議(H22～)

岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、

熊取町、田尻町、岬町、泉北環境整備施設組合、泉佐野市田尻町清掃施設組合

泉州南部地域し尿処理施設広域化検討会議(H27～)

貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町、泉佐野市田尻町清掃施設組合

図3-3 し尿処理施設（公共用水域に放流し、稼働中）一覧

（泉州地域し尿処理施設広域化検討会議等の開催）

平成21年度に泉州８市４町の一般廃棄物担当部(局)長及び一部事務組合事務局長で構成する「泉州地域し尿処理施設広域化検討会議」 が設置され、一般廃棄物処理基本計画（し尿・浄化槽汚泥）、広域化など効率的で安定した処理体制等に関する検討を行っており、大阪府もコーディネーターとして参画している。

また、平成27年度からは、処理施設の老朽化等が喫緊の課題となっている泉州南部地域では、別途検討会議を開催し、具体化に向けた検討を実施している。

４　広域化・共同化計画の検討

４－１　検討の方向性

これまでの広域化の取組により、府内の下水処理場は山間部に位置するものを除き、中大規模の処理場のみである。更なる処理場の統廃合は、経済性の検討や編入先の処理場の改築更新事業への影響など、廃止側及び受入側の双方の自治体において十分な検討が必要になることから、関係者間の合意形成がなされたのちに、本計画に反映するものとする。このため、まずは全市町村に共通する公共下水道事業の事務に関するソフト連携の検討を行う。

４－２　基礎調査

公共下水道事業の事務に関する連携を検討するための基礎資料を得るため、市町村に対して、実施状況と課題についてアンケート調査（令和２年度実施）を行った。

a.市町村の執行体制

市町村の人口規模別に下水道部局の執行体制を見ると、特に人口規模が30万人未満の市町村において、執行体制が脆弱になっている。特に人口規模5万人未満の町村においては執行体制が5人程度であり、かつ、一人の職員が様々な業務を兼務している状況である。

図4-1市町村下水道部局の執行体制

b.管渠管理の実施状況と課題

（実施状況）

管渠の日常管理としては、管渠・ポンプ場の巡視点検、清掃や住民からの苦情対応等幅広い内容があり、その実施方法としては、７割の市町村が一部又は全部を委託している。また、緊急時の対応としては、9割以上の市町村が委託により実施している。委託の手法としては、個別委託、単価契約、包括管理委託と様々であった。また、緊急時の対応件数は最も多い市で1704件（H29～R01の３か年平均）、平均でも95件であった。

図4-2　管渠管理業務の実施方法（左：日常管理、右：緊急時対応）【R1年度】

図4-3　管渠延長と緊急対応件数【H29～R01年度の3か年平均】

（課題）

管渠管理についての課題を調査したところ、主に「職員不足（業務量増加）」、「事業者（委託業者）確保」、「技術継承」という回答があった。中でも「職員不足」は29の市町村から回答があり、普及率の向上による体制の縮小が明らかとなった。

図4-4　管渠管理の課題

d.マンホールポンプの日常管理の実施状況と課題

（実施状況）

マンホールポンプの保有台数は地域によって差異があるが、管渠と異なり機械電気設備の専門知識が必要となるため、日常点検について専門業者等へ委託している市町村がほとんどであった。委託の手法としては、個別委託（28市町村）が最も多く、次いで包括管理委託（6市町村）であった。

図4-5　マンホールポンプ保有台数

図4-6　マンホールポンプの日常管理方法

（課題）

マンホールポンプ管理の課題については、「専門職不足」、「緊急時対応等における迅速性」、「施設老朽化」といった回答が大部分を占め、管渠管理の課題とは若干異なる内容であった。

図4-7　マンホールポンプ管理の課題

e.管渠調査業務の実施状況と課題

（実施状況）

管渠調査の直近３か年（H29～R01）の実施状況を調べたところ、調査を実施していない市町村が10市町村、調査延長3㎞以下の市町村と合わせると半数以上の24市町村となっている。また、今後10年間の調査箇所数（１年あたり）を直近の調査実績数（１年あたり）で除した値が1.0を超える市町村は12市町村あり、今後は現状の調査量以上の調査を実施していく必要があることが明らかとなった。

図4-8　管渠調査の状況（上：管渠調査実績、下：今後の管渠調査予定）

管渠調査の実施については、専門性が必要となるため、ほとんどが外部に委託しており、委託の手法は個別委託がほとんどであった。

図4-9　管渠調査の実施方法

(直近3か年(H29～R01)で調査実績のある市町村を対象に調査)

（課題）

管渠調査の課題については、「職員不足」、「事務増大」、「予算不足」といった回答が多かった。また、管渠の建設（改築更新）においても、同じ傾向の回答であった。

図4-10　管渠業務の課題（左：管渠調査業務、右：管渠建設（改築更新）業務の課題）

f.処理場、ポンプ場維持管理業務の実施状況と課題

（実施状況）

処理場、ポンプ場の維持管理方法を調査したところ、いずれも外部に委託しており、その内訳としては個別委託と包括管理委託に分かれている。

図4-11　処理場等の維持管理方法（左：処理場、右：ポンプ場）

（課題）

これら業務の課題については、機械電気設備という専門性の高い内容であるため「専門職の不足」、「技術継承」というものが多い。

図4-12　処理場、ポンプ場等管理の課題

g.事業場排水規制（採水、分析）業務の実施状況と課題

（実施状況）

事業場排水規制（採水、分析）業務の実施方法を調査したところ、一部の市町村では採水業務を直営で実施しているが、分析業務についてはすべての市町村で外部に委託している。

委託先については、（一財）都市技術センターがおよそ半数を占めていることがわかった。

図4-13　事業場排水規制業務（左：採水業務、右：分析業務）の実施状況

（特定事業場がある市町村を対象に調査）

（課題）

ほとんどの業務を委託により実施しているものの、その委託結果を分析出来ないことなどを理由とした、「専門職の不足」が多くあった。また、「技術継承」や「緊急時対応」についても課題があげられた。

図4-14　事業場排水規制業務の課題

h.使用料徴収業務の実施状況

使用料徴収業務の実施方法を調査したところ、多くの市町村が上水道部局に委託する形で実施しており、上水道使用料とまとめて使用料徴収を行っている。

また、一部又はすべてを直営で実施している市町村もあった。

4-15　使用料徴収方法の実施状況

i.下水道台帳電子化状況

下水道台帳電子化の状況を調査したところ半分程度が実施済みであった。また未実施の市町村のうち半数は電子化の予定ありと回答があった。なお、電子化の予定なしと回答した市町村の理由としては、「予算確保が課題」、「閲覧者数が少ない」といったことが挙げられた。

図4-16　下水道台帳電子化状況

j.排水設備業者登録業務

排水設備業者登録業務の実施方法を調査したところほとんどの市町村が直営で実施しており、１～３人で実施している市町村が多かった。委託は、個別委託３件、包括委託が１件であった。

図4-17　排水設備業者登録業務の実施状況

４－３　課題の整理

基礎調査の結果を踏まえた課題を以下に整理する。

|  | 現状の実施体制 | 課題 |
| --- | --- | --- |
| 管渠管理（日常、緊急時） | 〇日常管理 管渠の巡視点検、清掃や住民からの苦情対応等幅広い内容があり、その実施方法としては、７割の市町村が一部又は全てを委託により実施。 〇緊急時対応 9割以上が委託により実施。委託の種類は、個別委託、単価契約、包括管理委託と様々。 緊急時の対応件数（H29～R01の３か年平均）は、最も多い市町村で1704件、平均で95件であった。 | ●主に「職員不足（業務量増加）」、「事業者（委託業者）確保」、「技術継承」。 中でも「職員不足」は29の市町村から回答があり、普及率の向上による体制の縮小が明らかとなった。 |
| マンホールポンプ | 〇保有台数は地域によって差異がある。 〇機械電気設備の専門知識が必要となるため、専門業者等へ委託している市町村がほとんどであった。 〇委託の種類は、個別委託（28市町村）が最も多い。 次いで包括管理委託（6市町村）。 | ●「専門職不足」、「緊急時対応等における迅速性」、「施設老朽化」といった回答が大部分を占める。 |
| 管渠マネジメント（調査、改築） | 〇管渠調査の直近３か年（H29～R01）の実施状況 未調査の団体が10市町村、調査延長が3㎞以下の市町村と合わせると半数以上の24市町村となっている。 〇今後10年間の調査予定 調査計画未策定等が13市町村であった。 〇今後10年間の調査箇所（１年あたり）を直近の調査実績（１年あたり）で除した値が1.0以上となる市町村は12市町村。現状の調査量以上の調査を実施していく必要がある。 〇管渠調査の実施については、専門性が必要となるため、ほとんどが外部委託である。また、委託の種類は個別委託がほとんどであった。 | ●「調査延長が膨大」、「職員不足」、「予算不足」といった回答が多く、今後の調査業務量の増大に対応する必要がある。 ●管渠の建設（改築更新）においても普及促進後の体制の縮小等を受け、「職員不足」という回答が多かった。 |
| 処理場、ポンプ場管理 | 〇処理場、ポンプ場の維持管理方法は、いずれも外部に委託しており、その内訳としては個別委託と包括管理委託に分かれている。 | ●機械電気設備という専門性の高い内容であるため「専門職の不足」、「技術継承」といった回答が多い。 |
| 事業場排水規制業務(採水、分析） | 〇事業場排水規制（採水、分析）業務の実施方法を調査したところいずれも外部に委託している。 | ●委託結果を分析出来ないことなどを理由とした、「専門職の不足」が多くあった。また、委託しているものの「緊急時対応」についても課題が挙げられた。 |
| 使用料徴収業務 | 〇使用料徴収業務の実施方法は、多くの市町村が上水道部局に委託する形で実施しており、上水道使用料とまとめて使用料徴収を行っている。一部又はすべてを直営で実施している市町村もあった。 | － |
| 下水道台帳の電子化 | 〇下水道台帳電子化は半分程度が実施済み。 〇未実施の市町村のうち半数は電子化の予定がある。 | ●未実施の市町村のうち、今後の電子化について予定なしと回答した理由に、予算確保や閲覧者数が少ないことが挙げられた。 ●台帳は電子化済だが、インターネット閲覧する際には、地図会社への使用料や図面反映等に時間がかかるといった問題がある。 ●窓口対応でなければ回答できないため、窓口対応がメインとなっているという課題が挙げられた。 |

４－４　課題への対応策

広域化・共同化の趣旨は事業持続性確保にあるため、それを担保できる方法を幅広く検討することが重要である。大阪府では、下図のとおり、市町村の連携（図中①、②）だけでなく、単独の市町村が公的機関等を活用して業務を継続する形（図中③）や様々な事務を一括して発注する包括委託（図中④）も事業持続性確保の実現方法と捉えて検討を進めた。

※大阪府は、引き続き検討体制を維持し、取組を推進するための指導、助言を行う。

図4-18事業持続性確保の実現方法

４－５　広域化・共同化計画における取組メニュー

基礎調査及び市町村へのアンケートを経て、先進的に取り組んでいる事例を踏まえながら、下記のとおり取組メニューをまとめた。

- 中核市等を中心とした事務の共同化　② 複数市町村による事務の発注

【取組メニュー】管渠維持管理の共同化

多くの市町村において課題となっている職員不足に対応していくため、公共下水道事業の共通の事務である管渠維持管理の共同化について取組メニューとした。将来的には市町村同士で、維持管理業務や点検・調査業務の共同発注、市境の管渠を対象とした維持管理業務等について検討を行う。

計画策定後、短期的には市町村グループ内の発注機関等の役割分担を調整し、中期的には2市町村等限定した範囲での共同発注の実施及び効果検証をしていく。さらに長期的には、実施後の効果検証を踏まえ、近隣市町村と一括発注する等、共同化の範囲拡大について検討する。

【取組メニュー】改築更新事業の共同化

今後増大する改築更新事業に対応することを目的として、各市町村の情報の共有などから始め、効率化について検討を進める。

【取組メニュー】保守点検調査業務（ポンプ場等）の共同化

機械、電気等の専門職種が必要となるポンプ場等における保守点検・調査業務の共同化を検討メニューとして掲げた。将来的な共同発注も視野に入れつつ、計画策定後、短・中期的には共同発注に向けた詳細な検討を進め、長期的には近隣市町村で点検調査業務を共同発注できるよう検討していく。

【取組メニュー】ストックマネジメント計画策定業務の共同化

市町村において課題となっている職員不足（特に専門知識を有する職員が不足）に対応していくため、ストックマネジメント計画策定業務について検討メニューに掲げた。短・中期的には共同発注についてのメリット・リスク等の詳細検討を行い、長期的にはブロック内市町村での共同発注の実施を検討していく。なお、一部では令和元年度に契約・事業を実施しており、その効果検証の内容を他のブロックにフィードバックしていく。

【取組メニュー】ＢＣＰの共同化（災害訓練等）

災害時の人材や物資等を相互補完することを念頭に、市町村同士で災害時の協力体制の構築を検討していく。現状においても大阪府が主導して災害時の一斉訓練や資機材保有状況の調査を行っていることから、それらの習熟を行うとともに、必要に応じてＢＣＰの向上に向けて訓練等の実施内容を見直す。

【取組メニュー】下水汚泥の共同処理

突発的な故障や災害が発生した場合においても一定の機能を維持し続けるために、他処理場へ汚泥を運搬して処理するバックアップ体制を構築していく。

【取組メニュー】雨天時浸入水対策の共同化

雨天時浸入水の解消を目指し、近隣市町村で協力しながら雨天時浸入水対策を実施していくことを検討メニューに加えている。国土交通省より雨天時浸入水対策ガイドラインの発刊があったことも踏まえ、対策の共有などを進めていく。

【取組メニュー】排水設備指定業者登録事務の共同化

市町村において課題となっている職員不足に対応していくため、排水設備指定業者登録事務の共同化について検討メニューに掲げた。一部では、排水設備指定業者登録事務の一元化を、令和２年度から実施しており、その効果検証の内容を他のブロックにフィードバックしていく。

【取組メニュー】下水道台帳システムの共同化

既に一部市町村において取り組んでいる下水道台帳システムの共同化について検討メニューに掲げた。維持管理情報を含む台帳の電子化等に向けて、既に取り組んでいる市町村の効果検証の内容をフィードバックし、まずは電子化する情報の整理等から検討していく。

【取組メニュー】特定事業場における排水規制業務等の共同化

市町村において課題となっている職員不足に対応していくため、特定事業場における排水規制業務等の共同化を検討メニューに掲げた。計画策定後、短・中期的には共同化に向けた詳細な検討を実施し、長期的には近隣市町村で共同発注できるよう検討していく。

なお、一部市町村では、現在共同発注に向けて具体的な協議段階であり、それが実施されれば、その効果検証の内容を他のブロックにフィードバックしていく。

【取組メニュー】公営企業会計の事務の情報共有

市町村において公営企業会計の導入が必要となる中、勉強会や情報共有を行うことも含めて検討メニューに掲げた。

- 補完者を活用した事務の継続性確保

【取組メニュー】地方共同法人日本下水道事業団への建設工事等の委託

府内市町村でも多くの実績がある、地方共同法人日本下水道事業団への建設工事等委託も取組メニューの一つとして掲げた。多くの市町村において熟練職員が減少する中、日本下水道事業団の受託者を通じた、市町村職員の技術継承も波及的効果として期待することができる。

【取組メニュー】（一財）都市技術センターへの事業場排水規制業務等の委託

特定事業場の排水規制業務の委託先として約半数を占めている、（一財）都市技術センターへの事業場排水規制業務等委託も取組メニューとして掲げた。水質職や化学職等の専門職員が減少する中、事業場の排水規制等に関して専門知識を有する受託者を通じて、市町村職員の技術継承も波及的効果として期待することができる。

- 複数業務の包括的発注

【取組メニュー】処理場、ポンプ場及び管渠に係る包括管理業務委託

今後の業務量増加に対応するため、発注事務の負担軽減等が期待される、包括管理業務委託を取組メニューに掲げた。一部の市町村では、契約・事業を実施しており、その効果検証の内容を他の市町村にフィードバックしていく。

５　検討体制

大阪府では、地理的要因や流域下水道事務所の構成市町村、既存の行政事務の連携等を踏まえ、府域を9つのブロックに分け、それぞれのブロック検討会において、対策メニューについて具体的な検討していくこととした。各ブロックには幹事市を置き、取組メニューのペアリング調整や課題の整理、取組メニューを検討していくこととした。

表5-1　ブロック検討会の構成

| ブロック名 | 所属市町村 |
| --- | --- |
| 北部① | 豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町 |
| 北部② | 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町 |
| 東部① | 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市 |
| 東部② | 大阪市、八尾市、東大阪市 |
| 南部① | 堺市、大阪狭山市、河内長野市 |
| 南部② | 柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市 |
| 南部③ | 富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村 |
| 湾岸① | 泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町 |
| 湾岸② | 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 |

※下線は、各ブロックにおける幹事市（当初発足時）を示す。

図5-1　検討会におけるブロック分割

６　広域化・共同化計画

広域化・共同化計画について、処理施設の統廃合等（ハード面）を本頁に、業務の効率化等（ソフト面）を次頁以降にまとめる。

≪処理施設の統廃合等（ハード面）≫

≪業務の効率化等（ソフト面）≫

≪参考資料≫

各ブロックで検討を行っている広域化・共同化計画のうち、実施中又は実施が決まっている取組メニューについて、定性的評価と定量的評価の効果算定を行った。

- 中核市等を中心とした事務の共同化

| 概要 | 管渠の維持管理（管路施設の点検・調査業務）の共同化 |
| --- | --- |
| 取組による 効果 | 〔定性的効果〕 ・スケールメリットによる委託費の縮減 ・専門職不足の解消（土木職） 〔定量的効果〕 ・概算縮減率：約20％（南部③ブロックの事例） |

［定量的効果の算定方法］

概算縮減率＝｛導入前費用（円/年） - 導入後費用（円/年）｝/ 導入前費用（円/年）

導入前費用（円/年）= 各市町村が個別発注した場合の委託費(円/年) + 各市町村の当該業務に係る人件費(円/年)

各市町村の当該業務に係る人件費(円/年) = 自治体職員人件費600(万円/年/人) × 当該業務に必要な職員数(人)

※自治体職員の人件費は「下水汚泥広域利活用マニュアル2019年(平成31年) 3月(国土交通省)【資料編】」の資料編2の費用関数の設定根拠より600(万円/年/人)と設定

導入後費用（円/年）= 中核市が一括（共同化）発注した場合の委託費(円/年) + 各市町村の当該業務に係る人件費(円/年)

| 概要 | ストックマネジメント計画策定業務の共同化 |
| --- | --- |
| 取組による 効果 | 〔定性的効果〕 ・スケールメリットによる委託費の縮減 ・専門職不足の解消（土木職、機械職、電気職） 〔定量的効果〕 ・概算縮減率：約50％（南部③ブロックの事例） |

［定量的効果の算定方法］

概算縮減率＝｛導入前費用（円/年） - 導入後費用（円/年）｝/ 導入前費用（円/年）

導入前費用（円/年）= 各市町村が個別発注した場合の委託費(円/年) + 各市町村の当該業務に係る人件費(円/年)

各市町村の当該業務に係る人件費(円/年) = 自治体職員人件費600(万円/年/人) × 当該業務に必要な職員数(人)

※自治体職員の人件費は「下水汚泥広域利活用マニュアル2019年(平成31年) 3月(国土交通省)【資料編】」の資料編2の費用関数の設定根拠より600(万円/年/人)と設定

導入後費用（円/年）= 中核市が一括（共同化）発注した場合の委託費(円/年) + 各市町村の当該業務に係る人件費(円/年)

| 概要 | BCPの共同化 |
| --- | --- |
| 取組による 効果 | 〔定性的効果〕 ・災害時の対応能力の向上 |

| 概要 | 下水道台帳システムの共同化 |
| --- | --- |
| 取組による 効果 | 〔定性的効果〕 ・被災時等に備えたデータのバックアップ ・スケールメリットによる委託費の縮減 〔定量的効果〕 ・概算縮減率：約4％（南部③ブロックの事例） |

［定量的効果の算定方法］

概算縮減率＝｛導入前費用（円） - 導入後費用（円）｝/ 導入前費用（円）

導入前費用（円）= 各市町村が個別に見積した場合の見積金額（円)

導入後費用（円）= 中核市が一括（共同化）で見積した場合の見積金額(円)

| 概要 | 排水設備指定業者登録の共同化 |
| --- | --- |
| 取組による 効果 | 〔定性的効果〕 ・窓口業務の事務負担の軽減 ・窓口の一本化に伴う登録業者件数の削減 〔定量的効果〕 ・概算縮減率：約70％（南部③ブロックの事例） ・登録件数の縮減率：約40%（南部③ブロックの事例） |

［定量的効果の算定方法］

概算縮減率＝｛導入前費用（円/年） - 導入後費用（円/年）｝/ 導入前費用（円/年）

導入前費用（円/年）= 各市町村の当該業務に係る人件費(円/年)

各市町村の当該業務に係る人件費(円/年) = 自治体職員人件費600(万円/年/人) × 当該業務に必要な職員数(人)

※自治体職員の人件費は「下水汚泥広域利活用マニュアル2019年(平成31年) 3月(国土交通省)【資料編】」の資料編2の費用関数の設定根拠より600(万円/年/人)と設定

導入後費用（円/年）= 中核市に窓口業務を一本化した場合の当該業務に係る人件費(円/年)

中核市に窓口業務を一本化した場合の当該業務に係る人件費(円/年)=自治体職員人件費600(万円/年/人)×当該業務に必要な職員数(人)

登録件数の縮減率 = ｛導入前件数(件/年) - 導入後件数(件/年）｝/ 導入前件数(件/年)

導入前件数(件/年) = 各市町村が個別に窓口業務を実施した場合の登録件数(件/年)

導入後件数(件/年）= 中核市に窓口業務を一本化した場合の登録件数(件/年)

- 複数市町村による事務の発注

| 概要 | 特定事業場における排水規制業務等の共同化 |
| --- | --- |
| 取組による 効果 | 〔定性的効果〕 ・排水規制業務に関する技術講習会等の共同実施による技術継承 |

- 補完者を活用した事務の継続性確保

| 概要 | 地方共同法人日本下水道事業団への工事等委託 |
| --- | --- |
| 取組による 効果 | 〔定性的効果〕 ・公的機関を活用することで事務の継続性を確保 ・専門職不足の解消(土木、建築、機械、電気職) ・一時的な職員の増員の抑制 〔定量的効果〕 ・概算縮減率：約50％（平均値※） ※改築更新事業を日本下水道事業団に委託した自治体のコスト縮減額の平均値を示している。 ※自治体職員を採用した場合の人件費と下水道事業団へ委託した場合の管理諸費を30年間の合計値で比較。 |

［定量的効果の算定方法］

概算縮減率＝｛導入前費用（円/年） - 導入後費用（円/年）｝/ 導入前費用（円/年）

導入前費用(円/年) = 自治体職員人件費600(万円/年/人) × 当該業務に必要な職員数(人)

※自治体職員の人件費は「下水汚泥広域利活用マニュアル2019年(平成31年) 3月(国土交通省)【資料編】」の資料編2の費用関数の設定根拠より600(万円/年/人)と設定

導入後費用(円/年) = 下水道事業団へ委託した際の管理諸費(円/年)

下水道事業団へ委託した際の管理諸費(円/年) = ［｛下水道事業団委託を予定している事業費見込額(円/年)×管理諸費率｝の30年間の合計値］ / 30年

※管理諸費率は、「業務案内-平成31年度版-事業団利用の手引き-(地方共同法人日本下水道事業団)」の管理諸費率を適用

| 概要 | （一財）都市技術センターへの事業場排水規制業務等委託 |
| --- | --- |
| 取組による 効果 | 〔定性的効果〕 ・公的機関を活用することで事務の継続性を確保 ・専門職不足の解消（化学職等） 〔定量的効果〕 ・概算縮減率：約30％（府全体平均値） |

［定量的効果の算定方法］

概算縮減率＝｛導入前費用（円/年） - 導入後費用（円/年）｝/ 導入前費用（円/年）

導入前費用(円/年) = 当該業務に係る人件費（円/年）

当該業務に係る人件費（円/年）= 自治体職員人件費600(万円/年/人) × 当該業務に必要な職員数(人)

※自治体職員の人件費は「下水汚泥広域利活用マニュアル2019年(平成31年) 3月(国土交通省)【資料編】」の資料編2の費用関数の設定根拠より600(万円/年/人)と設定

導入後費用(円/年) = （一財）都市技術センターへ委託した際の委託費(円/年) + 当該業務に係る人件費（円/年）

- 複数業務の包括的発注

| 概要 | 処理場やポンプ場、管渠の維持管理に係る包括管理業務委託 |
| --- | --- |
| 取組による 効果 | 〔定性的効果〕 ・契約の一本化による職員の事務負担の軽減 ・他業務への職員の配置転換 ・受注者の創意工夫による住民サービスの向上 〔定量的効果〕 ・概算縮減率：約15%（吹田市下水道管路施設維持管理等業務の事例） |

［定量的効果の引用先］

吹田市HPより〔https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-gesuido/kanrohozen/gesui_hokatsu.html〕