資料　ホテル又は旅館におけるバリアフリー化の推進について

論点

（１）ホテル又は旅館のバリアフリー化について、どう考えるべきか

１　ホテル又は旅館におけるバリアフリー化の必要性

大阪での万博開催を踏まえ、外国から障がいを持った方の参画も想定されることから、大阪のホテルの基準も改正すべき。（当事者：部会）

車いす使用者用客室はホテルに1室しかない場合が多く、予約済の場合、一般客室では対応できない場合が多い。（学識経験者：部会）

法改正で車いす使用者用客室の設置基準が改正されたが、一般客室を基準化してどこまで対応しないといけないのか検証も必要。（当事者ヒアリング）

車いす使用者用客室の利用は年に数回しかなく、全ての一般客室にバリアフリーの基準を適用することは疑問。必要な一定割合の一般客室に基準を適用するのが現実的。（ホテル事業者ヒアリング）

国の法改正により、車いす使用者用客室を複数設置する場合があり、経営が厳しくなる。東京都の一般客室の基準も階高を上げる必要があり、敷地や周辺道路の状況によりホテルを供給できない可能性大。（ホテル事業者ヒアリング）

２　一般客室のバリアフリー基準の基本的な考え方

どこまでの範囲を対象とするのか、あくまで可能なことを基準として盛り込むべき。（学識経験者：部会）

車いす使用者が１００パーセント満足するものを目指すとハードルが高くなる。（学識経験者：部会）

一般客室のため、多少不自由なのは前提の上ではないか。元気な車いすの方も多く、扉幅も車いすが入れば問題ないと考えている方もかなりいる。（学識経験者：部会）

基準を規定しても、いざ使用してみると使えない場合もある。一人で安心して使えると思えるものにしないと、基準を規定する意味がない。（当事者ヒアリング）

３　一般客室のバリアフリー基準における留意事項

技術的課題が解決してもコストが高くなれば、性能が担保される商品の標準化・工業化がされるような状況を作らないと、一般客室全てをバリアフリー化できない。（学識経験者：部会）

Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインを参考にしてほしい。（当事者ヒアリング）

外国人への対応として、シャワールームの設置も増えてきている。現状のユニットでは、扉７０センチメートル以上の製品はない状況。（メーカーヒアリング）

（２）ホテル又は旅館のバリアフリー基準を具体的にどのように規定するか

１　客室出入口の幅

東京都をはじめ、Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン、国基準案（建築設計標準）のいずれも、客室出入口の幅を８００ミリメートル以上と規定。

すでに多くのホテルで８００ミリメートル以上は確保できている。（設計事務所等ヒアリング）

２　扉の引き戸化

東京都は規定なし。

車いす使用者にとっては、出入口のドアは開き戸ではなく、引き戸にすべき。（部会）

通常ビジネスホテルの場合、間口は２５００ミリメートルから３０００ミリメートルが一般的であるが、引き戸を採用した場合、パイプスペースとの関係で対応が困難。ホテルの場合遮音性は重要だが、引き戸の場合、遮音性能が落ちる。（設計事務所等ヒアリング）

→遮音性能については、厚さ０．６ミリメートルの化粧鋼板で製作する場合はT-1等級となる。開き戸の場合は、厚さ０．６ミリメートルでも裏打ち材を張ればT-2等級となるが、引き戸の場合は吊り装置が裏打ち材の重量に耐えられないため、化粧鋼板でのT-2等級は不可。引き戸を普通鋼板の厚さ０．８ミリメートルにすればT-2等級になるが、開き戸とデザインが変わる。なお、引き戸でも床とのすき間を塞ぐゴムの設置は可能。（建具メーカーヒアリング）

（注）化粧鋼板の厚さは０．６ミリメートルが最大

車いす使用者用客室の場合は、扉の引き戸化が基準化されても、コストを含め対応は可能だと考える。（ホテル事業者ヒアリング）

扉のコスト比較（建具メーカー見積り）

開き戸（有効８００ミリメートル、T-1）→１枚約３６万円

開き戸（有効８００ミリメートル、T-2）→１枚約４０万円

引き戸（有効８００ミリメートル、T-1）→１枚約８５万円

（注）遮音性能についてJIS A４７０６、JIS A４７０２により、次のとおり等級が決められている。

遮音性能等級、遮音性能（５００ヘルツ帯）の順に記す。

T-1、２５デシベル

T-2、３０デシベル

T-3、３５デシベル

T-4、４０デシベル

例えば、T-2では外の音を３０デシベル遮音することができる。

引き戸を採用した事例

車いす使用者用客室　広さ１８平方メートル

ベッドサイズ　１２０センチメートルかける１９５センチメートル

入口扉は一般客室の扉と同じデザイン仕様

入口扉はタッチ式のカード錠（オートロック）室内側からは壁に設置のボタンで開錠

廊下側からは吊り装置が見えないような内装（室内側からは見える。）

音に関する苦情は出ていない。

３　通路幅の確保（便所又は浴室等（ユニット含む）への出入り、ベッドへの移乗の確保）

東京都は、経路幅７００ミリメートルで案を作成していたが、パブコメを踏まえ、「出入口の幅を８００確保する基準があれば、経路幅を規定しなくても一定程度の空間確保がなされると考えられることから、経路幅について、条文には規定しない」ことにした。

バジェット系ホテルでは、通路幅の確保は間口の拡大を伴い、事業性に影響する。（東京都パブコメ、設計事務所等ヒアリング、ホテル事業者ヒアリング）

ユニットへの出入りに、コンパクト型手動車いすでは７５０ミリメートル、電動車いす等は１０００ミリメートルの通路幅が必要。（検証）

ベッドへの寄付きは、斜めにアプローチする場合があり、８００ミリメートル必要。（検証・コンパクト型）

４　通路と便所又は浴室等（ユニット含む）との段差の解消

東京都は、「防水上必要な最低限の高低差」と規定。（数値記載なし）

高低差２５ミリメートルでは、全ての車いすで入ることはできるが、一部の車いすでは前輪が引っ掛かり出ることができない。（検証）

→各メーカーの現状：A社（約２５ミリメートル）、B社（約２１ミリメートルから５０ミリメートル）

バジェット系ホテルは、段差の解消は階高の変更を伴い、事業性に影響するとの見解。（設計事務所等ヒアリング、ホテル事業者ヒアリング）

５　便所又は浴室等（ユニット含む）の扉幅の確保

東京都は、７００ミリメートルを義務化、７５０ミリメートルを努力義務化。

７２６ミリメートルであれば、どの車いすでも、ほぼ対応が可能。（検証）

一部のメーカーでは、１２１６以上のユニットで７５０ミリメートルの扉を開発中。（メーカーヒアリング）

→短辺入りの場合は、手すりや操作盤、ペーパーホルダーなどの設置が困難なため物理的に不可な場合もある。

６　浴槽、洗面台、便器への寄付き確保

東京都は規定なし。Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインでは、便座のみ規定。

１４１８のユニットは、長辺入りであれば、ほぼ、どの車いすでも洗面台への寄付きが可能。（検証）

→１２１６以下のユニットでは、寄付きは困難。１４１８の短辺入りは、コンパクト型以外の車いすは寄付き困難（１６２０以上必要）

７　車いす方向転換スペースの確保

東京都は規定なし。

Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインでは、「一般客室内に少なくとも1箇所、直径１２００ミリメートル（または１２００ミリメートルかける１２００ミリメートル）のスペース確保」と規定。

便所又は浴室等の扉が、客室出入口方向に開く場合、方向転換しないと利用困難。

一般客室に正面から入ると、方向転換スペースがない場合、バックでは客室出入口の扉を開けられない。（当事者ヒアリング）

一部の車いす使用者は、一般客室に廊下からバックで入ることもある。（当事者ヒアリング）

東京都の参考図では、ベッドの向きを変え窓際にもっていけば、机を置いても移乗スペース、方向転換スペースを確保できるのではないか。机等が可動のものかどうかということも重要。（当事者ヒアリング）

（３）バリアフリー情報などをどのように提供するか

車いす使用者用客室の情報提供を行っていないホテルが多く、電話で問い合わせしないと客室の空き状況や宿泊料金がわからない。また、一般客室を予約する場合は、扉の有効幅やベッドまでの通路幅を事前に確認している。（当事者ヒアリング）

車いす使用者用客室の情報はホームページに記載しておらず、電話での問い合わせに対応している。一般客室はネット予約だが、備考欄に車いす使用の旨を記入してもらえれば、事前に準備して対応する。車いす使用者用客室もホームページに記載しネット予約が可能。一般客でも予約可能。（ホテル事業者ヒアリング）

東京都では、現在、福祉保健財団から、都内の宿泊施設等のユニバーサルデザイン設備状況をホームページで情報発信しており、今後、情報を充実。

兵庫県では、福祉のまちづくり条例に、「バリアフリー情報の公表制度」を規定。（義務基準、罰則なし）

東京都　条例案の概要（参考１）

一般客室までの経路

道等及び車いす使用者用駐車施設から一般客室までの経路のうち１以上を、階段又は段を設けない経路にしなければならない。ただし、傾斜路、エレベーター又は昇降機を併設する場合は、この限りではない。

一般客室内の基準（和室部分は除く）

１　一般客室の出入口の幅は、８０センチメートル以上とすること。

２　一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴室等の出入口の幅は７０センチメートル以上とすること。

３　一般客室内に階段又は段を設けないこと。ただし、次に掲げる場合は除く。

・同一客室内において複数の階がある場合

・こう配１２分の１を超えず、幅７０センチメートル以上の傾斜路を併設する場合

・浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合

４　客室出入口から１のベッド、便所及び浴室等までの経路の幅は７０センチメートル以上（パブリックコメントより削除）

５　建築主等は、２の規定にかかわらず、一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴室等の出入口の幅が７５センチメートル以上となるよう、努めなければならない。

６　知事は、一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴室等の出入口の幅が７５センチメートル以上となるよう、必要な施策の推進に努めなければならない。

７　知事は、この条例の施行後３年以内に、改正後の条例の規定の施行状況、高齢者、障害者等の施設の利用状況、国が定めるホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準等国の施策状況その他社会環境の変化を勘案し、当該規定について検討を加え、その結果に基づき、速やかに所要の措置を講ずるものとする。

（注）ホテル又は旅館の対象は、床面積１０００平方メートル以上

ホテル又は旅館の一般客室におけるバリアフリー基準の比較表（参考２）

Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン（車いす使用者に配慮した客室）、国基準案（建築設計標準）平成31年3月未改正予定、東京都基準案の順に記す。

客室出入口の幅　８０センチメートル以上、８０センチメートル以上、８０センチメートル以上

浴室までの経路　なし、１００センチメートル以上、なし

１のベッドまでの経路　なし、なし、なし

便所、浴室等の段差　客室内は完全に段差なし（どうしても無理な場合は２５ミリメートル以下かつ乗り越えやすい形状）、扉の前後に高低差なし（防水上必要な最低限の高低差を除く）、扉の前後に高低差なし（防水上必要な最低限の高低差を除く）

便所、浴室等の出入口の幅　８０センチメートル以上、原則として７５センチメートル以上、７０センチメートル以上義務７５センチメートル以上努力義務

便所、浴室等の浴槽等への寄付き　便座：片側に移乗スペース、なし、なし

便所、浴室等の手すり・操作盤　浴槽手すり設置操作盤１４０センチメートル以下、適切配置、なし

ベッド側面移乗スペース　少なくとも片側1箇所に８０センチメートル以上、８０センチメートル以上、なし

車いす方向転換スペース　直径１２０センチメートル又は１２０センチメートルかける１２０センチメートル、確保望ましい、なし

利用検証したユニットバスルーム（参考３）

検証日　２０１８年１２月１９日

場所　TOTOテクニカルセンター大阪

対象ユニット　TOTO　ENV１４１８（扉有効開口７２６　長辺側に設置）

ユニットバスルームのモデルによる当事者の利用検証（参考４）

通路幅は、コンパクト型手動車いすは７５０ミリメートル、電動車いす等は１０００ミリメートル必要

段差２５ミリメートルでは退室時に前輪が引っかかる車いすあり。扉幅７２６ミリメートルでぎりぎり。

公益財団法人　東京都福祉保健財団　宿泊施設のユニバーサルデザイン設備状況の公表（参考５）

公益財団法人　東京都福祉保健財団がホームページ「とうきょうユニバーサルデザインナビ」において、宿泊施設のユニバーサルデザイン設備状況を公表。平成３１年２月現在、１５３施設。

兵庫県　福祉のまちづくり条例　バリアフリー情報の公表制度（参考６）

兵庫県　福祉のまちづくり条例

（情報の公表）

第２４条の２　特定施設（規則で定める用途及び規模のものに限る。）の所有者又は管理者は、当該特定施設の整備状況に関する情報であって規則で定めるものをインターネットの利用その他の規則で定める方法により公表しなければならない。

（１）次の用途で床面積の合計１万平方メートル以上の規模（２以上の用途が存する建築物を含む）

１　展示場

２　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

３　遊技場

４　公衆浴場

５　飲食店

６　理髪店その他これらに類するサービス業を営む店舗

７　クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗

（２）次の用途で床面積の合計２０００平方メートル以上の規模（２以上の用途が存する建築物を含む）

８　病院又は診療所

９　劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂

１０　体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設（一般公共の用に供されるものに限る）

１１　博物館、美術館又は図書館

１２　銀行、質屋その他これに類するサービス業を営む店舗

１３　地下街等

（３）次の用途で客室合計５０室以上の規模

１４　ホテル又は旅館

（４）次の用途で全ての規模

１５　保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

１６　公共の交通機関の施設（鉄道駅舎、車両の停車場、船舶・航空機の発着場等）

万博開催を想定した車いす使用者用客室の不足客室数（参考７）

万博開催時の１日当たりの宿泊を伴う車いす使用者数の推計

入場者のうち宿泊を伴う入場者数の推計　１日に３６万４千人（注）ビッド・ドシエより

うち車いす使用者数の推計　１日に１６７４人（注）厚労省データ等により算出

２０２４年度末時点の宿泊者数の推計　１日に１２万８８４３人（注）直近５年のトレンド

うち車いす使用者数の推計　１日に５９２人（注）厚労省データ等により算出

万博開催時の車いす使用者数の推計（合計）　１日に２２６６人

現行基準で２０２４年度までに供給される車いす使用者用客室数の推計

２００７年度から２０１７年度までの推計　１６０室（注）旅館業法許可データ等

２０１８年度から２０２４年度までの推計　３５０室（注）直近５年のトレンド

２０２４年度時点の車いす使用者用客室数の推計（合計）　５１０室

車いす使用者用客室不足数の推計　２２６６ひく５１０いこーる１７５６室

万博までの整備見込み（２０２１から２０２４）の一般客室数の推計　１万４０５６室（注）直近５年のトレンド

大阪府内のホテル・旅館の年度別供給施設数・客室数の推移（参考８）

平成２７年度から増加が始まり、２９年度に急激に許可等件数が増えている。

大阪府内のホテル・旅館の供給状況（参考９）

供給量が最大の面積は、シングルは１２平方メートル、ダブルは１５平方メートル、ツインは１８平方メートルとなっている。

ホテル等の面積別、タイプ別客室数の実績（参考１０）

客室タイプ、客室面積、実数（割合）の順に記す。

シングル、１２平方メートル以下、４４５１（４５．７パーセント）

シングル、１３～１５平方メートル、３００３（３０．９パーセント）

シングル、１６～１９平方メートル、２０４１（２１パーセント）

シングル、２０平方メートル以上、２３２（２．４パーセント）

シングル、全体、９７２７（１００パーセント）

ダブル、１２平方メートル以下、４６５（１１．８パーセント）

ダブル、１３～１５平方メートル、１５９３（４０．３パーセント）

ダブル、１６～１９平方メートル、８７１（２２パーセント）

ダブル、２０平方メートル以上、１０２２（２５．９パーセント）

ダブル、全体、３９５１（１００パーセント）

ツイン、１２平方メートル以下、９７（１．４パーセント）

ツイン、１３～１５平方メートル、１３６１（２０．２パーセント）

ツイン、１６～１９平方メートル、２４５５（３６．３パーセント）

ツイン、２０平方メートル以上、２８４３（４２．１パーセント）

ツイン、全体、６７５６（１００パーセント）

合計、１２平方メートル以下、５０１３（２４．５パーセント）

合計、１３～１５平方メートル、５９５７（２９．２パーセント）

合計、１６～１９平方メートル、５３６７（２６．３パーセント）

合計、２０平方メートル以上、４０９７（２０パーセント）

合計、全体、２万４３４（１００パーセント）