資料　ホテル又は旅館におけるバリアフリー化の推進について

第16回部会における委員意見の概要

１　方向性

一定の基準により、いろんな人が使えるようにすることが大切。

車椅子使用者のみならず、ユニバーサルデザインの観点を踏まえた検討も必要。

基準を見た人が、前提条件や目的が正確にわかるように、基準の根拠が必要。

当事者の意見が基本となるが、100パーセント配慮してほしいだけでは通らないと思う。

一般客室をすべての人が使えるようにするのは当たり前の話で、それでも難しい人が車椅子使用者用客室を利用すると認識。

２　対象者

車椅子使用者や視覚障がい者など障害手帳を持っている人だけが障がい者ではなく、高齢者で目や足が不自由な人も含めて考えるべき。

３　客室

通路幅等の数値を細かく決める場合には、検証が必要。

４　情報提供

事前に障がい者が使えるかどうか選択できる情報を一元的に提供できないか。

情報提供では知的障がい者や精神障がい者等に対しても考慮する必要がある。

ホテル又は旅館のさらなるバリアフリー化の考え方（案）

１　一般客室におけるバリアフリー化の促進

超高齢社会の進展等を見据え、ユニバーサルデザインの視点に立ち、バリアフリー法で義務付けられた車椅子使用者用客室の整備に加え、一般客室について、高齢者や肢体不自由者、視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、妊産婦等一時的に移動の制限を受ける人々なども含め、より多くの人が利用しやすくするため、バリアフリー化を促進する。

２　車椅子使用者用客室のさらなるバリアフリー化

車椅子使用者用客室が車椅子使用者により円滑に利用しやすいように、客室出入口や便所及び浴室等出入口の扉を引き戸とする。

３　バリアフリー情報の公表

ホテル又は旅館のバリアフリー整備の状況や、ソフト面の対応状況に関する情報の公表を所有者又は管理者に義務付けるとともに、府がホテル又は旅館のバリアフリー情報を一元的に提供する。

ホテル又は旅館の一般客室のバリアフリー化の考え方（案）

ユニバーサルデザインの視点に立ち、高齢者や障がい者等を含め、より多くの人が利用しやすいよう、一般客室のバリアフリー化を促進する。

客室面積が広い一般客室では、車椅子使用者が利用しやすいようにユニットバスに入るための通路幅やユニットバス内の便所や浴槽等、洗面台等への寄付き、方向転換スペース等の確保がされやすいことから、車椅子使用者を含めた高齢者や障がい者等に配慮した基準とする。【おおさかユニバーサルデザインルームⅡ基準】

客室面積が狭い一般客室では、車椅子使用者が利用しやすいようにスペース等の確保が物理的に困難であることから、高齢者や障がい者等に配慮した最低限の基準とする。【おおさかユニバーサルデザインルームⅠ基準】

段差等のない一般客室に情報伝達設備や備品の貸し出しを組み合わせることにより、視覚障がい者や聴覚障がい者にとって使いやすい客室の提供につなげる。

→情報伝達設備や備品の貸し出し状況は、バリアフリー情報の公表制度で対応

大阪府福祉のまちづくり条例等における一般客室の規定整備（案）

１　対象

新築、増築、改築又は用途変更の部分の床面積の合計が1000平方メートル以上のホテル又は旅館（次のものを除く）の一般客室

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業の用に供する施設

旅館業法において簡易宿所営業の施設に該当するもの

２　バリアフリー基準

一般客室までの経路基準

道等及び駐車場から客室までの経路に段を設けないこと。

一般客室の基準（和室は除く）

（１）おおさかユニバーサルデザインルームⅠ基準

対象　1ベッド客室 18平方メートル未満、2ベッド以上客室 22平方メートル未満

基準

１　客室の出入口の幅は80センチメートル以上

２　客室内に階段又は段を設けないこと。ただし、次に掲げる場合は除く。

同一客室内において複数の階がある場合

勾配12分の1を超えず、幅70センチメートル以上の傾斜路を併設する場合

浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合

【技術的運用】防水上必要な最低限の高低差とは、防水上の観点から一般的に客室部分との間に2センチメートル程度の段差が必要となることから、それを許容するものを基本とする。

３　客室内の便所及び浴室等（浴室又はシャワー室）の出入口の幅は70センチメートル以上

４　便所及び浴室等には、手すり等が適切に配置されるよう努めること

（２）おおさかユニバーサルデザインルームⅡ基準

対象

（義務）1ベッド客室 18平方メートル以上、2ベッド以上客室 22平方メートル以上

（努力義務）1ベッド客室 18平方メートル未満、2ベッド以上客室 22平方メートル未満

基準

１　客室の出入口の幅は80センチメートル以上

２　客室内に階段又は段を設けないこと（ただし書きは（１）と同様）

３　客室内の便所及び浴室等の出入口の幅は75センチメートル以上

４　客室出入口から１のベッド並びに１の便所及び浴室等までの経路の幅は80センチメートル以上。ただし、便所及び浴室等の出入口に至る経路が直角路となる場合は、当該出入口付近における経路の幅は100センチメートル以上

【技術的運用】1以上のベッドまでの経路は、車椅子使用者がベッドに移乗できるよう、ベッドの側面（長辺側）に確保する。家具等の下部に車椅子のフットレストが通過できるスペースが確保されていれば、その部分も有効スペースとする。ベッドの移動等、客室のレイアウトの変更による対応でも可とする。

５　車椅子使用者が便器、浴槽等（浴槽又はシャワー室の洗い場）及び洗面台に寄付けること

【技術的運用】便器、浴槽及び洗面台の3点ユニットバスの場合、長辺入りでは1418以上、短辺入りでは1620以上とすることを基本とする。便器、浴槽等、洗面台及び出入口を適切に配置し、便器、浴槽等及び洗面台に車椅子使用者が寄付けるようにすること。便所、浴室等又は洗面台が独立している場合は、それぞれの便器、浴槽等又は洗面台に車椅子使用者が寄付けるよう、出入口の配置や扉の形状、スペースの確保等を行うこと。

６　客室内に車椅子使用者が方向転換するための空間を1以上確保すること

【技術的運用】直径120センチメートル以上（又は120センチメートル以上かける120センチメートル以上）のスペースが確保されていることを基本とする。

大阪府福祉のまちづくり条例等における車椅子使用者用客室の規定整備（案）

次の基準を大阪府福祉のまちづくり条例に追加

（１）客室の出入口の扉

客室の出入口に設ける戸は引き戸とする（自動的に開閉する構造の場合を除く）

（２）客室内の便所及び浴室等の出入口の扉

客室内の便所及び浴室等の出入口に設ける戸は引き戸とする（自動的に開閉する構造の場合を除く）

大阪府福祉のまちづくり条例ガイドラインへの追記事項（案）（１）

車椅子使用者用客室

客室

客室総数が50未満の場合でも、1以上の車椅子使用者用客室を設けることが望ましい。

便所、浴室等

直径150センチメートル以上の円が内接できるスペース（又は140センチメートル以上かける140センチメートル以上のスペース）を設けることができない場合には、車椅子使用者が腰掛け便座等に移乗しやすいように、幅80センチメートル以上かける奥行き120センチメートル以上のスペースを設ける。

便所・浴室等の出入口（有効幅員80センチメートル以上）に至る車椅子使用者の経路が直角路となる場合には、便所・浴室等の出入口付近における通路の有効幅員は、100センチメートル以上とする。

出入口

非接触型カード錠のカードリーダは、床から100センチメートル～120センチメートル程度の高さに設ける。

錠（電気錠を含む）は、施錠の操作がしやすいものとし、操作がしやすい高さに設けるとともに、緊急の場合には廊下側からも解錠できるものとする。

ベッド

ベッド上から手の届く位置に、緊急通報ボタンを設けることが望ましい。

室内の電話機は、ベッドから手が届く位置に設けることが望ましい。

照明

照明は、リモコンやタブレット等で操作できるものとすることが望ましい。

室内の照明は、間接照明とし、光源が利用者に直接見えないように配慮する。

大阪府福祉のまちづくり条例ガイドラインへの追記事項（案）（２）

一般客室

出入口

非接触型カード錠のカードリーダは、床から100センチメートル～120センチメートル程度の高さに設ける。

錠（電気錠を含む）は、施錠の操作がしやすいものとし、操作がしやすい高さに設けるとともに、緊急の場合には廊下側からも解錠できるものとする。

客室内

車椅子使用者が360度回転できるよう、直径150センチメートル以上の円が内接できるスペース（又は車椅子使用者が180度転回（方向転換）できるよう、140センチメートル以上かける140センチメートル以上のスペースを、1以上設けることが望ましい。ベッドの移動等、客室のレイアウトの変更による対応でもよい。

便所

車椅子使用者が腰掛便座等に移乗しやすいように、幅80センチメートル以上かける奥行き120センチメートル以上のスペースを設けることが望ましい。

浴室等

車椅子使用者が浴槽や入浴用椅子等に移乗しやすいよう、幅80センチメートル以上かける奥行き120センチメートル以上のスペースを設けることが望ましい。

手すり

浴槽を設ける場合、浴槽出入り、浴槽内での立ち座り・姿勢保持等のための手すりを設けることが望ましい。

ベッド

ベッド上から手の届く位置に、緊急通報ボタンを設けることが望ましい。

大阪府福祉のまちづくり条例ガイドラインへの追記事項（案）（３）

案内表示、情報伝達設備等

室名表示

室名表示及び客室出入口の戸等に設ける避難情報及び避難経路の表示は大きめの文字を用いる、漢字はひらがなを併記する、図記号等を併記する等、高齢者、障がい者等に分かりやすい表現とすることが望ましい。

室名表示及び客室出入口の戸等に設ける避難情報及び避難経路の表示は、文字・図記号、図、背景の色の明度、色相又は彩度の差を確保したものとすることが望ましい。

設備・備品等の設置又は貸出

フラッシュライト等の火災警報装置（光警報装置）の設置等のハード面（施設整備）のほか、点滅や振動によって伝える室内信号装置の貸し出し等、聴覚障がい者等への非常時の情報伝達に配慮することが望ましい。

解説図

室番号の浮き彫り表示の例

視覚障がい者に部屋の番号が分かるように、部屋番号を浮き彫りにしたものを設置することが望ましい。

色覚障がい者に配慮し、数字と背景の色の組み合わせを工夫することが望ましい。

ユニットバスメーカーの対応状況

3点ユニットバス等の比較（注）1216とはユニットバスの寸法（内法で1200ミリメートルかける1600ミリメートル）

A社

3点式ユニットバスの扉幅70センチメートル以上

1216は対応可能、1418以上も対応可能

3点式ユニットバスの扉幅75センチメートル以上

1216は対応可能、1418以上も対応可能

3点式ユニットバスの段差（単位：ミリメートル）

共通で21～28

シャワーユニットの扉幅70センチメートル以上　対応可能

シャワーユニットの扉幅75センチメートル以上　対応可能

シャワーユニットの段差　5ミリメートル

B社

3点式ユニットバスの扉幅70センチメートル以上

1216は対応可能、1418以上も対応可能

3点式ユニットバスの扉幅75センチメートル以上

1216は対応不可能、1418以上は対応可能

3点式ユニットバスの段差（単位：ミリメートル）

1216は約15、1418は21～30

シャワーユニットの扉幅70センチメートル以上　対応不可能

シャワーユニットの扉幅75センチメートル以上　対応不可能

C社

3点式ユニットバスの扉幅70センチメートル以上

1216は対応可能、1418以上も対応可能

3点式ユニットバスの扉幅75センチメートル以上

1216は対応不可能、1418以上は対応可能

3点式ユニットバスの段差　開発中

シャワーユニットの扉幅70センチメートル以上　製品なし

シャワーユニットの扉幅75センチメートル以上　製品なし

D社

3点式ユニットバスの扉幅70センチメートル以上

1216は対応不可能、1418以上は製品なし

3点式ユニットバスの扉幅75センチメートル以上

1216は対応不可能、1418以上は製品なし

シャワーユニットの扉幅70センチメートル以上　対応不可能

シャワーユニットの扉幅75センチメートル以上　対応不可能

大阪府福祉のまちづくり条例等におけるバリアフリー情報公表の規定整備（案）（１）

バリアフリー情報の公表義務（注）床面積1000平方メートル以上で新設の施設

ホテル又は旅館を営む者（以下「営業者」という。）は、インターネットの利用その他の方法により公表。

既存施設におけるバリアフリー情報の公表努力義務（注）床面積1000平方メートル以上で新設以外の施設

既存施設の営業者は、インターネットの利用その他の方法により公表するよう、努める。

バリアフリー情報公表計画書の届出

営業者は、計画書を作成し、営業する前までに、届け出る。

バリアフリー情報公表計画書の公表

知事は、計画書の届出の概要を公表。

報告の徴収

知事は、公表の実施状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。

勧告

知事は、正当な理由なく届出をしないときや公表をしないとき等は、勧告することができる。

勧告に従わない者の公表

知事は、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、勧告に従わない者の氏名又は名称及び住所、ホテル又は旅館の名称及び住所、並びに勧告の内容等を公表することができる。

大阪府福祉のまちづくり条例等におけるバリアフリー情報公表の規定整備（案）（２）

公表項目

（１）駐車場の有無

特記事項　車椅子使用者用駐車区画を含む

（２）建物入口までの段差の状況

特記事項　スロープ等の設置状況

（３）案内設備又は受付フロントの有無

特記事項　点字案内板、視覚障害者誘導用ブロック

（４）エレベーターの有無

特記事項　福祉基準への適合状況

（５）　車椅子使用者用便所の有無

特記事項　オストメイト設備を含む

（６）車椅子使用者用客室の有無

特記事項　適合客室の数、間取り図

（７）おおさかユニバーサルデザインルームⅡの有無

特記事項　適合客室の数（努力義務規定：間取り図、出入口・経路の幅等）

（８）おおさかユニバーサルデザインルームⅠの有無

特記事項　適合客室の数（努力義務規定：間取り図、出入口・経路の幅等）

（９）ソフト対応の有無

特記事項

車椅子、シャワーチェア等の貸出

据置き型スロープの貸出（便所又は浴室等）

客室内の非常時警報ランプ又は呼出し用バイブレーションの貸出など

FAX、Eメール等による受付フロントとの連絡対応

筆談や手話による対応

多言語による対応（受付、利用案内等）

客室までの誘導案内や移動時の介助

ルビ振りやイラストの入ったパンフレットや映像による利用案内

表示方法

ピクトサイン（JIS Z8210）を用いるなど、高齢者や障害者等に分かりやすい表示とする。（音声読み上げソフトにも対応できるよう、テキスト情報を併記する。）

対応ができていない項目についても、その旨を表示する。

公表方法

（１）インターネットの利用

（２）パンフレット等への掲載

（３）その他、知事が適当と認める方法

原則として、（１）による方法により行わなければならない。

万博開催を想定した車椅子使用者用客室の不足客室数

万博開催時の一日当たりの宿泊を伴う車椅子使用者数の推計

入場者のうち宿泊を伴う入場者数の推計　1日当たり36万４千人（ビッド・ドシエより）

うち車椅子使用者数の推計　１日当たり1674人（厚労省データ等により算出）

2024年度末時点の宿泊者数の推計　1日当たり12万8843人（直近5年のトレンド）

うち車椅子使用者数の推計　1日当たり592人（厚労省データ等により算出）

万博開催時の車椅子使用者数の推計（合計）　1日当たり2266人

現行基準で2024年度までに供給される車椅子使用者用客室数の推計

2007年～2017年度までの推計　160室（旅館業法許可データ等）

2018年～2024年度までの推計　305室（直近5年のトレンド）

2024年度時点の車椅子使用者用客室数の推計（合計）　465室

車椅子使用者用客室不足数の推計　2266ひく465イコール1801室

万博までの整備見込み（2021年～2024年）の一般客室数の推計　1万4092室（直近5年のトレンド）

おおさかユニバーサルデザインルームⅡの推計　1万4092かける20.9パーセントイコール2945室

大阪府内のホテル・旅館の年度別供給施設数・客室数の推移

平成27年度から増加が始まり、29年度に急激に許可件数が増えている。

ホテル等の面積別、タイプ別客室数の実績

客室タイプ　客室面積　実数（割合）の順に記す。

シングル　１２平方メートル以下　４４５１（４５．７パーセント）

シングル　１３～１７平方メートル　４２０７（４３．３パーセント）

シングル　１８～２１平方メートル　８４３（８．７パーセント）

シングル　２２平方メートル以上　２２６（２．３パーセント）

シングル　全体　９７２７（１００パーセント）

ダブル　１２平方メートル以下　４６５（１１．８パーセント）

ダブル　１３～１７平方メートル　２１５２（５４．５パーセント）

ダブル　１８～２１平方メートル　５５９（１４．１パーセント）

ダブル　２２平方メートル以上　７７５（１９．６パーセント）

ダブル　全体　３９５１（１００パーセント）

ツイン　１２平方メートル以下　９７（１．４パーセント）

ツイン　１３～１７平方メートル　２１３３（３１．６パーセント）

ツイン　１８～２１平方メートル　２６５０（３９．２パーセント）

ツイン　２２平方メートル以上　１８７６（２７．８パーセント）

ツイン　全体　６７５６（１００パーセント）

合計　１２平方メートル以下　５０１３（２４．５パーセント）

合計　１３～１７平方メートル　８４９２（４１．６パーセント）

合計　１８～２１平方メートル　４０５２（１９．８パーセント）

合計　２２平方メートル以上　２８７７（１４．１パーセント）

合計　全体　２万４３４（１００パーセント）

大阪府内における平成18年12月～平成29年度末までに旅館業法の許可を受けた、延床面積1000平方メートル以上の施設2万7259室のうち、ホテルホームページ及びじゃらんにより客室タイプ別室数と面積が把握できた施設を大阪府で集計

1ベッド客室（18平方メートル以上）、2ベッド客室（22平方メートル以上）の割合

（843たす559たす226たす775たす1876）わる2万434かける100イコール20.9パーセント

バリアフリー基準案に対する意見と大阪府の見解（１）

当事者ヒアリング

車椅子使用者用客室には1ベッドの客室がある。2ベッドの客室では料金が高くなる。一人でも泊まれる面積の狭い1ベッドの客室も車椅子で利用できるようにしてほしい。

→「おおさかユニバーサルデザインルームⅡ基準」について、1ベッド客室（18平方メートル以上）についても規定。

設計事務所ヒアリング

客室面積16平方メートル程度の場合、間口が2.5メートル程度となり、「おおさかユニバーサルデザインルームⅡ基準」に適合するのは困難。

→1ベッド客室（18平方メートル以上）、2ベッド以上客室（22平方メートル以上）の客室に基準を適用。

「おおさかユニバーサルデザインルームⅡ」について22平方メートル以上等の面積で分ける基準だと、条例のがれや、商品の多様化の妨げになる。一般客室への基準ではなく、「おおさかユニバーサルデザインルームⅡ基準」を一定割合とするか、車椅子使用者用客室の義務室数を増やしてはどうか。

→車椅子使用者用客室を増やすことは、ホテル事業者からの反対意見が多く困難。

→「おおさかユニバーサルデザインルームⅡ」は、車椅子使用者が利用するためのスペース等が確保しやすく、それほど負担とならない広い客室のホテル等を対象としており、ビジネスモデル等を変更してまで条例のがれすることは少ないものと考えている。本規定は全ての一般客室におけるユニバーサルデザインの視点に立った基準であり、一定割合を設けることは運営上も特別な扱いとなり、本視点にそぐわないと考える。

バリアフリー基準案に対する意見と大阪府の見解（２）

設計事務所ヒアリング

「おおさかユニバーサルデザインルームⅠ基準」（東京都相当基準）は、一定規模以上としてはどうか。段差の解消による階高アップや扉の80センチメートル以上確保はホテル建設に影響するのではないか。

→「特に影響がない」との意見もあり、今後、ホテル等事業者にヒアリングを実施予定。

客室出入口の扉を引き戸にした場合、パイプスペースとの関係で対応が困難な場合がある。ホテルの場合遮音性能も重要で、商品価値に影響が大きい。

→引き戸の場合、化粧鋼板ではT-1（25デシベル遮音）の製品があり。開き戸の場合（T-2（30デシベル遮音））により遮音性能は落ちるが、引き戸を採用しているホテルへのヒアリングでは、音に対する苦情は出ていないことから、本基準案で問題ないと考える。

メーカーヒアリング

現状では、14かける18及び16かける20ユニットで出入口の有効幅75センチメートル以上のユニットはあるが、水勾配の関係で出入口に2～3センチメートル程度の段差が生じる。

→便所及び浴室等は、防水上の観点から一般的に客室部分との間に2センチメートル程度の段差が必要と技術的運用を行う予定。これを補完するため、バリアフリー情報の公表の項目に、便所又は浴室等における据置き型スロープの貸出を記載している。

「おおさかユニバーサルデザインルームⅡ基準」で、便所や浴室等を別にした場合、シャワー室のユニットで、出入口の有効幅75センチメートル以上の確保は困難。

→幅75センチメートル以上の製品もあることから、今後さらに開発されることを期待する。