資料2-1　大阪府福祉のまちづくり条例の改正【概要】

大阪・関西万博の開催や超高齢社会の進展を見据え、ユニバーサルデザインの視点に立ち、より多くの人が利用しやすいよう、ホテル又は旅館におけるバリアフリー化を促進するため、大阪府福祉のまちづくり条例を改正する。

【条例・規則の改正の骨子】

床面積1,000平方メートル以上のホテル又は旅館の新設等を行う場合に、以下の規定を義務化

上記以外は努力義務（既存施設を含む）

１．一般客室におけるバリアフリー化の促進

東京都基準と同等の「UDルームⅠ」を設定

客室面積が比較的広い客室（１ベッドで18平方メートル以上、２ベッド以上で22平方メートル以上）には、車椅子使用者の利用にも一定配慮した「UDルームⅡ」を設定

２．車椅子使用者用客室の更なるバリアフリー化

車椅子使用者がより円滑に利用できるよう、客室出入口及び浴室等の出入口の引き戸の義務化

３．バリアフリー情報の公表

宿泊予約前にホテル又は旅館のバリアフリー状況を確認できるよう、営業者にインターネットの利用等により、バリアフリー情報の公表を義務化

・新設等のホテル又は旅館は、計画書の届出・公表の義務化

・既設等のホテル又は旅館は、計画書の届出が可能。その他は公表の努力義務化

・表示方法は、高齢者や障がい者等に分かりやすいピクトサイン等を使用し表示

・バリアフリー対応がされていない場合もその旨表示

・知事は、届出のあった計画書の概要をインターネットの利用等により公表

バリアフリー基準の概要

1-1　UDルームⅠ基準

1ベッド客室18平方メートル未満、2ベッド以上客室22平方メートル未満の場合は義務

１　客室出入口の幅80センチメートル以上

２　段差解消（防水上必要な最低限の高低差は除く）

３　便所及び浴室等の出入口の幅70センチメートル以上

４　ベッド、便所及び浴室等までの経路幅80センチメートル以上

1-2　UDルームⅡ基準

1ベッド客室18平方メートル以上、2ベッド以上客室22平方メートル以上の場合は義務

上記以外は努力義務

1-1　UDルームⅠ基準１，２に加え、

５　便所及び浴室等の出入口の幅75センチメートル以上

６　ベッド、便所及び浴室等までの経路幅80センチメートル以上（経路が直角となる部分は100センチメートル以上）

７　便座、浴槽等、洗面台の車椅子使用者の寄付き

８　車椅子使用者が回転することができる空間の確保

２　　客室及び浴室等の出入口の戸

車椅子使用者用客室の場合は義務（1ベッド客室18平方メートル以上、2ベッド以上客室22平方メートル以上の場合は努力義務）

引き戸

（バリアフリー情報の公表項目）

ハード面

（１）駐車場

（２）主要な出入口までの経路

（３）主要な出入口の戸の形式

（４）受付案内所・点字案内板

（５）エレベーター

（６）共用部分の便所

（７）共用部分の浴室等

（８）共用部分の子育て支援設備（ベビーベッド、ベビーチェア、ベビーケアルーム）

（９）客室（車椅子利用者用客室、ＵＤルームⅠ、ＵＤルームⅡ、その他の一般客室）

ソフト面

（10）備品の貸出、設備の設置

（11）コミュニケーションサービス

（12）案内等のサービス