参考資料１　ホテル又は旅館におけるバリアフリー化の推進について

既制度における一般客室のバリアフリー化の目的

国（ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準）改正案

「車椅子使用者用客室」に加えて、高齢者、肢体不自由者、妊産婦やけが人等の一時的に制限を受ける人々、児童・乳幼児等、より多くの利用者にとって使いやすい一般客室を整備する。

多くの利用者にとって使いやすい一般客室を整備することは、車椅子使用者が各々の利用特性やニーズに応じて、車椅子使用者用客室以外の客室を選択できることにもつながる。

また段差等のない一般客室に情報伝達設備や備品の貸し出しを組み合わせることは、視覚障害者や聴覚障害者にとって使いやすい客室の提供にもつながる。

東京都

（条例改正の提案理由）

ホテル又は旅館において多くの人が利用しやすい客室の整備を図るため、高齢者、障害者等の円滑化の促進に係る一般客室に関する基準を定めるほか、規定を整備する必要がある。

（パブコメ時の考え方）

今後の超高齢社会の進展等を見据え、建築物バリアフリー条例において、一般客室についても段差の解消や出入口の幅等に最低限の基準を設け、より多くの人が利用できる宿泊施設の整備を求めていく。

大阪府内の延べ宿泊者数の推移

大阪府の延べ宿泊数は増加。その原因は、外国人の宿泊数の増加による。（日本人の宿泊数はほぼ横ばい。）

大阪府内のホテル・旅館の供給立地と車いす使用者用客室の供給数

市町村別に見ると、客室総数は大阪市内が７７．７パーセントと一番多く、次に泉佐野市が９．３パーセントとなっている。

平成１８年１２月から平成３０年３月末までで基準対象となる５０室以上のホテル・旅館は１４５施設２万６０２２室であり、基準どおりに整備されているとして推計すると、車いす使用者用客室は少なくとも１６０室（全体の０．６パーセント）整備されている。

（注１）大阪府内の平成１８年１２月から平成３０年３月末までに営業許可した５０室以上のホテル・客室が対象

（注２）車いす使用者用客室の推計方法

許可した施設は、バリアフリー法の移動等円滑化基準に適合（５０室以上の場合１室）した施設１４１件と、同法１７条に基づく認定を受けた移動等円滑化誘導基準に適合（２００室以下は２パーセント、２００室超える分は１パーセントたす２室）した施設４件があり、この基準どおり整備されたとして車いす使用者用客室数を算出している。

バリアフリー法のホテル又は旅館の車いす使用者用客室の基準

車いす使用者用客室の設置数に係る基準

車いす使用者用客室の設置数

建築物移動等円滑化基準

・客室総数50以上：1以上→客室総数の100分の1（1パーセント）以上（2019年9月施行）

建築物移動等円滑化誘導基準

・客室総数200以下：客室総数の50分の1（2パーセント）以上

・客室総数200超：客室総数の100分の1（1パーセント）たす2以上

車いす使用者用客室の構造に係る基準

出入口

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・幅：80センチメートル以上

・戸を設ける場合：自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと

便所（注1）

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・便所内に以下を満たす車いす使用者用便房を設けること

腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること

車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること

車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・幅：80センチメートル以上

・戸を設ける場合：自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと

浴室又はシャワー室（注2）

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・車いす使用者が円滑に利用することができる構造（以下の構造）であること

浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること

車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること

浴室又はシャワー室の出入口

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口と同様

（注1）当該客室が設けられている際に不特定かつ多数の者が利用する便所（車いす使用者用便房が設けられたものに限る。）が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられている場合を除く。

（注2）当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等（車いす使用者用浴室等が設けられ、出入口基準を満たすもの）が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられている場合を除く。

設計事務所等へのヒアリング

大阪府内のビジネスホテルにおける東京都基準の適用

ビジネスホテルのシングル（ダブル）は大きく２タイプあり、それによって対応状況は違う。

（１）１５平方メートル以上の中クラスホテル（客室単価１万円前後）【便宜上エコノミーと呼ぶ】

（２）１２～１５平方メートル未満の格安ホテル（客室単価５千円前後）【便宜上バジェットと呼ぶ】

シングル（ダブル）の各タイプの現状

料金は、エコノミータイプが1万円前後、バジェットタイプが5千円前後

面積は、エコノミータイプが15平方メートル以上、バジェットタイプが12平方メートルから15平方メートル

間口の大きさは、エコノミータイプが3メートル前後、バジェットタイプが2.5メートル前後

3点ユニットの大きさ（便所・浴室等）は、エコノミータイプが1.4メートルかける1.8メートル（浴室と便所を分離するセパレートタイプもある。）、バジェットタイプが1.2メートルかける1.6メートル

階高は、エコノミータイプが約3.1メートル（浴室ユニットの落とし込み対応）、バジェットタイプが約2.8メートル

ベッドの幅は、エコノミータイプが1.4メートル以上、バジェットタイプが1.2メートル

エコノミータイプは、浴室ユニットの扉以外は、バリアフリー化がなされている。

客室出入口の幅80センチメートル以上

エコノミータイプ　現状まる→対応まる

バジェットタイプ　現状まる→対応まる

便所・浴室等　出入口の幅70センチメートル以上

エコノミータイプ　現状ばつ→対応さんかく（１４かける１８の商品化必要）

バジェットタイプ　現状ばつ→対応さんかく（１２かける１６の商品化必要）

便所・浴室等　段差なし（車いす対応可能）

エコノミータイプ　現状まる→対応まる（床の落としこみで対応）

バジェットタイプ　現状ばつ→対応さんかく（階高を上げることが必要）

客室出入口からの経路　幅70センチメートル以上　便所及び浴室等まで

エコノミータイプ　現状まる→対応まる

バジェットタイプ　現状まる→対応まる

客室出入口からの経路　幅70センチメートル以上　ベッドまで

エコノミータイプ　現状まる→対応まる（間口があり対応可能）

バジェットタイプ　現状ばつ→対応さんかく（デスクを考慮すると間口等を広げることが必要）

ヒアリングを受けての東京都事例についての検証

現状では、１２かける１６ユニットで出入口の有効幅７０センチメートル以上のユニットはない。

デスク（奥行き５０センチメートル程度）を想定すると、通路幅７０センチメートルの確保が困難

→間口をさらに広げる必要がある。

ユニットとの段差の解消のために、スラブの落とし込みが必要。

→通常階高２８０センチメートルを３１０センチメートル程度にする必要がある。

当事者へのヒアリング

東京都基準に対する当事者の意見（大阪脊髄損傷者協会）

客室出入口

出入口の幅は、有効８０センチメートル以上あれば使いやすくなると思う。

扉は引き戸が望ましい。開き戸であっても、車いすの逃げスペースが必要。

通路

車いすをベッドの側面に寄り付かせて移乗する場合、少し斜めにしないと移乗できない。

斜めにする場合は８０センチメートル以上の通路幅が必要。（コンパクト型での検証）

浴室・便所等

出入口の幅は、有効７０センチメートル以上あれば使いやすくなると思う。介助もしやすい。

浴槽、便器とも、移乗用の手すりが必要。

手洗いは需要が高く、車いすでも洗面台に接近できるようにしてほしい。

便所の洗浄がレバー式の場合は、壁とは反対側に洗浄レバーを設置してほしい。

→車いすに乗ったまま排泄し、汚物を捨てるために使う場合もある。

シャワーヘッドは、低い位置にも取り付けできるようにしてほしい。

→シャワーイスを置いて使う場合も想定されるため。

東京都基準に対する当事者の意見（障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議）

通路と浴室・便所の扉の幅（東京都自立支援センターでの検証結果、一部大阪府内での検証結果により補正）

通路７０センチメートル、ユニットバスの扉７２センチメートルを直角に曲がれたのは、手動車いす（幅６２センチメートルかける長さ９５センチメートル）ユーザーのみ。ただし何度か切り返しが必要。

通路７５センチメートルになると、手動車いすであれば１回で曲がることが可能。

電動車いすユーザーは、通路９０～１００センチメートルかけるユニットバスの扉７２センチメートルなら可能。ただし、簡易電動車いすユーザーは不可。

全被験者が曲がれたのは、通路１００センチメートルかけるユニットバスの扉７２センチメートル。

上記で曲がることはできたが、壁や扉に「こすりながらの通過」であった。

方向転換スペース

東京都の基準は方向転換スペースがなく、バックしないと出られないが、バックして客室出入口の扉を開けることはできない。

→方向転換に必要なスペースについて検証する必要がある。

→ユニットバスの扉は９０度しか開かないので、そこでの方向転換は不可。

浴室・便所の扉

客室出入口の扉を外すことはアメリカやカナダでは当たり前に対応してくれる。オプションとして扉が外れるものがあればよい。

ベッド横の通路幅

東京都の参考図では、机を置いた場合通路幅７０センチメートルの確保は難しいが、ベッドの向きを変えて窓際にもっていけば、移乗スペース、方向転換スペースを確保できるのでは。

バジェットの場合は、ベッドや机等の配置なども含めたデザインを考えないと有効寸法が確保できないのでは。机等が可動のものかどうかということも重要。

全体・その他

基準化されても、いざ使用してみると使えない場合もある。一人で安心して使えると思えるものにしないと、基準化する意味がない。

Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインを参考にしてほしい。

多くのホテルは、車いす使用者用客室があっても情報提供しておらず、電話で確認したら渋々教えてくれるところが多い。

法改正で車いす使用者用客室設置基準が改正されたが、これでどこまでカバーできるか、一般客室を基準化してどこまで対応しないといけないのか検証も必要。

車いす使用者用客室の引き戸は、ニーズがないから商品化できていないのでは。引き戸でカード錠が使われている事例もある。

Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン

車いす使用者に配慮した客室

IPCガイドに基づき、車いすに配慮した客室という概念を導入。

基準を満たしたアクセシブルなものでなくとも、多くの場合、整備しやすい対策によって、客室を一定の歩行困難者が利用できるようなものに変えることができる。

施設側はより多くの人々を受け入れる、あるいは限られた数のアクセシブルルームを、特に団体客の場合、最適に割り当てることが可能になる。

ドアの幅は、客室出入口、浴室出入口とも最低８００ミリメートル確保する。

室内に少なくとも1箇所、直径１２００ミリメートル（または１２００ミリメートルかける１２００ミリメートル）のスペース（車いすの方向転換のため）。

少なくともベッドの片側に1箇所、最低８００ミリメートルの移乗スペースを確保する。

片側に移乗スペースがある、高さ４００～４５０ミリメートル程度の便座。

段差は完全になくすか、同一面の高さとする。これがどうしても無理な場合は、25ミリメートルを超えないようにし、なおかつ乗り越えやすい形状とする。

東京都基準に対する当事者の意見（大阪府肢体不自由者協会）

電動車いす使用者へのヒアリング（トイレや浴室の使用は介助者が必要）

ホテルを利用する場合、介助するために広いスペースが必要なので、基本的には車いす使用者用客室を利用する。

車いす使用者用客室がない場合、一般客室のツインルーム（介助者と同室）を利用するが、トイレ・浴室内が狭いので介助者が大変苦労する。

ホテルに事前に電話してトイレやお風呂の状況などを確認するが、お風呂についてはあきらめる場合もある。

ただし、トイレはできれば客室内でしたいので、介助も想定したスペースがほしい。究極の選択になるが、トイレとお風呂だったら、トイレの方が絶対に重要。

トイレには、手すりがないと座位が保てない。

ホテル事業者へのヒアリング

東京都基準に対するホテル事業者の意見（Aホテル　エコノミータイプ）

当ホテルの宿泊者は、ほぼ外国人旅行者であり、車いす使用者も利用されるが、介助者が同行しており、一般客室を利用している。利用に関して、特に苦情はない。

当ホテルでは一般客室と車いす使用者用客室の料金は同じであるが、車いす利用者以外の宿泊者は、車いす使用者用客室の利用をしたがらない。

車いす使用者用客室の利用は年に数回しかなく、全ての一般客室にバリアフリーの基準を適用することに疑問を感じる。必要な一定割合の一般客室に基準を適用するのが現実的ではないか。

東京都の基準であれば、部屋の面積を大きくすれば対応可能かもしれないが、その場合、コストに響く。部屋の形の自由度がなくなり、正方形に近い部屋では対応ができない場合が出てくる。

現在、１２かける１６のユニットバスを設置しているホテルが、１４かける１８のユニットバスに変更すると、ベッド部分の部屋面積が減少し、利用しにくくなる。こうなると利用者減にもつながる可能性がある。

車いす使用者用客室の扉の引き戸化が基準化されても、コストも含め対応は可能だと考える。

東京都基準に対するホテル事業者の意見（Bホテル　エコノミー・バジェットタイプ）

新築の場合、便所及び浴室等の出入口及び通路幅員については、東京都の基準でも国の建築設計標準が示す出入口幅７５センチメートル、通路幅員１００センチメートルも対応可能。ただし、コスト増となるため、全室ではなく必要な割合を基準とすることが望ましい。

特注だけを取り扱っているユニットバスのメーカーもあり、出入口幅７５センチメートルも対応可能。

テレビは壁付けが一般的になってきており、机は折り畳みのものもある。また、ベッドサイズも１１０センチメートルや９０センチメートル等もある。このため、バジェットタイプのベッドまでの通路幅員７０センチメートルを確保することも可能となるのではないか。

当ホテルでは一般客室と車いす使用者用客室の料金は同じであるが、車いす利用者以外の宿泊者は車いす使用者用客室に宿泊することに抵抗があることが多く、一般客室が満室の場合に宿泊していただいているため、車いす使用者用客室の稼働率は低い。

客室出入口の引き戸化については、扉幅８０センチメートルと引き込み幅で８０センチメートルは必要となるため、ダクトスペース等があると対応が難しい。

現在、東京のホテルのスイートルーム（１７５平方メートル）を3部屋（４９平方メートルかける２、３１平方メートルかける１、廊下新設）に分割した改修を行っている。改修を行う理由としては、当ホテルの稼働率は９０パーセントを超えているが、このスイートルームは宿泊費が高く、稼働率が低いことが問題であるから。車いす利用者や高齢者、障がい者の他一般の宿泊者も含めた誰もが利用しやすい計画とした。

東京都基準に対するホテル事業者の意見（Cホテル　バジェットタイプ）

当ホテルは、他のホテルと同様、土地所有者にホテルを建設していただき、それを30年間、管理・運営するモデルでやっており、土地所有者の利益を確保できないと、ホテルを供給できない。

客室面積は１２平方メートルで、形状は統一している。ベッドは2人利用も想定して幅１５０センチメートルが標準。基本的な客室数は１００室だが、２００室、３００室もある。ユニットは１１かける１５を標準としている。

国の法改正により、車いす使用者用客室の設置が増えると、経営が厳しくなる。当ホテルでは一般客室2室分で車いす使用者用客室1室を作っており、車いす使用者用客室が1室増えると2室分の収益が減ることになる。

ユニットとの段差をなくす場合、当社の標準階高3メートルを１０センチメートル程度上げる必要がある。当社のように１００坪程度の小さい敷地を扱う場合、斜線制限に引っかかる場合が多い。最大で1フロア減少することも想定され、当社にとっては、大きな影響がある。

基準を設けてもホテルが供給されないと意味がないのではないか。

ベッドまでの通路幅員７０センチメートルについては、ビジネス需要により配置する机や、壁の途中の間柱などにより、幅員の確保は困難。

最近ではタブレットが普及しており、机を小さくして居室部分を大きくする検討はしているが、ビジネス需要もあり完全になくすことはない。

車いす使用者用客室の予約がない時は、車いす使用者以外の宿泊者が宿泊。ユニットバスを含め、部屋が広いので、評判は良い。車いす使用者が一般客室に宿泊することはあまりない。

一部シャワールームの部屋もあるが、全室シャワールームのみとする計画はない。

東京都基準に対するホテル事業者の意見（Dホテル　バジェットタイプ）

階高は、バジェット・エコノミーに限らず３メートル程度であるが、2020年の開業予定のホテルでは、階高を変えずに１０センチメートルの落とし込みをして、５センチメートル程度の跨ぎ段差としたが、それ以上段差を解消するとなると、階高に影響し損失が大きい。

間口は２８００ミリメートル程度（内法）であり、ユニットバスまでは通路幅８０センチメートル以上でも対応可能。客室内のデスクは最近小さいものが多いが、ベッドまでの通路幅の確保については厳しい。

ユニットバスは２０平方メートルまでは１２１８タイプ、20平方メートル以上は１４１８タイプを使っている。

最近では、観光事情もあり、ツインなどが多くなっている。旅行会社パンフレットはツインで２０平方メートル以上なければ取り扱ってくれないところもある。

エキストラベッドの設置スペースを確保するため、ベッド間の寸法は最小限としている。

宿泊施設におけるバリアフリー情報の発信

宿泊施設におけるバリアフリー情報の発信のためのマニュアル（平成３０年８月　観光庁）

本マニュアルは、宿泊施設がバリアフリー情報の発信に取り組むための手引きとなるように作成されたもの。

（理念）

高齢者や障がいのある方が宿泊施設を利用する際には、本人が事前に施設の情報を確認し、宿泊できるかどうかを判断できることが必要。

高齢者や障がいのある方の受入を実践していくためには、お客様が必要とする情報を的確に発信することが大切。

情報提供を行う際には、施設のハード面に係る情報だけでなく、人的対応やサービス等のソフト面の情報も重要。

施設のバリアフリー情報を提供することは、難しいことではなく、的確な情報発信が新たな顧客の獲得にもつながる。