参考資料１　バリアフリー基準について（ホテル又は旅館）

第16回部会における論点

（１）ホテル又は旅館のバリアフリー化について、どう考えるべきか

１　ホテル又は旅館におけるバリアフリー化の必要性

大阪での万博開催を踏まえ、外国から障がいを持った方の参画も想定されることから、大阪のホテルの基準も改正すべき。（当事者：部会）

車椅子使用者用客室はホテルに1室しかない場合が多く、予約済の場合、一般客室では対応できない場合が多い。（学識経験者：部会）

法改正で車椅子使用者用客室の設置基準が改正されたが、一般客室を基準化してどこまで対応しないといけないのか検証も必要。（当事者ヒアリング）

車椅子使用者用客室の利用は年に数回しかなく、全ての一般客室にバリアフリーの基準を適用することは疑問。必要な一定割合の一般客室に基準を適用するのが現実的。（ホテル事業者ヒアリング）

国の法改正により、車椅子使用者用客室を複数設置する場合があり、経営が厳しくなる。東京都の一般客室の基準も階高を上げる必要があり、敷地や周辺道路の状況によりホテルを供給できない可能性大。（ホテル事業者ヒアリング）

２　一般客室のバリアフリー基準の基本的な考え方

どこまでの範囲を対象とするのか、あくまで可能なことを基準として盛り込むべき。（学識経験者：部会）

車椅子使用者が100パーセント満足するものを目指すとハードルが高くなる。（学識経験者：部会）

一般客室のため、多少不自由なのは前提の上ではないか。元気が車椅子の方も多く、扉幅も車椅子が入れば問題ないと考えている方もかなりいる。（学識経験者：部会）

基準を想定しても、いざ使用してみると使えない場合もある。一人で安心して使えると思えるものにしないと、基準を規定する意味がない。（当事者ヒアリング）

３　一般客室のバリアフリー基準における留意事項

技術的課題が解決してもコストが高くなれば、性能が担保される商品の標準化・工業化がされるような状況を作らないと、一般客室全てをバリアフリー化できない。（学識経験者：部会）

Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインを参考にしてほしい。（当事者ヒアリング）

外国人への対応として、シャワールームの設置も増えてきている。現状のユニットでは、扉70センチメートル以上の製品はない状況。（メーカーヒアリング）

（２）ホテル又は旅館のバリアフリー基準を具体的にどのように規定するか

１　客室出入口の幅

東京都をはじめ、Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン、国基準案（建築設計標準）のいずれも、客室出入口の幅を800ミリメートル以上と規定。

すでに多くのホテルで800ミリメートル以上は確保できている。（設計事務所等ヒアリング）

扉の引き戸化

東京都は規定なし。

車椅子使用者にとっては、出入口のドアは開き戸ではなく、引き戸にすべき。（部会）

通常ビジネスホテルの場合、間口は2500ミリメートルから3000ミリメートルが一般的であるが、引き戸を採用した場合、パイプスペースとの関係で対応が困難。ホテルの場合遮音性は重要だが、引き戸の場合、遮音性能が落ちる。（設計事務所等ヒアリング）

→遮音性能については、厚さ0.6ミリメートルの化粧鋼板で製作する場合はT-1等級となる。開き戸の場合は、厚さ0.6ミリメートルでも裏打ち材を張ればT-2等級となるが、引き戸の場合は吊り装置が裏打ち材の重量に耐えられなため、化粧鋼板でのT-2等級は不可。引き戸を普通鋼板の厚さ0.8ミリメートルにすればT-2等級になるが、開き戸とデザインが変わる。なお、引き戸でも床とのすき間を塞ぐゴムの設置は可能。（建具メーカーヒアリング）

（注）化粧鋼板の厚さは0.6ミリメートルが最大

車椅子使用者用客室の場合は、扉の引き戸化が基準化されても、コストを含め対応は可能だと考える。（ホテル事業者ヒアリング）

扉のコスト比較（建具メーカー見積り）

開き戸（有効800ミリメートルでT-1等級）の場合、1枚約36万円

開き戸（有効800ミリメートルでT-2等級）の場合、1枚約40万円

引き戸（有効800ミリメートルでT-1等級）の場合、1枚約85万円

（注）遮音性能については、JIS A 4706及びJIS A 4702により、次の等級が決められている。

遮音性能等級　遮音性能（500ヘルツ帯）の順に記す。

T-1　25デシベル

T-2　30デシベル

T-3　35デシベル

T-4　40デシベル

例えば、T-2では外の音を30デシベル遮音することができる。

引き戸を採用した事例

車椅子使用者用客室　広さ18平方メートル　ベッドサイズ120センチメートルかける195センチメートル

入口扉は一般客室の扉と同じデザイン仕様

入口扉はタッチ式のカード錠（オートロック）室内側からは壁に設置のボタンで開錠

廊下側からは吊り装置が見えないような内装（室内側からは見える。）

音に関する苦情は出ていない。

３　通路幅の確保（便所又は浴室等（ユニット含む）への出入り、ベッドへの移乗の確保）

東京都は、経路幅700ミリメートルで案を作成していたが、パブコメを踏まえ、「出入口の幅を800確保する基準があれば、経路幅を規定しなくても一定程度の空間確保がなされると考えられることから、経路幅について、条文には規定しない」ことにした。

バジェット系ホテルでは、通路幅の確保は開口の拡大を伴い、事業性に影響する。（東京都パブコメ、設計事務所等ヒアリング、ホテル事業者ヒアリング）

ユニットへの出入りに、コンパクト型手動車椅子では750ミリメートル、電動車椅子等は1000ミリメートルの通路幅が必要。（検証）

ベッドへの寄付きは、斜めにアプローチする場合があり、800ミリメートル必要。（検証・コンパクト型）

４　通路と便所又は浴室等（ユニット含む）との段差の解消

東京都は、「防水上必要な最低限の高低差」と規定。（数値記載なし）

高低差25ミリメートルでは、全ての車椅子で入ることはできるが、一部の車椅子では前輪が引っ掛かり出ることができない。（検証）

→各メーカーの現状

A社（約25ミリメートル ショールーム実機の計測による）

B社（約21ミリメートル～50ミリメートル カタログ図面による）

バジェット系ホテルは、段差の解消は階高の変更を伴い、事業性に影響するとの見解。（設計事務所等ヒアリング、ホテル事業者ヒアリング）

５　便所又は浴室等（ユニット含む）の扉幅の確保

東京都は、700ミリメートルを義務化、750ミリメートルを努力義務化。

726ミリメートルであれば、どの車椅子でも、ほぼ対応が可能。（検証）

一部のメーカーでは、1216以上のユニットで750ミリメートルの扉を開発中。（メーカーヒアリング）

→短辺入りの場合は、手すりや操作盤、ペーパーホルダーなどの設置が困難なため物理的に不可な場合もある。

６　浴槽、洗面台、便器への寄付き確保

東京都は規定なし。Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインでは、便座のみ規定。

1418のユニットは、長辺入りであれば、ほぼ、どの車椅子でも洗面台への寄付きが可能。（検証）

→1216以下のユニットでは、寄付きは困難。1418の短辺入りは、コンパクト型以外の車椅子は寄付き困難（1620以上必要）

７　車椅子の方向転換スペースの確保

東京都は規定なし。

Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインでは、「一般客室内に少なくとも1箇所、直径1200ミリメートル（又は1200ミリメートルかける1200ミリメートル）のスペース確保」と規定

便所又は浴室等の扉が、客室出入口方向に開く場合、方向転換しないと利用困難

一般客室に正面から入ると、方向転換スペースがない場合、バックでは客室出入口の扉を開けられない。（当事者ヒアリング）

一部の車椅子使用者は、一般客室に廊下からバックで入ることもある。（当事者ヒアリング）

東京都の参考図では、ベッドの向きを変え窓際にもっていけば、机を置いても移乗スペース、方向転換スペースを確保できるのではないか。机等が可動かどうかということも重要。（当事者ヒアリング）

既制度における一般客室のバリアフリー化の目的

国土交通省（ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準の改正）（平成31年3月29日改正）

「車椅子使用者用客室」に加えて、高齢者、肢体不自由者、妊産婦やけが人等の一時的に制限を受ける人々、児童・乳幼児等、より多くの利用者にとって使いやすい一般客室を整備する。

多くの利用者にとって使いやすい一般客室を整備することは、車椅子使用者が各々の利用特性やニーズに応じて、車椅子使用者用客室以外の客室を選択できることにもつながる。

また段差等のない一般客室に情報伝達設備や備品の貸し出しを組み合わせることは、視覚障害者や聴覚障害者にとって使いやすい客室の提供にもつながる。

東京都（建築物バリアフリー条例の改正）（平成31年3月29日公布、令和元年9月1日施行）

ホテル又は旅館の一般客室について、バリアフリーの義務基準を設けることで、今後の超高齢社会の進展等を見据え、高齢者や障害者など、より多くの人が利用しやすい宿泊環境を整える。

ホテル又は旅館の一般客室におけるバリアフリー基準の比較表

項目　Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン　国基準案　東京都基準の順に記す。

客室出入口の幅　80センチメートル以上　80センチメートル以上　80センチメートル以上

浴室までの経路　基準なし　100センチメートル以上　基準なし

1ベッドまでの経路　基準なし　基準なし　基準なし

便所及び浴室等の段差　客室内は完全に段差なし（どうしても無理な場合は25ミリメートル以下かつ乗り越えやすい形状）　扉の前後に高低差なし（防水上必要な最低限の高低差を除く）　扉の前後に高低差なし（防水上必要な最低限の高低差を除く）

便所及び浴室等の出入口の幅　80センチメートル以上　原則として75センチメートル以上　70センチメートル以上義務、75センチメートル以上努力義務

便所及び浴室等の浴槽等への寄付き　便座：片側に移乗スペース　基準なし　基準なし

便所及び浴室等の手すり・操作盤　浴槽手すり設置、操作盤140センチメートル以下　適切配置　基準なし

ベッド側面移乗スペース　少なくとも片側1箇所に80センチメートル以上　80センチメートル以上　基準なし

車椅子方向転換スペース　直径120センチメートル又は120センチメートルかける120センチメートル　確保望ましい　基準なし

ユニットバスルーム（以下、ユニット）のモデルによる当事者の利用検証

通路幅は、コンパクト型手動車椅子は750ミリメートル、電動車椅子等は1000ミリメートル必要。

段差25ミリメートルでは退室時に前輪が引っかかる車椅子あり。扉幅726ミリメートルでぎりぎり。

利用検証したユニットバスルーム

検証日　2018年12月19日

場所　TOTOテクニカルセンター大阪

対象ユニット　TOTO　ENV1418（扉　有効開口726　長辺側に設置）

東京都条例案の概要

一般客室までの経路

道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路のうち1以上を、階段又は段を設けない経路にしなければならない。ただし傾斜路、エレベーター又は昇降機を併設する場合は、この限りではない。

一般客室内の基準（和室部分は除く）

１　一般客室の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

２　一般客室内の1以上の便所及び1以上の浴室等の出入口の幅は70センチメートル以上とすること。

３　一般客室内に階段又は段を設けないこと。ただし、次に掲げる場合は除く。

同一客室内において複数の階がある場合

勾配12分の1を超えず、幅70センチメートル以上の傾斜路を併設する場合

浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合

４　客室出入口から１のベッド、便所及び浴室等までの経路の幅は70センチメートル以上（パブリックコメントにより削除）

５　建築主等は、２の規定にかかわらず、一般客室内の1以上の便所及び1以上の浴室等の出入口の幅が75センチメートル以上となるよう、努めなければならない。

６　知事は、一般客室内の1以上の便所及び1以上の浴室等の出入口の幅が75センチメートル以上となるよう、必要な施策の推進に努めなければならない。

７　知事は、この条例の施行後3年以内に、改正後の条例の規定の施行状況、高齢者、障害者等の施設の利用状況、国が定めるホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準等国の施策状況その他社会環境の変化を勘案し、当該規定について検討を加え、その結果に基づき、速やかに所要の措置を講ずるものとする。

（注）ホテル又は旅館の対象は、床面積1000平方メートル以上

バリアフリー法のホテル又は旅館の車椅子使用者用客室の基準

車いす使用者用客室の設置数に係る基準

車いす使用者用客室の設置数

建築物移動等円滑化基準

客室総数50以上：1以上→客室総数の100分の1（1パーセント）以上（2019年9月施行）

建築物移動等円滑化誘導基準

客室総数200以下：客室総数の50分の1（2パーセント）以上

客室総数200超：客室総数の100分の1（1パーセント）たす2以上

車いす使用者用客室の構造に係る基準

出入口

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

幅：80センチメートル以上

戸を設ける場合：自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと

便所（注1）

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

便所内に以下を満たす車いす使用者用便房を設けること

腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること

車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること

車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

幅：80センチメートル以上

戸を設ける場合：自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと

浴室又はシャワー室（注2）

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

車いす使用者が円滑に利用することができる構造（以下の構造）であること

浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること

車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること

浴室又はシャワー室の出入口

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口と同様

（注1）当該客室が設けられている際に不特定かつ多数の者が利用する便所（車いす使用者用便房が設けられたものに限る。）が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられている場合を除く。

（注2）当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等（車いす使用者用浴室等が設けられ、出入口基準を満たすもの）が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられている場合を除く。