参考資料１　関連資料（ホテル又は旅館におけるバリアフリー化の促進）

ホテル・旅館の年度別供給施設数・客室数の推移（50室以上）

2015年度から増加が始まり、2017年度から急激に許可等件数が増えている。

大阪府内のホテル・旅館の供給立地と車椅子使用者用客室の供給数

市町村別に見ると、客室総数は大阪市内が82.4パーセントと一番多く、次に泉佐野市が6.9パーセントとなっている。

2006年12月から2019年3月末までで基準対象となる50室以上のホテル・旅館は206施設3万6100室であり、基準どおりに整備されているとして推計すると、車椅子使用者用客室は少なくとも221室（全体の0.6パーセント）整備されている。

（注）車椅子使用者用客室の推計方法　許可した施設は、バリアフリー法の移動等円滑化基準に適合（50室以上の場合1室）した施設202件と、同法17条に基づく認定を受けた移動等円滑化誘導基準に適合（200室以下は2パーセント、200室超える分は1パーセントたす2室）した施設4件（19室）があり、この基準どおり整備されたとして車椅子使用者用客室数を算定している。

バリアフリー法のホテル又は旅館の車椅子使用者用客室の基準

車いす使用者用客室の設置数に係る基準

車いす使用者用客室の設置数

建築物移動等円滑化基準

・客室総数50以上：1以上→客室総数の100分の1（1パーセント）以上（2019年9月施行）

建築物移動等円滑化誘導基準

・客室総数200以下：客室総数の50分の1（2パーセント）以上

・客室総数200超：客室総数の100分の1（1パーセント）たす2以上

車いす使用者用客室の構造に係る基準

出入口

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・幅：80センチメートル以上

・戸を設ける場合：自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと

便所（注1）

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・便所内に以下を満たす車いす使用者用便房を設けること

腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること

車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること

車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・幅：80センチメートル以上

・戸を設ける場合：自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと

浴室又はシャワー室（注2）

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・車いす使用者が円滑に利用することができる構造（以下の構造）であること

浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること

車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること

浴室又はシャワー室の出入口

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口と同様

（注1）当該客室が設けられている際に不特定かつ多数の者が利用する便所（車いす使用者用便房が設けられたものに限る。）が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられている場合を除く。

（注2）当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等（車いす使用者用浴室等が設けられ、出入口基準を満たすもの）が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられている場合を除く。

既制度における一般客室のバリアフリー化の目的

国土交通省（ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準の改正）（平成31年3月29日改正）

「車椅子使用者用客室」に加えて、高齢者、肢体不自由者、妊産婦やけが人等の一時的に制限を受ける人々、児童・乳幼児等、より多くの利用者にとって使いやすい一般客室を整備する。

多くの利用者にとって使いやすい一般客室を整備することは、車椅子使用者が各々の利用特性やニーズに応じて、車椅子使用者用客室以外の客室を選択できることにもつながる。

また段差等のない一般客室に情報伝達設備や備品の貸し出しを組み合わせることは、視覚障害者や聴覚障害者にとって使いやすい客室の提供にもつながる。

東京都（建築バリアフリー条例の改正）（平成31年3月29日公布、令和元年9月1日施行）

ホテル又は旅館の一般客室について、バリアフリーの義務基準を設けることで、今後の超高齢社会の進展等を見据え、高齢者や障害者など、より多くの人が利用しやすい宿泊環境を整える。

Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン

車椅子使用者に配慮した客室

IPCガイドに基づき、車椅子に配慮した客室という概念を導入。

基準を満たしたアクセシブルなものでなくとも、多くの場合、整備しやすい対策によって、客室を一定の歩行困難者が利用できるようなものに変えることができる。

施設側はより多くの人々を受け入れる、あるいは限られた数のアクセシブルルームを、特に団体客の場合、最適に割り当てることが可能になる。

ドアの幅は、客室出入口、浴室出入口とも最低800ミリメートル確保する。

室内に少なくとも1箇所、直径1200ミリメートル（または1200ミリメートルかける1200ミリメートル）のスペース（車椅子の方向転換のため）。

少なくともベッドの片側に1箇所、最低800ミリメートルの移乗スペースを確保する。

片側に移乗スペースがある、高さ400～450ミリメートル程度の便座。

段差は完全になくすか、同一面の高さとする。これがどうしても無理な場合は、25ミリメートルを超えないようにし、なおかつ乗り越えやすい形状とする。

東京都　建築物バリアフリー条例の概要（2019年3月29日公布、2019年9月1日施行）

対象

用途：旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業の用に供する施設」ただし、風営法に規定する営業の用に供する施設、簡易宿所営業の施設は除く。

規模等：床面積の合計が1000平方メートル以上の新築、増築、改築又は用途変更

共用部の基準

道等及び車いす使用者用駐車施設から一般客室までの経路のうち１以上を、階段又は段を設けない経路にしなければならない。ただし、傾斜路、エレベーター又は昇降機を併設する場合は、この限りではない。

一般客室内の基準（和室部分は除く）

１　一般客室の出入口の幅は、８０センチメートル以上とすること。

２　一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴室等の出入口の幅は７０センチメートル以上とすること。

３　一般客室内に階段又は段を設けないこと。ただし、次に掲げる場合は除く。

同一客室内において複数の階がある場合

こう配１２分の１を超えず、幅７０センチメートル以上の傾斜路を併設する場合

浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合

４　建築主等は、２の規定にかかわらず、一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴室等の出入口の幅が７５センチメートル以上となるよう、努めなければならない。

その他

知事は、一般客室内の1以上の便所及び1以上の浴室等の出入口の幅が75センチメートル以上となるよう、必要な施策の推進に努めなければならない。

知事は、この条例の施行後３年以内に、改正後の条例の規定の施行状況、高齢者、障害者等の施設の利用状況、国が定めるホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準等国の施策状況その他社会環境の変化を勘案し、当該規定について検討を加え、その結果に基づき、速やかに所要の措置を講ずるものとする。

ホテル又は旅館の一般客室におけるバリアフリー基準の比較表

項目　Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン　国基準　東京都基準の順に記す。

客室出入口の幅　80センチメートル以上　80センチメートル以上　80センチメートル以上

浴室までの経路　基準なし　100センチメートル以上　基準なし

1ベッドまでの経路　基準なし　基準なし　基準なし

便所及び浴室等の段差　客室内は完全に段差なし（どうしても無理な場合は25ミリメートル以下かつ乗り越えやすい形状）　扉の前後に高低差なし（防水上必要な最低限の高低差を除く）　扉の前後に高低差なし（防水上必要な最低限の高低差を除く）

便所及び浴室等の出入口の幅　80センチメートル以上　原則として75センチメートル以上　70センチメートル以上義務、75センチメートル以上努力義務

便所及び浴室等の浴槽等への寄付き　便座：片側に移乗スペース　基準なし　基準なし

便所及び浴室等の手すり・操作盤　浴槽手すり設置、操作盤140センチメートル以下　適切配置　基準なし

ベッド側面移乗スペース　少なくとも片側1箇所に80センチメートル以上　80センチメートル以上　基準なし

車椅子方向転換スペース　直径120センチメートル又は120センチメートルかける120センチメートル　確保望ましい　基準なし

ビジネスホテルにおける東京都基準（案）の対応状況（設計事務所等へのヒアリングによる）

主要タイプのシングルルームにおける東京都基準（パブコメ時案）への対応状況

（注）エコノミータイプは概ね20平方メートル以上、バジェットタイプは概ね12平方メートル以下

客室出入口の幅　８０センチメートル以上

エコノミータイプ　現状まる→対応まる

バジェットタイプ　現状まる→対応まる

便所及び浴室等　出入口の幅７０センチメートル以上

エコノミータイプ　現状ばつ→対応さんかく（１４かける１８の商品化必要）

バジェットタイプ　現状ばつ→対応ばつ（１２かける１６の商品化必要）

便所及び浴室等　段差なし（車いす対応可能）

エコノミータイプ　現状まる→対応まる（床の落としこみで対応）

バジェットタイプ　現状ばつ→対応さんかく（階高を上げることが必要）

客室出入口からの経路　幅７０センチメートル以上　便所及び浴室等まで

エコノミータイプ　現状まる→対応まる

バジェットタイプ　現状まる→対応まる

客室出入口からの経路　幅７０センチメートル以上　ベッドまで

エコノミータイプ　現状まる→対応まる（間口があり対応可能）

バジェットタイプ　現状ばつ→対応さんかく（デスクを考慮すると間口等を広げることが必要）

3点式ユニットバスのモデルによる当事者の利用検証（１）

検証日　2018年12月19日

場所　TOTOテクニカルセンター大阪

対象ユニット　TOTO　ENV1418（扉　有効開口726　長辺側に設置）

3点式ユニットバスのモデルによる当事者の利用検証（２）

通路幅は、コンパクト型手動車椅子は750ミリメートル、電動車椅子等は1000ミリメートル必要。

段差25ミリメートルでは退室時に前輪が引っかかる車椅子あり。扉幅726ミリメートルでぎりぎり。

3点式ユニットバス等の戸の幅の確保、段差対応のメーカー比較

（注）1216とはユニットバスの寸法（内法で1200ミリメートルかける1600ミリメートル）

（注）各メーカーへのヒアリングに基づき大阪府で作成（2019年6月現在）

A社

3点式ユニットバスの戸の幅70センチメートル以上

1216、1418以上ともに現時点で製造予定なし

3点式ユニットバスの戸の幅75センチメートル以上

1216、1418以上ともに2019年10月から対応可能

3点式ユニットバスの段差（単位：ミリメートル）

13～35（機種・サイズによる）

シャワーユニットの戸の幅70センチメートル以上　現時点で製造予定なし

シャワーユニットの戸の幅75センチメートル以上　10月から対応可能

シャワーユニットの段差　5ミリメートル

B社

3点式ユニットバスの戸の幅70センチメートル以上

1216、1418以上ともに2019年７月から対応可能

3点式ユニットバスの戸の幅75センチメートル以上

1216は現時点で製造予定なし、1418以上は2019年7月から対応可能

3点式ユニットバスの段差（単位：ミリメートル）

15～30（機種・サイズによる）

シャワーユニットの戸の幅70センチメートル以上　現時点で製造予定なし

シャワーユニットの戸の幅75センチメートル以上　現時点で製造予定なし

シャワーユニットの段差　現時点で製造予定なし

C社

3点式ユニットバスの戸の幅70センチメートル以上

1216、1418以上ともに2019年9月からオーダーメイドで対応可能

3点式ユニットバスの戸の幅75センチメートル以上

1216は現時点で製造予定なし、1418以上は2019年9月からオーダーメイドで対応可能

3点式ユニットバスの段差（単位：ミリメートル）

20ミリ程度（開発中）

シャワーユニットの戸の幅70センチメートル以上　現時点で製造予定なし

シャワーユニットの戸の幅75センチメートル以上　現時点で製造予定なし

シャワーユニットの段差　現時点で製造予定なし

D社

3点式ユニットバスの戸の幅70センチメートル以上

1216、1418以上ともに現時点で製造予定なし

3点式ユニットバスの戸の扉幅75センチメートル以上

1216、1418以上ともに現時点で製造予定なし

3点式ユニットバスの段差（単位：ミリメートル）

現時点で製造予定なし

シャワーユニットの戸の幅70センチメートル以上　現時点で製造予定なし

シャワーユニットの戸の幅75センチメートル以上　現時点で製造予定なし

シャワーユニットの段差　現時点で製造予定なし

引き戸の遮音性能、コストの検証

（１）鋼板の種類による遮音性能の比較（建具メーカーへのヒアリングによる）

引き戸で、デザイン性の優れた化粧鋼板の扉は、現状ではT-1まで。

引き戸でT-2とする場合は、普通鋼板の単色塗装となりデザイン性が落ちる。ただし、化粧シールを貼ることで化粧鋼板に似せることは可能。

引き戸の種類

種類　仕様　遮音性能の順に記す。

化粧鋼板　厚さ0.6ミリメートルたす防音しん材たす全周気密ゴム　T-1

化粧鋼板　厚さ0.8ミリメートル　製品なし（注）汎用資材でないため、同一デザインで150枚以上の受注がないと製品化されない。

普通鋼板（化粧シール仕上げ）　厚さ0.6ミリメートルたす防音しん材たす全周気密ゴム　T-1

普通鋼板（化粧シール仕上げ）　厚さ0.8ミリメートルたす防音しん材たす全周気密ゴム　T-2

（２）扉のコスト比較（建具メーカー見積り）

戸の種類　仕様　有効幅　遮音性能　価格の順に記す。

開き戸　化粧鋼板　80センチメートル　T-1　約36万円

開き戸　化粧鋼板　80センチメートル　T-2　約40万円

引き戸　化粧鋼板　80センチメートル　T-1　約85万円

引き戸　普通鋼板（化粧シール仕上げ）　80センチメートル　T-2　約90万円

（参考）遮音性能については、JIS A 4706、JIS A 4702により、次の等級が決められている。

遮音性能等級　遮音性能（500ヘルツ帯）の順に記す。

T-1　25デシベル

T-2　30デシベル

T-3　35デシベル

T-4　40デシベル

例えば、T-2では外の音を30デシベル遮音することができる。

引き戸を採用した事例（１）

車椅子使用者用客室　広さ18平方メートル　ベッドサイズ120センチメートルかける195センチメートル

出入口扉は一般客室の扉と同じデザイン

タッチ式のカード錠（オートロック）室内側からは壁に設置のボタンで開錠

廊下側からは吊り装置が見えないような内装（室内側からは見える。）

音に関する苦情は出ていない。

引き戸を採用した事例（２）

車椅子使用者用客室　広さ34平方メートル　ベッドサイズ115センチメートルかける210センチメートル

出入口扉は一般客室の扉と同じデザイン

タッチ式のカード錠（オートロック）室内側からは壁に設置のサムターンで開錠

室内側からは吊り装置が見えない内装（廊下側からは見える。）

音に関する苦情は出ていない。

兵庫県福祉のまちづくり条例バリアフリー情報の公表制度（１）

兵庫県福祉のまちづくり条例

（情報の公表）

第24条の２　特定施設（規則で定める用途及び規模のものに限る。）の所有者又は管理者は、当該特定施設の整備状況に関する情報であって規則で定めるものをインターネットの利用その他の規則で定める方法により公表しなければならない。

規則で定める用途及び規模は次のとおり。

用途　規模の順に記す。

展示場　床面積の合計1万平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗　床面積の合計1万平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

遊技場　床面積の合計1万平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

公衆浴場　床面積の合計1万平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

飲食店　床面積の合計1万平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

理髪店その他これらに類するサービス業を営む店舗　床面積の合計1万平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗　床面積の合計1万平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

病院又は診療所　床面積の合計2千平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂　床面積の合計2千平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設（一般公共のように供されるものに限る）　床面積の合計2千平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

博物館、美術館又は図書館　床面積の合計2千平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

銀行、質屋その他これに類するサービス業を営む店舗　床面積の合計2千平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

地下街等　床面積の合計2千平方メートル以上の規模（2以上の用途が存する建築物を含む）

ホテル又は旅館　客室合計50室以上の規模

保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公署　全ての規模

公共の交通機関の施設（鉄道駅舎、車両の停車場、船舶、航空機の発着場等）　全ての規模

兵庫県福祉のまちづくり条例バリアフリー情報の公表制度（２）

公表内容

１　出入口の戸の形式

２　エレベーターの有無・整備状況

３　車椅子使用者、オストメイトが利用可能なトイレの有無

４　授乳所、ベビーチェア、おむつ交換台の整備状況

５　車椅子使用者利用客室・音声案内付客室の有無（ホテル、旅館のみ）

６　敷地内通路上のスロープ設置、誘導設備の有無

７　車椅子使用者利用駐車施設の有無

８　案内所の有無、案内板の有無・点字、音声対応等の状況

９　車椅子使用者スペース・集団補聴設備の有無（劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂のみ）

１０　その他知事が必要と認める事項→１０については現在ありません。

表示方法

１　高齢者等にわかりやすく表示

２　整備されていない事項もその旨を表示

公表方法

原則としてインターネットを利用するほか、パンフレット等に掲載してください。

（注）既に情報の公表を行っている場合は、使用中の表示形式、図記号を従来どおりしようしていただいて支障ありません。（公表内容、表示方法、公表方法が上記の事項を満たしているかご確認ください。）

宿泊施設におけるバリアフリー情報の発信のためのマニュアル（平成30年8月 観光庁）

本マニュアルは、宿泊施設がバリアフリー情報の発信に取り組むための手引きとなるように作成されたもの。

バリアフリー情報発信の必要性等）

高齢者や障がいのある方が宿泊施設を利用する際には、本人が事前に施設の情報を確認し、宿泊できるかどうかを判断できることが必要。

高齢者や障がいのある方の受入を実践していくためには、お客様が必要とする情報を的確に発信することが大切。

情報提供を行う際には、施設のハード面に係る情報だけでなく、人的対応やサービス等のソフト面の情報も重要。

「設備や備品等が無い」「対応が難しい」といった情報も高齢の方や障がいのある方が施設の利用可否を判断する上で重要な情報となるため、全ての情報を発信することが重要

公益財団法人東京都福祉保健財団 宿泊施設のユニバーサルデザイン設備状況の公表

公益財団法人東京都福祉保健財団がホームページ「とうきょうユニバーサルデザインナビ」において、宿泊施設のユニバーサルデザイン設備状況を公表。平成31年2月現在、153施設。