資料４　南海本線二色浜駅構内横断踏切（貝塚市）での「エスコートゾーン」設置について

南海電気鉄道株式会社

概要

南海本線二色浜駅構内のホーム横断踏切を視覚障がい者が安全に横断できるようにするため「エスコートゾーン」を設置する。

視覚障がい者用誘導表示（エスコートゾーン）について

視覚障がい者用誘導表示（エスコートゾーン）は、道路における横断歩道を利用する視覚障がい者に対し、安全で利便性を高めることを目的に、平成19年に警察庁が「エスコートゾーンの設置に関する指針」を策定し、道路において設置を進めているものであるが、踏切内においては、同指針の対象となっていない。

しかしながら大阪府では、府道上にある踏切において、視覚障がい者の安全かつ円滑な横断が必要であるとの観点から、平成22年度に阪急服部踏切、平成25年度に南海二色浜４号線踏切、同樽井５号踏切の３ヶ所でエスコートゾーンが整備済みである。

計画

二色浜駅（対面式ホーム）については、難波行きホームに改札口があり、和歌山行きホームに行くためには、渡線路（構内踏切）を渡らなければならないため、幅4.5ｍの渡線路の中央部にエスコートゾーンを設置する。

検討事項

二色浜駅構内の渡線路（構内踏切）は、南海電気電鉄管理区域内の線路敷であり道路ではないため、指針の適用を受けるものではないが、指針に準じるものとして整備するに当たり、特別に配慮すべき事項はないか。

原義保存期間10年

平成29年12月31日まで

警視庁交通部長殿

各道府県警察（方面）本部長殿

（参考送付先）

各管区警察局広域調整部長殿

警察庁丁規発第４２号

平成１９年５月２５日

警察庁交通局交通規制課長

エスコートゾーンの設置に関する指針の制定について（通達）

横断歩道を利用する視覚障害者に対し、安全で利便性を高めるために、横断歩行の手がかりとする突起体の列を設置するいわゆるエスコートゾーンについては、これまで各都道府県警察において個別に整備が進められてきたところであるが、その設置方法や形状が統一されていなかったことから、視覚障害者等から統一的な基準の制定を望む声が

寄せられていたところである。

そこで、この度警察庁において、「エスコートゾーンの設置に関する指針」を別添のとおり制定し、視覚障害者の安全性及び利便性をより向上させることとしたので、今後各都道府県警察にあっては本指針に基づき整備を行い、横断歩道における視覚障害者の

一層の安全確保に努められたい。

なお、エスコートゾーンは、「法定外表示等の設置指針について」（平成１８年７月２

６日付警察庁丁規発５２号）の別添１「法定外表示等の設置指針」の３（３）に位置付

けられるものであるので、事務処理上遺漏のないようにされたい。

別添

エスコートゾーンの設置に関する指針

１．目的

この指針は、道路を横断する視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるために横

断歩道上に設置され、視覚障害者が横断時に横断方向の手がかりとする突起体の列（以

下「エスコートゾーン」という。）の設置に関し、必要な事項を定めることを目的と

する。

２．設置場所

次の場所に優先的に設置する。

（１）視覚障害者の利用頻度が高い施設（駅、役所、視覚障害者団体等が在る施設、特別支援学校、リハビリテーションセンター、病院、障害者スポーツセンター等の社会福祉施設等）の周辺で、視覚障害者の需要が見込まれる横断歩道

（２）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）における重点整備地区内の主要な生活関連経路に係る横断歩道

３．設置方法

設置方法に関する基準は、次のとおりとする。

（１）横断歩道の中央付近で直線状に連続して設置すること。

（２）末端を歩道の縁石端から３０ｃｍ程度離すこと。

（３）幅は、４５ｃｍ又は６０ｃｍとすること。

４．構造

構造は、次のとおりとする。（表２参照）

（１）構成

突起体と基底面で構成し、突起体の配列は点状横線の両端にそれぞれ点状縦線を一列配置する。

（２）突起体の材質

突起体は、耐摩耗性の高い材質とする。

（３）色彩

色彩は、横断歩道と同じとする。

（４）すべり抵抗

すべり抵抗は、設置される路面と同程度とする。

表２　エスコートゾーン構造図

！――――――――――――――――――――――――――――――――――――――。

項目：寸法―許容の順に記す（単位はミリメートル）

上面径：６－プラス1.0

底面径：23－プラス1.0

高さ：５－プラス1.0

点状横線を構成する突起体の突起中心間距離：26－プラス1.0

点状横線と点状縦線の突起間距離：30－プラスマイナス1.0

点状縦線を構成する突起体の突起間距離：８－プラスマイナス1.0

点状横線列相互の突起中心間距離：75－プラスマイナス1.0

エスコートゾーン幅：450又は600

エスコートゾーンの縁と点状縦線の距離：12～24

り―――――――――――――――――――――――――――――――――――――ろ

５．意事項

（１）エスコートゾーンを挟んで相対する歩道上の線状ブロックは、エスコートゾーンの線の延長上に設置するなど、道路管理者と十分な調整を行うこと。

（２）視覚障害者用付加装置付信号機と併用する場合は、エスコートゾーンの設置位置と視覚障害者用付加装置付信号機の音源位置を、できる限り整合させること。

（３）スクランブル方式の信号交差点における斜め横断用の横断歩道については、設置しないこと。

（４）突起体の消失、摩耗、変形等が、視覚障害者による検知を困難にすることを認識し、適切な維持管理に努めること。