資料1-5　小規模店舗等における現地検証（23回部会と同じ資料）

R4　現地検証実施店舗

用途　形態　業種　参加者　の順に記す。

物販店　専門店（衣料、靴、眼鏡等）　衣料品店　視覚障がい者の方1名及び介助者1名、車椅子使用者の方1名及び介助者1名

飲食店舗　カウンター型（回転寿司等）　回転寿司　視覚障がい者の方1名及び介助者1名、身体障がい者の方1名、車椅子使用者の方1名

サービス店舗　手続き型（銀行、郵便局等）　銀行　視覚障がい者の方1名及び介助者1名、車椅子使用者の方2名

サービス店舗　手続き型（銀行、郵便局等）　郵便局　視覚障がい者の方1名及び介助者1名、車椅子使用者の方2名

サービス店舗　持込み型（クリーニング店等）　クリーニング店　聴覚障がい者の方1名、身体障がい者の方1名、車椅子使用者の方1名

サービス店舗　対人直接型（理・美容所等）　美容室　視覚障がい者の方1名及び介助者1名、車椅子使用者の方2名

１　衣料品店の現地検証

衣料品店の概要

最寄り駅から徒歩約３分

商店街内にある婦人服店

良かった点

・出入口の幅が十分確保されている

・段差なし

・陳列されている商品は車椅子からでも手に触れやすい状態

・会計時にレジまで行かなくてもお店の方とのやり取りで対応可能

課題

出入口

・勾配が少し急

・音声案内がなく店舗の場所がわかりづらい

店内

・通路は９０㎝、商品棚の内寸は６０㎝

・二人並んでは通れない

・商品棚の移動は可能であり、陳列を動かせば１４０㎝角は確保可能

・レジ前に商品段ボールがあり近づけない

・商品やガラス棚で通路が狭くなっている

・切り返しができない

・片手しか使えない参加者にとっては切り返しできないと反対側に触れることができない

ソフト面

・棚を動かしてもらうのは言いづらい

・新しく行く店は入りづらい

・あらかじめ電話する必要がある

・スタッフの元まで行くことが大変

・似合っているかどうかわからない

２　回転寿司店の現地検証

回転寿司店の概要

最寄り駅から徒歩約３分

ショッピングモール内の回転寿司店

良かった点

・段差なし

・通路での転回には困らない

・お店の方の対応が良い

・全体的に利用しやすい

・カード決済はサイン不要で便利

・給茶機には手が届く

・カウンター席は可動式

・入口が自動ドア

課題

スロープ

・スロープが急で長い

・急なスロープは知的発達障がいの人にはつまづく可能性がある

・スロープは電動車いすでもスムーズではなかった

レジ

・レジの前に荷物台があり、レジに近づけない

・場所がわかりにくい

・清算表示が明確に見えない

発券機

・発券機は真正面からはアプローチしにくいが斜めにすると手が届く

・発券機の高さがやや高い（105cm）

カウンター

・奥行きが狭い（足元の奥行き３７㎝）

・車いすのままではレーンに手が届きにくい

・『カウンターにもタッチパネルが必要』

店内

・ボックス席は席が固定のため車椅子からの移乗が必要

・カームダウンスペースがあるとよい

・一部棚で狭い部分がある

・レジなどの案内表示のピクトグラムが必要

・お皿ごとの値段表示がわかりにくい

・メニューにルビがない

・配膳カートが通行の妨げになる可能性もある

４　銀行の現地検証

銀行の概要

最寄り駅から徒歩約４分

他用途の建物内１階にある銀行

良かった点

・段差なし

・出入口の幅は十分確保されている（１７０㎝）

・カウンターに荷物台がある

・従業員の対応があるのは利用しやすい

・手続きなどはタブレットでの対応が可能で車椅子でも利用しやすい

・ATMに杖置きがある

・車椅子が通れるようにポールは移動できる

・手続きをタブレットで対応できる

・荷物置きは移動が可能

・点字は読みやすい

課題

出入口

・入口までの道及び店内に点字ブロックなし

カウンター

・車椅子使用者用のローカウンターがあるとよい

・杖置きがない

・もう少し大きな荷物台が欲しい

ATM
・ヘッドセットの音量が上がらない

・音声案内でスキップ機能があればよい

店内

・通路に観葉植物などが置かれており通行しにくい

・呼び出し音が少し小さい

・ATMの足元の奥行きが足りない（１５㎝）

３　郵便局の現地検証

郵便局の概要

最寄り駅から徒歩約４分

道路に面する郵便局

良かった点

・段差なし

・出入口、通路ともに幅は十分確保されている（）

・待合スペースにも車椅子の待機に十分な場所が確保されている

・各種申請用紙のテーブルは車椅子でも利用できる

・椅子は移動可能

・電光表示がある

課題

出入口

・段差有2cm

・段差の色の識別がわかりづらい

・高齢者の押し車も引っかかるのではないか

・案内人がいるとよい

点字ブロック

・点字ブロックが建物に対して斜めに配置されているためルートが反れてしまう

・歩道の縁石と点字ブロックの区別がつきにくい

ATM

・車椅子では画面が反射して見にくい

・通帳やカードの挿入口まで手が届かない

・杖置きがない

・視覚障がい者の方のご案内用受話器が機能していない

・点字がついているところとついていないところがある

・ATM使用後の転回場所の確保が不十分

受付

・受付番号札の発券機の場所がわかりづらい

・入口近くのカウンターに呼びだしボタンがあるとよい

・呼び出し音が小さい

・発券機に点字表記がない

駐車場

・車椅子駐車場の文字表示が薄くわかりづらい

・駐車スペースのロック板が乗降の妨げになる

・発券機のボタンの位置が高い

・駐車スペースの後方にトランクから車椅子を出し入れする十分なスペースがない

５　クリーニング店の現地検証

クリーニング店の概要

最寄り駅から徒歩約４分

商店街内のクリーニング店

良かった点

・入店してすぐカウンターがあるのでソフト面で対応できる範囲が広い

・自動ドアで入店しやすい

課題

出入口

・側溝の蓋が急勾配

・隣の店舗の側溝部は通過しやすい

・車椅子でバックするのに少し恐怖を感じる

店内

・料金表があると利用しやすい

・転回はできない

・カウンターの下が解放されていれば転回できる

・利用者側からレジの金額表示が見えない

・衣類別の料金表が欲しい

・視覚情報が少ない

６　美容室の現地検証

美容室の概要

最寄り駅から徒歩約４分

道路に面する美容室

良かった点

・段差なし

・待合スペースは広い

・鏡の前の机（カウンター）にも車椅子で入ることができる

・レジは別テーブルで対応しており、車椅子も利用可能

・ローカウンター有

・会員登録はスマホがなくても紙で対応

課題

出入口

・幅は少し狭い（７４㎝）

・入口前のスロープが少し急

・店の場所がわからない（音声案内や点字ブロックがない）

・『平場のスペースなし』

トイレ

・トイレ内に手すりがない

・出入口は開き戸で幅が狭い（６５㎝）

・トイレのドアがドアストッパーにより完全に開かない

・ハンドルレバーも狭くなる要因

・トイレ内で転回できない

店内

・介助者、家族が横に座れるスペースが欲しい

・足が足置きの隙間にはまる

・個室があると落ち着ける

・シャンプー台への移乗は人によっては難しい

・時間を気にする知的発達障がいのある方のために、視認性の良い時計の設置があればよい

・刺激を遮断するための個室やパーテーションが必要

・子供や若者が興味を示しそうな雑誌の用意も過ごしやすくなる

・待合室、カームダウンスペースがあると落ち着ける

令和３年度検証

小規模店舗等における現地検証（昨年度報告済）

１　イオンモール大阪ドームシティの現地検証

令和3年7月27日

参加者

・大阪府福祉のまちづくり審議会　田中会長

・大阪府福祉のまちづくり審議会　西尾委員

・車椅子使用者（電動）　3名

・介助者　2名

・府職員　6名

・イオン社員　2名

田中会長に現地検証にご同行いただきアドバイスをいただいた。

イオンモール大阪ドームシティの概要

最寄り駅　大阪メトロ長堀鶴見緑地線　ドーム前千代崎駅　地下通路で直結約2分

建物概要　敷地面積約2万8千平方メートル　延べ面積約7万6千平方メートル　地上5階地下1階建て

物販店舗（日用雑貨）

・通路の幅80センチメートルの確保

・車椅子使用者の届く棚の高さ120センチメートル程度

・筆談ボードはない

・会計は可能

・職員教育もできている

物販店舗（書店）

・通路幅は十分ある（80センチメートル以上）

・本が平置きなので、手が棚に届かない（平置き棚の幅60センチメートル）

・筆談ボードは設置

・書籍検索機に近づける

・会計は可能

・職員教育もできている

飲食店舗（ファーストフード）

・テーブル下端より70センチメートルあれば、フットサポートが収まりテーブルに近づける

・テーブル、椅子は移動でき、車いすで着席できる

・会計は可能

・職員教育もできている

・注文もパネルが大きくわかりやすい

サービス店舗（銀行）

・フットサポートが当たって十分に近づけない（テーブル奥行き27センチメートル）

・通路の幅は120センチメートルあり、十分

・各種筆談ボードが用意されている

・職員教育もできている

車椅子使用者用便房

・分かりやすい案内表示（ピクトサイン）

・「車いすトイレ」という表示（触知図あり）

・介護ベッド、オストメイト対応など多機能

・介護ベッド付き（縦型）

・十分な広さ（230センチメートルかける240センチメートル）

駐車場（車椅子専用駐車場）

・高さ2.3メートル以上確保

・事前精算機により対応できる

・専用駐車場を利用したい場合の事前登録が可能

・駐車場全350台のうち、車いす専用駐車場16台

２　JA北河内二島支店の現地検証

令和3年9月9日

参加者

・大阪府福祉のまちづくり審議会　岩田委員

・府職員　3名

・JA　1名

大阪府から車椅子を持参し、現地検証

岩田委員に現地検証にご同行いただきアドバイスをいただいた。

JA北河内二島支店の概要

最寄り駅　大阪メトロ長堀鶴見緑地線　門真南駅　北側徒歩約7分

建物概要　敷地面積785.11平方メートル　延べ面積498.6平方メートル　地上2階建て　鉄骨造

共通事項

・花屋出入口幅約93センチメートル

・金融機関出入口幅約158センチメートル

・全体的に段差がなくスムーズに移動可能

・車椅子使用者用便房出入口幅約88センチメートル、形式　手動引き戸

花屋

レジ

・レジカウンター高さ約90センチメートル

少し高いが、店員が接客により対応。

・レジ前の通路幅約130センチメートル

通路

・店舗内通路幅約75センチメートル～約90センチメートル

植木鉢を移動することで対応。

店舗内

・金融機関の呼出番号及び窓口番号の電光表示板の設置

・商品名や値札は分かりやすい文字で表示

喫茶コーナー

・テーブル高さ上端約70センチメートル、下端約67センチメートル

可動椅子のため車椅子での利用が可能。

販売コーナー

・一番上の商品棚高さ約120センチメートル

少し高いが、手の届く範囲。

金融コーナー

待合

・待合通路幅約85センチメートル

・全て可動椅子

・回転スペースは十分な広さを確保

窓口

・カウンター高さ約75センチメートル、奥行き約33センチメートル

可動椅子のため車椅子での利用が可能。

電光表示板

・文字の大きい呼出番号等の電光表示板の設置

・窓口番号も大きく表示

ATM

・ATM高さ約80センチメートル、足入れ約15センチメートル

車椅子だと画面が少し見えにくい。

記入台

・記入台高さ約94センチメートル

高さが高く、車いすだと記入が困難。

来客者が車椅子使用者や高齢者等の場合は、金融カウンターに案内して対応。

車椅子使用者用便房

・便房広さ約200センチメートル角

・転回可能

車椅子使用者用駐車場

・幅約350センチメートル

・出入口に近い場所に設置