資料２「条例基準の見直しについて」

バリアフリー法について

バリアフリー法の概要

バリアフリー法では、床面積が2,000㎡以上の特別特定建築物において、建築行為が行われる際に、建築物移動等円滑化基準への適合を義務付け

地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、国の基準だけでは目的を十分に達成できないと認める場合に、委任条例を制定することができる

バリアフリー法・政令

【規定されている内容】

・特別特定建築物の用途

・義務対象規模（2,000㎡）

・建築物移動等円滑化基準（義務）

・審査方法（建築基準関係規定）

大阪府福祉のまちづくり条例（委任状例）

【委任内容】

・特別特定建築物の用途の追加

・対象となる建築物の規模の引き下げ

・基準の付加

法制度の改正経過（建築物関係）

平成6年、ハートビル法　制定（建築主（不特定多数利用）の努力義務を規定、建築物のバリアフリー基準を設定）

平成１４年、ハートビル法　改正（特定建築物の範囲の拡大、利用円滑化基準への適合義務の創設（2,000㎡以上））

平成１８年、バリアフリー法　制定　（ハードビル法及び交通バリアフリー法を統合・拡充）

平成３０年、バリアフリー法　改正　（ホテル等の車椅子使用者用客室の設置数見直し）

令和２年、バリアフリー法　改正　（公立小中学校を特別特定建築物に追加、条例対象小規模建築物（500㎡未満）の基準の新設）

令和６年、バリアフリー法政令　改正（予定）　（トイレ、駐車場、客席の設置数に係る基準の見直し）

検討項目１　トイレ（大人用介護ベッド）

検討内容

設置を要する規模

【ご意見】

・大人用介護ベッドの設置数を増やすため、設置義務のかかる規模を見直すべき

方向性（案）

【方向性-１】

大人用介護ベッドの設置数を増やす

1-1　設置を要する規模の見直し

・大人用介護ベッドの設置を要する規模について、整備実態や建築計画に与える影響、建築コスト等を踏まえ見直しを検討する

対応方針（案）

1-1　大人用介護ベッドの設置を要する規模の見直し

現行、床面積10,000㎡以上の建築物について、便所への大人用介護ベッドの設置（１以上）を義務付け

対応案、義務付け対象となる床面積の基準の引き下げを検討

検討内容

ベッドの長さ

【ご意見】

・条例基準（120cm）では不十分。

・長さ150cmでも使いにくい場面がある

方向性（案）

【方向性-2】

使いやすい大人用介護ベッドを増やす1-1　設置を要する規模の見直し

1-2　長さに係る基準の見直し

・大人用介護ベッドの長さに係る基準について、他府県の基準やメーカーの供給実態、プランの比較等を踏まえ基準の見直しを検討する

対応方針（案）

1-2　大人用介護ベッドの長さに係る基準の見直し

現行、義務：120cm以上、望ましい整備:150～180cm程度

対応案、ベッドの長さに係る基準の見直しを検討

検討内容

大人用介護ベッドの設置場所の情報発信

【ご意見】

・大人用介護ベッドの設置場所を、フロアマップやインターネット等での表示、情報発信を進めるべき

方向性（案）

【方向性-３】

大人用介護ベッドを探しやすい環境を整備する

1-3　設置場所に係る情報発信の促進

・介護ベッドの設置場所について、利用者にとってわかりやすく伝わる情報発信の方策を検討する

対応方針（案）

1-3　大人用介護ベッド設置場所の情報発信を促進

現行、規定なし

対応案、フロアマップやインターネット等で情報発信を行う望ましい手法について、条例ガイドラインへの追記を検討

府条例・ガイドラインにおける基準等

現行の条例基準

・床面積の合計が10,000㎡以上の建築物に介護ベッドを１以上設け、その出入口にその旨の表示を行うこと

・ベッドの長さは1.2m以上とすること

建築設計標準（国）における基準等

設計のポイント望ましい整備内容

・床面積の合計が2,000㎡以上の建築物の車椅子使用者用便房は、大型ベッドの設置を標準とする

・ベッドの大きさは幅60～80cm程度、長さ150～180ｃｍ程度とする

1-1　大人用介護ベッドの設置数を増やす（設置を要する規模の見直し）

検討の方向性（案）

府内の大規模店舗等の大人用介護ベッドの普及度合や、便房内のスペースに与える物理的な影響を精査し、条例に規定している基準の見直しを検討

他の自治体における条例（法委任条例）の状況（用途、対象規模の順に記す）

大阪府、全ての特別特定建築物、10,000㎡以上

練馬区、全ての特別特定建築物、5,000㎡以上

鳥取県、劇場、集会場、物販店、ホテル、体育館、遊技場、博物館、1,000㎡以上

特別支援学校、病院、保健所等の官庁署施設、0㎡以上

対応方針（案）

大人用介護ベッドの設置を要する規模について引き下げを検討【現行 10,000㎡以上】

以下の検証結果を踏まえ、見直しの可否や見直し後の規模について検討を実施

①府内の整備実態

事業者向けアンケート等により、建物規模別に介護ベッドの整備実態等を調査

②建築計画に与える影響の検証

既存物件における整備事例やモデル図面等で、介護ベッド設置によるトイレの大きさへの影響度合いを検証

③整備に係るコストの検証

大人用介護ベッドの設置に係るコストの影響度合いを検証

次回以降、検証結果と併せて見直しの方向性を提示

1-2　使いやすい大人用介護ベッドを増やす（長さに係る基準の見直し）

検討の方向性（案）

大人用介護ベッドの長さに係る基準について、他府県の基準やメーカーの供給実態、プランの比較等を踏まえ基準の見直しを検討

他の自治体における委任条例の状況

・ベッドの大きさに関する規定を義務化している自治体は大阪府のみ（長さ120cm以上）

・国の建築設計標準、鳥取県、練馬区のマニュアル等及び府条例ガイドラインでは、長さ150～180cmを推奨

各自治体とも、長さ150～180cmのベッドの設置を推奨

主なメーカーの介護ベッド比較

A社（①、②）

希望小売価格①456,000円②401,000円

ベッドの長さ①150センチ②150センチ

サイズ（収納時）幅×長さ×高さ（mm）①160×1500×990②640×300×1120

サイズ（使用時）幅×長さ×高さ（mm）①650×1500×500②640×1620×1120

出荷実績（府内）合計年間150件

B社（③、④）

希望小売価格③430,000円④430,000円

ベッドの長さ③150センチ④128.5センチ

サイズ（収納時）幅×長さ×高さ（mm）③180×1500×978④738×240×1538

サイズ（使用時）幅×長さ×高さ（mm）③696×1500×480④738×1285×583

出荷実績（関西地区）③年間12件④年間12件

府内では、長さ150cmの介護用ベッドの導入が概ね一般化が図られている

トイレプラン比較

メーカーのサイトで公表されているバリアフリートイレのモデルプランを比較

【A社 ①】

ベッドサイズ、150センチ

トイレ内寸法、2300×2450

ベッド寸法（収納時）、幅160×長1500×高990

【A社 ②】

ベッドサイズ、150ｃｍ

トイレ内寸法、2300×2300

ベッド寸法（収納時）、幅640×長300×高1120

【B社 ④】

ベッドサイズ、128.5ｃｍ

トイレ内寸法、2400×2300

ベッド寸法（収納時）、幅738×長240×高1538

折りたたんで収納することを前提としており、120cm、150cmいずれのベッドを設置したとしても、便房そのものの大きさに影響を与えることはないものと考えられる

メーカーへのヒアリング結果

A社

・長さ150cmを超えるベッドの商品化は現状考えていない。この点、過去に当事者参画でベッドの長さの拡大を検討した際に、（長さよりも）寄り付きのための内部空間をいかに広く確保できるかが重要であるとの意見もあった。

・長辺方向に折りたたむベッド（①）の方が出荷数が多い

B社

・③と④では出荷数に差はない

・④は、手すりと背もたれがあることで車椅子使用者が一人で移乗しやすいとの声もある

・条例基準が150cm以上となっても、対応できる商品を展開しているため支障はないと考える

対応方針（案）

・国等において、150～180cmのベッドの設置が推奨されており、メーカーの出荷実績においても150cmのベッドの設置が一般化していること

・折りたたんで収納することを前提としており、120cm、150cmいずれのベッドを設置したとしても、便房そのものの大きさに影響を与えることはないと考えられること

【条例基準（案）】

ベッドの長さ120cm以上を150cm以上に見直し

1-3　大人用介護ベッドを探しやすい環境を整備する（設置場所の情報発信を促進）

検討の方向性（案）

介護ベッドの設置場所について、利用者にとってわかりやすく伝わる情報発信の方策を検討

大人用介護ベッドの設置位置の表示例（神戸市中央区役所）

・WEB上でのバリアフリー情報の提供

・建築物における便所の個別機能の表示（各フロアの便所の個別機能の表示）

対応方針（案）

・大人用介護ベッドの設置位置の表示について、フロアマップやインターネット等で情報発信を行う望ましい手法や優良事例について、条例ガイドラインへの追記を検討

検討項目②　劇場等における車椅子使用者用客席

検討内容

車椅子使用者用客席の設置数

【ご意見】

設置数について、条例ガイドラインの数値を義務化してほしい

方向性（案）

【方向性-１】

車椅子使用者用客席数を着実に増やす

2-1　政令改正に併せて条例基準を整理

・国における政令改正※を踏まえた上で、大阪府建築基準法施行条例及び福祉のまちづくり条例の整理・統合を検討する

対応方針（案）

2-1　政令改正に併せて条例基準（設置数に係る基準）を整理

現行、建築基準法施行条例において、車椅子使用者用客席の設置数の規定あり

対応案、政令改正に併せ、建築基準法施行条例と福祉のまちづくり条例の基準を整理

検討内容

サイトラインの確保

【ご意見】

客席からのサイトラインについても条例基準化が必要ではないか

方向性（案）

【方向性-２】

客席を自由に選択できる環境づくりを促進する

2-2　誰もが楽しめる環境づくりの促進

・サイトラインの確保については、審査の実行性等の観点により義務化には課題があるが、設計の工夫や事業者側の配慮で促進が可能であることから、優良事例を収集して横展開を図るなど、着実な普及啓発を図る

対応方針（案）

2-2　誰もが楽しめる環境づくりを促進

現行、条例ガイドラインに望ましい基準として掲載（R5.5改訂版）

対応案、国の動向を注視しつつ、

①条例ガイドラインの充実化

・記載内容の点検、充実化

・優良事例を収集し、横展開　等

②条例ガイドラインの普及啓発の徹底

・ガイドライン解説動画

※バリアフリー法の政令見直し（R６.6公布予定）

現在、国において、バリアフリー法の政令の見直しに係るパブリックコメントが実施されている。

（改正案）

総数400席以下２席以上、400席超0.5％以上

2-1　車椅子使用者用客席数を着実に増やす（政令改正に併せて条例基準（設置数に係る基準）を整理）

車椅子使用者用客席に関する基準の比較

義務基準

１．法・福祉のまちづくり条例（現行）

規定なし

２．国政令改正（案）（今後、義務化される基準（予定））

400席以下、2席以上（０．５％以上）

401席以上、2席＋200席ごとに1席以上（０．５％以上）

３．府建築基準法施行条例（現行）

100席以下、1席以上（１％以上）

101～400席、2席以上（０．５％以上）

401席以上、2席＋200席ごとに1席以上（０．５％以上）

誘導・望ましい基準

１．国誘導基準、府条例ガイドライン（望ましい基準）

200席以下、２％以上

201～2,000席、１％ + ２席以上

2,001席以上、0.75％ + ７席以上

検討の方向性（案）

・車椅子使用者用客席数の基準が政令に位置付けられる予定。これに伴い、劇場等において、客席総数に応じて車椅子使用者用客席の設置が義務化される（令和７年度施行予定）

・大阪府では、従来より「大阪府建築基準法施行条例」において、車椅子使用者用客席の設置を義務付けてきたことから、今般の政令改正を契機に当該規定を削除し、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例に基づく基準として整理し、一本化を図ることを検討する

大阪府建築基準法施行条例における現行基準

現行の条例基準（建築基準法施行条例第19条の２）

次の数以上の車椅子使用者用客席を設置すること

客席総数が

100席以下、１席以上

101～400席、２席以上

401席以上、２席+200席ごとに１を加えた席以上

改正される政令と上記条例との比較

【設置数に係る基準】

・総客席数100席以下では、建基法施行条例では１席、政令では２席必要

・総客席数100以上では、政令と条例の求める基準は同じ

現行の建築基準法施行条例に基づく基準と政令基準案は概ね同程度の水準

義務化される対象建築物の用途・規模

政令と府福祉のまちづくり条例における、対象用途及び規模の比較（用途、規模の順に記す）

１．政令案（全国）

劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、2,000㎡以上

２．府福祉のまちづくり条例

劇場、観覧場、映画館、演芸場、500㎡以上

集会場、公会堂、全て

車椅子使用者用客席の設置を求める規模として国の対象より小規模な建築物も対象化することで、より幅広い規模の建築物において、車椅子使用者用客席の整備を求めていく

客席等に関する実態調査（国）

国において、全国で平成24年以降に共用を開始した各施設の客席の状況が調査されている。

１．スポーツ施設

車椅子使用者用客席のある施設の割合は全体の85％

車椅子使用者用客席のある施設では

• 客席総数の0.5％以上の車椅子使用者用客席を設置している施設の割合は79％。

• 総客席数に占める車椅子使用者用客席数の割合は0.8%、総客席数が増えると割合は減る。

２．主要な会社の映画館

車椅子使用者用客席のある施設の割合は全体の97％

車椅子使用者用客席のある施設では

• 車椅子使用者用客席：2席以上の施設の割合は95%。

• 平均車椅子使用者用客席数は2.1席、総客席数が増えると平均車椅子使用者用客席数も増

える

３．地方公共団体が設置する劇場・音楽堂等

車椅子使用者用客席のある施設の割合は全体の94％

車椅子使用者用客席のある劇場・音楽堂等では

• 車椅子使用者用客席：2席以上の施設の割合は98%。

• 平均車椅子使用者用客席数は7.8席、総客席数が増えると平均車椅子使用者用客席数も増

える

政令基準案への適合状況（国）

調査結果より、政令基準及び誘導基準への適合状況が示されている

車椅子使用者用客席への適語状況

（車椅子使用者用客席への適合状況として適合率グラフ表示）

対応方針（案）

・車椅子使用者用客席の設置数に関して、現行の建築基準法施行条例に基づく基準と政令基準案は概ね同程度の水準。ただし、100席以下の小規模な施設については、従来（府基準）よりレベルの高い基準となる。

・くわえて、車椅子使用者用客席の設置を求める規模として、国より小規模な建築物も対象化することで、より幅広い規模の建築物において車椅子使用者用客席の整備を促進することが可能。

・一方、国の調査結果では、誘導基準（府ガイドライン基準）の適合率は３0%程度であり、用途、規模によっては10％未満となっていることから、即座に誘導基準レベルを義務化するのではなく、まずは全体の水準向上を推進することが重要。

上記のことより、

・建築基準法施行条例に規定する車椅子使用者用客席数に関する基準を削除し、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例に基づく基準として一本化を図る。

・車椅子使用者用客席の設置数については、政令基準（総客席数の概ね0.5％以上）を基本としつつ、引き続き府内の整備実態等を整理・確認した上で基準を検討する。

・条例ガイドライン基準に基づく整備が促進されるよう、条例ガイドラインの普及啓発（優良事例の横展開等を含む）を図る。

2-2　客席を自由に選択できる環境づくりを促進する（条例ガイドラインの充実化・周知啓発）

対応方針（案）

・近年整備された優良事例や改修事例（大阪・関西万博での整備事例を含む）などを収集し、条例ガイドラインの充実化を検討するとともに、設計者の工夫や事業者の理解醸成が重要であることから、条例ガイドラインのさらなる普及啓発を図る。

・国においても、令和６年度以降に継続して検討を進めることとしているので、引き続き検討状況を注視する。