参考資料１－４　交通バリアフリー基準及びガイドラインの見直しについて

駅等におけるバリアフリールートの最短化・複数化について

現状

バリアフリールートが1ルートのみであること等により、高齢者、障害者等が車両等に乗降する際に、著しく長距離・長時間の移動を余儀なくされるケースが存在。

（注）現行基準：1ルート以上

対応の内容

バリアフリールートの最短経路化を義務付け（省令）

大規模な鉄道駅については、バリアフリールートの複数化を義務付け（省令）

乗り継ぎルートのバリアフリー化について

現状

高齢者、障害者等が乗り継ぎの際、著しく長距離・長時間の移動を余儀なくされるケースが存在。

（注）現行基準：規定なし

対応の内容

乗り継ぎルートについてバリアフリー化し、かつ、当該ルートの最短経路化を義務付け（省令）

別事業者の乗降場との乗り継ぎ円滑化も推進（ガイドライン）

エレベーターかごの大きさ等について

現状

高齢者、障害者等がエレベーターの前で待たされ、エレベーターの利用までに著しく長時間を要するケースが存在。

（注）現行基準：かごの大きさ11人乗り以上

対応の内容

旅客施設の利用の状況に応じたエレベーターの複数化・大型化を義務付け（省令）

エレベーターの大きさを決定する際には、次の数値を参照（ガイドライン）

エレベーターの大きさ

・最大定員11人、かごの内方幅140センチメートル、かごの内方奥行き135センチメートル

・最大定員13人、かごの内方幅160センチメートル、かごの内方奥行き135センチメートル

・最大定員15人、かごの内方幅160センチメートル、かごの内方奥行き150センチメートル

・最大定員17人、かごの内方幅180センチメートル、かごの内方奥行き150センチメートル（Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインにおいて標準とされる整備内容）

・最大定員17人、かごの内方幅200センチメートル、かごの内方奥行き135センチメートル（Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインにおいて標準とされる整備内容）

・最大定員20人、かごの内方幅180センチメートル、かごの内方奥行き170センチメートル

・最大定員20人、かごの内方幅200センチメートル、かごの内方奥行き150センチメートル

・最大定員24人、かごの内方幅200センチメートル、かごの内方奥行き175センチメートル（Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインにおいて推奨とされる整備内容）

・最大定員24人、かごの内方幅215センチメートル、かごの内方奥行き160センチメートル（Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインにおいて推奨とされる整備内容）

必要に応じて上記以上の大きさも考慮。

障害者、高齢者等の「優先マーク」設置を推進（ガイドライン）

トイレのバリアフリー化について

現状

多機能トイレを必要とする方が利用したいときに利用できない。

（注）現行基準：1以上の便房を多機能化

対応の内容

多機能トイレを前提とした規定から、トイレのバリアフリー機能（車椅子に対応した広いスペース等、オストメイト）を複数の便房へ分散配置することができるように規定を見直し（省令）

ホームからの転落防止について

現状

視覚障害者のホームからの転落事故を防止していく必要。

（注）現行基準：ホームドアが設置されていないホームには点状ブロックを敷設

対応の内容

鉄道駅のホームの縁端に視覚障害者誘導用ブロックを敷設する際は、内方線付き点状ブロックとすることを義務付け（省令）

ブロックの形状について、JIS規格に統一（省令）

プラットホームと鉄道車両床面の段差及び隙間の解消

現状

プラットホームと車両床面に段差及び隙間があるため、車椅子使用者等が乗降する際には渡り板等が必要となり、駅員等の介助なしに単独で乗降することができないケースがほとんど。

（注）現行基準：段差・隙間はできる限り平ら・小さいものであること

対応の内容

軌道がコンクリート構造であるなど一定の場合において、車椅子使用者が介助なしに単独で乗降できるように段差、隙間を解消することを標準化（ガイドライン）

鉄道の安全を確保しつつ、車椅子使用者等が単独で円滑に乗降できる段差、隙間等の要件等について、平成30年度に専門的な調査研究を実施。その結果を踏まえ、基準及びガイドラインへの反映を改めて検討

鉄道車両の車椅子スペースについて

現状

新幹線等について、車椅子スペースが満席の場合乗車できないケースや、同スペースが狭く利用しづらいケースが存在。

通勤型車両について、車椅子スペースが不足し、乗りたい列車に乗れない等のケースが存在。

（注）現行基準：1列車１箇所以上

（参考）「通勤型車両」とは、つり革等を用いた乗車が想定されている車両。

対応の内容

車椅子スペースを現行の１列車１箇所以上から、１列車２箇所以上とすることを義務付け（省令）

併せて、車椅子スペースについて、大きさ及び他の旅客等の通行に支障のない通路幅を具体化（通達）

通勤型車両については、利用の状況に応じ１車両１箇所以上とすることを標準化（ガイドライン）