建築物等の整備方針

建築物等の整備方針の見方

次頁から建築物特定施設を基本として具体的な整備方針等について解説しています。

高齢者や障がい者をはじめ、だれもが安心して出かけられるまちづくりの実現を目指し、バリアフリー法や福祉のまちづくり条例の基準（黒丸）を図解等により詳しく解説するとともに、さらに配慮すべき事項を「望ましい整備（まる）」として解説することで、事業者や設計者の方が施設を計画・改善する際に必要となる事項をまとめた資料としています。

・（黒丸）政令・条例の基準：バリアフリー法施行令、福祉のまちづくり条例及びその他関係規定が定める基準、並びに同基準の実施に向けた運用・考え方

・（まる）望ましい整備：配慮することが望ましい事項

また、建築物等の整備方針に掲載している内容は、高齢者、障がい者等のみなさまからいただいた貴重なご意見も反映し、基準の解説だけでなく、望ましい整備も解説していますので、その内容について理解を深めていただき、福祉のまちづくりがさらに進むよう、ご協力をお願いいたします。

ガイドラインの図解は基準の内容の理解を容易にするためのもので、一例として表示してあります。各施設の設計目的や構造などに応じて、より利用しやすいよう、設計における配慮をお願いします。

［１］敷地内の通路（政令第16条・18条　条例第『まる』条・『まる』条）

逐条解説　p45からp46、p73からp74

建築設計標準　p2-19から

（黒丸）：政令と条例の基準

（まる）：望ましい整備

基本的な考え方

道等から建築物の入口まで、高齢者、障がい者等が安全に利用できるように配慮したアプローチを設置する。

その際、高齢者、障がい者等に配慮したアプローチは、できる限り一般の利用者が主として利用するアプローチと同じ経路にすることが望ましい。

建築物移動等円滑化基準

一般基準

仕上げ

（黒丸）表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

解説：床材の滑りの評価指標としては、JIS A 1454がある。

段

（黒丸）段がある部分は、次に掲げるものであること。

イ　手すりを設けること。

ロ　踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

ハ　段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

傾斜路

（黒丸）傾斜路は、次に掲げるものであること。

イ　勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６センチメートルを超え、かつ、勾配２０分の１を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

ロ　その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

解説：ノンスリップ加工を施す等、濡れても滑りにくい材料・仕上げとする。

傾斜路の上端・下端または傾斜路全体を、色彩、色相または明度の差、輝度比等が確保された材料で仕上げる。

（黒丸）傾斜路は、その両側に側壁又は立ち上がり部を設けなければならない。

解説：杖等による危険の認知、車椅子のキャスター等の脱輪防止。

移動等円滑化経路

段

（黒丸）移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。

ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

通路幅員の確保

（黒丸）幅は、有効１２０センチメートル以上とすること。

転回スペース

（黒丸）５０メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

戸の構造

（黒丸）戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

解説：［２］出入口参照。

横断溝の仕様

（黒丸）通路を横断する排水溝を設ける場合には、そのふたは、つえ、車椅子のキャスター等が落ちないものとすること。

傾斜路

（黒丸）傾斜路の幅は、段に代わるものにあっては有効１２０センチメートル以上、段に併設するものにあっては有効９０センチメートル以上とすること。

（黒丸）傾斜路の勾配は、１２分の１を超えないこと。ただし、高さが１６センチメートル以下のものにあっては、８分の１を超えないこと。

（黒丸）傾斜路の高さが７５センチメートルを超えるもの（勾配が２０分の１を超えるものに限る。）にあっては、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５０センチメートル以上の踊場を設けること。

解説：地形の特殊性により、規定によることが困難である場合は、道等からの規定を車寄せからとすることができる。

なお、「地形の特殊性」とは、急傾斜地による地形等をいう。例えば、傾斜地のため建築物近くまで高齢者、身体障がい者等が徒歩によりアプローチすることが困難で、車が車寄せまで乗り入れるような場合には、車寄せから建築物の出入口までの敷地内の通路の基準を適合させるもの。

『望ましい整備』

動線計画

（まる）高齢者、障がい者等の安全の確保を図るため、歩行者と車の動線を分離する。

解説：やむを得ず、歩行者と車の動線が交差する場合においては、見通しを良くする等、危険を回避する。

クラクション等の音が聞こえない聴覚障がい者が安全に通行するためにも有効である。

知的障がい者は自転車利用者が多いため、駐輪場と駐車場の経路も、出来る限り交錯を避ける工夫をする。

（『まる』）歩道と車路及び敷地の境界の段を解消する。

（『まる』）車椅子使用者と視覚障がい者との動線は、できる限り交錯を避ける工夫をする。

（『まる』）高齢者、障がい者等と他の利用者が同じ経路を利用できるように計画する。

やむを得ず、高齢者、障がい者等用の主要な通路を別に設ける場合は、できる限り他の利用者と著しく異なる経路とならないよう留意する。

（『まる』）位置や内容を確認しやすいように、音声案内を適切に設置する。

解説：常時音が出ている案内のこと。

［１３］案内設備のインターホンや案内板と併用する。

（『まる』）弱視者が敷地内の車路へ進入してしまうのを防ぐために、歩道と車路の間に、周囲との違いを認知しやすい色の手すりを設ける、歩道と車路の色の明度、色相又は彩度の差を大きくし、その境界を容易に識別できるものとする等の配慮をする。

通路幅員の確保

（まる）通路の幅は、180センチメートル以上『とする』。

解説：車椅子使用者同士のすれ違いに配慮。電動車椅子やスポーツ用の車椅子の場合は、この限りではない。

（まる）通路が狭い場合、折れ曲がり部に隅切りをとると車椅子が通行しやすい。

通路上の障害物

（『まる』）モニュメント、車止め、植樹ます等の設置を行う場合は、車椅子使用者、視覚障がい者の通行に支障が出ないよう配慮する。

解説：車止め（ボラード）は、視覚障がい者が衝突したり、車止めの種類・構造によっては車椅子使用者等の通過の障害となるので、原則として設置しない。

やむを得ず設置する場合は、最小限のエリアや数とし、また、白杖で認知しやすい大きさや、周囲の床面もしくは壁面とコントラストをつけた色彩を用いる等、弱視者が認知しやすいものとし、夜間の衝突を防止するために照明等の配慮をする。

段

（まる）けあげは16センチメートル以下、踏面は30センチメートル以下、け込み2センチメートル以下『とする』。

（まる）杖使用者の利用に配慮し、段の幅は140センチメートル以上『とする』。

（『まる』）手すりはできる限り連続させ、壁面を手すり子形式とする場合は、基部を5センチメートル立ち上げる。

解説：手すりについては、［16］造作設備参照。

傾斜路

（まる）傾斜路の勾配は、屋外では雨天時を考慮して１５分の１とする。

（まる）通行の安全確保、休憩、方向転換のため、傾斜路の上端・下端、曲がりの部分、折り返し部分、他の通路との交差部分にも、踏幅150センチメートル以上の水平なスペースを設ける。

（まる）傾斜路が広幅員又は長くなる場合は、両側に手すりを設ける。

（まる）傾斜路の手すりの端部は歩き始めの安定確保や、視覚障がい者の利用配慮のため、４５センチメートル以上の長さの水平部分を設ける。

（まる）義足使用者や片まひ者は階段のほうが上り下りしやすい場合もあるため、緩勾配の手すり付階段を併設する。

照明

（まる）夜間の安全な通行に配慮して照明設備を設置する。

（まる）段のある部分は、低位置に照明設備を設置し、踏面とけあげ面を明るく照らす。

車寄せ

車寄せを設ける場合、車椅子使用者が車椅子に乗ったまま車両から降りるのに十分なスペースを確保することが望ましい。

休憩スペース

（まる）50メートル以内ごとにベンチ等の休憩設備を設ける。

ただし、円滑な通行に支障を及ぼさない範囲で、適切な間隔に設置する。

解説：ベンチは座面の高さ40～45センチメートル、背もたれの高さ75センチメートル程度とする。

解説図一覧

図1.1　敷地内の通路の有効幅：黒丸・まる

表1.1　傾斜路の床仕上げの例：『まる』

図1.2　アプローチ（高低差がない場合）：黒丸・まる

図1.3　傾斜路：黒丸・まる

図1.4　傾斜路の立上がりと手すり：黒丸・『まる』

図1.5　横断溝の仕様：『まる』

チェック項目（政令と条例の基準）

一般基準

１表面は滑りにくい仕上げであるか

２段がある部分

（１）手すりを設けているか

（２）識別しやすいものか

（３）つまずきにくいものか

３傾斜路がある部分

（１）手すりを設けているか（勾配１２分の１を超え又は高さ１６センチメートルを超えかつ、２０分の１を超える傾斜部分に限る）

（２）前後の通路と識別しやすいものか

（３）両側に側壁又は立ち上がり部を設けているか

移動等円滑化経路

１幅は１２０センチメートル以上であるか

２区間５０メートル以内ごとに車椅子が転回可能な場所があるか

３戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか

４通路を横断する排水溝のふたは、つえ、車椅子のキャスター等が落ちないものとしているか

５傾斜路がある部分

（１）幅は段に代わる場合は１２０センチメートル以上、段に併設する場合は９０センチメートル以上であるか

（２）勾配は１２分の１を超えていないか（高さ１６センチメートル以下の場合は８分の１を超えていないか）

（３）高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅１５０センチメートル以上の踊場を設けているか（勾配２０分の１を超える場合に限る）

６上記１から５は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る

関連する章

・［４］階段

・［１３］案内設備

・［１４］案内設備までの経路