［９］駐車場（政令第17条）

逐条解説　p47から48

建築設計標準　p2-32

（黒丸）：政令と条例の基準

（まる）：望ましい整備

基本的な考え方

車いす使用者が各種の施設を利用する場合には、自動車が大きな役割を担っており、これらの人々の利用を促進するためにはそれぞれの施設に駐車場を整備していくことが必要である。

また、高齢者、障がい者等が自動車を利用して外出する機会が増えているため、車いす使用者用駐車施設とは別に、出入口近くに配慮が必要な利用者に配慮した「ゆずりあい駐車区画」を設けることが望ましい。

建築物移動等円滑化基準

一般基準

車いす使用者用駐車区画

（黒丸）駐車場を設ける場合には、そのうち一以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「車いす使用者用駐車施設」という。）を一以上設けなければならない。

解説：共同住宅等における居住者用駐車場は、区画の使用者を特定している場合が多く、「多数の者が利用する駐車場」に該当しないため、適合義務の対象とはならない（来客者用駐車場は対象）。

（黒丸）車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

イ　幅は、３５０センチメートル以上とすること。

ロ　次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

標識

（黒丸）移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。

解説：車いす使用者用駐車施設には、国際シンボルマークを掲示しなければならない。［１２］標識参照

『望ましい整備』

動線計画

（まる）高齢者、障がい者等の安全の確保を図るため、歩行者と車の動線を分離する。

解説：やむを得ず、歩行者と車の動線が交差する場合においては、見通しを良くする等、危険を回避する。

クラクション等の音が聞こえない聴覚障がい者が安全に通行するためにも有効である。

知的障がい者は自転車利用者が多いため、駐輪場と駐車場の経路も、出来る限り交錯を避ける工夫をする。

（まる）歩道と車路及び敷地の境界の段を解消する。

通路

（まる）安全に通行できるように、歩車分離するなどの配慮をする。

車いす使用者用駐車施設

（まる）全駐車台数が200以下の場合は、当該駐車台数の２パーセント以上、200台を超える場合にあっては当該駐車台数の１パーセントに２台を加えた数以上の車いす使用者用駐車施設を設ける。

解説：駐車場の規模：車いす使用者用区画の目安

50台まで：1台以上

51から100台：2台以上

101から150台：3台以上

151から200台：4台以上

201台から：1パーセントたす2台以上

（まる）機械式であっても平面部にスペースを設ける。

（まる）車いす使用者用駐車区画及び乗降用スペースは水平とする。

（まる）駐車場の進入口には、車いす使用者用駐車施設が設置されていることが分かるよう表示する。

（まる）駐車場の進入口より車いす使用者用駐車施設まで、誘導用の表示をする。

（まる）車いす使用者用駐車施設の枠内を青色に塗装、また乗降用スペース表面は、斜線で塗装し、国際シンボルマークは大きく表示する。

解説：車いす使用者用駐車施設をわかりやすくするため。

（まる）車いす使用者用駐車施設の奥行きは施設用途に応じて、小型車からバス仕様までの奥行きについて検討を行う必要がある。

解説：車いす用リフト付車両等の車いす使用者送迎用の自動車の利用も想定した乗降スペースを確保する。

（まる）車いす使用者用駐車施設の乗降用スペースは左右両方に設ける。

この場合、車いす使用者用駐車施設を隣接して複数設けると左右どちらからでも乗降できるようになる。

解説：駐車スペースの境界表示を二重ラインにする等、十分な乗降用スペースを確保する。

（まる）車椅子使用者用駐車施設の上には、屋根又は庇を設ける。

解説：屋根又は庇がないと雨天時の乗降に困難が生じる。

屋根又は庇を設ける場合には、車椅子用リフト付車両等に対応した天井高さを確保する。（一般的な車椅子用リフト付車両の高さは、230センチメートル程度である。）

（まる）歩行困難者が車両の乗り降りを安全に行うことができるよう、照明の位置や照度等に配慮する。

発券所等

（まる）発券所等を設ける場合は、曲がり角や勾配のある場所に設けないよう計画する等、安全な利用に配慮する。

（まる）発券機や精算機等は、手や指の不自由な人や、車いす使用者も使えるように位置や高さ等に配慮する。

（まる）発券機や精算機は、運転席のみでなく助手席からも利用できるように配慮する。

（まる）精算機における非常時の対応として、音声による対応のみではなく、ディスプレイによる対応を行う。

解説：聴覚障がい者は音声のみの対応では利用できない場合がある。

ゆずりあい駐車区画

（まる）車いす使用者用駐車施設とは別に、建物の入口に近い位置に、移動に配慮が必要な方（上下肢障がい者や知的・精神障がい者、内部障がい者、妊婦、乳幼児連れ、歩行困難な高齢者等）に配慮した「ゆずりあい駐車区画」を設ける。

解説：参考～車いす使用者用駐車施設の適正利用～

解説図一覧

図9.1　駐車場：黒丸・まる

図9.2　駐車場の改善例：黒丸・まる

図9.3　歩車道分離の例：黒丸・まる

駐車場　チェック項目（政令の基準）

一般基準

１車いす使用者用駐車施設を設けているか（１以上）

(1)幅は３５０センチメートル以上であるか

(2)利用居室までの経路が短い位置に設けられているか

関連する章

・［１２］標識