大阪府福祉のまちづくり条例［平成４年１０月２８日　大阪府条例第３６号］

改正　平成　７年　３月１７日　条例第　　３号

平成　７年　３月１７日　条例第　１９号

平成１２年　３月３１日　条例第１０６号

平成１４年１０月２９日　条例第１０３号

平成１６年　６月　４日　条例第　６４号

平成１７年　３月２９日　条例第　６６号

平成１８年　３月２８日　条例第　５２号

平成１９年　３月１６日　条例第　４５号

平成２１年　３月２７日　条例第　３９号

平成２２年　３月３０日　条例第　３６号

平成２２年１１月　４日　条例第　８３号

平成２３年　３月２２日　条例第　５７号

平成２３年１０月３１日　条例第１２２号

平成２４年　３月２８日　条例第　６７号

平成２４年１１月　１日　条例第１４８号

平成２６年　３月２７日　条例第　９７号

平成２６年１２月２６日　条例第１８５号

平成２７年　３月２４日　条例第　４５号

平成２７年１２月２８日　条例第１３３号

平成２９年　３月２９日　条例第　５０号

令和　元年１２月２５日　条例第　６１号

令和　２年　３月２７日　条例第　４２号

令和　３年　３月２９日　条例第　２８号

令和　４年１０月３１日　条例第　６８号

令和　５年１２月１３日　条例第　６４号

目次

前文

第１章　総則（第1条―第5条）

第２章　福祉のまちづくりに関する施策（第６条―第９条）

第３章　特別特定建築物及び建築物移動等円滑化基準（第10条―第32条）

第４章　ホテル又は旅館の移動等円滑化情報の公表（第33条―第39条）

第５章　事前協議及び改善計画等

第１節　事前協議（第40条）

第２節　改善計画等（第41条―第44条）

第３節　調査、勧告及び公表（第45条―第47条）

第４節　雑則（第48条・第49条）

第６章　雑則（第50条・第51条）

附則

私たち一人ひとりが自立し、生きがいをもって生活し、それぞれの立場で社会に貢献することができる真に豊かな福祉社会の実現は、私たち全ての願いであり、また、責務でもある。

こうした社会を実現するためには、一人ひとりが一個の人間として尊重されることを基本に、社会からのサービスを平等に享受することができ、意欲や能力に応じて社会に参加することができる機会が、全ての人に均等にもたらされなければならない。

このためには、高齢者、障害者等からこれらの機会を奪いがちな物理的、心理的及び情報面の障壁を取り除くことにより、全ての人が自らの意思で自由に移動することができ、その個性と能力を発揮して社会に参加することができる福祉のまちづくりを進めること、とりわけ、生活環境や連続した移動環境をハード・ソフト両面から継続して整備し、改善することが重要である。

私たち一人ひとりが基本的人権を尊重し、お互いを大切にする心を育み、福祉のまちづくりを進めるためにたゆまぬ努力を傾けることを決意し、全ての人が自らの意思と責任によって、自分らしい生き方や幸せを追求することができる「自立支援型福祉社会」を実現することを府民の総意として、この条例を制定する。

第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は、福祉のまちづくりに関し、府、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、府の基本方針を定めてこれに基づく施策を推進し、及び都市施設を安全かつ容易に利用することができるよう整備し、もって自立支援型福祉社会の実現に資することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例の用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号。以下「法」という。）及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令第379号。以下「令」という。）の定めるところによる。

２　前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一　都市施設　多数の者が利用する建築物、旅客施設、道路、路外駐車場及び公園をいう。

二　事業者　都市施設を設置し、又は管理する者をいう。

（府の責務）

第３条　府は、福祉のまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

２　府は、福祉のまちづくりを推進する上で市町村が果たす役割の重要性に鑑み、市町村の福祉のまちづくりに関する施策の策定及び実施について、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。

３　府は、第1項の施策の策定及び実施に当たっては、市町村との連絡調整を緊密に行うよう努めるものとする。

（事業者の責務）

第４条　事業者は、都市施設を全ての人が安全かつ容易に利用することができるように整備、維持保全及び管理に努めるとともに、府が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

（府民の責務）

第５条　府民は、深い理解と相互扶助の心をもって、福祉のまちづくりに積極的に協力するよう努めなければならない。

第２章　福祉のまちづくりに関する施策

（施策の基本方針）

第６条　府は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる基本方針に基づく施策を計画的に実施するものとする。

一　全ての府民が福祉のまちづくりに積極的に協力する気運を醸成すること。

二　全ての人が自らの意思で自由に移動し、安心して生活することができる都市環境の整備を進めること。

三　高齢者、障害者等の自由な社会参加を促すための支援を行うこと。

四　全ての府民が自立して共に暮らすことができる心の通った地域社会づくりを進めること。

（啓発及び学習の促進等）

第７条　府は、事業者及び府民が福祉のまちづくりについて理解を深めるよう啓発するとともに、福祉に関する学習を促進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

２　府は、高齢者、障害者等の自由な社会参加を促進するため、ボランティア活動の支援及び介助に係る人材の養成等に努めるものとする。

３　前2項に定めるもののほか、府は、事業者及び府民に対し、福祉のまちづくりに関する情報の提供、技術的指導その他必要な措置を講ずるものとする。

（推進体制の整備）

第８条　府は、市町村、事業者及び府民と連携して福祉のまちづくりを推進する体制を整備するものとする。

（財政上の措置）

第９条　府は、福祉のまちづくりを推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第３章　特別特定建築物及び建築物移動等円滑化基準

第10条　削除

（特別特定建築物に追加する特定建築物）

第11条　法第14条第3項の条例で定める特定建築物は、次に掲げるもの（建築基準法（昭和25年法律第201号）第85条第6項の規定による許可を受けた仮設建築物（以下「仮設建築物」という。）を除く。）とする。

一　学校（令第5条第一号に掲げるものを除く。）

二　共同住宅又は寄宿舎

三　老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（令第5条第九号に掲げるものを除く。）

四　体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設（令第5条第十一号に掲げるものを除く。）

五　自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

六　自動車修理工場（不特定かつ多数の者が利用するものに限る。）

（基準適合義務の対象とする特別特定建築物の建築の規模）

第12条　法第14条第3項の規定により条例で定める同条第1項の建築の規模は、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める規模とする。

（建築物移動等円滑化基準に付加する事項）

第13条　法第14条第3項の規定により建築物移動等円滑化基準に条例で付加する必要な事項（条例対象小規模特別特定建築物に係るものを除く。）は、次条から第29条まで（第24条第4項及び第28条第2項を除く。）に定めるところによる。

２　条例対象小規模特別特定建築物に係る法第14条第3項の規定により建築物移動等円滑化基準に条例で付加する必要な事項は、令第23条及び第24条の規定により読み替えて適用する令第11条から第14条まで、第16条、第17条、第20条及び第21条に定めるところによるほか、次条から第17条まで、第18条（第2項及び第5項を除く。）、第22条、第23条、第24条第1項第二号（トを除く。）及び同項第三号並びに同条第4項、第25条、第26条、第28条並びに第29条に定めるところによる。

（廊下等）

第14条　令第11条の規定によるものとする廊下等は、次に掲げるものでなければならない。

一　階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の下端に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）及びエスカレーターの上端及び下端に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

二　次に掲げる特別特定建築物における廊下等には、手すりを設けること。

イ　病院又は診療所

ロ　老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。）

ハ　老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。）

（階段）

第15条　令第12条の規定によるものとする階段は、段がある部分の下端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

（階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路）

第16条　令第13条の規定によるものとする傾斜路は、次に掲げるものでなければならない。

一　傾斜がある部分の下端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

二　その両側に、側壁又は立ち上がり部を設けること。

（エスカレーター）

第17条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するエスカレーターは、次に掲げるものでなければならない。

一　階段状のエスカレーターにあっては、踏み段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段相互の境界を容易に識別することができるものとすること。

二　くし板の端部と踏み段（階段状以外の形状のエスカレーターにあっては、可動床。以下この号において同じ。）の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏み段との境界を容易に識別することができるものとすること。

三　当該エスカレーターの行き先又は昇降方向（階段状以外の形状のエスカレーターにあっては、進入方向）を音声により知らせる設備を設けること。

（便所）

第18条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。

２　次に掲げる特別特定建築物（床面積の合計（増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積の合計。以下同じ。）が1,000平方メートル（公衆便所にあっては、50平方メートル）以上のものに限る。）に不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）は、乳幼児を座らせることができる設備及び乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、その出入口にその旨の表示を行わなければならない。ただし、乳幼児のおむつ交換をすることができる設備については、他に設ける場合は、この限りでない。

一　病院又は診療所

二　劇場、観覧場、映画館又は演芸場

三　集会場又は公会堂

四　展示場

五　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

六　保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

七　博物館、美術館又は図書館

八　飲食店

九　理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

十　公衆便所

３　令第14条第1項の規定によるものとする便所は、次に掲げるものでなければならない。

一　便所（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）の出入口の付近に、男子用及び女子用の区別、便房等の配置等を点字その他規則で定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

二　洗面器又は手洗器のうち一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）は、水栓を容易に操作することができるものとすること。

４　令第14条第1項各号に規定する便房（次項に規定する便房を除く。）は、次に掲げるものでなければならない。

一　押しボタン式その他の容易に操作することができる方式の便器の洗浄装置を設けること。

二　衣服を掛けるための金具等を設けること。

５　令第14条第1項第二号に規定する便房（床面積の合計が10,000平方メートル以上の建築物（共同住宅、寄宿舎又は下宿にあっては、床面積が200平方メートル以上の集会室があるものに限る。）に設けるものに限る。）は、次に掲げるものでなければならない。

一　大人のおむつ交換をすることができる長さ1.2メートル以上のベッドを一以上設け、その出入口にその旨の表示を行うこと。

二　令第14条第１項第二号に規定する水洗器具は、温水を使用することができるものとすること。

三　荷物を置くための棚等を設けること。

四　押しボタン式その他の容易に操作することができる方式の便器の洗浄装置を設けること。

五　衣服を掛けるための金具等を二以上設けること。

６　令第14条第2項の規定により設けるものとする小便器は、その周囲に手すりを設けなければならない。

（ホテル又は旅館の車椅子使用者用客室）

第19条　令第15条第2項の規定によるものとする車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。

一　床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

二　客室の出入口に設ける戸は、引き戸とすること。ただし、自動的に開閉する構造である場合は、この限りでない。

三　令第15条第2項第一号ロ及び第二号ロの規定によるものとする出入口に設ける戸は、引き戸とすること。ただし、自動的に開閉する構造である場合は、この限りでない。

２　令第15条第2項第一号イの車椅子使用者用便房は、前条第4項第一号に掲げるものでなければならない。

（ホテル又は旅館の一般客室に係る経路）

第20条　ホテル又は旅館（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第6項第四号に規定する営業の用に供する施設及び旅館業法（昭和23年法律第138号）第2条第3項に規定する簡易宿所営業の施設（以下これらを「簡易宿所等」という。）を除く。以下この条、次条及び第28条において同じ。）については、次に掲げる経路のそれぞれのうち一以上を、階段又は段を設けない経路（以下この条において「一般客室経路」という。）にしなければならない。ただし、知事が定める構造の傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

一　道等から車椅子使用者用客室以外の客室（以下「一般客室」という。）までの経路

二　ホテル若しくは旅館又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路

２　一般客室経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項の規定によることが困難である場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「道等」とあるのは、「当該ホテル又は旅館の車寄せ」とする。

３　一般客室経路のうち令第18条第1項又は第24条第2項の規定により移動等円滑化経路にする経路の全部若しくは一部となるものについては、当該一般客室経路にする経路の全部又は一部となる部分について、前2項の規定は、適用しない。

（ホテル又は旅館の一般客室）

第21条　ホテル又は旅館の一般客室（同一の一般客室内に複数の階がある場合は、当該一般客室の出入口のある階の部分に限る。以下この条において同じ。）は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。ただし、当該一般客室内の和風の設備を有する部分で知事が定める部分（以下「和室部分」という。）については、この限りでない。

一　床面積（同一の一般客室内に複数の階がある場合における当該一般客室の出入口のある階の部分以外の部分及び和室部分を除く。以下この条において同じ。）が18平方メートル（2以上のベッドを置く一般客室にあっては、22平方メートル）未満の場合にあっては、次に掲げるものでなければならない。

イ　一般客室の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

ロ　一般客室内（次の⑴から⑶までに掲げる場合の区分に応じ、当該⑴から⑶までに定める部分を除く。次項において同じ。）には、階段又は段を設けないこと。ただし、用途の変更をしてホテル又は旅館にする場合は、この限りでない。

⑴　同一客室内に複数の階がある場合当該一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る階段又は段の部分

⑵　勾配が12分の1を超えない傾斜路を併設する場合　当該傾斜路が併設された階段又は段の部分

⑶　浴室又はシャワー室（以下「浴室等」という。）の内側に防水上必要な最低限度の高低差を設ける場合　当該高低差の部分

ハ　一般客室内に便所及び浴室等を設ける場合には、一以上の便所及び一以上の浴室等の出入口の幅は、70センチメートル以上とすること。

ニ　一般客室の出入口からハの規定の適用を受ける便所及び浴室等並びに一般客室内にベッドを置く場合にあっては一以上のベッドまでの経路の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、床面積が15平方メートル（2以上のベッドを置く一般客室にあっては、19平方メートル）未満の場合は、この限りでない。

二　床面積が18平方メートル（2以上のベッドを置く一般客室にあっては、22平方メートル）未満の場合にあっては、第三号ロからホまで及び第四号ロに掲げる要件を満たすよう努めなければならない。

三　床面積が18平方メートル（2以上のベッドを置く一般客室にあっては、22平方メートル）以上の場合にあっては、次に掲げるものでなければならない。

イ　第一号イ及びロに掲げるものであること。

ロ　一般客室内に便所及び浴室等を設ける場合には、一以上の便所及び一以上の浴室等の出入口の幅は、75センチメートル以上とすること。

ハ　一般客室の出入口からロの規定の適用を受ける便所及び浴室等並びに一般客室内にベッドを置く場合にあっては一以上のベッドの長辺の側までの経路の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、当該便所及び浴室等に至る経路が直角となる場合にあっては、当該直角となる部分における経路の幅は、100センチメートル以上とすること。

二　ロの規定の適用を受ける便所及び浴室等は、車椅子使用者が便座、洗面台、浴槽その他の知事が定めるものに車椅子を用いて寄り付くことができる空間を確保すること。

ホ　一般客室内に、車椅子使用者が車椅子を転回することができる空間を確保すること。

四　床面積が18平方メートル（2以上のベッドを置く一般客室にあっては、22平方メートル）以上の場合にあっては、次に掲げる要件を満たすよう努めなければならない。

イ　一般客室並びに一般客室内の便所及び浴室等の出入口に設ける戸は、引き戸とすること。ただし、自動的に開閉する構造である場合は、この限りでない。

ロ　便所及び浴室等に、手すりを適切に配置すること。

２　用途の変更をしてホテル又は旅館にする場合における当該ホテル又は旅館の一般客室内には、階段又は段を設けないよう努めなければならない。

（敷地内の通路）

第22条　令第16条第三号の規定によるものとする傾斜路は、その両側に側壁又は立ち上がり部を設けなければならない。

（浴室等）

第23条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等を設ける場合には、床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。

２　浴室等のうち一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）は、次に掲げるものでなければならない。

一　浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置すること。

二　車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。

三　出入口は、次に掲げるものであること。

イ　幅は、80センチメートル以上とすること。

ロ　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

（移動等円滑化経路）

第24条　移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

一　令第18条第2項第三号の規定によるものとする廊下等（次に掲げる特別特定建築物（床面積の合計が5,000平方メートル以上のものに限る。）に設けるものに限る。）は、授乳及びおむつ交換をすることができる場所を一以上設け、その付近にその旨の表示を行うこと。ただし、他に設ける場合は、この限りでない。

イ　病院又は診療所

ロ　劇場、観覧場、映画館又は演芸場

ハ　集会場又は公会堂

ニ　展示場

ホ　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

ヘ　保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

ト　博物館、美術館又は図書館

チ　飲食店

リ　理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

二　令第18条第2項第五号の規定によるものとするエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

イ　籠及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止する装置を設けること。

ロ　籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものをはめ込み、又はその他の装置を設けることにより、籠の外部から籠内を見ることができる構造とすること。

ハ　籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のもの（開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。）については、この限りでない。

ニ　籠内の左右両面の側板に、手すりを設けること。

ホ　籠内に設ける制御装置（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）に、停電等の非常の場合に外部の対応の状況を表示する聴覚障害者に配慮した装置を設けること。

ヘ　令第18条第2項第五号ホの規定により設けるものとする制御装置は、次に掲げるものであること。

⑴　籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有すること。

⑵　籠内に設けるもののうち一以上は、呼びボタン付きのインターホンを有すること。

ト　令第18条第2項第五号チの規定によるものとするエレベーターにあっては、同号ホの規定により設けるものとする制御装置は、籠内の左右両面（二の階のみに停止するエレベーターで、自動的に昇降する機能を有するものにあっては、片面）の側板に設けること。

チ　令第18条第2項第五号リの規定によるものとするエレベーター及び乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

⑴　制御装置は、押しボタン式とすること。

⑵　乗降ロビーに設ける制御装置の前の床面には、視覚障害者に対し制御装置の存在を示すために、点状ブロック等を敷設すること。

三　令第18条第2項第七号の規定によるものとする敷地内の通路は、当該通路を横断する排水溝を設ける場合には、その蓋は、つえ、車椅子のキャスター等が落ちないものとすること。

２　建築物（条例対象小規模特別特定建築物を除く。）に、地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合には、道等から当該利用居室までの経路（当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分に限る。）のうち一以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。

３　前項に規定する経路のうち令第18条第1項の規定により移動等円滑化経路にする経路の全部又は一部となるものについては、当該移動等円滑化経路にする経路の全部又は一部となる部分について、前項の規定は、適用しない。

４　条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路は、令第25条第1項（同条第3項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定にかかわらず、令第18条（第2項第五号チを除く。）に定める基準に適合するものでなければならない。

（案内設備）

第25条　令第20条第3項の案内所は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとしなければならない。

（案内設備までの経路）

第26条　視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

一　当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の段がある部分又は傾斜がある部分の下端に近接する部分（視覚障害者の利用上支障がないものとして規則で定める部分を除く。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

二　段を設ける場合には、回り段としないこと。

（共同住宅等に係る経路）

第27条　共同住宅又は寄宿舎（以下この章において「共同住宅等」という。）については、次に掲げる経路のそれぞれのうち一以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。

一　道等から住戸（寄宿舎にあっては、寝室。以下同じ。）までの経路（地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。）

二　共同住宅等又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合には、住戸から当該車椅子使用者用便房までの経路

三　共同住宅等又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設から住戸までの経路

２　前項の規定により移動等円滑化経路にする経路を構成するエレベーターについての令第18条第2項第五号の規定の適用については、同号イ中「利用居室」とあるのは、「利用居室若しくは住戸」とする。

３　第1項第一号に掲げる経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により令第18条第2項第七号の規定によることが困難である場合における前2項の規定の適用については、第1項第一号中「道等」とあるのは、「当該共同住宅等の車寄せ」とする。

４　第1項各号に掲げる経路のうち令第18条第1項又は第24条第2項の規定により移動等円滑化経路にする経路の全部若しくは一部となるものについては、当該移動等円滑化経路にする経路の全部又は一部となる部分について、前3項の規定は、適用しない。

（増築等に関する適用範囲）

第28条　建築物の増築又は改築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一号において「増築等」という。）をする場合には、第14条から第18条まで及び第22条から第26条までの規定（ホテル又は旅館（簡易宿所等を含む。）にあっては第14条から第19条まで及び第22条から26条まで、ホテル又は旅館にあっては第20条及び第21条、共同住宅等にあっては第14条から第18条まで及び第22条から前条までの規定）は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。

一　当該増築等に係る部分

二　道等から前号に掲げる部分にある利用居室、ホテル又は旅館の一般客室並びに共同住宅等の住戸 （以下この条において「利用居室等」という。）までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

三　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

四　第一号に掲げる部分にある利用居室等（当該部分に利用居室等が設けられていないときは、道等）から車椅子使用者用便房（前号に掲げる便所に設けられるものに限る。）までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

五　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

六　車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。）から第一号に掲げる部分にある利用居室等（当該部分に利用居室等が設けられていないときは、道等）までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

２　条例対象小規模特別特定建築物の増築又は改築（用途の変更をして条例対象小規模特別特定建築物にすることを含む。）については、令第25条第2項の規定にかかわらず、令第22条の規定を準用する。この場合において、同条中「第11条から前条まで」とあるのは、「第11条から第14条まで、第16条、第17条、第18条（第2項第五号チを除く。）及び第19条から前条まで」と読み替えるものとする。

（特別特定建築物に追加した特定建築物に関する読替え）

第29条　第11条各号に掲げる特定建築物についての第17条、第18条第1項及び第2項、第23条第1項並びに前条第一項第三号及び第五号の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

（仮設建築物に対する特例）

第30条　第14条から前条までの規定は、仮設建築物については、適用しない。

（制限の緩和）

第31条　第11条から第29条までの規定は、その構造、敷地の状況又は利用の目的上やむを得ないと所管行政庁が認める特別特定建築物については、適用しない。

２　第14条から第29条までの規定は、これらの規定を適用する場合と同等以上に高齢者、障害者等が円滑に利用することができると所管行政庁が認める特別特定建築物については、適用しない。

（市町村が条例を定める場合の適用除外）

第32条　市町村が法第14条第3項の規定に基づき制定する条例に規定する事項がこの章に規定する事項と同一の事項である場合にあっては、知事が規則で定めるところにより市町村を指定して、この章の当該同一の事項に係る規定は、当該市町村の区域において適用しないこととする。

第４章　ホテル又は旅館の移動等円滑化情報の公表

（移動等円滑化情報公表計画書の届出等）

第33条　第21条の規定の適用を受けるホテル又は旅館の営業を営む者（以下「新設等営業者」という。）は、次に掲げる事項を記載したホテル又は旅館の移動等円滑化に関する情報であって規則で定めるもの（以下「移動等円滑化情報」という。）の公表に係る計画書（以下「移動等円滑化情報公表計画書」という。）を作成し、当該ホテル又は旅館の営業を開始する前の時期で規則で定める時期までに、知事に届け出なければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　ホテル又は旅館の名称及び所在地

三　ホテル又は旅館の概要

四　移動等円滑化情報の内容

五　公表の方法

２　第21条の規定の適用を受けないホテル又は旅館の営業を営む者（以下「既設等営業者」という。）は、前項の移動等円滑化情報公表計画書を作成し、知事に届け出ることができる。

３　知事は、前2項の規定による移動等円滑化情報公表計画書の届出があったときは、これを取りまとめて、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

（新設等のホテル又は旅館の移動等円滑化情報の公表）

第34条　新設等営業者は、その営業を開始する日までに、前条第1項の規定により届出をした移動等円滑化情報公表計画書に従って、当該ホテル又は旅館の移動等円滑化情報をインターネットの利用その他の規則で定める方法（以下「インターネット等」という。）により、公表しなければならない。

（既設等のホテル又は旅館の移動等円滑化情報の公表）

第35条　第33条第2項の規定により移動等円滑化情報公表計画書の届出をした既設等営業者は、当該移動等円滑化情報公表計画書に従って、当該ホテル又は旅館の移動等円滑化情報をインターネット等により、公表しなければならない。

２　第33条第2項の移動等円滑化情報公表計画書の届出をしない既設等営業者は、ホテル又は旅館の移動等円滑化情報をインターネット等により自主的に公表するよう努めるものとする。

（移動等円滑化情報公表計画書の変更の届出）

第36条　第33条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同条第1項各号に掲げる事項を変更したとき（旅館業法第3条の2、第3条の3又は第3条の4の規定により営業者の地位を承継した場合を含む。次条において同じ。）は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

２　第33条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

（報告の徴収）

第37条　知事は、第四章の規定の施行に必要な限度において、第33条第1項若しくは第2項又は第36条第1項の規定による届出をした者に対し、移動等円滑化情報の公表の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

２　前項の規定により報告を求められた者は、速やかに知事に報告しなければならない。

（勧告）

第38条　知事は、新設等営業者又は既設等営業者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その行為について正当な理由がないと認めるときは、その者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

一　第33条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二　第33条第2項の規定による届出について虚偽の届出をしたとき。

三　第34条又は第35条第1項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四　前条第1項の規定による報告の求めに応じないとき。

（勧告に従わない者の公表）

第39条　知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名又は名称及び住所、当該勧告の対象となったホテル又は旅館の名称及び所在地並びに当該勧告の内容を公表することができる。

２　知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

第５章　事前協議及び改善計画等

第１節　事前協議

第40条　事業者は、次に掲げる都市施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用することができるかどうかの確認を行い、当該工事に着手する前に、その計画について知事に協議しなければならない。

一　集会場（床面積が200平方メートル以上の集会室があるものを除く）

二　コンビニエンスストア（主として飲食料品その他の最寄り品の販売業を営む店舗のうち、床面積の合計が30平方メートル以上250平方メートル未満で、一日当たりの営業時間が14時間以上のものをいう。）（床面積の合計が100平方メートル以上200平方メートル未満のものに限る。）

三　事務所（床面積の合計が500平方メートル以上のものに限る。）

四　ダンスホール（床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。）

五　理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗（床面積の合計が50平方メートル以上200平方メートル未満のものに限る。）

六　工場（自動車修理工場を除き、床面積の合計が3,000平方メートル以上のものに限る。）

七　神社、寺院、教会その他これらに類するもの（床面積の合計が300平方メートル以上のものに限る。）

八　火葬場

九　消防法（昭和23年法律第186号）第8条の2第1項に規定する地下街

十　道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路（専ら自動車の交通の用に供するもの、法第2条第十号に規定する特定道路及び都市計画法（昭和43年法律第100号）第32条第1項又は第2項の規定による協議において高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用することができるかどうかの確認が行われるものと知事が認めるものを除く。）

十一　都市計画法第4条第12項に規定する開発行為により設置される公園（同法第33条第1項第二号に掲げる基準に従って設置されるものに限り、同法第32条第1項又は第2項の規定による協議において高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用することができるかどうかの確認が行われるものと知事が認めるものを除く。）

十二　遊園地、動物園又は植物園（都市公園法（昭和31年法律第79号）第2条第1項に規定する都市公園に設けられる公園施設であるものを除く。）

十三　港湾法（昭和25年法律第218号）第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設である緑地

十四　海岸法（昭和31年法律第101号）第2条第1項に規定する海岸保全施設のうち、護岸、砂浜その他公衆の利用のため整備されるもの

２　事業者は、前項の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、高齢者、障害者等が前項の規定による協議（以下「事前協議」という。）に係る都市施設を安全かつ容易に利用することができるかどうかの確認を行い、その結果を速やかに知事に届け出なければならない。

第２節　改善計画等

（現況調査）

第41条　事業者は、知事が要請したときは、この条例の施行の際現に存する次に掲げる都市施設（現に設置の工事中のものを含む。以下「既存施設」という。）について、規則で定めるところにより、高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用することができるかどうかの調査（以下「現況調査」という。）を行い、その結果を知事に報告しなければならない。

一　学校

二　病院又は診療所（患者の収容施設があるものに限る。）

三　劇場、観覧場、映画館又は演芸場（床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。）

四　集会場又は公会堂

五　展示場（床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。）

六　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。）

七　ホテル又は旅館（床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。）

八　次に掲げる事務所

イ　国、地方公共団体その他規則で定める者の事務の用に供する事務所

ロ　電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）第1条の規定による改正前の電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第一号に規定する一般電気事業の用に供する事務所

ハ　電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第47号）第5条の規定による改正前のガス事業法（昭和29年法律第51号）第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する事務所

ニ　電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第6条第2項に規定する第一種電気通信事業の用に供する事務所

ホ　冠婚葬祭に関する事業の用に供する事務所（床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。）

へ　イからホまでに掲げる事務所以外の事務所（床面積の合計が5,000平方メートル以下のものを除く。）

九　共同住宅又は寄宿舎（住戸の数が50以下のものを除く。）

十　建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第19条第1項に規定する児童福祉施設等

十一　体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場若しくはスポーツの練習場又は遊技場（床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。）

十二　博物館、美術館又は図書館

十三　公衆浴場（床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。）

十四　飲食店（床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。）

十五　ダンスホール（床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。）

十六　銀行

十七　火葬場

十八　法第2条第六号に規定する旅客施設

十九　消防法第8条の2第1項に規定する地下街

二十　都市公園法第2条第1項に規定する都市公園

二十一　遊園地、動物園又は植物園（前号の都市公園に設けられる公園施設であるものを除く。）

二十二　港湾法第2条第5項第九号の3に規定する港湾環境整備施設である緑地

二十三　駐車場法（昭和32年法律第106号）第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車場（機械式のものを除く。）

（改善計画の作成の要請）

第42条　知事は、必要があると認めるときは、事業者に対し、規則で定めるところにより、高齢者、障害者等が既存施設を安全かつ容易に利用することができるようにするための工事の計画（以下「改善計画」という。）を作成し、届け出ることを求めることができる。

２　知事は、改善計画の届出があったときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る改善計画について、指導及び助言を行うものとする。

（改善計画の変更）

第43条　事業者は、やむを得ない場合にあっては、改善計画を変更することができる。この場合において、事業者は、規則で定めるところにより、変更に係る改善計画を知事に届け出なければならない。

２　前条第2項の規定は、前項の規定により改善計画を変更した場合について準用する。

（定期報告）

第44条　事業者は、規則で定めるところにより、定期に、改善計画に基づく工事の実施の状況を知事に報告しなければならない。

第３節　調査、勧告及び公表

（立入調査）

第45条　知事は、必要があると認めるときは、その職員に、事前協議に係る第40条第1項各号に掲げる都市施設又は現況調査に係る既存施設に立ち入り、当該都市施設又は既存施設の状況を調査させることができる。

２　前項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

（勧告）

第46条　知事は、事業者が事前協議を行わずに工事（第40条第1項の工事をいう。次項において同じ。）に着手したときは、その計画について協議を行うべきことを勧告することができる。

２　知事は、事業者が事前協議と異なる工事を行ったときは、当該事前協議に基づく工事を行うことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

３　知事は、事業者が現況調査及びその結果の報告を行わないときは、現況調査及びその結果の報告を行うべきことを勧告することができる。

４　知事は、事業者が改善計画の作成及び届出を行わないときは、改善計画の作成及び届出を行うべきことを勧告することができる。

（公表）

第47条　知事は、前条第1項及び第2項の規定による勧告をした場合において、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

２　知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

第４節　雑則

（仮設建築物等に対する特例）

第48条　第40条から前条までの規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

一　仮設建築物

二　建築基準法第3条第1項各号に掲げる建築物

三　文化財保護法（昭和25年法律第214号）第142条に規定する伝統的建造物群保存地区内において同法第2条第1項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物

（国等に関する特例）

第49条　第40条から前条までの規定は、国、府、市町村その他規則で定める者については、適用しない。

２　知事は、国、市町村その他規則で定める者に対し、その者が設置し、又は管理する都市施設について、高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用することができるかどうかについての状況その他必要と認める事項に関する報告を求めることができる。

第６章　雑則

（事務処理の特例）

第50条　法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。

一　法第12条第1項及び第2項の規定による届出の受理に関する事務

二　法第12条第3項の規定による命令に関する事務

三　法第53条第2項の報告の徴収並びに同項の規定による立入検査及び質問に関する事務（特定路外駐車場に係るものに限る。）

２　この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務（第40条第1項第一号から第八号までに掲げる都市施設に係るものに限る。）であって大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、羽曳野市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

一　第40条第1項の規定による協議に関する事務

二　第40条第2項の規定による届出の受理に関する事務

三　第45条第1項の規定による事前協議に係る都市施設への立入調査に関する事務

四　第46条第1項及び第2項の規定による勧告に関する事務

五　第47条第1項の規定による公表及び同条第2項の意見の聴取に関する事務

３　前項第一号及び第二号に掲げる事務（第40条第1項第一号から第八号までに掲げる都市施設に係るものに限る。）であって、府の区域内に存する市（大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、羽曳野市及び東大阪市を除く。）、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

（規則への委任）

第51条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則（平成４年条例第３６号）

この条例の施行期日は、規則で定める。

（平成５年規則第４号で平成５年４月１日から施行）

附則（平成７年条例第３号）

（施行期日）

１　この条例は、平成７年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行前に大阪府消費者保護条例第25条第2項又は大阪府福祉のまちづくり条例第22条第2項の規定により行われた聴聞又は聴聞のための手続は、改正後の大阪府消費者保護条例第25条第2項又は大阪府福祉のまちづくり条例第22条第2項の規定により行われたものとみなす。

附則（平成７年条例第１９号）

（施行期日）

１　この条例は、平成８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の際現に存する都市施設（現に設置の工事中のものを含む。）に係るエレベーターの整備基準については、第2条の規定による改正後の大阪府福祉のまちづくり条例第11条第2項第一号ニの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

附則（平成１２年条例第１０６号）

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。

附則（平成１４年条例第１０３号）

（施行期日）

１　この条例は、平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の際現に存する改正後の大阪府福祉のまちづくり条例第2条第一号に規定する都市施設（現に設置の工事中のものを含む。）に係る整備基準については、改正後の同条例第10条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

附則（平成１６年条例第６４号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成１７年条例第６６号）

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。

附則（平成１８年条例第５２号）

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

附則（平成１９年条例第４５号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成２１年条例第３９号）

（施行期日）

１　この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の際現に工事中の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）第2条第17号に規定する特別特定建築物及び改正後の大阪府福祉のまちづくり条例（以下「新条例」という。）第11条各号に掲げる特定建築物（次項においてこれらを「特別特定建築物」という。）の同法第2条第19号に規定する建築又は修繕若しくは模様替（修繕又は模様替にあっては、同条18号に規定する建築物特定施設に係るものに限る。）については、新条例第3章の規定は、適用しない。

３　この条例の施行の際現に存する特別特定建築物で、規則で指定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、新条例第3章の規定は、適用しない。

４　この条例の施行前にした改正前の大阪府福祉のまちづくり条例（以下「旧条例」という。）第15条の規定による要請、旧条例第16条第1項の規定による届出の求め及び同条第２項（旧条例第17条第2項において準用する場合を含む。）の規定による指導及び助言並びに旧条例第20条の規定による勧告は、それぞれ新条例第32条の規定によりした要請、新条例第33条第1項の規定によりした届出の求め及び同条第2項（新条例第34条第2項において準用する場合を含む。）の規定によりした指導及び助言並びに新条例第37条の規定によりした勧告とみなし、この条例の施行前にされた旧条例第14条第1項の規定による協議、同条第2項、旧条例第16条第1項又は第17条第1項の規定による届出及び旧条例第15条又は第18条の規定による報告は、それぞれ新条例第31条第1項の規定によりされた協議、同条第2項、新条例第33条第１項又は第34条第1項の規定によりされた届出及び旧条例第32条又は第35条の規定によりされた報告とみなす。

５　旧条例第14条第1項の規定による協議に係る特定施設であって、この条例の施行の日前に同条第2項の規定による届出がされていないものについては、新条例第31条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

６　前項に規定する特定施設については、旧条例第12条の規定は、なおその効力を有する。

附則（平成２２年条例第３６号）

この条例中第１条の規定は平成２２年４月１日から、第２条の規定は同年７月１日から、第３条の規定は同年１０月１日から施行する。

附則（平成２２年条例第８３号）

この条例は、平成22年１月１日から施行する。

附則（平成２３年条例第５７号）

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

附則（平成２３年条例第１２２号）

この条例は、平成２４年１月１日から施行する。

附則（平成２４年条例第６７号）

この条例中第１条の規定は平成２４年４月１日から、第２条の規定は同年１０月１日から施行する。

附則（平成２４年条例第１４８号）

この条例は、平成２５年３月１日から施行する。

附則（平成２６年条例第９７号）

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

附則（平成２６年条例第１８５号）

この条例は、平成２７年７月１日から施行する。

附則（平成２７年条例第４５号）

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

附則（平成２８年条例第１３３号）

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

附則（平成２９年条例第５０号）

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

附則（令和元年条例第６１号）

この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、公布の日から施行する。

附則（令和２年条例第４２号）

（施行期日）

１　この条例は、令和２年９月１日から施行する。

（経過措置）

２　改正後の大阪府福祉のまちづくり条例（以下「新条例」という。）第19条から第21条まで及び第28条の規定は、この条例の施行の日以後に着手する建築（特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）第2条第17号に規定する特別特定建築物をいう。以下同じ。）を新築し、増築し、若しくは改築すること又は用途の変更をして特別特定建築物にすることをいう。以下この項において同じ。）及び当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、この条例の施行の日前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。

３　この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令第379号）附則第四条第五号に掲げる類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、新条例第19条から第21条まで及び第28条の規定は適用しない。

附則（令和３年条例第２８号）

（施行期日）

１　この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第一条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の際現に工事中の改正前の大阪府福祉のまちづくり条例別表1の項及び2の項の中欄に掲げる特別特定建築物の建築（建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。）又は修繕若しくは模様替については、改正後の大阪府福祉のまちづくり条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則（令和４年条例第６８号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（令和５年条例第６４号）

この条例の施行期日は、規則で定める。

（大阪府旅館業法施行条例の一部改正に伴う経過措置）

別表（第１２条関係）

| 項 | 区分 | 規模 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 学校 | 全て |
|  | 病院又は診療所 |  |
|  | 集会場(床面積が二百平方メートル以上の集会室があるものに限る。)又は公会堂 |  |
|  | 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 |  |
|  | 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの |  |
|  | 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |  |
|  | 博物館、美術館又は図書館 |  |
|  | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの |  |
|  | 公衆便所 |  |
| 二 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計２００平方メートル |
|  | 飲食店 |  |
|  | 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |  |
|  | 工場（自動車修理工場に限る。） |  |
| 三 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計５００平方メートル |
|  | 展示場 |  |
|  | 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) |  |
| 四 | ホテル又は旅館 | 床面積の合計１，０００平方メートル |
|  | 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 |  |
|  | 公衆浴場 |  |
|  | 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの |  |
| 五 | 共同住宅 | 床面積の合計２，０００平方メートル又は住戸の数２０（令第１４条、第１７条及び第２０条並びに第１８条、第２３条及び第２５条の規定の適用並びに道等から地上階に設ける住戸（地上階に住戸を設けず、かつ、エレベーターを設ける場合にあっては、地上階にある当該エレベーターの昇降路の出入口）までの経路以外の部分についての令第１１条から第１３条まで、第１６条、第１８条及び第１９条並びに第１４条から第１７条まで、第２２条、第２４条及び第２７条の規定の適用については、５０） |
| 六 | 寄宿舎 | 床面積の合計２，０００平方メートル又は住戸の数５０ |
| 備考 この表に掲げる特別特定建築物には、仮設建築物を含まない。 |  |  |