[image: image1.jpg]



お宅の井戸水は
[image: image2.jpg]


大丈夫？

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]€Y



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



　　            　　










?




■大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領で定める実施項目と頻度（●必ず実施する項目、○必要に応じて実施する項目）
水道法の水質基準項目（平成１５年厚生労働省令第１０１号）　　　　　Ｒ８年４月１日現在
	水質基準項目
	水質基準値
	使用開始時
に実施する項目
	1回/年以上定期的に実施する項目
	水に異常がある

おそれがあるとき

	1 一般細菌
	100集落/mL以下
	●
	●
	○

	2 大腸菌
	検出されないこと
	●
	●
	○

	3 カドミウム及びその化合物
	0.003mg/L以下
	●
	○
	○

	4 水銀及びその化合物
	0.0005mg/L以下
	●
	○
	○

	5 セレン及びその化合物
	0.01mg/L以下
	●
	○
	○

	6 鉛及びその化合物
	0.01mg/L以下
	●
	○
	○

	7 ヒ素及びその化合物
	0.01mg/L以下
	●
	○
	○

	8 六価クロム化合物
	0.02mg/L以下
	●
	○
	○

	9 亜硝酸態窒素
	0.04mg/L以下
	●
	●
	○

	10 シアン化物イオン及び塩化シアン
	0.01mg/L以下
	●
	○
	○

	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
	10mg/L以下
	●
	●
	○

	12 フッ素及びその化合物
	0.8mg/L以下
	●
	○
	○

	13 ホウ素及びその化合物
	1.0mg/L以下
	●
	○
	○

	14 四塩化炭素
	0.002mg/L以下
	●
	○
	○

	15 1,4-ジオキサン
	0.05mg/L以下
	●
	○
	○

	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン
	0.04mg/L以下
	●
	○
	○

	17 ジクロロメタン
	0.02mg/L以下
	●
	○
	○

	18 テトラクロロエチレン
	0.01mg/L以下
	●
	○
	○

	19 トリクロロエチレン
	0.01mg/L以下
	●
	○
	○

	20 PFOS及びPFOA
	0.00005mg/L以下
	●
	○
	○

	21 ベンゼン
	0.01mg/L以下
	●
	○
	○

	22 塩素酸
	0.6mg/L以下
	○
	○
	○

	23 クロロ酢酸
	0.02mg/L以下
	○
	○
	○

	24 クロロホルム
	0.06mg/L以下
	○
	○
	○

	25 ジクロロ酢酸
	0.03mg/L以下
	○
	○
	○

	26 ジブロモクロロメタン
	0.1mg/L以下
	○
	○
	○

	27 臭素酸
	0.01mg/L以下
	○
	○
	○

	28 総トリハロメタン
	0.1mg/L以下
	○
	○
	○

	29 トリクロロ酢酸
	0.03mg/L以下
	○
	○
	○

	30 ブロモジクロロメタン
	0.03mg/L以下
	○
	○
	○

	31 ブロモホルム
	0.09mg/L以下
	○
	○
	○

	32 ホルムアルデヒド
	0.08mg/L以下
	○
	○
	○

	33 亜鉛及びその化合物
	1.0mg/L以下
	●
	○
	○

	34 アルミニウム及びその化合物
	0.2mg/L以下
	●
	○
	○

	35 鉄及びその化合物
	0.3mg/L以下
	●
	●
	○

	36 銅及びその化合物
	1.0mg/L以下
	●
	○
	○

	37 ナトリウム及びその化合物
	200mg/L以下
	●
	○
	○

	38 マンガン及びその化合物
	0.05mg/L以下
	●
	●
	○

	39 塩化物イオン
	200mg/L以下
	●
	●
	○

	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）
	300mg/L以下
	●
	○
	○

	41 蒸発残留物
	500mg/L以下
	●
	○
	○

	42 陰イオン界面活性剤
	0.2mg/L以下
	●
	○
	○

	43 ジェオスミン
	0.00001mg/L以下
	○
	○
	○

	44 2-メチルイソボルネオール
	0.00001mg/L以下
	○
	○
	○

	45 非イオン界面活性剤
	0.02mg/L以下
	●
	○
	○

	46 フェノール類
	0.005mg/L以下
	●
	○
	○

	47 有機物（全有機炭素の量）　
	3mg/L以下
	●
	●
	○

	48 pH値
	5.8以上8.6以下
	●
	●
	○

	49 味
	異常でないこと
	●
	●
	○

	50 臭気
	異常でないこと
	●
	●
	○

	51 色度
	5度以下
	●
	●
	○

	52 濁度
	2度以下
	●
	●
	○


井 戸 を 適 正 に 管 理 し ま し ょ う !














井戸の周囲は清潔ですか？





ポンプの点検をしていますか？





井戸のふたは破損していませんか？





日頃からの水質チェックも欠かせません!





飲料水には安全な水道水を利用しましょう！やむを得ず井戸水を利用する場合には、必ず水質検査を実施しましょう！





定期的に水質検査を行っていますか？





井戸水の水質は不安定です。水質検査で確認を！





？





●　家庭用の井戸は浅い井戸が多いため、井戸の周囲の影響を受けやすく、さまざまな


有害物質によって、気がつかないうちに井戸水が汚染されていることがあります。


●　飲用には安全な水道水を利用しましょう。





●　やむを得ず井戸水を飲用する場合は、必ず水質検査を実施して、水質基準に適合していることを確認しましょう。








井戸の周囲は清潔に！





●	給水する水が人の健康を害することがわかったときは、ただちに給水を停止し、利用者にその旨を知らせるとともに、お近くの保健所に連絡して必要な指示を


受けてください。





水質検査の結果、水道法の水質基準を越える汚染が判明したときは、保健所に


連絡して指示を受けてください。








汚染がわかったら！（ただちに保健所へ連絡を！）








「大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領」をご覧ください。





●　井戸水は、井戸及びその周辺の状況によって大きく水質が異なります。





●	井戸水を飲用する場合は、使い始めるときはもちろん、使っている間は、水質基準項目の必要な項目について、年１回以上定期的に水質検査を実施してください。





●	水質検査は保健所で有料で実施することができます。検査の受付日、手数料、検査項目については、お近くの保健所へご相談ください。





●　大阪府では、「大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領」により、管理基準や水質検査の実施について定めています（対象の地域は、町村域になります）。





●　要領のくわしい内容は、お近くの保健所へお問い合わせいただくか、大阪府の


ウェブページをご覧ください。


https://www.pref.osaka.lg.jp/o100090/kankyoeisei/anzenkakuho/index.html





●　井戸やその周辺は、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。





●　井戸（ふた、ポンプ、バルブ等）やその周辺に異常がないか、また清潔に保たれているか定期的に点検を行いましょう。





定期的に水質検査を実施しましょう！





飲用井戸の水質検査はつぎの表を参考に実施してください。








