お宅の井戸水は

大丈夫？

井 戸 を 適 正 に 管 理 し ま し ょ う !

井戸の周囲は清潔ですか？

ポンプの点検をしていますか？

井戸のふたは破損していませんか？

日頃からの水質チェックも欠かせません!

飲料水には安全な水道水を利用しましょう！やむを得ず井戸水を利用する場合には、必ず水質検査を実施しましょう！

定期的に水質検査を行っていますか？

井戸水の水質は不安定です。水質検査で確認を！

？

●　家庭用の井戸は浅い井戸が多いため、井戸の周囲の影響を受けやすく、さまざまな

有害物質によって、気がつかないうちに井戸水が汚染されていることがあります。

●　飲用には安全な水道水を利用しましょう。

●　やむを得ず井戸水を飲用する場合は、必ず水質検査を実施して、水質基準に適合していることを確認しましょう。

?

井戸の周囲は清潔に！

「大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領」をご覧ください。

●　大阪府では、「大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領」により、管理基準や水質検査の実施について定めています（対象の地域は、町村域になります）。

●　要領のくわしい内容は、お近くの保健所へお問い合わせいただくか、大阪府の

ウェブページをご覧ください。

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100090/kankyoeisei/anzenkakuho/index.html

定期的に水質検査を実施しましょう！

●　井戸水は、井戸及びその周辺の状況によって大きく水質が異なります。

●	井戸水を飲用する場合は、使い始めるときはもちろん、使っている間は、水質基準項目の必要な項目について、年１回以上定期的に水質検査を実施してください。

●	水質検査は保健所で有料で実施することができます。検査の受付日、手数料、検査項目については、お近くの保健所へご相談ください。

●　井戸やその周辺は、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。

●　井戸（ふた、ポンプ、バルブ等）やその周辺に異常がないか、また清潔に保たれているか定期的に点検を行いましょう。

●	給水する水が人の健康を害することがわかったときは、ただちに給水を停止し、利用者にその旨を知らせるとともに、お近くの保健所に連絡して必要な指示を

受けてください。

- 水質検査の結果、水道法の水質基準を越える汚染が判明したときは、保健所に

連絡して指示を受けてください。

汚染がわかったら！（ただちに保健所へ連絡を！）

飲用井戸の水質検査はつぎの表を参考に実施してください。

■大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領で定める実施項目と頻度（●必ず実施する項目、○必要に応じて実施する項目）

水道法の水質基準項目（平成１５年厚生労働省令第１０１号）　　　　　 R2年4月1日現在

| 水質基準項目 | 水質基準値 | 使用開始時 に実施する項目 | 1回/年以上定期的に実施する項目 | 水に異常がある おそれがあるとき |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一般細菌 | 100集落/mL以下 | ● | ● | ○ |
| - 大腸菌 | 検出されないこと | ● | ● | ○ |
| - カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | ● | ● | ○ |
| - シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | ● | ● | ○ |
| - フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - ベンゼン | 0.01mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - クロロホルム | 0.06mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | ● | ● | ○ |
| - 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | ● | ● | ○ |
| - 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ● | ● | ○ |
| - カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | ○ | ○ | ○ |
| - 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - フェノール類 | 0.005mg/L以下 | ● | ○ | ○ |
| - 有機物（全有機炭素の量） | 3mg/L以下 | ● | ● | ○ |
| - pH値 | 5.8以上8.6以下 | ● | ● | ○ |
| - 味 | 異常でないこと | ● | ● | ○ |
| - 臭気 | 異常でないこと | ● | ● | ○ |
| - 色度 | 5度以下 | ● | ● | ○ |
| - 濁度 | 2度以下 | ● | ● | ○ |