大阪府広域的水道整備計画

平成２８年１０月改定

大　　阪　　府

目　次

１．水道の広域的な整備に関する基本方針　………………………………  1

（１）計画の目標及び目標年次　…………………………………………  1

（２）計画区域　……………………………………………………………  1

（３）水道の広域的な整備の必要性　……………………………………  1

（４）施設整備、維持管理及び経営に関する基本方針　………………  2

（５）水道整備基本構想との関連　………………………………………  4

２．広域的水道整備計画の区域に関する事項　……………………………  5

（１）区域の概況　…………………………………………………………  5

（２）需要水量と供給水量の見通し　…………………………………… 16

３．根幹的水道施設の配置、その他の基本的事項　……………………… 24

（１）施設整備に関する事項　…………………………………………… 24

（２）維持管理に関する事項　…………………………………………… 31

（３）財政等に関する事項　……………………………………………… 34

（４）府域一水道に向けた広域化の推進　……………………………… 38

大 阪 府 広 域 的 水 道 整 備 計 画

- １．水道の広域的な整備に関する基本方針

（１）計画の目標及び目標年次

本計画は、計画区域における水道を広域的に整備し、将来にわたる安全で安定した給水体制を確立するとともに、広域化による運営基盤の強化を図りながら健全な運営を維持することを目的として次の３つの目標を定める。なお、本計画の目標年次は平成37年度とする。

|  | 《 大阪府広域的水道整備計画の目標 》 |  |
| --- | --- | --- |
| ○【安全】安全な水道水を供給する「水道」 ○【強靭】安定して給水する「水道」 ○【持続】健全な運営を持続する「水道」 |  |  |

（２）計画区域

本計画の区域は、大阪広域水道企業団（以下、｢企業団｣という。）を核とした広域的な水道の整備が必要な『大阪市を除く府内全域（32市9町１村）』とする。（図－１参照）

（３）水道の広域的な整備の必要性

計画区域における平成26年度末現在の水道普及率は99.98％であり、水道の普及は既に高い水準に達している。

また、計画区域内の市町村水道の水源的役割を果たしている企業団は、市町村水道が給水する水量の７割以上を供給しているとともに、大阪市を除く府内42市町村に対して用水供給を行っており、広域的な水道の整備が進んでいる。

計画区域における今後の水需要量は減少する見込みであるが、市町村水道の水源の枯渇や浄水場等施設の老朽化から、企業団の役割がより重要となることも予想され、さらに安定した用水供給が必要となることが考えられる。

一方、市町村水道では、水需要量の減少に伴う給水収益の減収と施設や管路の老朽化に伴う更新事業の増加に伴い、水道事業の経営は、より一層厳しさを増す見通しであり、この他、地震等の災害への対応や経験豊富な職員の退職に伴う技術力の低下といった課題もある。

このような、厳しい経営環境の中、将来にわたって安定した事業運営を行っていくためには、「水道施設の老朽化対策・耐震化の推進」、「人材・技術力の確保」といった技術基盤と、「施設・組織の効率化」、「経営の健全性の維持」、「サービスの向上」、といった経営基盤のそれぞれを強化していくことが必要である。

これには、個別の経営努力に加えて、広域化により効率化や最適化を図ることが有効であり、特に、計画区域内では、企業団を通じた広域的な水道システムが整備されていることから、この特徴を生かして、企業団と市町村水道の統合による「大阪広域水道企業団水道事業（仮称）」の創設を計画するなど、企業団を核とした広域的かつ計画的な水道整備が必要である。

（４）施設整備、維持管理及び経営に関する基本方針

本計画の目標を達成するため、施設整備、維持管理、経営等に関する基本方針を次のとおりとする。

ア．施設整備

(ア)　アセットマネジメントの考え方に基づき、中長期的な更新需要と財政収支見通しを明らかにした上で、維持管理において得られた情報の活用も図りつつ、計画的に施設を整備する。

(イ)　安定供給体制の確立と水需要に応じた効率性のバランスに配慮した施設整備（ダウンサイジングを踏まえた施設能力の適正化）を行う他、事業の枠組みを超えた施設の統廃合や共同利用を推進する。また、災害等緊急時の地域自己水の活用について検討する。

(ウ)　安全で良質な水道水を供給するため、新しい浄水技術等の調査・研究や導入に取り組む他、クリプトスポリジウム※等対策の充実を図る。

また、鉛製給水管の把握と取替を積極的に進め、その早期解消に努めるとともに、貯水槽水道における水質劣化を防ぐため、直結給水システムの導入・拡充を図る。

(エ)　災害や事故に強い水道を目指し、老朽化施設の更新や施設の耐震化、供給系統の多重化、停電対策の強化、情報通信機器のさらなる整備・拡充を図る。

(オ)　管路については、導水管、送水管、配水幹線などの基幹管路に加えて、基幹病院や避難所等重要施設に供給する配水管を優先して耐震化を図る。

※人や動物の消化管に寄生する病原生物で、感染すると腹痛、発熱等を引き起こす。塩素に強く、水道水の

消毒程度の塩素濃度ではほとんど死滅しない。除去するには適切な凝集・沈澱・ろ過処理を行う必要がある。

イ．維持管理

(ア)　適切な点検・保守により、施設の健全性の保持と長寿命化に努める他、日常の維持管理において得られた情報を蓄積して更新時期の予測を行い、施設整備計画の策定に活用する。

(イ)　浄水場・配水場等の運転監視業務や保守点検業務を共同化することにより技術者及び技術力の共有を図るとともに、効果が確認できる場合には水運用管理の共同化を実施し、計画区域のすべての施設の効率的な運転、管理のさらなる充実を図る。

(ウ)　水質検査施設の拡充、整備や水質に関する調査、研究やその共同化を進め、水質の管理水準の向上を図る。また、水安全計画の策定を推進し、水源から給水栓までの水質管理体制を強化する。

(エ)　災害時応援給水や資機材の共同備蓄や調達ルートの確保など災害等に備えた企業団と市町村、市町村間の相互協力体制の拡充を図る。

(オ)　危機事象や災害時における被害を想定の上、危機管理マニュアルの充実や事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を図る他、住民と連携した応急給水準備対応などを推進する。

ウ．経営

(ア)　アセットマネジメントの考え方に基づいた効率的な事業経営や経営基盤の強化に努める。

(イ)　効率的な経営を達成するため、業務の共同化などできるところから広域化を進める。さらに、その効果を府民等に示しつつ、事業経営の統合も含めた広域化の拡大を検討、推進する。

(ウ)　水質情報や経営情報などの事業運営情報を公開するとともに、水道利用者の要望・意見を積極的に事業展開に反映させる。

(エ)　技術の継承と業務の効率性の向上を図るため、人材の確保・育成に努めるとともに、民間の技術力やノウハウを活用する官民連携について検討、推進する。

エ．その他

(ア)　原水水質の保全や水の安定供給を継続するため、関連する河川管理者や下水道事業者などと協調し、健全な水循環の形成に寄与する。

(イ)　水資源の有効利用を図るため、節水啓発活動を推進するとともに、事業活動において省エネルギーや資源の再利用に配慮する他、再生可能エネルギーの導入を検討、推進し、地球環境の保全に寄与する。

＝ 計画目標と基本方針の体系 ＝

計画目標 基本方針 【安全】 《安全な水道水を 新しい浄水技術の導入・調査・研究 供給する「水道」》 鉛製給水管の早期解消 直結給水システムの導入・拡充 水質に関する管理水準の向上 水源から給水栓までの水質管理体制の強化 【強靭】 《安定して給水する「水道」》 アセットマネジメントに基づいた計画的な施設の整備 ダウンサイジングを踏まえた施設能力の適正化 老朽化施設・管路の更新 施設・管路の耐震化 災害・事故対策の強化・推進 災害等に備えた相互協力体制の拡充 被害想定を踏まえた危機管理対策の推進 【持続】 《健全な運営を持続する アセットマネジメントに基づいた効率的な事業経営、 「水道」》 経営基盤の強化 事業の枠組みを超えた既存施設の統廃合、共同利用 業務の共同化の検討・推進 事業統合も含めた広域化の拡大の検討・推進 情報公開の推進と水道利用者意見の事業展開への反映 人材の確保・育成及び官民連携の検討・推進 省エネルギーや資源の再利用 再生可能エネルギー導入の検討・推進

（５）水道整備基本構想との関連

大阪府では、平成24年3月に府域水道の将来像と水道整備の方向性を定めた「大阪府水道整備基本構想（おおさか水道ビジョン）」を策定している。

ここでは、水道事業の運営基盤強化策として、広域化の推進を掲げており、「大阪市を含めた府域一水道」を最終目標とし、かつ水道事業体の実状に合わせて多様な形態を選択できる「広域化のロードマップ」が示されている。

本計画は、大阪府水道整備基本構想において設定した「大阪府広域水道圏」（大阪府全域）のうち、大阪市を除く府内市町村を計画区域として、最終目標である「府域一水道」の実現に向けて、企業団と市町村水道の広域的かつ調和のとれた施設整備、維持管理及び経営に関する基本方針を定めるものである。

- ２．広域的水道整備計画の区域に関する事項

（１）区域の概況

ア．一般概況

(ア) 自然的条件

大阪府は近畿地方の中央部に位置し、その面積は1,904.99km2（平成26年10月１日現在）で、全国47都道府県中の第46位である。また、計画区域の構成市町村数は32市9町1村で、面積は大阪府全域の88.2％を占める1,679.78km2である。

この区域の大半は、摂津平野、河内平野、和泉平野からなる広範な大阪平野で占められ、北部は北摂山地、東部は生駒金剛山地、南部は和泉山脈が走り、西部は大阪湾にのぞんでいる。大阪平野のうち、淀川、大和川の堆積作用によって生まれた大阪市及びその周辺地域は概して低地であり、その北部に千里丘陵、東部に枚方丘陵、南部に羽曳野丘陵、和泉丘陵がある。

府内を流れる河川は、淀川、大和川がその代表的なものである。淀川はその源を琵琶湖に発し、瀬田川、宇治川となり、途中桂川、木津川を合流し、西に流れて大阪湾に注いでいる。大和川は奈良県におこり、府内で石川その他３河川と合流して西に流れ、大阪湾へ流入している。また、兵庫県との境を南に流れる猪名川は、神崎川に合流して大阪湾に流入し、泉州地域では、数多くの小河川が大阪湾に注いでいる。

また、府内南部を中心に池沼が数多く点在している。

(イ) 社会的条件

大阪府の人口は約884万人（平成27年10月1日現在）で、全国47都道府県中の第３位である。また、計画区域の人口は約615万人で府全域の70％を占める。

大阪府の人口は、戦後から昭和45年までは、毎年20万人前後の人口増加が続いたが、その後、増加は緩やかとなり、平成に入ってからは、ほぼ横ばいで推移し、平成23年をピーク（約887万人）に平成24年からは減少に転じている。

今後の人口動向について大阪府が平成26年3月に推計した結果（上位予測）では、平成32年（2020年）には873万人、平成37年（2025年）には854万人、平成47年（2035年）には801万人になると見込まれている。

また、人口構造の面では、今後も少子化傾向が進むとともに老年人口（65歳以上人口）の割合が急速に高まり、平成32年（2020年）には府民の３割程度が高齢者になることが見込まれている。これに応じて、生産年齢人口（15～64歳）の割合も急速に低下すると予想されている。

(ウ) 計画区域内の地域区分と地域の特性

計画区域は、自然的、社会的条件、地域の特性、課題の共通性等により、北大阪、東大阪、南河内、泉州の4地域に区分できる。

北大阪地域は、北摂山地と淀川、猪名川に囲まれており、北部の山間部と南部の平野部に大きく二分され、その間には千里丘陵等の丘陵地がある。

平野部では、交通利便性を活かし早くから都市化が進んでいたが、名神高速道路、東海道新幹線、大阪国際空港等の広域交通基盤や、万博関連事業として大阪中央環状線、新御堂筋、北大阪急行線などの都市内の交通基盤が整備され、これに合わせて、千里ニュータウンを始めとする郊外部の開発が進められてきた。

現在では、住宅系の土地利用を中心に交通至便な平地部・丘陵部のほぼ全域が市街化されるとともに、商業業務機能に加え、国際的な学術研究の中枢機能を有する大阪大学や彩都の医薬基盤研究所等の研究機関が集積している。

また、郊外部ではライフサイエンスの国際拠点を形成するための彩都ライフサイエンスパークや、環境・地域・多世代との共生を目指した箕面森町の開発が進められるとともに、国土軸の強化を担う新名神高速道路の整備が進められている。

さらに、北大阪健康医療都市（吹田操車場跡地）において先端的高度医療機能等の産業集積を図る計画が進められている。

東大阪地域は、北は淀川に接し、東は生駒山地、西は大阪市に隣接し、南は大和川に至る地域で、その大部分は低平な沖積平野であり、4地域の中で最も人口密度が高い。

本地域は昭和初期に耕地整理等で整形化された農地に工場の立地が始まり、高度経済成長期に大阪市との近接性から人口が急増し、大阪市側から山麓部まで平野部全体に市街地が拡がっている。また、ユニークなものづくり技術をもつ中小企業群や我が国を代表する家電産業が集積しており、北東部の京阪奈丘陵地区では先端産業を担う関西文化学術研究都市の一部として津田サイエンスヒルズ等が立地している。

中小工場集積地域においては工場から住宅等への土地利用転換が進んだことから、地域の企業と地域住民が相互に安心して、働きやすく住みやすい関係や環境を創るための取組が進められている。

また、平成 22 年3 月に第二京阪道路が開通し、大阪と京都を結ぶ幹線道路ネットワークが強化されている。

南河内地域は、みどり豊かな金剛生駒山系を有し、都市化の進展が比較的緩やかで農林業も営まれている。日本最古の官道として知られる竹内街道や府内唯一の伝統的建造物群保存地区である富田林寺内町等の歴史的・文化的遺産が数多く存在し、府内でも歴史・文化に富んだ地域である。

さらに、泉北地域から南河内地域にかけて仁徳陵古墳や応神陵古墳等、日本有数の大型古墳が密集する百舌鳥・古市古墳群が存在し、世界文化遺産登録の国内候補として暫定リストに掲載されている。

泉州地域は、長い海岸線を擁し、南は和泉葛城山系を境に和歌山県と接した南北に細長い地域である。

本地域では大阪市域から放射状に延びる鉄道が古くから整備され、その沿線を中心に市街地が発達しており、ベイエリアに主に工業系の、内陸部に泉北ニュータウン等の住宅系の土地利用がされている。古くは泉州の多くの地域では繊維産業等の地場産業で栄えてきたが、現在は産業の転換が進んでいる。

農業では、水なす等の大阪産（もん）野菜の栽培など特色ある農業経営が行われている農地が多いことも特徴である。

また、空港関連事業として阪神高速湾岸線、阪和自動車道、大阪外環状線等の幹線道路の整備が急速に進められた。

関西国際空港は、平成６年９月に完全24時間運用可能な国際拠点空港として開港し、運用されている。

表－1   地 域 の 概 要

| 地域名 | 面 積 （km2） | 人 口 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 総人口 （千人） | 産業別人口割合（％） |  |  |  |
|  |  |  | 第１次 | 第２次 | 第３次 |  |
| 北大阪 | 489.07 | 1,783 | 0.58 | 21.52 | 77.90 | 面積：平成26年10月1日現在 人口：平成27年10月1日現在 産業別人口割合：平成22年10月1日現在 |
| 東大阪 | 306.17 | 2,006 | 0.47 | 29.25 | 70.28 |  |
| 南河内 | 290.00 | 613 | 1.22 | 25.45 | 73.33 |  |
| 泉 州 | 594.54 | 1,746 | 1.02 | 25.00 | 73.98 |  |
| 合 計 | 1,679.78 | 6,147 | 0.73 | 25.42 | 73.85 |  |

注：各地域の総人口は端数処理を行っているため、その合計値と合計欄の総人口は整合しない

イ．水道の既存計画と現況

(ア) 普及状況

計画区域においては、平成15年度において水道普及率が99.89％に達し、平成26年度にはさらに高い99.98％と府民皆水道の達成が目前である。ここで、給水人口の水道別の内訳は、上水道6,148千人、簡易水道1千人、専用水道1千人である。

| 年度 | 総人口（千人） | 給水人口（千人） | 水道普及率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成15 | 6,197 | 6,190 | 99.89 |
| 平成26 | 6,151 | 6,150 | 99.98 |

(イ) 事業数

計画区域の平成26年度における水道事業数は、上水道事業42、簡易水道事業5、用水供給事業2の計49事業で、専用水道は337施設である。

府域の平坦部のすべては上水道事業給水区域であり、それらの給水区域は連たんしている。

簡易水道事業は主に山間部の小集落を対象として給水しているが、近年では上水道事業への統合が進み、平成26年度末で5事業となっている。

次に、２つの用水供給事業のうち、平成26年度において、企業団では府内32市9町1村を給水対象として年間517百万m3、計画区域内市町村の上水道年間取水量706百万m3の約73％を供給している。また、泉北水道企業団では高石市、泉大津市、和泉市を対象に年間6百万 m3の用水供給を行っている。

専用水道については、これまでの上水道からの受水による施設に加え、近年は地下水利用の施設が増加している。

(ウ) 給水量

計画区域内の上水道の年間有収水量は、平成26年度においては657百万m3であり、平成15年度における726百万m3の約90%となっており、漸減傾向にある。これは、業務営業用水量や給水人口の減少、１人１日当たり平均使用水量の減少によるものである。

一方、年間給水量をみると、平成15年度から平成26年度にかけて約89%（782→699百万m3）と有収水量の減少と同程度である。

| 年度 | 年間給水量 （百万m3） | 年間給水量の内訳（百万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有効水量 | 有収水量 | 有効無収水量 | 無効水量 |
| 平成15 | 782 | 751 | 726 | 25 | 31 |
| 平成26 | 699 | 673 | 657 | 16 | 26 |

１日最大給水量は、平成26年度において2,150千m3であるが、平成15年度（2,455千ｍ3/日）からは減少傾向で推移しており、この間の年平均減少率は1.1％である。１日平均給水量が年平均0.9％の減少に対し、１日最大給水量の減少程度が大きいのは、夏季需要ピークの鈍化の影響が大きい。

(エ) 水源

計画区域における平成26年度の上水道の年間取水量は706百万m3で、その内訳は地表水636百万m3（90.1％）、地下水（伏流水含む）70百万m3（9.9％）である。地表水については、淀川を初め16河川を利用しており、とりわけ淀川への依存度が高く、河川からの取水量の約93％、水道水源全体の約84％に達している。また、地下水（伏流水含む）については、20の上水道事業が水源として利用しており、近年、その取水量は漸減傾向にある。

ウ．現状の問題点

水道をとりまく状況の変化や直面する問題には、以下に示す事項がある。

(ア) 給水人口、給水量の減少

人口の減少や節水型機器の普及などにより、計画区域内の水需要は減少傾向にあり、これに伴い給水収益も減収している。この傾向は今後も続くものと予想されており、給水収益はさらに落ち込む見込みである。

(イ) 水道施設、管路の老朽化

計画区域内では、建設から長い年月が経過した施設や管路などが多く残存しており、これらの老朽化によって、漏水事故などが発生するリスクが高まってくることが懸念される。

また、このような施設や管路の更新事業は給水収益の増加に結び付かないことからその財源の確保も課題となっている。

(ウ) 水道施設、管路の耐震化

計画区域における水道普及率はほぼ100％に達しており、水道は、生活に欠かせないライフラインとなっている。一方で、阪神淡路大震災や東日本大震災等、大規模地震が頻発していることや、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されていることから、地震災害等の大規模な被災時においても、安定した給水が続けられることが求められている。

これには、水道施設や管路の耐震化を図ることが必要であるが、特に、水道資産の大半を占めている管路については、その耐震化に多大な時間と費用を要する見込みである。

この他、応急給水や消火用水を確保するため、配水池等からの水の漏出を防ぐ対策を講じる必要がある。

(エ) 危機管理対策の強化

東日本大震災の経験から、災害が広域かつ甚大な場合には、他の水道事業者などからの応援や資機材の調達に期間を要する場合があることが教訓として得られている。一方で、前述の通り、水道施設や管路の耐震化には、多大な時間と費用を要するため、被災時における応急活動が迅速かつ円滑に行われるよう、危機管理マニュアルの整備や資機材の備蓄などのソフト面の対策を強化しておくことも重要である。

ただし、これらの対策を推進するためには、人材の確保や協力体制の構築も合わせて検討する必要がある。

(オ) 水質管理

これまで、水道水質基準への対応やより安全で良質な浄水水質を供給するため、水質検査技術の向上や高精度検査機器の導入を図ってきたが、将来の原水水質の動向や水道水質基準の改正に配慮して、引き続き、水質管理の強化を図っていく必要がある。また、水源から給水栓に至るまで一貫した水質管理を徹底するため、水安全計画の策定が求められている。

この他、鉛製給水管の解消、貯水槽水道の適正管理の徹底と直結給水の拡大、ならびに小規模浄水施設におけるクリプトスポリジウム等対策などが課題となっている市町村水道がある。

(カ) 人材の確保・育成

多くの事業体で組織や人員の削減など経営のスリム化に取り組んできたことにより、職員数は減少しており、特に、小規模事業体では職員一人の業務範囲が多岐に渡っている。

また、豊富な経験を有する職員の大量退職が見込まれており、技術の継承問題や技術力の低下が懸念されている。

(キ) 料金の格差

平成26年度の上水道の家庭用料金は、20m3当たり最低1,992円から最高4,682円（事業別単純平均2,826円）となっており、格差の縮小が望まれる。

(ク) 環境に配慮した取組の推進

水道は装置産業とも呼ばれ、その運転には莫大なエネルギーを使われていることから、引き続き、電力消費量の低減や再生可能エネルギーの導入に取り組んでいく必要がある。

また、施設の更新時には、多くの建設副産物が発生することが予想されることから、引き続き、建設副産物の発生の抑制やリサイクルなど環境に配慮した取組を推進していく必要がある。

（２）需要水量と供給水量の見通し

ア．給水人口の推計

(ア) 計画区域の総人口

本計画の目標年度である平成37年度の大阪府の総人口は854万人、計画区域内の人口については平成37年度で595万人になると設定した。

平成47年度には、さらに減少することを見込み、大阪府の総人口は801万人、計画区域内の人口は555万人と予測している。

(イ) 計画区域の給水人口

平成26年度末現在の水道普及率は99.98％であり、ほぼ100％に達していることから、将来の水道普及率は100％とみなし、給水人口は平成37年度で595万人と設定した。

(ウ) 推計方法

各地域の総人口は、「大阪府の将来推計人口の点検について」（平成26年3月　大阪府政策企画部、コーホート要因法）において推計された大阪府の総人口を「日本の市区町村別将来推計人口」（平成25年3月　国立社会保障・人口問題研究所）から集計した地域別人口比率で配分して求めた。

表－3  給水人口の推移

注：平成15年度の南河内地域には美原町のデータを含んでいる。

イ．需要水量の推計

(ア) 需要水量

過去の給水実績をもとに、将来の少子高齢化による人口動向、節水型機器の普及等による生活用水や業務営業用水の変動などを考慮すると、平成37年度における計画区域の１日最大需要水量は2,026千m3で、１人１日最大需要水量は341 L が見込まれた。

また、１日平均需要水量は1,783千m3で、その内訳は、生活用水が1,434千m3、業務営業用水・その他が349千m3となる。

さらに、平成47年度の１日最大需要水量は1,852千m3、１日平均需要水量は1,630千m3と推計しており、さらに減少していくものと予測している。

(イ) 推計方法

推計方法は、以下に示すとおりである。

第１段階：生活用、業務営業用水などの用途別水量を適切な時系列式を用いて算出し、それらを合計して１日平均需要水量を推計した。

第２段階：推計した１日平均需要水量に過去の実績をもとに設定した有収率と負荷率を適用して、１日平均需要水量ならびに１日最大需要水量を算出した。

ウ．供給の見通し

上水道の平成26年度における1日最大給水量は2,150千m3であり、このうち約76％の1,637千m3は企業団からの受水によるもので、残る513千m3（地表水332千m3、地下水146千m3、その他35千m3）は市町村水道の自己水源等である。

上水道の1日最大給水量は、節水型機器の普及や開発計画の縮小などによる生活用、業務営業用水の減少などから、平成37年度に2,026千m3に減少するものと推定される。一方で、一部市町村の自己水源は、水質・水量が不安定であることや、施設の老朽化が進んでいることから、平成37年度における利用可能量は447千m3と推定され、1,579千m3については、企業団からの受水によるものとなる。

なお、企業団として必要な水源については、近年の少雨化傾向を考慮し、10年に１回の渇水に対応可能な安全度を見込んでも、現在までに確保している水源（222万m3/日）で十分対応可能となっている。

- ３．根幹的水道施設の配置、その他の基本的事項

（１）施設整備に関する事項

水道の整備を行うにあたっては、水資源の有効利用、安全かつ安定した給水、施設の効率的運用を図るため、増加する老朽化施設の更新を施設規模の適正化を図りながら計画的に実施する必要がある。

これらに加えて、事故・災害発生時等における弾力的対応や快適環境の創造に対する社会の要請に配慮しなければならない。

また、水道事業は水の処理や供給に伴って多量のエネルギーを消費するため、省エネルギー対策等を通して地球環境の保全に寄与すべきである。

ただし、これらに関する施設整備事業は、給水収益の増加につながらないものが多く、その財源の確保が課題となっているとともに、事業を推進するための人材が不足していることも懸念されている。

計画区域内においては、企業団は市町村水道の水源的役割を果たしており、現在では大阪市を除く府内42市町村に対して、市町村水道が給水する水量の７割以上を供給している。今後も市町村水道の水源の枯渇や浄水場等施設の老朽化から、その役割がより重要となることも予想される。

このようなことを踏まえ、計画区域内では企業団を核とし、市町村水道と一体となって、水源から給水までの水道トータルシステムの強化や効率化を図ることが重要である。

以降、それぞれの事業での具体的な取り組みを示す。

ア．水道用水供給事業

(ア) 事業概要

企業団は、平成23年4月より大阪府から水道用水供給事業を承継し、大阪市を除く府内全域（32市9町1村）を対象として事業を行っている。

企業団では「施設整備による効果を段階的に発揮できる計画」とする整備方針のもと、将来水需要予測を反映した適切な施設規模へのダウンサイジングを行うとともに、アセットマネジメントの実践によって、施設の老朽度・劣化度を診断したうえで、耐震補強等により既存施設の有効活用を図るために「施設整備マスタープラン」を策定している。その中で、「効率的・段階的な施設更新」、「災害に対する安全性の強化」、「市町村水道との連携強化」の３点を施策のポイントとして事業を推進する。

(イ)  安全な水道水を供給する水道

企業団の前身である大阪府営水道は、安全で良質な水道水を要望する府民に応えるために、高度浄水施設の建設に取り組み、平成10年に高度浄水処理水の全量供給を達成した。しかしながら、導入から10数年が経過し、粒状活性炭からの微粉炭や微小生物の漏出など、水処理上の新たな課題も発生しており、その対策として庭窪浄水場に後ろ過施設を整備する。

その他の浄水場についても、引き続き、原水水質の動向を踏まえ、最適な浄水プロセスの検討を行い、新たな水処理課題に対応した施設更新を検討する。

(ウ) 安定して給水する水道

企業団では震災時等においてもライフラインとしての役割を果たすため、平成31年度末までに最低限の日常生活を維持できる60万m3/日の供給、平成41年度末までには最低限の社会経済活動を維持できる100万m3/日の供給を目標に、大阪府域を南北に縦断する主要な系統を「あんしん水道ライン」と定めて集中投資し、整備効果の早期発現を図るとともに、東日本大震災における電力供給事情の悪化を踏まえ、主要施設に「非常用自家発電施設」の整備を推進する。

さらに、市町村への安定給水を強化するための受水分岐の強化や河南地域の送水システム強化、千里浄水池の耐震化など、市町村連携事業に取り組み、より信頼性の高い水道システムを構築する。

なお、企業団施設における市町村との共同利用の制度化についても検討、推進する。

(エ) 地球環境にやさしい水道

企業団では、「環境にやさしい水道事業体」を目指し、水位差や太陽光を利用した発電設備の運用等の省エネルギー対策や、水処理過程で発生する浄水発生土の減量化を図るとともに、園芸用土等の利用推進拡大を図っている。引き続き、省エネルギーや資源の再利用に配慮するなど、環境保全の取組みを推進していく。

イ．上水道事業

(ア) 整備の概要

市町村水道においても、アセットマネジメント手法を活用し、老朽化した施設や管路の計画的な更新・耐震化を推進する。

その際、計画区域全体の施設の広域的かつ効率的な運用ならびに配水区域内での安定した給水を行えるように、事業体間で協議する場を設けて、水道施設の共同整備や事業の枠組みを超えた既存施設の統廃合や共同利用を推進する。

また、水道施設の管理が合理的に行われるよう、必要に応じて、その中枢的な機能を有する管理センターの整備について検討する。この他、災害等緊急時の地域自己水の活用について検討する。

(イ) 安全な水道水を供給する水道

安全で良質な水を要望する府民に応えるために、必要に応じて新しい浄水技術の導入及び検討を行う他、紫外線処理設備の導入などクリプトスポリジウム等対策の充実を図る。

また、鉛製給水管の取替を積極的に進め、その早期解消に努める。

この他、貯水槽水道における不適切な管理による水質劣化を防ぐため、直結給水システムの導入・拡充を図る。

(ウ) 安定して給水する水道

地震や渇水などの自然災害や施設事故時等においても安定的に給水を行うために、老朽施設の更新、施設の耐震診断、施設・管路の耐震化、基幹施設連絡管の整備、配水ブロック化の推進、隣接市町村との連絡管の整備などに取り組む。これらとともに、一般行政の防災対策と連携して広域避難地等に震災対策用貯水施設を整備する。

配水池については、被災時における応急給水や消火用水を確保するため、早急に耐震化を図るとともに、必要に応じて緊急遮断弁を設置する。

特に、管路の耐震化にあたっては、導水管、送水管、配水幹線などの基幹管路に加えて、基幹病院や避難所等重要施設に供給する配水管を優先する。

さらに、水源から配水までの施設を一元的に管理し、適正に運用するために遠方監視制御設備等の計装設備を拡充・整備する。特に配水に関しては、配水管内の水圧、水質等を正確に把握できるように配水モニター設備を設置する。

この他、自家発電設備の整備や二回線受電など各事業の施設構成に見合った停電対策について取り組んでいく。

(エ) 地球環境にやさしい水道

設備更新時における省エネルギー機器の導入等により電力使用量の削減に努めるほか、太陽光発電や小水力発電設備等の再生可能エネルギーの導入を推進する。

また、建設副産物のリサイクルや浄水発生土の有効利用を引き続き推進する他、適切な維持管理に基づく施設の長寿命化等によって、将来の建設副産物の排出量抑制等、さらなる環境負荷の低減に努める。

ウ．簡易水道事業

計画区域内では平成26年度末現在5地区で簡易水道による給水が行われているが、すべて上水道に統合される予定である。統合後も存続する施設については、更新に合わせて、膜処理など維持管理の容易な浄水技術の導入や耐震化などを進め、安定給水の確保等を行うこととする。

今回の企業団認可値に変更する

現在の認可値に変更する

■磯島取水場

取水暗渠・ポンプ更新等

■村野浄水場

浄水施設の更新

■三島浄水場(万博公園浄水施設)

非常用自家発電施設の整備

■庭窪浄水場

後ろ過施設の整備

非常用自家発電施設の整備

■あんしん水道ライン上の既設構造物の耐震化

■あんしん水道ライン上の水管橋の耐震化

■市町村連携

（計画区域全域が対象）

あんしん給水栓の改良

受水分岐の強化

計画として、バイパス送水管と系統連絡管を記載

（２）維持管理に関する事項

ア．施設管理

水道施設の維持管理にあたっては、水道施設全体を有機的、かつ効率的に運用するための技術的なノウハウが必要となる。一方で、経営の効率化を図るため、業務の外部委託などを行ってきたが、事業体間で協議を行い、技術力を有する企業団や市町村水道を中心として、施設運転管理・保守点検や水運用管理等、維持管理業務の共同化や外部委託の一括発注に取り組んでいく。

(ア) 施設の適切な維持管理と情報の電子化及び共有化

適切な点検・保守により、施設の健全性の保持と長寿命化に努める他、より精度の高い老朽度判定や更新時期の予測を行うため、施設情報や維持管理情報の電子化と蓄積を図る。

また、企業団と市町村水道の広域的な情報伝達ツールである「アクアネット大阪※1」により、情報の共有化を図る。

(イ) 施設運転管理・保守点検の共同化

ベテラン技術者の大量退職や経営スリム化に伴う職員数の減少により、水道施設の運転管理・保守点検に関する技術を有する職員が不足している市町村水道について、浄水場・配水場等の運転監視業務や保守点検業務を共同化することにより技術者及び技術力の共有を図る。

(ウ) 水運用管理の共同化

水道施設の管理については、企業団の送水管理システム、市町村水道の集中管理システム、配水モニター等の計装設備を有効に活用し、効果が確認できる場合には共同化を実施し、計画区域のすべての施設の効率的な運転、管理のさらなる充実を図る。

(エ) 管路の維持管理

老朽管路の更新等を積極的に推進し、配水管に起因する赤水や出水不良の解消を図るとともに、計画的な漏水防止対策により高水準の有効率を維持する。また、マッピングシステム※2については、管路の維持管理の充実、給水サービスの向上、管路更新計画の策定に活用できることから、未導入の市町村においては積極的に導入を図り、導入済みの市町村においてはシステムのさらなる活用と充実を図る。

(オ) 災害及び事故対策等の推進

施設や管路の日常保守点検を確実に行うとともに、必要に応じて予防的な耐震補強等を実施し、地震等の自然災害や施設事故等に備える。災害等が発生した場合には、大阪府との連携のもと、企業団を中心とした広域的な防災体制の速やかな構築と、迅速かつ円滑な応急活動が可能となるように、企業団及び市町村間の相互の協力体制を強化する。

また、災害時応援給水や応急復旧・応急給水資機材の共同備蓄や調達ルートの確保など災害等に備えた企業団と市町村、市町村間の相互協力体制の拡充に引き続き取り組んでいく。

さらに、危機事象や災害時における被害を想定の上、危機管理マニュアルの充実や事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を図る他、避難場所や応急給水場所の周知や応急給水訓練の実施など、住民と連携した応急給水の準備対応に努める。

イ．水質管理

安全で良質な水道水を供給するためには、引き続き水源から給水栓までの水質管理を実施していく必要がある。

このため、各事業体では、毎年度策定する「水質検査計画」に基づいた検査実施を行うほか、供給水の安全をより一層高めるため、「水安全計画」の策定を推進する。

一方で、水質試験、検査業務の共同化を図るため、企業団・市町村水道水質共同検査や、ブロック共同検査等による水質管理体制のより一層の充実、及び企業団と市町村水道との連携の更なる緊密化を図る。

また、府立公衆衛生研究所は、各事業体で実施が困難な試験検査項目等について検査を受け持つとともに、地方衛生研究所の役割として助言を行い、市町村水道等の検査担当者に対する技術研修の実施等に協力するものとする。

※１　アクアネット大阪  ：大阪広域水道企業団と受水市町村で結んでいる水の情報ネットワークのこと。

※２　マッピングシステム：建物や道路、地下埋設物等をそれぞれ個別のデータとして作成し、コンピュー

ター上で重ね合わせたもの。

表－１３　共同水質検査体制

| 名 称 |  | 設置者 | 設置予定 年 度 | 設置場所 | 対象市町村 | 業務内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企業団・市町村 水道水質共同検査 |  | 計画区域内 全市町村 | 既 設 | 企業団 村野浄水場内 | 計画区域内 全市町村 | 基準項目 水質管理目標設定項目 農薬類 要検討項目 |
|  | 河南水質管理 ステーション | 柏原市 藤井寺市 松原市 羽曳野市 富田林市 河内長野市 太子町 河南町 千早赤阪村 大阪狭山市 （企業団） | 既 設 | 河内長野市 日野浄水場内 柏原市 玉手浄水場内 （H29まで） 大阪狭山市 旧太満池浄水場内 （H30より） | 柏原市 藤井寺市 松原市 羽曳野市 富田林市 河内長野市 太子町 河南町 千早赤阪村 大阪狭山市 | 基準項目 水質管理目標設定項目 下記の一部項目 農薬類 要検討項目 |

ウ．水質監視

原水の水質監視は、「大阪府水道水質管理計画」に基づき実施する。

水質監視の実施にあたって、大阪府は関係機関と連絡・調整を図る。関係する水道事業体においては、情報通信関連機器の整備等により水道事業体相互間の連携を図るなど、体系的かつ組織的に実施するとともに、水質情報の積極的な公開、特にホームページ等で水質情報を積極的に公開することにより府民の水道に対する意識が向上するように努める。

また、突発的な水質事故等に備え、揮発性有機物質や毒物等を連続して検知できる監視システムを整備する。

なお、未規制化学物質の調査・研究についても大阪府水道微量有機物調査等により積極的に取り組む。

（３）財政等に関する事項

アセットマネジメントの考え方に基づき、中長期的な更新需要と財政収支見通しを明らかにした上で、維持管理において得られた情報の活用も図りつつ、計画的に施設を整備するとともに交付金の積極的な活用を図る。

その他、施設整備においては、事業の枠組みを超えた施設の統廃合や共同利用なども検討、推進し、効率的な水運用や事業運営が可能となるよう配慮する。

あわせて、技術の継承と業務の効率性の向上を図るため、人材の確保・育成に努めるとともに、民間の技術力やノウハウを活用する官民連携について検討、推進する。

また、近年、給水サービスの内容や質について水道利用者の関心が高まっており、水道事業者は従前に増して水道利用者の視点に立った事業運営が求められている。そのため、水道事業者は水質情報や経営情報などの事業運営情報を府民に広く公開するとともに、サービスの内容や質の決定に際して水道利用者の参加を促進し、府民意見を事業展開に反映するよう努める。

（４）府域一水道に向けた広域化の推進

市町村水道における今後の主要な事業は、老朽施設の更新や施設の耐震化、水質管理体制の強化など給水収益の増加につながらないものが多く、水需要の減少が見込まれる中、より一層事業経営を圧迫することが懸念される。また、多数の経験豊富な職員の退職も見込まれており、今後は、このような事業を推進するための人材や財源の確保が重要となる他、経営の効率化を推進する必要があるが、個別の経営努力だけでは限界にきている市町村もある。

大阪府においては、これまで、水資源の開発及び利水の合理化、複数水源による安定供給の向上などを目的として、水道の広域化を進めてきた。しかし、これまで大阪府が行ってきた事業は、市町村に引き継がれたため、今後は企業団及び市町村水道が一体となって、水源から給水栓までの水道トータルシステムの強化や効率化を図る他、経営や技術基盤の維持・強化、コストの低減、水道料金の格差是正、給水サービスの平準化など組織や経営面も含めて広域化を検討する。

ただし、各市町村水道における施設水準や料金水準、自己水源の保有状況等、それぞれの事情が異なることから、広域化は「業務の共同化」と「経営の一体化・事業統合」の段階に分け、地域や市町村の実情に応じて、業務の共同化から段階的に広域化を進める。さらに、その効果を府民等に示しつつ、府域一水道に向けて、段階的に、また、多様な方策を協議しながら広域化の拡大を図っていくこととする。

なお、すでに府内市町村の約４分の１にあたる10市町村において、企業団との統合あるいは統合に向けての協議が進められており、より早い段階で経営の一体化や事業統合を希望する市町村に対しては、関係者の合意形成のもと適宜進める。

図－３　将来年次計画

| 区分 | 地域 | 市町村名 | 現在 目標年次 (平成28年度) (平成37年度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 水道用水 供給事業 |  |  | 大阪広域水道企業団 水道用水供給事業 能勢町上水道 杉原地区簡易水道 妙見山地区簡易水道 天王地区簡易水道 豊能町上水道 統合検討、協議中 池田市上水道 箕面市上水道 豊中市上水道 吹田市上水道 摂津市上水道 茨木市上水道 高槻市上水道 島本町上水道 統合検討、協議中 大阪広域水道企業団へ 大阪広域水道企業団へ 統合検討、協議（時期未定） 大阪広域水道企業団へ 大阪広域水道企業団 水道事業(仮称) |
| 水道事業 |  |  |  |
|  | 北大阪 | 能勢町 豊能町 池田市 箕面市 豊中市 吹田市 摂津市 茨木市 高槻市 島本町 |  |

| 区分 | 地域 | 市町村名 | 現在 目標年次 (平成28年度) (平成37年度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 水道用水 供給事業 |  |  | 大阪広域水道企業団 水道用水供給事業 枚方市上水道 寝屋川市上水道 守口市上水道 門真市上水道 交野市上水道 四條畷市上水道 東大阪市上水道 八尾市上水道 柏原市上水道 大東市上水道 大阪広域水道企業団 水道事業(仮称) |
| 水道事業 |  |  |  |
|  | 東大阪 | 枚方市 寝屋川市 守口市 門真市 交野市 四條畷市 大東市 東大阪市 八尾市 柏原市 |  |

| 区分 | 地域 | 市町村名 | 現在 目標年次 (平成28年度) (平成37年度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 水道用水 供給事業 |  |  | 大阪広域水道企業団 水道用水供給事業 大阪広域水道企業団 水道事業(仮称) 藤井寺市上水道 松原市上水道 羽曳野市上水道 富田林市上水道 河内長野市上水道 太子町上水道 河南町上水道 青崩地区簡易水道 統合検討、協議（時期未定） 千早赤阪村上水道 大阪狭山市上水道 統合検討、協議（時期未定） 統合検討、協議（時期未定） 大阪広域水道企業団等※へ 統合検討、協議（時期未定） 大阪広域水道企業団等※へ 大阪広域水道企業団等※へ 大阪広域水道企業団等※へ |
| 水道事業 |  |  |  |
|  | 南河内 | 藤井寺市 松原市 羽曳野市 富田林市 河内長野市 太子町 河南町 千早赤阪村 大阪狭山市 |  |

※市町村同士の水平統合を含む

| 区分 | 地域 | 市町村名 | 現在 目標年次 (平成28年度) (平成37年度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 水道用水 供給事業 |  |  | 大阪広域水道企業団 水道用水供給事業 泉北水道企業団 水道用水供給事業 泉北水道企業団 水道事業(仮称) （統合は平成32年以降の できるだけ早い時期） 堺市上水道 高石市上水道 泉大津市上水道 忠岡町上水道 和泉市上水道 九鬼地区簡易水道 統合検討、協議（時期未定） 統合検討、協議中 大阪広域水道企業団へ 大阪広域水道企業団へ （統合は平成32年以降の できるだけ早い時期） （統合は平成32年以降の できるだけ早い時期） （統合は平成32年以降の できるだけ早い時期） 大阪広域水道企業団 水道事業（仮称） |
| 水道事業 |  |  |  |
|  | 泉州 | 堺市 高石市 泉大津市 和泉市 忠岡町 |  |

| 区分 | 地域 | 市町村名 | 現在 目標年次 (平成28年度) (平成37年度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 水道用水 供給事業 |  |  | 大阪広域水道企業団 水道用水供給事業 岸和田市上水道 貝塚市上水道 泉佐野市上水道 熊取町上水道 泉南市上水道 統合検討、協議中 阪南市上水道 岬町上水道 大阪広域水道企業団へ 大阪広域水道企業団へ 統合検討、協議中 大阪広域水道企業団へ 統合検討、協議中 田尻町上水道 大阪広域水道企業団へ 統合検討、協議中 大阪広域水道企業団 水道事業（仮称） |
| 水道事業 |  |  |  |
|  | 泉州 | 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 熊取町 田尻町 泉南市 阪南市 岬町 |  |