大和川水系石川ブロックの当面の治水目標の設定（要約）

| 河川名 |  |  | 流域 面積 (k㎡) | 管理 延長 (km) | 現況河道 50㎜/h程度 |  |  |  | 50㎜/h対策後 |  |  |  | 事業効率 〔効果－費用〕（億円） |  | 当面の 治水目標 （調整前） | 氾濫解析結果の特徴と治水目標設定での留意点 ・下流河川の受入可能流量 ・流域内での治水バランス | 当面の 治水目標 （調整後） | 【参考】 治水対策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 危険度Ⅰ | 危険度Ⅱ |  | 危険度Ⅲ | 65㎜/h程度 |  | 80㎜/h程度 |  | 65㎜/h 対策後 | 80㎜/h 対策後 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| いしかわ石川 |  |  | 222.27 | 29.9 | － |  | － | － | 6.50ha 407人 32.94億円 | － | 17.50ha 1,617人 131.10億円 | － | 194.0-13.8= 180.2 | 297.9-91.4= 206.5 | 80㎜/h 程度 | 大和川水系河川整備計画（案）では流入量を1,000㎥/sとされている（下流河川の受入可能流量） 〔道明寺地点：65ミリ程度900m3/s、80ミリ程度1,400㎥/s〕 900⇒1000m3/hとすることで、事業効率等が向上。 | 65㎜/h 程度 (1000m3/s) | 65㎜/h 程度対策 |
|  | あすかがわ飛鳥川 |  | 10.91 | 5.5 | 6.75ha 185人 3.07億円 |  | 16.50ha 370人 23.27億円 | － | 4.50ha 83人 3.66億円 | － | 6.50ha 136人 9.63億円 | － | 5.06-0.75= 4.31 | 5.57-1.29= 4.28 | 65㎜/h 程度 | 50㎜/h対策後、65㎜/h,80㎜/h程度で危険度Ⅱ発生 0.0～2.4ｋで家屋への影響有 同対策として、最下流部0.0～2.4kにて河川改修を想定。 | 65㎜/h 程度 | 50㎜/h 程度対策 ＋ 部分改修 |
|  | だいじょうがわ大乗川 |  | 9.18 | 2.0 | 20.80ha 1,601人 27.96億円 |  | 5.50ha 397人 15.80億円 | － | － | － | 0.5ha 0人 0.22億円 | － |  | － | 50㎜/h 程度 | 流域内で内水浸水が頻発 雨水排水対策が進展すれば大乗川で氾濫発生 当面20～30年での効果的な治水手法の検討 | 50㎜/h 程度 | 50㎜/h 程度対策 |
|  | うめかわ梅川 |  | 32.25 | 7.3 | 44.75ha 761人 22.70億円 |  | 36.25ha 293人 48.94億円 | 7.00ha 36人 13.20億円 | 7.00ha 0人 0.02億円 | － | 8.50ha 0人 0.03億円 | － | － | － | 50㎜/h 程度 | 現況河道では50㎜/h程度で危険度Ⅲ発生、 2.0～2.6kは連続破堤、2.6～6.7kは家屋影響が点在 50㎜/h対策後は80㎜/h程度でも家屋影響無（堀込河道） | 50㎜/h 程度 | 50㎜/h 程度対策 |
|  |  | たいがわ太井川 | 6.88 | 2.6 | 4.00ha 90人 0.92億円 |  | 0.25ha 0人 0.03億円 | － | － | － | － | － | － | － | 50㎜/h 程度 | 50㎜/h対策がH25年度には完了見込み 50㎜/h対策後は80㎜/h程度でも浸水被害無（堀込河道） | 50㎜/h 程度 | 50㎜/h 程度対策 |
|  | ちはやがわ千早川 |  | 35.30 | 13.6 | 6.00ha 101人 1.20億円 |  | 1.25ha 7人 0.60億円 | － | 10.75ha 439人 101.19億円 | 0.25ha 2人 7.50億円 | 14.25ha 534人 165.57億円 | 0.25ha 2人 9.54億円 | 79.8-1.0= 78.8 | 100.4-6.9= 93.5 | 80㎜/h 程度 | 50㎜/h程度で下流部と上流部で浸水が発生、上流部を改修した場合、下流部の浸水拡大（流量低減手法が必要） 50㎜/h対策後、65㎜/h,80㎜/h程度で最下流部の集合住宅で危険度Ⅱ、Ⅲ発生のため、0.0～2.2kで河川改修想定 | 80㎜/h 程度 | 50㎜/h 程度対策 ＋ 部分改修 |
|  |  | みずこしがわ水越川 | 14.75 | 5.7 | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 現状で目標治水レベル達成済 | 現況河道で80㎜/h程度でも浸水被害無し | 現状で目標治水レベル達成済 | － |
|  | さびがわ佐備川 |  | 17.30 | 6.3 | 4.00ha 49人 0.79億円 |  | 5.50ha 10人 5.61億円 | － | 0.25ha 0人 0.002億円 | － | 0.25ha 0人 0.003億円 | － | － | － | 50㎜/h 程度 | 現況河道では50㎜/h程度で1.8～4.1kで破堤・溢水発生 50㎜/h対策後は80㎜/h程度でも家屋影響無（堀込河道） | 50㎜/h 程度 | 50㎜/h 程度対策 |
|  |  | うなだがわ宇奈田川 | 3.50 | 0.2 | － |  | － | － | － | － | 1.50ha 60人 4.07億円 | － | 0.00-0.00= 0.00 | 2.50-0.30= 2.20 | 80㎜/h 程度 | 現況河道で65㎜/h程度でも浸水被害無し 80㎜/h対策は0.1～0.2kを築堤（余裕高H=0.2m） | 80㎜/h 程度 | 局所改修 （80㎜/h程度） |
|  | あまみがわ天見川 |  | 56.46 | 7.5 | 9.50ha 480人 6.76億円 |  | 11.50ha 580人 46.21億円 | 0.50ha 1人 1.97億円 | － | － | － | － | － | － | 50㎜/h 程度 | 1.1～4.1kは連続して破堤・溢水発生、4.1～7.5kは最上流部（L=1.1ｋ）で家屋影響有 50㎜/h対策後は80㎜/h程度で危険度Ⅰ発生 | 50㎜/h 程度 | 50㎜/h 程度対策 |
|  |  | いしみがわ石見川 | 14.47 | 4.5 | － |  | 0.75ha 16人 1.04億円 | － | － | － | 0.50ha 22人 1.04億円 | － | 0.00-0.00= 0.00 | 0.2-12.5= -12.3 | 65㎜/h 程度 | 最上流部（L=0.2k）で50㎜/h程度で危険度Ⅱ発生 50㎜/h対策後、65㎜/h程度でも浸水被害無（堀込河道）80㎜/h程度で中流部の一部で危険度Ⅱ発生 | 65㎜/h 程度 | 65㎜/h 程度対策 |
|  |  | かがたがわ加賀田川 | 18.98 | 1.8 | 0.50ha 24人 0.38億円 |  | － | － | － | － | 0.25ha 32人 1.72億円 | － | 0.00-0.00= 0.00 | 5.90-3.6= 2.3 | 80㎜/h 程度 | 下流部（L=0.6ｋ）で50㎜/h程度での危険度Ⅰ点在 50㎜/h対策後は80㎜/h程度で局所的に危険度Ⅱ発生（小学校）。同対策として、1.2～1.4kにて河川改修想定 | 80㎜/h 程度 | 50㎜/h 程度対策 ＋ 局所改修 |
| はらかわ原川 |  |  | 10.04 (6.14)※ | 5.6 (3.7)※ | － |  | － | － | － | － | 3.00ha 337人 33.30億円 | － | 0.00-0.00= 0.00 | 28.96-0.55= 28.41 | 80㎜/h 程度 | 現況河道で65㎜/h程度でも危険度Ⅱ無し 80㎜/h対策は0.6～1.6kでの部分的な河床掘削 | 80㎜/h 程度 | 部分改修 （80㎜/h程度） |

※（　）内は大阪府内の数値

| 平成25年5月27日（月） 平成25年度 第２回 大阪府河川整備審議会 | 資料 1-1 |
| --- | --- |

| 河川名 |  |  | 当面の 治水目標 （参考） | 抽出された治水手法（案）の概要 | 概算事業費 （億円） | 事務局（案） | 治水手法（事務局案）の特徴 |  | 事業効率 〔効果/費用〕 （億円） | 治水手法 採用（案） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| いしかわ石川 |  |  | 65㎜/h 程度 (1000m3/s) | 案1 河道（低水路）拡幅 ：河道（低水路）を拡幅し、河積を確保 | 案1 ：23.0億円 | 案１ 河道 （低水路） 拡幅 | 一般的な手法であり、実現性が高く、河道内での改修であるため、地域社会への影響が小さい。 ただし、高水敷利用への配慮が必要である。 |  | 案1 ： 8.9 | 案１：河道 （低水路） 拡幅 |  |
|  | あすかがわ飛鳥川 |  | 65㎜/h 程度 | 案1 河道改修 ：河道改修（拡幅・掘削）し、河積を確保 案2 遊水地 ：遊水地により流量低減を図る | 案1 ：84.7億円 案2 ：99.0億円 | 案1 河道改修 | 一般的な手法であり、実現性が高いが、用地買収が必要であるため、地域社会への影響がある。 ただし、環境面（底生生物等）の配慮が必要である。 |  | 案1 ： 3.7 案3 ： 3.1 | 案1 河道改修 |  |
|  | だいじょうがわ大乗川 |  | 50㎜/h 程度 | 案1 河道改修 ：河道改修（河床掘削）により、河積を確保 案2 遊水地 ：遊水地により流量低減を図る | 案1 ：51.9億円 案2 ：67.0億円 | 案1 河道改修 | 一般的な手法であり、実現性が高く、河道内での改修であるため、地域社会への影響が小さい。 ただし、環境面（底生生物等）の配慮が必要である。 |  | 案1 ：22.0 案2 ：17.1 | 案1 河道改修 |  |
|  | うめかわ梅川 |  | 50㎜/h 程度 | 案１ 河道改修（局所） ：上中下流工区で河道改修（局所）により、流下能力を 確保 案２ 河道改修（一連） ：一連的な河道改修により、流下能力を確保 | 案1 ：109.2億円 案2 ：149.0億円 | 耐水型整備区間として設定 | 案１を基本に、今後、地域と具体的な検討を進める。 |  | 案1 ： 8.8 案2 ： 6.8 |  |  |
|  |  | たいがわ太井川 | 50㎜/h程度 | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― |  |
|  | ちはやがわ千早川 |  | 80㎜/h 程度 | 案1河道改修：0.0～0.2k区間で河道改修（拡幅・掘削）により、河積を確保 案2遊水地 ：遊水地により流量低減を図る | 案1 ：37.0億円 案2：173.0億円 | 案1 河道改修 | 一般的な手法であり、実現性が高いが、用地買収が必要であるため、地域社会への影響がある。 ただし、環境面（底生生物等）の配慮が必要である。 |  | 案1 ：16.4 案2 ：12.5 | 案1 河道改修 |  |
|  |  | みずこしがわ水越川 | 現状で目標治水 レベル達成済 | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― |  |
|  | さびがわ佐備川 |  | 50㎜/h 程度 | 案１ 河道改修+宅地嵩上げ ：1.8kから1.9k地点で河道改修により、流下能力を 確保し、4.2k地点付近宅地の嵩上げを実施 案２ 河道改修+局所改修 ：1.8kから1.9k地点および4.0kから4.2kで河道改 修により、流下能力を確保 案３ 河道改修 ：1.8kから4.2kで河道改修を実施し、流下能力を 確保 | 案１ ： 1.8億円 案２ ： 8.5億円 案３ ：33.0億円 | 耐水型整備区間として設定 | 案１を基本に、今後、地域と具体的な検討を進める。 なお、浸水の危険性などについての情報発信を継続して実施する。 |  | 案１ ：29.4 案２ ： 6.4 案３ ： 1.7 |  |  |
|  |  | うなだがわ宇奈田川 | 80㎜/h 程度 | 案1 堤防嵩上げ ：堤防嵩上げにより、河積を確保 | 案1 ：0.2億円 | 案1 堤防嵩上げ | 一般的な手法であり、実現性が高い。 |  | 案1 ：24.7 | 案1 堤防嵩上げ |  |
|  | あまみがわ天見川 |  | 50㎜/h 程度 | 案１ 河道改修（一連） ：全工区河道改修により、流下能力を確保 案２ 河道改修（局所） ：上中下流工区で河道改修により、流下能力を確保 | 案1 ：127.6億円 案2 ： 94.4億円 | 耐水型整備区間として設定 |  | 案２を基本に、今後、地域と具体的な検討を進める。 | 案1 ： 5.2 案2 ： 7.0 |  |  |
|  |  | いしみがわ石見川 | 65㎜/h 程度 | 案１ 河道改修 ：河道改修により、流下能力を確保 案２ 建物耐水化 ：建物の耐水化を実施 | 案1 ： 7.0億円 案2 ： 1.7億円 | 耐水型整備区間として設定 |  | 案２を基本に、今後、地域と具体的な検討を進める。 | 案1 ： 1.8 案2 ： 7.6 |  |  |
|  |  | かがたがわ加賀田川 | 80㎜/h 程度 | 案１ 河道改修 ：河道改修により、流下能力を確保 案２ 建物耐水化 ：建物の耐水化を実施 | 案1 ：10.5億円 案2 ： 8.7億円 | 耐水型整備区間として設定 |  | 案２を基本に、今後、地域と具体的な検討を進める。 | 案1 ： 0.9 案2 ： 1.1 |  |  |
| はらかわ原川 |  |  | 80㎜/h 程度 | 案1 河床掘削 ：河床を掘削し、河積を確保 案2 放水路 ：流下能力不足区間の上流から下流へ放水路を設置 案3 調節地＋遊水地 ：調節地および遊水地により流量低減を図る | 案1 ： 4.1億円 案2 ： 43.1億円 案3 ： 9.3億円 | 案1 河床掘削 | 一般的な手法であり、実現性が高く、河道内での改修であるため、地域社会への影響が小さい。 |  | 案1 ： 8.2 案2 ： 0.8 案3 ： 3.7 |  | 案1 河床掘削 |

大和川水系石川ブロックの治水手法案について（要約）