淀川水系淀川左岸ブロックの治水手法案について（要約）

| 平成25年9月2日（月） 平成25年度 第5回 大阪府河川整備審議会 | 資料 2-1 |
| --- | --- |

| 河川名 |  | 当面の治水目標 （参考） | 抽出された治水手法案の概要 | 概算事業費 | 事務局案 | 治水手法案 （事務局案）の特徴 | 事業効率 （効果／費用） | 治水手法 採用案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| あま天の野がわ川 |  | 現状で目標とする 治水レベルを達成済 ※ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | とう藤だがわ田川 | 現状で目標とする 治水レベルを達成済 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | きたがわ北川 | 現状で目標とする 治水レベルを達成済 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | まえかわ前川 | 65mm/hr程度 ※ | 案1： 河床掘削 河床掘削によって河積を確保 案2： 引堤 引堤によって河積を確保 案3： 放水路 流下能力が不足する区間をバイパス 案4： 遊水地 遊水地によって流量低減を図る | 案1： 0.2億円 案2： 8.9億円 案3： 19.5億円 案4： 169.0億円 | 案1： 河床掘削 | 一般的な手法であり、実現性が高い。 | 案1： 18.6 案2： 9.6 案3： 5.5 案4： 1.3 | 河床掘削 |
| ほ穂たにがわ谷川 |  | 80mm/hr程度 | 案1： 河道改修 河床掘削・引堤によって河積を確保 案2： 放水路 流下能力が不足する区間をバイパス 案3： 遊水地 遊水地によって流量低減を図る 案4： ため池活用 ため池の活用によって流量低減を図る | 案1： 13.8億円 案2： 117.4億円 案3： 91.3億円 案4： 128.4億円 | 案1： 河道改修 | 一般的な手法であり、実現性が高い。 | 案1： 77.8 案2： 16.4 案3： 20.5 案4： 15.1 |  |
| ふな船はしがわ橋川 |  | 現状で目標とする 治水レベルを達成済 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

※天野川及び前川については、平成23年度第8回大阪府河川整備委員会（H24.1.19）にて当面の治水目標を了承、また、平成23年度第10回大阪府河川整備委員会（H24.3.21）にて治水手法を了承

淀川水系淀川左岸ブロックの当面の治水目標の設定について（要約）

| 河川名 |  | 流域 面積 (k㎡) | 管理 延長 (km) | 現況河道 50㎜/h程度 |  |  |  | 50㎜/h対策後 |  |  |  | 事業効率 〔効果－費用〕（億円） |  | 当面の 治水目標 | 氾濫解析結果の特徴と治水目標設定での留意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 危険度Ⅰ | 危険度Ⅱ |  | 危険度Ⅲ | 65㎜/h程度 |  | 80㎜/h程度 |  | 65㎜/h 対策後 | 80㎜/h 対策後 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ |  |  |  |  |
| あま天の野がわ川 |  | 51.3 | 14.9 | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 現状で目標治水レベル達成済※ | ○現状で、府内で目標とすべき治水レベルに達している |
|  | とう藤だがわ田川 | 2.7 | 1.0 | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 現状で目標治水レベル達成済 | ○現状で、府内で目標とすべき治水レベルに達している |
|  | きたがわ北川 | 7.4 | 1.3 | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 現状で目標治水レベル達成済 | ○現状で、府内で目標とすべき治水レベルに達している |
|  | まえかわ前川 | 4.5 | 0.7 | 4.2ha 200人 2.67億円 |  | 3.4ha 56人 7.55億円 | － | 0.3ha 10人 0.29億円 | － | 1.6ha 23人 1.55億円 | － | 0.9-0.1 =0.8 | 1.1-0.5 =0.6 | 65㎜/h程度 ※ | ○現況河道で50mm/h程度で、中・上流区間にて危険度Ⅱ発生。 ○50mm/h対策後、中・上流区間にて危険度Ⅱ発生。 |
| ほ穂たにがわ谷川 |  | 14.4 | 7.8 | 226.75ha 16,658人 333億円 |  | 165.00ha 10,912人 1126億円 | 9.00ha 1,167人 365億円 | 128.50ha 8,489人 920億円 | 6.50ha 820人 229億円 | 222.25ha 15,465人 1505億円 | 9.75ha 1,334人 399億円 | 1,755-2 =1,753 | 2,017-6 =2,010 | 80㎜/h程度 | ○現況河道 50㎜/h程度で、 ・中流（4.3～4.4k(山田池公園付近)）左岸で破堤し、危険度Ⅲが発生するとともに、広範囲で浸水被害発生。 ・最上流の事業中区間で、危険度Ⅰ発生。 |
| ふな船はしがわ橋川 |  | 8.7 | 5.2 | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 現状で目標治水レベル達成済 | ○現状で、府内で目標とすべき治水レベルに達している |

※天野川及び前川については、平成23年度第8回大阪府河川整備委員会（H24.1.19）にて当面の治水目標を了承、また、平成23年度第10回大阪府河川整備委員会（H24.3.21）にて治水手法を了承