関西国際空港の存在・運用に係る環境監視結果報告書［平成２０年５月分］

平成２０年６月

関西国際空港株式会社

関西国際空港用地造成株式会社

１　監視結果の概要

１.１ 環境監視の実施状況

環境監視計画に基づく平成20年5月の環境監視については、次表の実施日に記載のある項目について実施した。

| 監視項目 | 測定・調査項目 | 調査範囲 | 調査点 | 調査頻度 | 実施期間 | 実施日 （5月分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 騒 音 | 航空機騒音 | 大阪湾沿岸地域及び飛行経路周辺地域 | 11地点 | 常時測定 | 将来に わたり 実施 | 常時観測 |
|  |  |  | 10数地点 | 年1回程度 |  | － |
|  | 飛行経路・高度 |  | 数箇所 |  | 運用開始 3年後まで | － |
| 低周波音 | 航空機の低周波音 | 大阪湾沿岸地域 | 数地点 |  |  | － |
| 大気質・ 気 象 | 窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素)、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、炭化水素(メタン、非メタン)、風向・風速 | 空港島対岸部 | 1地点 | 連続測定 | 運用最大時の3年後まで | 常時観測 |
|  | 窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素) 浮遊粒子状物質、風向・風速 |  | 2地点 |  |  |  |
| 水 質 | 透明度、水温、塩分、ｐＨ、ＤＯ、 ＣＯＤ、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐ、クロロフィルａ、 ＳＳ | 空港島周辺海域 | 4点 | 年4回(四季) | 運用開始 3年後まで | 13日 |
|  |  | 内部水面海域 | 3点 |  |  |  |
| 底 質 | 泥温、粒度組成、強熱減量、ｐＨ、 ＣＯＤ、硫化物、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐ | 空港島周辺海域 | 4点 | 年2回 (夏季、冬季) | 運用開始 3年後まで | 13日 |
|  |  | 内部水面海域 | 3点 | 年4回(四季) |  |  |
| 海域生物 | 植物プランクトン | 内部水面海域 | 2点 | 年4回(四季) | 運用開始 3年後まで | 13日 |
|  | 動物プランクトン |  |  |  |  |  |
|  | 底生生物 | 空港島周辺海域 | 4点 |  |  |  |
|  |  | 内部水面海域 | 3点 |  |  |  |
|  | 漁業生物 | 空港島周辺海域 | 4点 | 年3回（春季、 夏季、秋季） |  | 14日 |
| 陸生 動物注） （鳥類） | 鳥類の飛来・生息 | 1期及び2期 空港島内 | 定点及び調査ライン | 3年ごとに 月1回 | 運用最大時の3年後まで | 13日 |
|  |  | 空港島周辺海域 | 調査ライン | 3年ごとに 年4回 |  | － |
|  | タカ類の渡り | タカ類の渡りのルート | 1点 | 3年ごとに 年1回 |  | － |

注）平成20年度の陸生動物の調査は「鳥類の飛来・生息」（１期及び２期空港島内）を実施している。

１.３ 監視結果の概要

- （１）騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

- （２）大気質

大阪府所管佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化硫黄、また、C局(りんくう南浜)、L-2局(箱作)、佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも管理目標を満足し、環境基準値を下回っていた。

（３）水質

四季調査

●周辺海域（C1～C4）

ＣＯＤＭｎは、上層において1.3～1.8mg/L、下層において1.4～2.0mg/Lの範囲にあった。

Ｔ－Ｎは、上層において0.20～0.23mg/L、下層において0.21～0.36mg/Lの範囲にあった。

Ｔ－Ｐは、上層において0.014～0.021mg/L、下層において0.017～0.038mg/Lの範囲にあった。

ＳＳは、上層において１～２mg/Lの範囲にあり、下層において２mg/Lであった。

●内部水面（N1～N3）

ＣＯＤＭｎは、上層において1.7～2.0mg/L、下層において1.5～1.8mg/Lの範囲にあった。

Ｔ－Ｎは、上層において0.26～0.28mg/L、下層において0.26～0.30mg/Lの範囲にあった。

Ｔ－Ｐは、上層において0.012～0.016mg/L、下層において0.013～0.018mg/Lの範囲にあった。

ＳＳは、上層において１～２mg/Lの範囲にあり、下層において２mg/Lであった。

（４）底質

●内部水面海域（N1～N3)

底質のCODは、5.6～19mg/g（乾泥）の範囲にあった。

（５）海域生物

春期における海域生物として、周辺海域において底生生物と漁業生物、内部水面海域　においてプランクトンと底生生物の調査を行った。

●周辺海域

主な出現種として、底生生物はシズクガイ、漁業生物はトラエビが確認された。

●内部水面海域

主な出現種として、植物プランクトンは スケレトネマ　コスタタム、動物プランクトンは橈脚亜綱のノープリウス期幼生であり、底生生物はカタマガリギボシイソメの大阪湾に普通にみられる種が確認された。

- （６）鳥類

ポイントセンサスではカワウ、ウミネコ、ハクセキレイ等の３目３科３種を確認した。ラインセンサスでは、ヒバリ、スズメ、コアジサシ等の６目１７科２６種を確認した。