関西国際空港の存在・運用に係る環境監視結果報告書［平成２１年１１月分］

平成２１年１２月

関西国際空港株式会社

関西国際空港用地造成株式会社

１　監視結果の概要

１.１ 環境監視の実施状況

環境監視計画に基づく平成21年11月の環境監視については、次表の実施日に記載のある項目について実施した。

| 監視項目 | 測定・調査項目 | 調査範囲 | 調査点 | 調査頻度 | 実施期間 | 実施日 （11月分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 騒 音 | 航空機騒音 | 大阪湾沿岸地域及び飛行経路周辺地域 | 11地点 | 常時測定 | 将来に わたり 実施 | 常時観測 |
|  |  |  | 10数地点 | 年1回程度 |  | － |
|  | 飛行経路・高度 |  | 数箇所 |  | 運用開始 3年後まで | － |
| 低周波音 | 航空機の低周波音 | 大阪湾沿岸地域 | 数地点 |  |  | － |
| 大気質・ 気 象 | 窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素)、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、炭化水素(メタン、非メタン)、風向・風速 | 空港島対岸部 | 1地点 | 連続測定 | 運用最大時の3年後まで | 常時観測 |
|  | 窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素) 浮遊粒子状物質、風向・風速 |  | 2地点 |  |  |  |
| 水 質 | 透明度、水温、塩分、ｐＨ、ＤＯ、 ＣＯＤ、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐ、クロロフィルａ、 ＳＳ | 空港島周辺海域 | 4点 | 年4回(四季) | 運用開始 3年後まで | 10月28日 |
|  |  | 内部水面海域 | 3点 |  |  |  |
| 底 質 | 泥温、粒度組成、強熱減量、ｐＨ、 ＣＯＤ、硫化物、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐ | 空港島周辺海域 | 4点 | 年2回 (夏季、冬季) | 運用開始 3年後まで | 10月28日 |
|  |  | 内部水面海域 | 3点 | 年4回(四季) |  |  |
| 海域生物 | 植物プランクトン | 内部水面海域 | 2点 | 年4回(四季) | 運用開始 3年後まで | 10月28日 |
|  | 動物プランクトン |  |  |  |  |  |
|  | 底生生物 | 空港島周辺海域 | 4点 |  |  |  |
|  |  | 内部水面海域 | 3点 |  |  |  |
|  | 漁業生物 | 空港島周辺海域 | 4点 | 年3回（春季、 夏季、秋季） |  | 11日 |
| 陸生 動物注） （鳥類） | タカ類の渡り | タカ類の渡りのルート | 1点 | 3年ごとに 年1回 | 運用最大時の3年後まで | － |
|  | 鳥類の飛来・生息 | 1期及び2期 空港島内 | 定点及び調査ライン | 休止中 |  | － |
|  |  | 空港島周辺海域 | 調査ライン | 休止中 |  | － |

注）平成21年度の陸生動物の調査は「タカ類の渡り」を実施している。

１.３ 監視結果の概要

- （１）騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

- （２）大気質

大阪府所管佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化硫黄、また、C局(りんくう南浜)、L-2局(箱作)、佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも管理目標を満足し、環境基準値を下回っていた。

（３）水質

●周辺海域（C1～C4）

ＣＯＤＭｎは、上層において1.6～2.1mg/L、下層において1.4～1.6mg/Lの範囲にあった。

Ｔ－Ｎは、上層において0.30～0.36mg/L、下層において0.24～0.36mg/Lの範囲にあった。

Ｔ－Ｐは、上層において0.041～0.043mg/L、下層において0.034～0.048mg/Lの範囲にあった。

ＳＳは、上層において１～２mg/L、下層において２～４mg/Lの範囲にあった。

●内部水面（N1～N3）

ＣＯＤＭｎは、上層において1.4～2.2mg/L、下層において1.2～1.7mg/Lの範囲にあった。

Ｔ－Ｎは、上層において0.33～0.34mg/L、下層において0.26～0.31mg/Lの範囲にあった。

Ｔ－Ｐは、上層において0.040～0.042mg/L、下層において0.038～0.042mg/Lの範囲にあった。

ＳＳは、上層において２mg/L、下層において１～３mg/Lの範囲にあった。

（４）底質

●内部水面海域（N1～N3)

底質のCODは、8.2～24mg/g（乾泥）の範囲にあった。

（５）海域生物

秋期における海域生物として、周辺海域において底生生物と漁業生物、内部水面海域においてプランクトンと底生生物の調査を行った。

●周辺海域

主な出現種として、底生生物はカタマガリギボシイソメ、漁業生物はトラエビ、ヨシエビ、アカエビ、タマガンゾウビラメ、シャコなど大阪湾に普通にみられる種が確認された。

●内部水面海域

主な出現種として、植物プランクトンはスケレトネマ コスタタム、レプト

キリンドルス ダニクス、動物プランクトンはオイトナ属のコペポダイト期幼

生、ミクロセテラ ノルベジカ、オイトナ ブレヴィコルニス、橈脚亜綱のノ

ープリウス期幼生、底生生物はカタマガリギボシイソメ、タケフシゴカイ科

の一種など大阪湾に普通にみられる種が確認された。