２－２　環境監視計画の概要

2-2-1　環境監視の実施状況

関西国際空港に係る環境監視は、工事着手前の昭和61年12月に事業者により環境監視計画が策定され、その後、工事の進捗状況及び測定調査結果を踏まえた調査内容の見直しが適宜、実施されてきた。平成19年８月にはＢ滑走路の供用が開始されたことから、現在は空港の存在･運用に係る環境監視計画に基づいた環境監視が実施されている。

大気質については、空港島対岸部において二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質等の常時測定が実施された。

水質については、周辺海域における一般的な状況を把握するための四季調査が空港島周辺及び内部水面で実施された。底質については、空港島周辺で年２回、内部水面で年４回調査が実施された。また、海域生物についても空港島周辺と内部水面で四季調査が実施された。

航空機騒音については、常時測定及び年３回の定期測定が実施された。航空機の飛行コースについては、年２～４回、低周波音については、年２回の調査が実施された。

陸生動物（鳥類）については、年１回のタカ類の渡り調査が実施された。

表2-2-1に環境監視実施状況の一覧を示す。

表2-2-1　環境監視実施状況の一覧（関西国際空港）

平成21年４月～平成22年３月

| 月 監視項目 | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | １ | ２ | ３ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大気質・気象 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水質 |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |
| 底質 |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |
| 騒音 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 航空機飛行コース |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |
| 低周波音 |  |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |
| 海域生物 |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |
| 陸生動物（鳥類) |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |

（注）◎印は定期調査も含む。

2-2-2　環境保全目標及び管理目標

(1)　環境保全目標

環境監視計画における環境保全目標を表2-2-2に示す。

表2-2-2　環境監視計画における環境保全目標

※　環境基準の具体的数値等については、資料編(3)参考　環境基準値一覧参照。

(2)　管理目標

環境監視計画においては、工事に伴う影響の防止に実効をあげるため、管理目標が設定され、これに照らして調査結果を評価し、必要に応じて迅速に環境保全上の対策が実施できるようフィードバック体制の整備が図られている。

環境監視計画における管理目標を表2-2-3に示す。

表2-2-3　環境監視計画に基づく管理目標

| 監 視 項 目 |  | 環境監視計画に基づく管理目標 |
| --- | --- | --- |
| 大気質 | 二酸化窒素 | ３局のいずれかの局で１時間値が0.15ppmを超え、その状態が３時間以上継続し、気象条件等からみて工事の影響が考えられる場合、適切な環境保全上の措置を講じる。 ３局のいずれかの局で日平均値が0.08ppmを２日以上連続して超え、気象条件等からみて工事の影響が考えられ、その気象状態が継続する場合、適切な環境保全上の措置を講じる。 |
|  | 浮遊粒子状物質 | ３局のいずれかの局で１時間値が0.30mg/㎥ を超え、その状態が３時間以上継続し、気象条件等からみて工事の影響が考えられる場合、適切な環境保全上の措置を講じる。 ３局のいずれかの局で日平均値が0.20mg/㎥ を２日以上連続して超え、気象条件等からみて工事の影響が考えられ、その気象状態が継続する場合、適切な環境保全上の措置を講じる。 |
| 水 質 | 浮遊物質量 | バックグラウンドとの差が３日以上連続して2mg/Lを超える場合には、原因究明の調査を行う。その結果、工事の影響であることが判明した場合には、適切な環境保全上の措置を講じる。 バックグラウンドとの差が10mg/Lを超える場合には、直ちに原因究明の調査を行い、速やかに適切な環境保全上の措置を講じる。 |