２－２　環境監視計画の概要

2-2-1　環境監視の実施状況

関西国際空港に係る環境監視は、工事着手前の昭和61年12月に事業者により環境監視計画が策定され、その後、工事の進捗状況及び測定調査結果を踏まえた調査内容の見直しが、適宜実施されてきた。平成19年８月にはＢ滑走路の供用が開始されたことから、現在は空港の存在･運用に係る環境監視計画に基づいた環境監視が実施されている。

大気質については、空港島対岸部において、大阪府所管の二酸化窒素、浮遊粒子状物質等の常時測定結果を用いて、監視が実施された。

水質については、内部水面で年２回の調査が実施された。底質については、内部水面で年２回の調査が実施された。また、海域生物についても、内部水面で年２回の調査が実施された。

航空機騒音については、常時測定及び年２回の定期測定が実施された。航空機の飛行経路及び高度については、年２回の調査が実施された。

表2-2-1に環境監視実施状況の一覧を示す。

表2-2-1　環境監視実施状況の一覧（関西国際空港）

平成25年４月～平成26年３月

| 月 監視項目 | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | １ | ２ | ３ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大気質・気象 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水質 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |
| 底質 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |
| 騒音 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 航空機飛行経路・高度 |  |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |
| 海域生物 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |
| 陸生動物（鳥類) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）◎印は定期調査も含む。

2-2-2　環境保全目標及び管理目標

(1)　環境保全目標

空港の存在・運用に係る環境監視計画における環境保全目標を表2-2-2に示す。

表2-2-2　環境監視計画における環境保全目標

※　環境基準の具体的数値等については、資料編(2)参考　環境基準値一覧参照。

(2)　管理目標

工事に伴う影響の防止に実効をあげるため、空港２期事業の実施に伴う環境監視計画に基づく管理目標が設定され、これに照らして調査結果を評価し、必要に応じて迅速に環境保全上の対策が実施できるようフィードバック体制の整備が図られている。

同環境監視計画における管理目標を表2-2-3に示す。

表2-2-3　環境監視計画に基づく管理目標

| 監 視 項 目 |  | 環境監視計画に基づく管理目標 |
| --- | --- | --- |
| 大気質 | 二酸化窒素 | １時間値が0.15ppmを超え、その状態が３時間以上継続し、気象条件等からみて工事の影響が考えられる場合、適切な環境保全上の措置を講じる。 日平均値が0.08ppmを２日以上連続して超え、気象条件等からみて工事の影響が考えられ、その気象状態が継続する場合、適切な環境保全上の措置を講じる。 |
|  | 浮遊粒子状物質 | １時間値が0.30mg/m3を超え、その状態が３時間以上継続し、気象条件等からみて工事の影響が考えられる場合、適切な環境保全上の措置を講じる。 日平均値が0.20mg/m3を２日以上連続して超え、気象条件等からみて工事の影響が考えられ、その気象状態が継続する場合、適切な環境保全上の措置を講じる。 |
| 水 質 | 浮遊物質量 | バックグラウンドとの差が３日以上連続して２mg/Lを超える場合には、原因究明の調査を行う。その結果、工事の影響であることが判明した場合には、適切な環境保全上の措置を講じる。 バックグラウンドとの差が10mg/Lを超える場合には、直ちに原因究明の調査を行い、速やかに適切な環境保全上の措置を講じる。 |