[８]便所（政令第14条　条例第18条）

（黒丸）：政令と条例の基準

（まる）：望ましい整備

（星）：参考となる事項

基本的な考え方

高齢者、障がい者、妊産婦、トランスジェンダー等すべての人が利用しやすいよう配慮する。　近年、多機能便房へ利用者が集中している等の傾向があるため、一般用便房に少し工夫を加える等により、機能分散を図る必要がある。

なお、乳幼児用設備（ベビーベッド・ベビーチェア）についての設計例やイラストは、［15］子育て支援設備参照のこと。

建築物移動等円滑化基準

一般基準

仕上げ

（黒丸）床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。

ベビーチェア及びベビーベッド

（黒丸）次に掲げる特別特定建築物（床面積の合計が1,000平方メートル（公衆便所にあっては、50平方メートル）以上に限る）は、そのうち一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）は、乳幼児を座らせることができる設備及び乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、その出入口にその旨の表示を行わなければならない。

ただし、乳幼児のおむつ交換をすることができる設備については、他に設ける場合は、この限りでない。

一　病院又は診療所

二　劇場、観覧場、映画館又は演芸場

三　集会場又は公会堂

四　展示場

五　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

六　保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

七　博物館、美術館又は図書館

八　飲食店

九　理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

十　公衆便所

解説：ベビーチェアとベビーベッドは、各々の目的が異なるため、両方設置することが必要。ベビーベッドについては、授乳室内に設置するなど、建築物内の別の場所に設ける場合は、便所内に設置しなくてもよい。

また、大人の介護ベッドとベビーベッドは兼用可能。

ベビーベッド・ベビーチェアはどの便房に設置しても構わない。さらに、ベビーベッドは便房（個室）内に設置しなくても良い。

触地図案内板

（黒丸）便所（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障がい者が利用するものに限る。）の出入口の付近に、男子用及び女子用の区別、便房等の配置等を点字その他規則で定める方法により視覚障がい者に示すための設備を設けること。

ただし、視覚障がい者の利用上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

解説：ただし書きが適用されるのは次の場合（条例施行規則第7条）

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの

洗面器

（黒丸）洗面器又は手洗器のうち一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）は、水栓を容易に操作できるものとすること。

車椅子使用者用便房の仕様

（黒丸）便所内に、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房（以下「車椅子使用者用便房」という。）を一以上設けること。

解説：【国土交通大臣が定める構造】

（国土交通省告示第1496号）

・腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること

・車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること

なお、

・手すりは左右両面に設置する

・車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間として直径150センチメートル以上の円が内接できる広さを備えることを基本とする（設備等下部に車椅子のフットサポートに乗せた足が通過できるスペース（床上高さ40センチメートル以上で奥行き20センチメートルまで可）が確保されていれば、その部分も有効なスペーとする。）

ただし、電動車椅子等、大きな車椅子では、150センチメートルの円では十分ではない場合があるため、施設の利用者等状況を鑑みて設計する必要がある。

（黒丸）車椅子使用者用便房には、押しボタン式その他の容易に操作できる方式の便器の洗浄装置を設けること。

解説：押しボタン式、レバー式や光感知式など

（まる）便房内のペーパーホルダー、便器洗浄ボタン及び呼び出しボタンを横壁面に設ける場合は、JIS S0026に基づく配置とする。

（黒丸）車椅子使用者用便房には、衣服を掛けるための金具等を設けること。

解説：衣服等を掛ける金具の設置高さは、車椅子使用者用100センチメートル程度、一般用170センチメートル程度とすること。

衣服等が落ちにくい形状とする。

オストメイト対応便房の設置

（黒丸）便所内に、高齢者、障がい者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上設けること。

解説：オストメイトの利用に配慮して、パウチや汚れた物、しびん等を洗浄するための汚物流し（洗浄ボタン・水栓を含む）、ペーパーホルダーを設置する。

（黒丸）オストメイト対応便房には、押しボタン式その他の容易に操作できる方式の便器の洗浄装置を設けること。

（黒丸）オストメイト対応便房には、衣服を掛けるための金具等を設けること。

（黒丸）大人のおむつ交換をすることができる長さ1.2メートル以上のベッドを一以上設け、その出入口にその旨の表示を行うこと（床面積の合計が10,000平方メートル以上の建築物（共同住宅、寄宿舎又は下宿にあっては、床面積が200平方メートル以上の集会室があるものに限る。）に設けるものに限る。）。

解説：折りたたみ式のベッドの場合は、操作方法が簡単で、かつ軽くセットできるものでなければならない。また、車椅子使用者用便房の中に設置する場合、ベッドをセットした状態で退出した際に、車椅子使用者が進入できない場合が想定されるため、出入口戸付近から容易に上げ下げできるようなものでなければならない。また、折りたたみ式のベッドまたは据え置きのベッド等を使用している状態でも人の出入りができるよう、出入り口との位置関係に配慮する。

（黒丸）水洗器具は、温水が使用できるものとすること（床面積の合計が10,000平方メートル以上の建築物（共同住宅、寄宿舎又は下宿にあっては、床面積が200平方メートル以上の集会室があるものに限る。）に設けるものに限る。）。

（黒丸）荷物を置くための棚等を設けること（床面積の合計が10,000平方メートル以上の建築物（共同住宅、寄宿舎又は下宿にあっては、床面積が200平方メートル以上の集会室があるものに限る。）に設けるものに限る。）。

（黒丸）衣服を掛けるための金具等を二以上設けること（床面積の合計が10,000平方メートル以上の建築物（共同住宅、寄宿舎又は下宿にあっては、床面積が200平方メートル以上の集会室があるものに限る。）に設けるものに限る。）。

小便器

（黒丸）男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。

解説：小便器を設置する便所を設ける場合にのみ適用となる規定であり、設置の計画がない場合に、小便器の設置を求めるものではない。

（黒丸）男子用小便器を設ける場合には、一以上その周囲に手すりを設けなければならない。

解説：杖使用者等の肢体不自由者等が立位を保てるように設置する。

（黒丸）移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。

解説：バリアフリー化された便所（車椅子使用者用便房があるもの）は、国際シンボルマークを掲示しなければならない。　［12］標識参照

幅員の確保

（黒丸）幅は、80センチメートル以上とすること。

戸の構造　前後のスペース（再掲）

（黒丸）戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

解説：車椅子使用者用便房の出入口は移動等円滑化経路基準の出入口の規定が適用される。

また、車椅子使用者用便房が一般便房の奥にある場合などは、当該車椅子使用者用便房に至る経路も移動等円滑化経路の適用を受けるため注意する。　［2］出入口参照

全体計画（配置等）

（まる）2階以上の建物の場合、車椅子使用者用便房は直接地上へ通ずる階と同一の階に設ける。

解説：2階以上の建物でエレベーターが設置されていない場合でも、車椅子使用者等が利用できるようにするため。

（まる）個別機能を備えた便房は、利用者が位置を把握しやすいよう、他の便所と一体的若しくはその出入口の近くに設ける。

（まる）多機能便房は、利用者が集中するため、複数の便房でそれぞれの機能を確保する「機能分散」を図る。

解説：多機能便房（さまざまな機能を備えた便房）は利用者が集中し、混雑することがある。

次の各機能（個別機能）を異なる便房に適切に持たせる（機能分散する）よう計画する。

・車椅子使用者用便房

・オストメイト対応設備

・おむつ交換用のベビーベッド　序章　便所における機能分散参照。

（まる）高齢者や知的・発達障がい者等の同伴介助の利用に配慮し、広めの男女共用トイレを設置する。

（まる）トランスジェンダー等の利用に配慮しオールジェンダートイレ（男女共用トイレ）を設置する。

解説：オールジェンダートイレ用語集参照

全体計画（案内設備）

（まる）音による誘導を行う際は、音声で男性用・女性用を知らせる。また、触知図案内板を設ける場合も、触知図案内板の位置を知らせる音声誘導装置を設ける。

（まる）車椅子使用者を誘導するために、建築物全体の案内設備には、便所の位置を表示する。

（まる）建築物の各所に便所の位置を示す案内設備を設ける。

（まる）利用したい便房が使用中の場合等に、他の便房へ行くことができるよう、他の階や場所にある個別機能を備えた便房の位置を、便房の付近に表示する。

共通事項（出入口・戸）

（まる）便房の出入口は、車椅子使用者の利用を考慮すると75センチメートル以上とする。

解説：一般便房を少し大きくすることで、車椅子使用者も利用できる場合がある。

（まる）便房の戸の取っ手は操作しやすいものとする。

（まる）便房の戸が自動式引き戸の場合、施錠の操作がしやすいものとし、緊急の場合は外部からも開錠できるものとする。

なお、自動式引き戸のドア開閉盤は、手かざしセンサー式が使いにくい人もいることから、操作しやすい押しボタン式とする。

解説：自動式引き戸の場合は、高齢者、障がい者等が出入口を完全に通過する前に閉まり始めることがないよう、設置に当たっては十分に配慮する。

「多機能トイレ用自動ドア安全ガイドライン（JADA-0006）」（全国自動ドア協会）による。

（まる）便房の戸が手動式引き戸の場合、指の不自由な人でも施錠の操作がしやすいものとし、緊急の場合は外部からも開錠できるものとする。

解説：手動式引き戸では、棒状のもの、開き戸では大きく操作性の良いレバーハンドル式、プッシュプルハンドル式またはパニックバー形式のものとする。

（まる）戸が内開き戸の場合、便器前から戸までの間に、戸の開閉動作に支障がないよう、便房内のスペースにゆとりある広さを確保する。

（まる）内開き戸とする場合には、緊急時に戸を外せるものとする。

解説：内開き戸は、利用者が便房内で倒れたとき等に、倒れた利用者の体が障がいとなり開けることができない可能性がある。

（まる）外開き戸とする場合には、開閉操作が円滑に行うことができるよう、扉に補助取っ手を設ける。

（まる）便房の戸に使用中か否かを表示する装置を設ける。

解説：施錠を示す表示が赤と青の場合、色覚障がい者が区別できない可能性があるため、見やすい色及び文字で「使用中」と表示する等の配慮を行う。

（まる）使用時以外は扉が開いているタイプとする。

共通事項（洗浄装置）

（まる）便座は、温水洗浄装置（温水でおしり等を洗浄する機能を持つ便座）とする。

（まる）外国人を含めた多様な利用者が安心して使える便所とするため、便器洗浄装置や温水洗浄便座本体等に表示する操作系ピクトグラムは（一社）日本レストルーム工業会の策定した標準ピクトグラムとする。

解説：温水洗浄便座の操作ボタンは、便座横に附置した操作ボックスではなく、壁付けとする。

（まる）女性用に、用便中を外部に知らせないよう、水音を流す装置を設ける場合は、装置が起動中とわかるサインを示す視覚情報機器をつける。

解説：音が流れているかどうか聴覚障がい者にはわからないため

共通事項（ボタン等配置）

（まる）便房内のペーパーホルダー、便器洗浄ボタン及び呼び出しボタンを横壁面に設ける場合は、JIS S0026に基づく配置とする。（再掲）

解説：手すりに掴まったときに、呼び出しボタンに触れてしまうことのないようにする。

（まる）洗浄ボタンは、見つけやすく使いやすい大型のものが望ましく、緊急通報ボタン等の操作ボタンとはっきり区分できるように配慮する。

（まる）ボタンがたくさん並んでいて、どれがどのボタンか分かりにくいものもあり、利用状況が想定できる場合は、必要最小限にとどめる。

（まる）ボタンには、凹凸やふくらみ、へこみ、色のコントラスト等をつけ、また、点字や浮き彫り文字、触覚記号等による表示を行う等、視覚障がい者にわかりやすい配慮をする。

（まる）洗浄装置は、センサー式が使いやすい一方で、視覚障がい者は触れることのできる形式のほうが使いやすいため、センサー式の場合は、便器洗浄ボタンを併設する等の配慮をする。

（まる）呼び出しボタンは、便座に座った状態から、手の届く位置に設ける。床に転倒したときにも届くよう側壁面の低い位置に設ける。

（まる）便房内には確認ランプ付呼び出し装置、出入口の廊下等には非常呼び出し表示ランプ、事務所には警報盤を設ける。

（まる）呼び出しボタンは、視覚障がい者が確実に押せるよう点字表示し、水栓スイッチと区別できる形状とする。

共通事項（手すり）

（まる）和風便器についても、手すりを設ける。

（まる）車椅子使用者用便房以外の便房にも腰掛便器からの立ち座りや車椅子から腰掛便器への移乗を容易にするために、手すりを設ける。

共通事項（衣服掛け）

（まる）小便器の脇及び洗面ブースには、杖や傘などを立てかけるくぼみあるいはフックを設ける。

共通事項（荷物置き）

（まる）便房内及び洗面ブースには、車椅子に座った状態で、手が届く高さに荷物台を設ける。

共通事項（洗面器）

（まる）各便所内の洗面器のうち一以上は杖使用者等が立位を保つことができるよう、手すり等を設け、寄りかかれる配慮を行う。

解説：洗面器の手すりは、配置によっては車椅子使用者が利用できなくなるため、車椅子使用者用便房に設置する場合は、工夫する必要がある。

（まる）手荷物棚を設ける。

（まる）子供の利用がある施設では、子供用の便器や洗面器を設置する。

（まる）排水トラップは車椅子使用者の邪魔にならないよう横引きタイプ（Pトラップ）のものとする。

標識

（まる）バリアフリートイレには、個別機能を表示するピクトサインや主要な利用対象の室名を表示する等、利用対象にならない方がむやみに使用しないように工夫する。

（まる）必要な機器を備えている便房を探しやすいよう、表示の仕方を工夫する。

（まる）機能分散された便所、便房であることが、高齢者、障がい者だけでなく外国人等すべての利用者にわかるように、ピクトサイン等により表示する。

その他

（まる）便所及び便房内では聴覚障がい者に非常警報がわかるよう、フラッシュライト等の光警報装置を設ける。

解説：便房の戸を閉じた状態でも、便所内からその点滅が十分識別できる位置に設置する。

照明

（まる）照明は、十分な照度を確保する。

小便器

（まる）知的障がい者に配慮し、ターゲットマークや足型を設置する。

解説：・［18］知的障がい・精神障がい（発達障がい含む）支援設備参照。

触地図案内板

（まる）便所前の触知図案内板には、個別機能を備えた便房等の各便房の機能、位置等を表示する。

（まる）点字のみでなく、墨字も併記し、弱視者等にも分かりやすいように大きさ、設置位置、文字のコントラスト等に配慮したものとする。

車椅子使用者用便房（計画）

（まる）複数テナントが入居する建築物の場合には、複数のテナントが共同利用できる位置に車椅子使用者用便房等を設ける。また、小規模店舗が密集する商店街においては、複数の店舗が共同利用できる位置に車椅子使用者用便房を設ける。

（まる）共同利用する車椅子使用者用便房等は、営業時間に関わらず、それぞれのテナント（店舗）が利用可能とする必要がある。

（まる）排泄介助が必要な障がい者（児）の脱衣・おむつ交換等に配慮し、一以上の車椅子使用者用便房は大型ベッド付きとし、異性による介助に配慮し男女が共用できる位置に設ける。

（まる）床面積2,000㎡以上の不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する建築物を建築する場合に設ける1以上の車椅子使用者用便房には、座位変換型の（電動）車椅子使用者が360°回転できるよう、直径180ｃｍ以上の円が内接できる広さを確保する。

解説：P41 図6.8参照

（まる）一般便所に近い位置で計画し、障がい者の利用頻度が高い建築物等では男女別に設置する。また、可能な限り各階に設ける。

（まる）便房を複数設置する場合は、障がい者の右勝手、左勝手に対応できるようにする。

（まる）異性の介助者に配慮し、少なくとも一以上の車椅子使用者用便房は、男女が共用できる位置に設ける。

（まる）車椅子使用者が便房内で回転して設備・備品等を使用できるよう、車椅子の回転や介助者の同伴などの多様な動作が可能なスペースを設ける。

車椅子使用者用便房（便器）

（まる）車椅子が接近できるよう便器は前面のトラップ部分に、車椅子のフットサポートに乗せた足が当たりにくく、トラップ突き出しの少ない形式等とする。

（まる）便房を複数設置する場合は、障がい者の右勝手、左勝手に対応できるようにする。また、便座の高さについてもバリエーションを持たせる。

（まる）便器の位置は、正面からのアプローチを確保するだけでなく、右又は左からの側面移乗ができるようにする。

（まる）座位姿勢を安定させることや排泄に時間のかかる場合もあることから、便器に背もたれを設置する。

（まる）便器に前向きに座る場合も考慮してその妨げになる器具等がないように配慮する。

解説：温水洗浄便座の操作ボタンは、便座横に附置した操作ボックスではなく、壁付けとする。

（まる）便器の座面高さは、床面から42センチメートルから45センチメートル程度とする。

車椅子使用者用便房（手すり）

（まる）手すりは、便器の両側に垂直水平に設け、垂直手すりは壁等に堅固に固定する。また、水平手すりの高さは65センチメートルから70センチメートルに堅固に取りつけ、片側は車椅子使用者が移乗しやすいように可動式とする。

（まる）手すりの位置が遠すぎて、体をあずけることができない場合があるので、使いやすい位置に設置するよう配慮する。

車椅子使用者用便房（出入口・戸）

（まる）便房の出入口は、90センチメートル以上とする。

解説：JIS　T　9201に定められる手動車椅子であれば出入口の幅が80センチメートルでも利用可能であるが、電動車椅子や、スポーツ用の車椅子の場合、利用できないものがある。（例：テニス用車椅子幅87センチメートル）

（まる）車椅子使用者用便房の扉は、閉じるスピードを調整できる機能があるものや、ワンストップ機能があるものとする。

（まる）簡易便房を設置する場合、計画によっては、後ろに手をまわすことのできない車椅子使用者が施錠・開錠できないため、配慮が必要。

（まる）扉操作、施錠操作が円滑に行えるよう、扉周囲に大型ベッドやゴミ箱等を設けない。

車椅子使用者用便房（手洗器）

（まる）便座に腰かけたまま使用できる手洗器を設ける。

解説：便所使用中に手等が汚れた際、汚れた手で車椅子に移乗して洗面器までいくのではなく、便座に腰かけたまま手元の手洗器で手を洗えるようにする配慮である。

車椅子使用者用便房（洗面器）

（まる）水洗器具の吐水口の位置は、車椅子使用者が利用しやすい位置（洗面器の手前縁から30センチメートル以内）に設ける。

（まる）自動水栓は、感知しにくいものもあり、対応として自動・手動切替の

できる水栓の設置をする。（まる）洗面器は車椅子使用者が利用できるように、洗面器の下部にはひざや足先が入るスペース（高さ65センチメートル程度、奥行き55センチメートルから60センチメートル程度）を設ける。高さ65センチメートル以上の洗面器は壁に堅固にとりつけるか手すり等を設けるなど、寄りかかる等の配慮を行う。

（まる）鏡は、洗面器上端部にできる限り近い位置を鏡の下端とし、上方へ100センチメートル以上の高さで設置する。

解説：傾斜式鏡は主に車椅子使用者を想定したものであるが、立位では使いにくい。洗面所の鏡は傾けず、位置とサイズを配慮することでだれでも利用できる。

車椅子使用者用便房（その他）

（まる）便器洗浄ボタンは便座に座ったまま利用しやすい位置に設ける。

（まる）ペーパーホルダーは便座に腰かけたまま使用できる位置に設置する。

（まる）汚物入れは一般のものより大きいものが使いやすい。また、手の届く範囲に設ける。

（まる）衣服等を掛ける金具の設置高さは、車椅子使用者用100センチメートル程度、一般用170センチメートル程度とする。（再掲）

オストメイト対応便房の設備

（まる）ストーマ装具の廃棄等に配慮し、汚物入れを設置する。

（まる）ストーマ装具の装着のための衣類の脱着、着替え等に配慮し、汚物流しの近くに着替え台を設置する。

（まる）ストーマ装具の装着や身だしなみを確認するための鏡を設置する。鏡は、全身を映すことができるものとする。

オストメイト対応便房（鏡）

（まる）鏡の床からの高さは、75センチメートルから80センチメートル、長辺方向の長さは100センチメートル程度で平面鏡とする。

オストメイト対応便房（介護ベッド）

（まる）床面積2,000㎡以上の不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する建築物を建築する場合に設ける1以上の車椅子使用者用便房には、大人用介護ベッドを設ける。

（まる）大人用介護ベッドの大きさは幅60センチメートルから80センチメートル程度、長さ150センチメートルから180センチメートル程度とする。

解説：着替え時の姿勢保持のため、手すりを設ける。

冷暖房設備

（まる）オストメイト対応水洗器具や介護ベッドを設置した車椅子使用者用便房には、冷暖房設備を設置する。

非常時のための設備

（まる）聴覚障がい者が便房でも非常時に情報がわかるように文字情報やこれに代わるサインを表示できるディスプレイ装置等を設ける。

解説図一覧

図8.1　便房の配置等を視覚障がい者に示すための設備：黒丸・まる

図8.2　手すり付き洗面器：まる

図8.3　車いす使用者が利用しやすい洗面器：まる

図8.4　水栓器具：まる

図8.5　車いす使用者用便房の計画例：黒丸・まる

図8.6　簡易型車いす使用者用便房の計画例：黒丸・まる

図8.7　個別機能を備えた便房及び多機能便房寸法：まる

図8.8　オストメイト用便房：黒丸・まる

図8.9　オストメイト簡易型設備：黒丸・まる

図8.10　その他の便所：まる

図8.11　洗浄ボタン等の標準配置例（「JIS S 0026」による）：まる

図8.12　手洗器を設ける場合の洗浄ボタン等の配置例：まる

図8.13　操作が容易な洗浄装置：黒丸・まる

図8.14　非常呼び出し装置等：まる

図8.15　小便器：黒丸・まる

図8.16　知的障がい者に配慮した小便器：まる

図8.17　大人用介護ベッド：黒丸・まる

図8.18　乳幼児用ベッド：まる

図8.19　高齢者、障がい者等が円滑に利用できる便所・便房の設置例：黒丸・まる

図8.20　便所・洗面所の改善例：黒丸・まる

図8.21　小規模施設での改善例：黒丸・まる

図8.22　大人用介護ベッドを車いす使用者用便房内に設けた例：黒丸・まる

図8.23　オストメイト対応水栓器具及び大人用介護ベッドを車いす使用者用便房内に設けた例（220センチメートルかける280センチメートルタイプ）：黒丸・まる

図8.24　オストメイト対応水栓器具及び大人用介護ベッドを車いす使用者用便房内に設けた例（220センチメートルかける250センチメートルタイプ）：黒丸・まる

チェック項目（政令と条例の基準）

一般基準

１表面は滑りにくい仕上げであるか

２ベビーチェア及びベビーベッドを設け、その旨の表示をしているか（1以上。条例第１８条第２項に掲げる特別特定建築物のうち、1000平方メートル以上のものに限る）

３下記４及び５の便房を設ける便所

（１）便所の出入口付近には便所の男女別、配置等を点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音による案内）により視覚障がい者に示す設備を設けているか（音による案内の場合を除き、当該設備の前の床面には、点状ブロック等を敷設しているか）

（２）洗面器又は手洗器の水栓は操作が容易な方式のものを設けているか（１以上）

４車いす使用者用便房を設けているか　（１以上）

（１）腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか

（２）車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されているか

（３）洗浄装置は、押しボタンその他操作が容易な方式のものを設けているか

（４）衣服を掛けるための金具等を設けているか

５水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房を設けているか（1以上）

（１）洗浄装置は、押しボタンその他操作が容易な方式のものを設けているか

（２）衣服を掛けるための金具等を設けているか（1以上。ただし、1万平方メートル以上の場合は2以上）

（３）長さ1.2メートル以上の介護ベッドを設け、その表示をしているか（1万平方メートル以上に限る）

（４）水洗器具（オストメイト対応）は温水が利用できるものか（1万平方メートル以上に限る）

（５）荷物を置くための棚等を設けているか（1万平方メートル以上に限る）

６小便器を設ける場合は、床置式の小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る）その他これらに類する小便器を設けているか（１以上）

（１）小便器に手すりを設けているか（1以上）

関連する章

・［12］標識

・［13］案内設備