様式第4号(第13条関係)その3

| 都市施設設置工事事前協議書(公園) 年 月 日 大阪府知事 様 協議者 住所 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 大阪府福祉のまちづくり条例第40条第1項の規定により、次のとおり協議します。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ※ |  |
|  | 1 公園の所在地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 公園の名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 公園区域の面積 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 4 工事着手予定日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 5 工事完了予定日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 6 連絡先 |  | 会社名 担当者名 電話番号 |  |  |  |  |
|  | 受付年月日 | 受付番号 |  | 協議成立年月日 | ※ |  |  |
|  | ※ | ※ 第 号 |  | ※ |  |  |  |
| 【注意】 都市施設事前協議項目表を添付してください。 ※印のある欄は記入しないでください。 |  |  |  |  |  |  |  |

様式第5号(第13条関係)その3

| 都市施設事前協議項目表(公園) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公園の名称 |  |  |  |
|  | 公園の所在地 |  |  |  |
| ○一般基準 |  |  |  |  |
|  | 施設等 | チェック項目 |  |  |
|  | 出入口 | ①出入口の幅は120cm以上であるか(地形の状況等によりやむを得ないときは90cm) |  |  |
|  |  | ②車止めを設ける場合、1以上は90cm以上の幅を確保しているか |  |  |
|  |  | ③出入口から150cm以上の水平面を確保しているか(地形の状況等によりやむを得ないときはこの限りでない) |  |  |
|  |  | ④段が設けられていないか |  |  |
|  |  | ⑤地形の状況等によりやむを得ず段を設ける場合、傾斜路等を併設しているか |  |  |
|  | 通路 | ①幅は120cm以上確保しているか |  |  |
|  |  | ②段が設けられていないか |  |  |
|  |  | ③地形の状況等によりやむを得ず段を設ける場合、傾斜路等を併設しているか |  |  |
|  |  | ④縦断勾配は5％以下としているか(地形の状況等によりやむを得ないときは8％) |  |  |
|  |  | ⑤横断勾配は1％以下としているか(地形の状況等によりやむを得ないときは2％) |  |  |
|  |  | ⑥路面は滑りにくい仕上げであるか |  |  |
|  |  | ⑦通路を横断する排水溝のふたはつえ、車椅子のキャスター等が落ちない構造のものか |  |  |
|  |  | ⑧階段の上端及び下端に近接する通路の部分には、視覚障害者誘導ブロックを設けているか |  |  |
|  | 階段 | ①両側に手すりを設けているか(地形の状況等によりやむを得ないときはこの限りでない) |  |  |
|  |  | ②回り段は設けられていないか(地形の状況等によりやむを得ないときはこの限りでない) |  |  |
|  |  | ③踏面は滑りにくい仕上げであるか |  |  |
|  |  | ④段はつまずきにくいものか |  |  |
|  |  | ⑤両側に立ち上がり部を設けているか(側面が壁面である場合を除く) |  |  |
|  | 階段を設ける場合 | ①傾斜路等を併設しているか |  |  |
|  | 傾斜路 | ①幅は120cm以上であるか(階段又は段に併設する場合は90cm) |  |  |
|  |  | ②縦断勾配は8％以下としているか |  |  |
|  |  | ③横断勾配は設けられていないか |  |  |
|  |  | ④路面は滑りにくい仕上げであるか |  |  |
|  |  | ⑤高さが75cmごとに踏幅150cm以上の踊場が設けられているか |  |  |
|  |  | ⑥両側に手すりを設けているか(地形の状況等によりやむを得ないときはこの限りでない) |  |  |
|  |  | ⑦両側に立ち上がり部を設けているか(側面が壁面である場合を除く) |  |  |
|  | 転落防止 | ①転落するおそれのある場所には、転落防止のさく等が設けられているか |  |  |
|  | 水飲場 | ①水飲場は高齢者、障害者等が利用しやすい構造であるか |  |  |
|  | 標識 | ①標識を設ける場合は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであるか |  |  |
|  |  | ②公園施設の配置を表示した標識を設けているか(1,000m2以上の公園に限る。1以上) |  |  |
|  |  | (1)園路及び広場の出入口の付近に設けているか |  |  |
|  |  | (2)視覚障害者が円滑に利用することができる構造か |  |  |
|  |  | (3)標識の前の床面には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しているか |  |  |