平成26年度の大阪府域における化学物質の排出量等について

大阪府では、PRTR法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）及び府条例（大阪府生活環境の保全等に関する条例）に基づき、化学物質の環境中への排出量等の削減に取り組んでいます。

PRTR法は、事業者の自主的な取組みにより化学物質の管理の改善と環境汚染を未然に防止することを目的として、事業者から届出された化学物質の環境への排出量等を国が集計し、公表する制度です。府ではPRTR制度に加え、府条例で事業者が化学物質の取扱量や管理目標等を届出する制度を運用しています。

本制度では、事業者が化学物質の排出状況等を把握することにより、化学物質の排出の抑制や使用の合理化等によって、自主的に管理を改善するよう促し、また、府がその結果を広く公表することにより、府民が化学物質の排出の現状や環境リスクに関する理解を深めることを目指しています。

このほど、平成26年度の化学物質の排出量等及び事業者による排出量削減等の取組み事例をとりまとめました。詳細データにつきましてはホームページに掲載しています。

なお、平成21～25年度の届出数及び届出排出量・移動量・取扱量は、平成27年度に提出された変更届出等に従って見直しています。

○ホームページアドレス：http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/kouhyou.html

表１　 PRTR法及び府条例に基づく届出制度の概要

|  |  | PRTR法 | 府条例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 届出対象 事業者 | 届出対象業種 | 製造業等24業種 |  |
|  | 従業員数 | 事業者が常時使用する従業員数が21人以上 |  |
|  | 届出対象物質（注）と 年間取扱量等 | 次のいずれかに該当すること ■第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン※1以上 （トルエンなど462物質） ■特別要件施設を設置していること （下水道終末処理施設、廃棄物焼却炉など） | ■第一種管理化学物質の年間取扱量が1トン※1以上 （トルエン・メチルアルコールなど486物質） ○第一種指定化学物質 （トルエンなど462物質） ○府独自指定物質 （メチルアルコールなど23物質及び揮発性有機化合物(VOC)※2） |
| 届出内容 | 第一種指定化学物質（注） | 排出量・移動量の届出 | 取扱量の届出 |
|  | 府独自指定物質（注） |  | 排出量・移動量・取扱量の届出 |
|  | 計画書等 |  | ・化学物質管理計画書 ・化学物質管理目標決定及び達成状況 （従業員数50人以上の事業所） |
| （注）平成22年度にPRTR法の第一種指定化学物質が見直され、354物質から462物質になりました。これにより大阪府の独自指定物質の一部がPRTR法の対象物質となったため、平成22年度に大阪府の独自指定物質を38物質から24物質（VOC総量を含む）に見直しました。以下、新規届出対象となった176物質を「新規届出対象物質」、届出対象外となった81物質を「届出対象外物質」、それ以外の物質を「継続届出対象物質」と記します。 |  |  |  |

※1: 特定第一種指定化学物質（ベンゼンなど15物質）は0.5トン以上

※2: 揮発性有機化合物(VOC)（府条例施行規則別表第18の9第24号）（以下、「VOC総量」という。）は、トルエン、ベンゼン、メチルアルコールなどの該当する物質の年間取扱量合計が1トン以上

１．排出量等の届出について

（１）届出数

PRTR法に基づく届出数は1,591件であり、平成25年度（1,627件）と比べると36件（2.2％）減少しました。

府条例に基づく届出数は1,346件であり、平成25年度（1,357件）と比べると11件（1.4％）減少しました。

表２　届出数の推移（実績年度）　　　（単位：件）

|  | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRTR法 | 1,908 | 1,826 | 1,726 | 1,682 | 1,658 | 1,627 | 1,591 |
| 府条例 | 1,344 | 1,330 | 1,316 | 1,380 | 1,383 | 1,357 | 1,346 |

業種別の届出数について、PRTR法及び府条例に基づく届出では、ともに燃料小売業が最も多く、次いで化学工業、金属製品製造業でした。

また、減少した届出数のうち、PRTR法に基づく届出数（36件）では燃料小売業（12件）が、府条例に基づく届出数（11件）では金属製品製造業（７件）が最も多く減少しました。

表３　平成26年度実績のＰＲＴＲ法及び府条例の業種別の届出数　（単位：件）

| ＰＲＴＲ法 |  | 府条例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 1,591 | 合 計 | 1,346 |
| 燃料小売業 | 603 | 燃料小売業 | 305 |
| 化学工業 | 217 | 化学工業 | 235 |
| 金属製品製造業 | 186 | 金属製品製造業 | 193 |
| 非鉄金属製造業 | 49 | 一般機械器具製造業 | 52 |
| 一般機械器具製造業 | 48 | 非鉄金属製造業 | 49 |
| その他 | 488 | その他 | 464 |

※燃料小売業について、PRTR法では事業所単位での届出ですが、府条例では事業者単位で届出されるため、PRTR法の届出数と府条例の届出数は異なります。

届出対象物質については、新規届出対象物質71物質、継続届出対象物質177物質の計248物質の届出がありました。

（２）届出排出量・移動量・取扱量の集計結果

① 集計結果の概要

平成26年度の大阪府域における化学物質の排出量等の集計結果については、表４及び図１のとおりです。

大気、公共用水域等へ排出された化学物質の届出排出量は1.17万トンであり、平成25年度（1.14万トン）と比べると3.0%増加しました。

廃棄物や下水として移動した化学物質の届出移動量は2.38万トンであり、平成25年度2.27万トン）と比べると、4.7％増加しました。

事業所において、使用や製造された化学物質の届出取扱量は767.4万トンであり、平成25年度（733.7万トン）と比べると、4.6％増加しました。

届出排出量のうち、揮発性有機化合物（VOC）の割合は約9割を占め、VOCの届出排出量は1.05万トンであり、平成25年度（1.02万トン）と比べると2.9%増加しました。

表４　平成26年度の大阪府域における届出排出量・移動量・取扱量（単位：万トン）

※（　）内は揮発性有機化合物（VOC）を示しています。

※四捨五入の関係で各欄の値の合計と合計欄の値が一致しないものがあります。

（2.34万トン）

（0.059万トン）

（0万トン）

（0.039万トン）

（0万トン）

廃棄物として

の移動

下水道への移動

大気への排出

公共用水域への排出

土壌への排出

事業所内での

埋立処分

製品等

取扱量

767.4

万トン

（1.11万トン）

※排出量の内訳については、大気への排出、公共用水域への排出、土壌への排出、事業所内での埋立処分があります。

移動量の内訳については、廃棄物としての移動と下水道への移動があります。取扱量の多くは製品等となり、それ以外の一部が排出量あるいは移動量として届出されます。

図１　平成26年度の大阪府域における届出排出量・移動量・取扱量

② 届出排出量

図２のとおり、届出排出量については、近年は横ばい傾向にあります。平成26年度の化学物質の届出排出量は11,696トンであり、平成25年度と比べると3.0％増加しました。届出排出量中に新規届出対象物質が占める割合は1.2%（144トン）であり、大半は継続届出対象物質でした。また、届出排出量の89.9％（10,511トン）をトルエンや塩化メチレン（ジクロロメタン）などのVOCが占めており、平成25年度のVOCの届出排出量（10,214トン）と比べると2.9％増加しました。

は継続届出対象物質を示しており、※が付いている数字については平成20,21年度は届出対象外物質、平成22年度以降は新規届出対象物質の届出排出量を示しています。

図２　届出排出量の推移　　　　　　　　　　　図３　届出排出量の排出先

○ 届出排出量の排出先

図３のとおり、排出先については、大気への排出が11,103トン（94.9％）で大半を占めており、公共用水域への排出が592トン（5.1％）でした。

○ 市町村別の届出排出量

市町村別の届出排出量は、堺市、大阪市が1,000トン以上であり、次いで、東大阪市、岸和田市、柏原市、高石市が500トン以上となっており、上位10市で大阪府全体の届出排出量の80.2％を占めました（市町村別の届出排出量については、参考２「平成26年度の市町村別の届出事業所数・排出量・移動量」を参照。）。

○ 物質別の届出排出量

図４のとおり、物質別の届出排出量についてはトルエンが最も多く、次いで塩化メチレン、キシレンとなっています。

○ 業種別の届出排出量

図５のとおり、業種別の届出排出量は金属製品製造業が最も多く、次いで化学工業、石油製品・石炭製品製造業となっています。

図４　届出排出量の上位５物質　　　　　　　　　　　　図５　届出排出量の上位５業種

○トルエン、塩化メチレン、キシレンについて

・トルエン

常温では無色透明な液体で、フェノール、クレゾールなどの多種多様な化学物質を合成する原料として使われています。原料としての需要が多いベンゼンやキシレンに変換されてから使われる場合もあります。

また、トルエンは油などを溶かす性質があります。安価なことから、油性塗料や印刷インキ、油性接着剤などの溶剤としても幅広く使われています。

・塩化メチレン（ジクロロメタン）

塩素を含む有機化合物で、常温で無色透明の、水に溶けやすい液体です。不燃性で、ものをよく溶かし、揮発しやすい性質があります。このため、金属部品や電子部品の加工段階で用いた油の除去などに使われています。この他、医薬品や農薬を製造する際の溶剤として使われたり、エアゾール噴射剤、塗装はく離剤、ポリカーボネート樹脂を重合する際の溶媒、ウレタンフォームの発泡助剤などに使われています。

・キシレン

キシレンはo-キシレン、m-キシレン、p-キシレンという3つの異性体があり、そのほとんどは、他の化学物質の原料として使われています。また、混合物キシレンと呼ばれる製品の形で、油性塗料、接着剤、印刷インキ、農薬などの溶剤やシンナーとして使われています。 なお、灯油、軽油、ガソリンなどにも各異性体のキシレンが含まれています。

（化学物質ファクトシート2012 年版（環境省）より）

○ 従業員規模別の届出排出量

図６のとおり、１事業所あたりの従業員規模別の届出排出量は、300人以上の事業所が28.9トンで最も多くなっています。

図６　１事業所あたりの従業員規模別届出排出量

③ 届出移動量

図７のとおり、平成26年度における化学物質の届出移動量は23,784トンであり、平成25年度と比べると1,066トン（4.7％）増加しました。届出移動量中に新規届出対象物質が占める割合は2.8%（666トン）であり、大半は継続届出対象物質でした。また、届出移動量の41.2％（9,809トン）をVOCが占めています。

は継続届出対象物質を示しており、※が付いている数字については平成20,21年度は届出対象外物質、平成22年度以降は新規届出対象物質の届出排出量を示しています。

A

図７　届出移動量の推移　　　　　　　　　　　図８ 届出移動量の内訳

○ 届出移動量の内訳

図８のとおり、移動量の内訳については、廃棄物としての移動が23,396トン（98.4％）であり、下水道への移動が389トン（1.6％）でした。

○ 物質別の届出移動量

図９のとおり、物質別の届出移動量は、ふっ化水素及びその水溶性塩が最も多く、次いでマンガン及びその化合物、メチルアルコールとなっています。ふっ化水素及びその水溶性塩はガラス・金属等の表面処理、マンガン及びその化合物は合金の原料や鉄鋼製品製造過程の添加剤、メチルアルコールは溶剤に主に利用されています。

図９　届出移動量の上位５物質　　　 　　  　図10　届出移動量の上位５業種

○ 業種別の届出移動量

図10のとおり、業種別の届出移動量は化学工業が最も多く、次いで鉄鋼業、窯業・土石製品製造業となっています。

④ 届出取扱量

図11のとおり、届出取扱量は、平成20年度から見て横ばいで推移しています。平成26年度の化学物質の届出取扱量は767.4万トンであり、平成25年度と比べると33.7万トン（4.6％）増加しました。また、届出取扱量の80.7％（619.5万トン）をVOCが占めています。

は継続届出対象物質を示しており、※が付いている数字については平成20,21年度は届出対象外物質、平成22年度以降は新規届出対象物質の届出排出量を示しています。

図11　届出取扱量の推移

届出取扱量に対する届出排出量の割合は、表５のとおり業種により大きく異なり、届出排出量の多い上位５業種の中では出版・印刷・同関連産業が30.2％で最も高くなっています。

表５　届出排出量上位５業種の届出取扱量に対する届出排出量の割合

なお、表５のうち最も届出取扱量に対する届出排出量の割合が高かった出版・印刷・同関連産業については、排ガス処理装置の設置、代替物質への転換等の取組みにより、図12のとおり届出排出量の割合は減少傾向となっています。

図12　出版・印刷・同関連産業の届出取扱量に対する届出排出量の割合の推移

２．化学物質管理計画書、化学物質管理目標決定及び達成状況の届出について

（１）化学物質管理計画書の届出について

化学物質管理計画書（以下、「管理計画書」という。）の届出は、事業所での従業員数が50人以上の事業所に義務付けており、届出制度を開始した平成21年度から平成27年度までに652事業所から届出がありました。業種別の届出事業所数は表６のとおりです。

表６　業種ごとの管理計画書届出事業所数（平成21年度～平成27年度合計）

（単位：件）

| 業種 | 届出事業所数 |
| --- | --- |
| 合 計 | 652 |
| 化学工業 | 114 |
| 金属製品製造業 | 95 |
| 電気機械器具製造業 | 54 |
| 一般機械器具製造業 | 44 |
| 非鉄金属製造業 | 34 |
| その他 | 311 |

（２） 化学物質管理目標決定及び達成状況の届出について

① 届出の状況

化学物質管理目標決定及び達成状況（以下、「管理目標等」という。）の届出は、事業所での従業員数が50人以上の事業所に義務付けており、平成27年度は623件の届出がありました。

表７のとおり、管理目標等の届出事業所の約４割の事業所がVOC総量を対象物質として選び、管理の改善方法は、表８のとおり取扱量や排出量の削減を中心に対策を進めています。

表７　管理目標として取組む主な化学物質　　　　　表８　管理の改善方法の主な内容

（単位：件）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

| 化学物質 | 件数 |  | 管理の改善方法 | 件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 623 |  | 合 計 | 842 |
| VOC総量 | 244 |  | 排出量の削減 | 176 |
| トルエン | 37 |  | 取扱量の削減 | 176 |
| キシレン | 32 |  | マネジメントシステムの改善 | 133 |
| 塩化メチレン | 25 |  | 有害性の低い物質への代替 | 87 |
| 塩化第二鉄 | 17 |  | 移動量の削減 | 60 |
| その他の物質 | 268 |  | その他の改善方法 | 210 |

※１つの事業所で複数の管理の改善方法により取組みを行う場合があるため、届出件数と管理の改善方法の件数の合計とは一致しません。

② 管理目標等の届出事業所からの届出排出量

表９のとおり、管理目標等の届出をした事業所（以下「目標届出事業所」という。）からの届出排出量の合計は8,383トンであり、府域における届出排出量の71.7%を占めています。

目標届出事業所からの届出排出量は、平成20年度と比べて1,471トン(14.9%)減少し、VOCの届出排出量に関しても、目標届出事業所では1,492トン（16.2%）減少しています。

表９　目標届出事業所における排出量

（単位：トン）

※(  )内は揮発性有機化合物(VOC)を示しています。

３．事業者への立入検査等による指導・助言

大阪府域におけるPRTR法対象物質の排出量は着実に減少しているが、依然として全国の排出量の大きな割合を占めています（平成26年度では全国９位。参考１「PRTR法に基づく大阪府域における排出量・移動量の経年変化等」を参照。）。

このような状況を踏まえ、大阪府及び市町村(注)は、事業者の化学物質排出量の削減等に向けた自主的な管理を一層促進するため、届出排出量の多い事業所を中心に立入検査等により届出内容を確認し、排出量の削減に向けた取組みの指導・助言や、対策事例の収集を行いました。

(注) PRTR法及び府条例に基づく化学物質排出量等の届出等について大阪府から権限移譲された以下の市町村

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、茨木市、八尾市、

富田林市、河内長野市、松原市、箕面市、東大阪市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、

太子町、河南町、千早赤阪村

（１）届出内容の確認

大阪府及び市町村は、届出事業所に立入検査や電話等による問い合わせにより、届出内容及び以下の内容を中心とした化学物質の管理状況を確認し、指導・助言を行いました。今年度の立入件数は145件でした。

・排出量等の削減に向けた取組み

・有害性の低い物質への代替化に向けた取組み

・優れた排出量削減等の対策事例

・化学物質の取扱工程の管理状況・管理の改善に向けた取組み

（２）排出量削減等に向けた対策事例

大阪府及び市町村は、立入検査等により、排出量削減等の取組事例について収集しました。収集した事例のうち、排出量削減等を実施していく上で参考となる主な対策事例について、表10にとりまとめました。

なお、排出量削減等を行う上で、技術的に困難であったり、経済的な問題があるなど、課題がある事業者もありましたが、今後とも環境リスクの低減に向け、対策事例の情報提供等を行うことにより自主的な管理を促進します。

表10　排出量削減等に向けた主な対策事例

事例１：塗料の切替、排ガスの処理装置の導入

| 業種 | プラスチック製品製造業 | 物質名 | トルエン、酢酸エチル |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | グラビア印刷の塗料、接着剤 |  |  |
| 実施内容（１） | フィルム製品のグラビア印刷に使用しているトルエンを含む塗料を、トルエンを含まないインキに切り替えた。 |  |  |
| 実施内容（２） | 酢酸エチルを使用している接着工程の乾燥施設の排ガスに対して、触媒式燃焼処理装置を設置した。 |  |  |
| 効果 | 平成24年度のトルエンの使用量は95ｔであったが、平成26年度は25ｔとなり、約74％削減することができた。 また、VOC総量としての大気への排出量は平成24年度は90ｔであったが、平成26年度は27ｔとなり、約70％削減することができた。 |  |  |

| 業種 | 金属製品製造業 | 物質名 | トリクロロエチレン |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 金属製品の洗浄剤 |  |  |
| 実施内容 | 洗浄剤をトリクロロエチレンから炭化水素系洗浄剤へ代替を進めた。 |  |  |
| 効果 | 平成25年度からVOCに該当しない炭化水素系洗浄剤への代替を進め、平成26年２月には全ての切替が完了。平成24年度の使用量は9.2ｔであったが、平成26年度は１ｔ未満となった。平成27年度の使用量は０kgとなる見込み。 |  |  |

事例２：洗浄剤の切替

| 業種 | 出版・印刷・同関連産業 | 物質名 | トルエン |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | コーティング剤の溶剤 |  |  |
| 実施内容 | 印刷物の表面コート塗布に用いるコーティング剤の溶剤を、トルエンを含まない水性溶剤へ切替を進めた。 |  |  |
| 効果 | 現在使用している溶剤の７割が水性溶剤となっており、平成23年度は16ｔであった大気への排出量が平成26年度は10ｔと、約37.5％削減できた。 |  |  |

事例３：溶剤の切替

事例４：化学物質のリスク管理

| 業種 | 高等教育機関 | 物質名 | VOC |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 学術研究の薬品等 |  |  |
| 実施内容（１） | 独自の管理支援システムに、使用する化学薬品の使用量等を登録し、保管状況を総合的に管理している。 |  |  |
| 実施内容（２） | 使用者の安全・適切な取扱方法・法制度・緊急連絡体制等、幅広く解説した手引書を作成し、化学物質の取扱者等へ配布した。 |  |  |
| 効果 | 化学物質の取扱者へ周知し、啓発することによって、意識の向上及び化学物質を扱うことにより発生するリスクの低減につながっている。 なお、大気への排出量は平成24年度の3.3ｔから平成26年度の2.7ｔと、約18％削減した。 |  |  |

【参考１】PRTR法に基づく大阪府域における排出量・移動量の経年変化等

PRTR法に基づく大阪府域における排出量等について、国の公表資料をもとにとりまとめました。

１．届出数

表１のとおり、大阪府域における平成26年度の届出数は1,591件であり、全国の届出数（35,573件）の4.5％を占めています。業種別では燃料小売業が最も多く、次いで化学工業となっています。

表１　業種別の届出数の推移（平成26年度の上位5業種）　　　（単位：件）

|  | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料小売業 | 746 | 696 | 651 | 624 | 624 | 615 | 603 |
| 化学工業 | 237 | 230 | 230 | 229 | 225 | 217 | 217 |
| 金属製品製造業 | 198 | 202 | 202 | 197 | 191 | 194 | 186 |
| 非鉄金属製造業 | 53 | 51 | 52 | 53 | 52 | 51 | 49 |
| 一般機械器具製造業 | 47 | 42 | 50 | 48 | 46 | 46 | 48 |
| その他 | 627 | 605 | 541 | 531 | 520 | 504 | 488 |
| 合計 | 1908 | 1826 | 1726 | 1682 | 1658 | 1627 | 1591 |

※平成25年度以前の数値については、最新の届出内容の値を記載しています。以下同じ。

２．排出量及び移動量

平成26年度は届出対象となっている462種類の化学物質のうち、230種類の化学物質の届出がありました。

図１のとおり、平成26年度の届出排出量は4,333トンで、平成25年度と比べて0.8％減少しました。届出移動量は16,328トンで、平成25年度と比べて1.2％増加しました。届出排出量は減少傾向にありますが、届出移動量はこの５年間では増加しています。

PRTR法では、製造業など24業種の一定要件を満たす事業所が届出をすることとされていますが、対象業種であって届出要件に満たないもの、非対象業種（建設業等）、自動車等及び家庭からの排出量（以下「届出外排出量」という。）に関しては、国が都道府県別に推計を行っています。

図２のとおり、平成26年度の大阪府域における届出排出量と届出外排出量の合計は15,017トンであり、平成25年度と比べると464トン増加しました。

図１ PRTR法に基づく届出排出量・移動量の推移　　図２ PRTR法に基づく届出・届出外排出量の推移

内訳としては、図３のとおり、事業所からの排出量が全体の73.1％を占めており、そのうち対象業種からの排出量が全体の51.3％（届出排出量28.9%、届出外排出量22.5%）、非対象業種からの排出量が全体の21.8％を占めています。

事業所以外からの排出量としては、家庭からの排出量が11.8％、自動車や船舶、航空機などの移動体からの排出量が15.0％を占めています。

図３　平成26年度の府域における届出排出量及び届出外排出量

また、図４のとおり、府域の届出排出量と届出外排出量の合計は、都道府県別では第９位となっており、全国の3.77％を占めています。

図４　平成26年度の都道府県別の届出排出量と届出外排出量の合計

【参考２】平成26年度の市町村別の届出事業所数・排出量・移動量

【参考３】環境中への化学物質の排出量と環境濃度等との関係

１．トルエン、塩化メチレン、キシレン及びベンゼンの排出量と環境濃度

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所と協力し、PRTRデータにおけるトルエン、塩化メチレン、キシレン及びベンゼンの排出量（届出排出量と届出外排出量の合計）と、平成17年度から測定結果がある以下の４地点の環境大気中濃度の年平均についてとりまとめました。

【一般局（一般環境大気測定局）平均】

・国設大阪、（旧）四條畷市シルバー人材センター、岸和田中央公園の３地点の平均値

【自排局（自動車排ガス測定局）】

・国設四條畷

なお、トルエン、塩化メチレン、キシレンについては、府域における届出排出量の多い上位3物質となっています。また、ベンゼンは排出量に占める自動車からの寄与が大きく、届出外排出量の割合が多くなっています。図１に経年変化を示します。近年では、事業所の取組み等により、いずれの物質も届出排出量と届出外排出量の合計及び環境濃度は長期的に減少傾向にありますが、ここ数年は横ばい傾向の物質もみられます。

図１(1) 排出量と環境濃度の経年変化

図１(2) 排出量と環境濃度の経年変化

２．揮発性有機化合物の環境濃度とオゾン生成推計濃度

トルエン、塩化メチレン、キシレン等の揮発性有機化合物(VOC)は、光化学スモッグの原因となる光化学オキシダント生成の原因物質とされています。

光化学オキシダントの主成分はオゾンであり、VOCによるオゾン生成のしやすさは、VOCの種類によって異なります。オゾン生成のしやすさの指標として、単位VOC量が生成しうるオゾン量を示す『最大オゾン生成能（Maximum Incremental Reactivity: MIR）』があります。

VOCによるオゾン生成への寄与とその経年的な傾向を把握するため、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所では、VOC成分の環境大気中濃度とMIRの積から、オゾン生成推計濃度を算出しています。このオゾン生成推計濃度が高いVOC13成分について、４測定局（国設大阪、（旧）四條畷市シルバー人材センター、岸和田中央公園、国設四條畷）のオゾン生成推計濃度の平均値の経年変化を図２に示します。

長期的にみると、オゾン生成推計濃度は概ね減少傾向にありますが、ここ６年程度は横ばい傾向になっています。なお、各成分のオゾン生成推計濃度はトルエン、キシレンの他にアルデヒド類が高い割合を示しています。

図２　オゾン生成推計濃度の経年変化