大阪府域における2018年度の化学物質の排出量等について

大阪府では、「大阪21世紀の新環境総合計画」において、環境リスクの高い化学物質の2020年度の排出量を2010年度より削減する目標を掲げ、PRTR法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）及び府条例（大阪府生活環境の保全等に関する条例）に基づき、化学物質の排出削減に取り組んでいます。

このほど、PRTR法及び府条例に基づき届出された大阪府域における2018年度の化学物質の排出量等や排出削減の取組み事例をとりまとめました。各事業所の排出量等のデータにつきましては次のホームページに掲載しています。

ホームページアドレス：http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/kouhyou.html

なお、上記の排出量等や取組み事例は、PRTR法及び府条例に基づく化学物質排出量等の届出の受理や立入検査等の事務を移譲している次の市町村分も含めてとりまとめたものです。

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、

富田林市、河内長野市、松原市、箕面市、東大阪市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、

太子町、河南町、千早赤阪村

１．排出量等の届出について

（１）届出件数

PRTR法及び府条例では、化学物質を年間１トン以上取り扱っている事業所を届出対象としています（届出制度の詳細は参考１を参照）。2018年度の排出量等の届出件数を表１に示します。

PRTR法に基づく届出件数は1,469件であり、2017年度（1,484件）と比べると15件（1.0％）減少しました。府条例に基づく届出件数は1,257件であり、2017年度（1,264件）と比べると7件（0.6％）減少しました。

表１　届出件数（単位：件）

| 排出年度 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| PRTR法 | 1,484 | 1,469 |
| 府条例 | 1,264 | 1,257 |

業種別の届出件数を表２に示します。PRTR法に基づく届出、府条例に基づく届出ともに燃料小売業が最も多く、次いで化学工業、金属製品製造業でした。

表２　2018年度実績のＰＲＴＲ法及び府条例の業種別の届出件数　（単位：件）

| ＰＲＴＲ法 |  | 府条例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 1,469 | 合 計 | 1,257 |
| 燃料小売業 | 543 | 燃料小売業 | 274 |
| 化学工業 | 205 | 化学工業 | 220 |
| 金属製品製造業 | 173 | 金属製品製造業 | 182 |
| 非鉄金属製造業 | 48 | 非鉄金属製造業 | 49 |
| 一般機械器具製造業 | 46 | 一般機械器具製造業 | 49 |
| その他 | 454 | その他 | 483 |

※燃料小売業について、PRTR法では事業所単位での届出ですが、府条例では事業者単位での届出であるため、PRTR法の届出件数と府条例の届出件数は異なります。

（２）届出排出量・移動量・取扱量の集計結果

① 集計結果の概要

大阪府域における2018年度の化学物質の排出量等の集計結果を、表３及び図１～６に示します。表３は、府条例に基づく届出が始まって以降（2008年度実績から）の推移を示しています。

大気、公共用水域等へ排出された化学物質の排出量は1.14万トンであり、2017年度（1.13万トン）と比べると0.01万トン（0.7%）増加しました。新環境総合計画の基準年度である2010年度（1.19万トン）と比べると0.05万トン（4.0％）減少しました。

廃棄物として又は下水道へ移動した化学物質の移動量は2.40万トンであり、2017年度（2.15万トン）と比べると、0.25万トン（11.6％）増加しました。

事業所において、使用又は製造された化学物質の取扱量は695.7万トンであり、2017年度（721.0万トン）と比べると、25.3万トン（3.5％）減少しました。

排出量のうち、トルエンや塩化メチレン（ジクロロメタン）などの揮発性有機化合物（VOC）は1.01万トンと全体の約９割を占め、2017年度（1.02万トン）と比べると0.01万トン（0.2%）減少しました。

表３　大阪府域における2018年度の届出排出量・移動量・取扱量（単位：万トン）

※（　）内は揮発性有機化合物（VOC）を示しています。

※四捨五入の関係で各欄の値の合計と合計欄の値が一致しないものがあります。

（2.40万トン）

（0.058万トン）

（0万トン）

（0.032万トン）

（0万トン）

廃棄物として

の移動

下水道への移動

大気への排出

公共用水域への排出

土壌への排出

事業所内での

埋立処分

製品等

取扱量

695.7

万トン

（1.08万トン）

※排出量の内訳については、大気への排出、公共用水域への排出、土壌への排出、事業所内での埋立処分があります。

移動量の内訳については、廃棄物としての移動と下水道への移動があります。取扱量の多くは製品等となり、それ以外の一部が排出量あるいは移動量として届出されます。

図１　大阪府域における2018年度の届出排出量・移動量・取扱量

図２　届出排出量の推移　　　　　　　　　　　図３　届出排出量の排出先

図４　届出移動量の推移　　　　　　　　　　　　図５　届出移動量の内訳

（注）2008～09年度と2010年度以降では、届出対象物質の一部が異なります。

図６　届出取扱量の推移

② 届出排出量

物質別の排出量は、図７のとおり、トルエンが最も多く、次いで塩化メチレン、キシレンとなっています。

業種別の排出量は、図８のとおり、金属製品製造業が最も多く、次いで化学工業、輸送用機械器具製造業となっています。

図７　届出排出量の上位５物質　　　　　　　　　図８　届出排出量の上位５業種

○トルエン、塩化メチレン、キシレンについて

・トルエン

常温では無色透明な液体で、フェノール、クレゾールなどの多種多様な化学物質を合成する原料として使われています。原料としての需要が多いベンゼンやキシレンに変換されてから使われる場合もあります。

また、トルエンは油などを溶かす性質があります。安価なことから、油性塗料や印刷インキ、油性接着剤などの溶剤としても幅広く使われています。

・塩化メチレン（ジクロロメタン）

塩素を含む有機化合物で、常温で無色透明の、水に溶けやすい液体です。不燃性で、ものをよく溶かし、揮発しやすい性質があります。このため、金属部品や電子部品の加工段階で用いた油の除去などに使われています。この他、医薬品や農薬を製造する際の溶剤として使われたり、エアゾール噴射剤、塗装はく離剤、ポリカーボネート樹脂を重合する際の溶媒、ウレタンフォームの発泡助剤などに使われています。

・キシレン

キシレンはo-キシレン、m-キシレン、p-キシレンという3つの異性体があり、そのほとんどは、他の化学物質の原料として使われています。また、混合物キシレンと呼ばれる製品の形で、油性塗料、接着剤、印刷インキ、農薬などの溶剤やシンナーとして使われています。 なお、灯油、軽油、ガソリンなどにも各異性体のキシレンが含まれています。

（化学物質ファクトシート2012 年版（環境省）より）

１事業所あたりの従業員規模別の排出量は、図９のとおり、300人以上の事業所が31.7トンで最も多くなっています。

図９　１事業所あたりの従業員規模別届出排出量

排出量と取扱量の推移を図10に示します。事業者の排出削減の取組により、排出比率（取扱量に対する排出量の比率）は、2008年度の0.197％に対し2018年度は0.164％に低下しています。

| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出比率 | 0.197% | 0.170% | 0.155% | 0.153% | 0.147% | 0.153% | 0.157% | 0.146% | 0.144% | 0.157% | 0.164% |

図10　届出排出量と届出取扱量の推移

排出比率は業種により大きく異なります。表４のとおり、排出量の多い上位５業種の中では輸送用機械器具製造業が最も高く37.3％、出版・印刷・同関連産業がそれに続き25.7％となっている一方、石油製品・石炭製品製造業では0.02％、化学工業では0.07％と低くなっています。

表４　届出排出量上位５業種の排出比率

|  | 届出排出量 （トン） | 届出取扱量 （トン） | 排出比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属製品製造業 | 1,821 | 19,343 | 9.4% |
| 化学工業 | 1,536 | 2,255,361 | 0.07% |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,295 | 3,469 | 37.3% |
| 出版・印刷・同関連産業 | 1,044 | 4,062 | 25.7% |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 918 | 3,837,966 | 0.02% |

図10に示すように、2018年度は2017年度に比べて取扱量が25万トン減少し、排出量は81トン増加しました。これは、取扱量については化学工業及び石油製品・石炭製品製造業において21万トン及び14万トンそれぞれ減少したこと、排出量についてはプラスチック製品製造業において316トン増加したことなどによるものです。

表４で排出比率が高かった２業種について経年変化をみると、図11のとおり、輸送用機械器具製造業では、排出比率は概ね30％台で推移しています。また、出版・印刷・同関連産業では排ガス処理装置の設置等により、2009年度から2010年度にかけて排出比率が大きく低下しています。

輸送用機械器具製造業　　　　　　　　　　　　出版・印刷・同関連産業

図11　輸送用機械器具製造業及び出版・印刷・同関連産業における排出比率の経年変化

③ 届出移動量

物質別の移動量は、図12のとおり、マンガン及びその化合物が最も多く、次いで、ふっ化水素及びその水溶性塩、メチルアルコールとなっています。主として、マンガン及びその化合物は合金の原料や鉄鋼製品製造過程の添加剤、ふっ化水素及びその水溶性塩はガラス・金属等の表面処理、メチルアルコールは溶剤に利用されています。

業種別の移動量は、図13のとおり、化学工業が最も多く、次いで鉄鋼業、窯業・土石製品製造業となっています。

図12　届出移動量の上位5物質　　　　　　　　　図13　届出移動量の上位5業種

２．化学物質管理計画書、化学物質管理目標決定及び達成状況の届出について

（１）化学物質管理計画書の届出について

府条例では、従業員数が50人以上の事業所に対し、化学物質の管理体制や緊急事態に対処するための計画、大規模災害が発生した場合の環境リスクの低減対策を定めた化学物質管理計画書の届出を義務付けています。届出制度を開始した2009年度から2019年度までに693事業所から管理計画書の届出がありました。業種別の届出事業所数は表５のとおりです。

表５　業種別の管理計画書届出事業所数（2009年度～2019年度合計）

（単位：件）

| 業種 | 届出事業所数 |
| --- | --- |
| 合 計 | 693 |
| 化学工業 | 122 |
| 金属製品製造業 | 98 |
| 電気機械器具製造業 | 55 |
| 一般機械器具製造業 | 49 |
| 非鉄金属製造業 | 35 |
| その他 | 334 |

（２） 化学物質管理目標決定及び達成状況の届出について

① 届出の状況

府条例では、従業員数が50人以上の事業所に化学物質管理目標決定及び達成状況の届出を義務付けており、2019年度は833件の届出がありました。

表６のとおり、届出事業所の約４割の事業所がVOC総量を対象物質として選び、管理の改善方法は、表７のとおり排出量や取扱量の削減が中心になっています。

表６　管理目標として取組む主な化学物質　　　　　表７　管理の改善方法の主な内容

（単位：件）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

| 化学物質 | 件数 |  | 管理の改善方法 | 件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 833 |  | 合 計 | 1,086 |
| VOC総量 | 352 |  | 取扱量の削減 | 230 |
| トルエン | 52 |  | 排出量の削減 | 211 |
| キシレン | 47 |  | マネジメントシステムの改善 | 177 |
| 塩化メチレン | 31 |  | 有害性の低い物質への代替 | 97 |
| ほう素化合物 | 22 |  | 移動量の削減 | 92 |
| その他の物質 | 329 |  | その他の改善方法 | 279 |

※１つの事業所で複数の管理の改善方法により取組みを行う場合があるため、届出件数と管理の改善方法の件数の合計とは一致しません。

② 管理目標届出事業所からの届出排出量

表８のとおり、管理目標の届出をした事業所からの2018年度の届出排出量の合計は8,418トンであり、府域における届出排出量（11,412トン）の73.8%を占めています。

2008年度と比べると、届出排出量の合計は1,728トン（17.0%）減少し、VOCの届出排出量も1,915トン（20.2%）減少しています。

表８　管理目標届出事業所からの届出排出量

（単位：トン）

※(  )内は揮発性有機化合物(VOC)を示しています。

３．事業者への立入検査等による指導・助言

（１）立入検査等の状況

大阪府及び各市町村は、事業者の化学物質排出削減等の取組みを促進するため、2019年度は、届出排出量の多い事業所を中心に59件の立入検査を行い、排出削減等に向けた取組みの指導・助言を行いました。

また、届出事業所に対する電話等による問い合わせにより、届出内容及び以下の内容を中心とした化学物質の管理状況を確認し、指導・助言を行いました。

・排出量等の削減に向けた取組み

・有害性の低い物質への代替化に向けた取組み

・優れた排出量削減等の対策事例

・化学物質の取扱工程の管理状況・管理の改善に向けた取組み

（２）排出削減等に向けた対策事例

立入検査等により把握した排出量削減等の取組事例のうち、排出量削減等を実施していく上で参考となる主な対策事例について、表９にとりまとめました。

さらに、今年度はこれまでに大阪府内の事業所によって実際に取り組まれた多様な排出削減対策について、化学物質の排出削減に向けた取組事例集としてとりまとめ、下記ホームページに掲載しました。

ホームページアドレス：http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/kanri.html

今後とも環境リスクの低減に向け、当該事例集の活用等により対策事例の情報提供等を行うなど、排出削減等の取組みを促進します。

表９　排出量削減等に向けた主な対策事例

事例１：吸着式処理装置の導入

| 業種 | 一般機械器具製造業 | 物質名 | VOC |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 塗料 |  |  |
| 実施内容 | 塗装ライン更新時に吸着式処理装置を設置することにより、VOC排出量を削減した。 |  |  |
| 効果 | 2018年度のVOC排出量が、2016年度比で約80％削減した。 |  |  |

| 業種 | パルプ・紙・紙加工品靖造業 | 物質名 | ほう素化合物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 段ボール用の糊 |  |  |
| 実施内容 | 設備の温度管理の徹底、調整のタイミングと速度の最適化を行うことにより、段ボール生産量あたりの糊玉（廃棄物）発生量を削減した。 |  |  |
| 効果 | 2018年度の段ボール生産量あたりの糊玉発生量が、2008年度比で約60％削減した。 |  |  |

事例２：運転管理の徹底

事例３：溶剤の揮発抑制

| 業種 | プラスチック製品製造業 | 物質名 | VOC |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 溶剤 |  |  |
| 実施内容 | 溶剤揮発抑制用のプラスチック球をIPA（イソプロピルアルコール）浸漬工程の水槽に入れることにより、空気との接触面積を減らし、溶剤の蒸発を防いだ。 |  |  |
| 効果 | 2017年度から2018年度にかけて、使用量が26トンから21トンに、排出量が26トンから21トンに、それぞれ削減した。 |  |  |

事例４： 薬剤の代替

| 業種 | 化学工業 | 物質名 | フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | プラスチックの可塑剤 |  |  |
| 実施内容 | 現行品の代替品への変更を検討し、顧客からの変更承認を得られたので、代替品の供給を開始した。 |  |  |
| 効果 | 2018年度の取扱量が、2016年度比で64％削減した。 |  |  |

４．環境中への化学物質の排出量と環境濃度等との関係

（１）トルエン、塩化メチレン、キシレン及びベンゼンの排出量と環境濃度

PRTRデータにおけるトルエン、塩化メチレン、キシレン及びベンゼンの排出量（届出排出量＋届出外排出量※）と、2005年度から継続して測定を行っている国設大阪局における環境大気中濃度（年平均値）の比較検討を行いました（環境濃度の測定は、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所の協力により実施）。

トルエン、塩化メチレン、キシレンは、府域における届出排出量の多い上位３物質で、ベンゼンは排出量に占める自動車からの寄与が大きい物質です。図14に経年変化を示します。いずれの物質についても、事業者の排出削減の取組み等により排出量が低下するにつれて環境濃度も減少する傾向が見られます。

※届出対象外の事業所、自動車や家庭等からの排出量について、PRTR法に基づき、国が都道府県別に推計したもの。2016年度分から届出外排出量の推計方法が変更されています。

図14(1) 排出量と環境濃度の経年変化

図14(2) 排出量と環境濃度の経年変化

（２）揮発性有機化合物の環境濃度と最大オゾン生成推計濃度

トルエン、キシレン等の揮発性有機化合物(VOC)は、光化学スモッグの原因となる光化学オキシダント生成の原因物質とされています。

光化学オキシダントの主成分はオゾンであり、VOCによるオゾン生成のしやすさは、VOCの種類によって異なります。オゾン生成のしやすさの指標として、単位VOC量が生成しうるオゾン量を示す『最大オゾン生成能（Maximum Incremental Reactivity: MIR）』があります。

VOCによるオゾン生成への寄与とその経年的な傾向を把握するため、VOC成分の環境大気中濃度とMIRの積から、最大オゾン生成推計濃度を算出しました。最大オゾン生成推計濃度が高いVOC13成分について、2005年度から継続して測定を行っている国設大阪局における環境濃度から計算した最大オゾン生成推計濃度の経年変化を図15に示します。（環境濃度の測定は、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所と協力して実施しました。）

長期的にみると、最大オゾン生成推計濃度はおおむね減少傾向にあります。

なお、各成分の最大オゾン生成推計濃度はトルエン、キシレンの他にアルデヒド類が高い割合を示しています。

【参考１】PRTR法及び府条例に基づく届出制度の概要

|  |  | PRTR法 | 府条例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 届出対象 事業者 | 届出対象業種 | 製造業等24業種 |  |
|  | 従業員数 | 事業者が常時使用する従業員数が21人以上 |  |
|  | 届出対象物質（注）と 年間取扱量等 | 次のいずれかに該当すること ■第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン※1以上 （トルエンなど462物質） ■特別要件施設を設置していること （下水道終末処理施設、廃棄物焼却炉など） | ■第一種管理化学物質の年間取扱量が1トン※1以上 （トルエン・メチルアルコールなど486物質） ○第一種指定化学物質 （トルエンなど462物質） ○府独自指定物質 （メチルアルコールなど23物質及び揮発性有機化合物(VOC)※2） |
| 届出内容 | 第一種指定化学物質（注） | 排出量・移動量の届出 | 取扱量の届出 |
|  | 府独自指定物質（注） |  | 排出量・移動量・取扱量の届出 |
|  | 計画書等 |  | ・化学物質管理計画書 ・化学物質管理目標決定及び達成状況 （従業員数50人以上の事業所） |
| （注）2010年度にPRTR法の第一種指定化学物質が見直され、354物質から462物質になりました。これにより大阪府の独自指定物質の一部がPRTR法の対象物質となったため、2010年度に大阪府の独自指定物質を38物質から24物質（VOC総量を含む）に見直しました。 |  |  |  |

※1: 特定第一種指定化学物質（ベンゼンなど15物質）は0.5トン以上

※2: 揮発性有機化合物(VOC)（府条例施行規則別表第18の10第24号）（以下、「VOC総量」という。）は、トルエン、ベンゼン、メチルアルコールなどの該当する物質の年間取扱量合計が1トン以上

【参考２】市町村別の2018年度の届出件数・排出量・移動量

市町村別の排出量は、堺市、大阪市、池田市が1,000トン以上であり、次いで、枚方市、岸和田市、東大阪市が500トン以上となっています。上位10市で大阪府全体の排出量の79.2％を占めています。

【参考３】PRTR法に基づく大阪府域における排出量・移動量の経年変化等

PRTR法に基づく大阪府域における排出量等について、国の公表資料をもとにとりまとめました。

１．届出件数

表１のとおり、大阪府域における2018年度の届出件数は1,469件であり、全国の届出件数（33,669件）の4.4％を占めています。業種別では燃料小売業が最も多く、次いで化学工業となっています。

表１　業種別の届出件数の推移（2018年度の上位5業種）　　　（単位：件）

| 排出年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料小売業 | 746 | 696 | 651 | 624 | 630 | 622 | 609 | 612 | 579 | 559 | 543 |
| 化学工業 | 237 | 230 | 230 | 230 | 226 | 218 | 218 | 208 | 207 | 206 | 205 |
| 金属製品製造業 | 198 | 202 | 202 | 197 | 191 | 194 | 186 | 182 | 181 | 174 | 173 |
| 非鉄金属製造業 | 53 | 51 | 52 | 53 | 52 | 51 | 49 | 50 | 50 | 48 | 48 |
| 一般機械器具製造業 | 51 | 48 | 53 | 52 | 50 | 46 | 49 | 46 | 47 | 44 | 46 |
| その他 | 623 | 599 | 539 | 527 | 518 | 509 | 494 | 489 | 475 | 453 | 454 |
| 合計 | 1,908 | 1,826 | 1,727 | 1,683 | 1,667 | 1,640 | 1,605 | 1,587 | 1,539 | 1,484 | 1,469 |

※2017年度以前の数値については、最新の届出内容に基づく値を記載しています。以下同じ。

※国のデータ公表後に、数値を一部修正しました。

２．排出量及び移動量

2018年度は届出対象となっている462種類の化学物質のうち、229種類の化学物質の届出がありました。

図１は、PRTR法により取扱量１トン以上の事業所による届出が始まって以降の届出排出量及び届出移動量の推移を示したものです。2018年度の届出排出量は4,191トンで、2017年度と比べて1.8％減少しました。届出移動量は16,056トンで、2017年度と比べて10.4％増加しました。届出排出量は減少傾向にあり、届出移動量は年度によって増減しています。

PRTR法では、製造業など24業種の一定要件を満たす事業所が届出をすることとされていますが、対象業種であって届出要件に満たないもの、非対象業種（建設業等）、自動車等及び家庭からの排出量（以下「届出外排出量」という。）に関しては、国が都道府県別に推計を行っています。

図２のとおり、大阪府域における2018年度の届出排出量と届出外排出量の合計は13,842トンで、2017年度と比べると1,055トン（7.1％）減少しました。

図１ PRTR法に基づく届出排出量・移動量の推移　　 図２ PRTR法に基づく届出・届出外排出量の推移

（注）2016年度分から届出外排出量の推計方法が変更されています。

排出量の内訳としては、図３のとおり、事業所からの排出量が全体の72.4％を占めており、そのうち対象業種からの排出量が全体の55.3％（届出排出量30.3%、届出外排出量25.0%）、非対象業種からの排出量が全体の17.1％を占めています。

事業所以外からの排出量としては、家庭からの排出量が11.0％、自動車や船舶、航空機などの移動体からの排出量が16.6％を占めています。

届出対象の化学物質のうち、発がん性等のあるベンゼン等15物質（特定第一種指定化学物質）の排出量は、図４のとおり減少傾向にあります。

図４　2018年度の府域における特定第一種

指定化学物質の排出量

（注）2016年度分から届出外排出量の推計方法が変更されています。

図３　2018年度の府域における届出排出量

及び届出外排出量

また、図５のとおり、届出排出量と届出外排出量の合計は、都道府県別では第８位となっており、全国の3.75％を占めています。また、可住地面積当たり排出量でみると全国第２位となっています。

図５　2018年度の都道府県別の届出排出量と届出外排出量の合計