| 平成25年度 第1回大阪府河川整備審議会 治水専門部会 議事要旨 平成25年8月29日（木） 大阪府河川整備審議会 第2回治水専門部会 | 参考 資料 2 |
| --- | --- |

日　時	：平成25年7月10日（水）10:00～12:30

場　所	：大阪赤十字会館　4階401会議室

出席者　 ：多々納部会長、田中丸委員、中谷委員、堀委員、道奥委員　計5名

まとめ

(1) 淀川水系淀川右岸ブロックの当面の治水目標の設定について

・計画降雨について、資料を再整理すること。

・堤防の余裕高とHWLの関係について整理すること。

・芥川については、当面の治水目標を時間雨量80ミリ程度対応とすることで了承。

・檜尾川については、当面の治水目標を時間雨量80ミリ程度対応とすることで了承。

・東檜尾川については、浸水の状況を再確認することとし、次回以降に継続審議とする。

・水無瀬川については、当面の治水目標を時間雨量80ミリ程度対応とするが、対策断面・事業費の精査を行い、次回以降に報告をすること。

・時間雨量50ミリ程度対応済の6河川については、次回以降に審議を行う。

概　要　：〔以下、○委員　●事務局〕

(1) 淀川水系淀川右岸ブロックの当面の治水目標について

【計画降雨量の検証】

○降雨量の検証について、グラフのプロット数と標本数が合致していない。また、計画降雨量が三島地区の複数の観測所から算出されているので、原観測所一地点の雨量データだけの検証ではなく、三島地区の複数の観測所の雨量データから検証するべき。

【芥川】

○芥川について、50ミリ対策後河道で想定している破堤地点と65ミリ対策後・80ミリ対策後河道で想定している破堤地点が違うことから、被害様相が相当異なっている。比較できる資料を整理すること。

●破堤地点については、被害強度が最大となる地点（１洪水）を選定していることから、河道状況が変わると想定する破堤地点も異なることがある。比較できる資料を次回の部会で提示する。

○芥川について、対策後の河道断面で左岸側の堤防が低いのはなぜか。また、HWLから天端までかなり余裕があるように見えるが、HWLはどのように設定しているのか。

●提示している断面が特殊な断面で、左右岸のいずれかの堤防が低いということはない。また、HWLは、1/100改修断面におけるピーク水位から設定している。HWLより上の部分には護岸等は設置しておらず、水位がHWLに達した時点で破堤すると想定している。

○天端幅がよくわからないので、明記すること。

○堤防の余裕高とHWLの関係について、資料を整理すること。

○芥川については、当面の治水目標を時間雨量80ミリ程度対策とする。

【檜尾川】

○降雨規模毎の浸水の拡散状況をみると、微地形の影響を受けている可能性があるが、浸水深や浸水範囲に違和感がある。

●現地の状況、地盤高データを確認する。

○檜尾川については、当面の治水目標を時間雨量80ミリ程度対策とする。

【東檜尾川】

○降雨規模毎の浸水の拡散状況をみると、微地形の影響を受けている可能性があるが、浸水深や浸水範囲に違和感がある。（檜尾川と同じ範囲）

●現地の状況、地盤高データを確認する。

○50ミリ対策後河道では80ミリ程度の降雨では家屋への浸水がない、としているが、地形図には家屋らしきものがある。

●現地の状況を確認する。

○東檜尾川については、50ミリ対策後河道で80ミリ程度の降雨では家屋への浸水が想定されないことから、当面の治水目標を50ミリ程度とされているが、資料に疑義があることから、資料の再精査を行うこと。次回以降に継続審議とする。

【水無瀬川】

○80ミリ対策後河道で、90ミリ降雨で被害が発生しないのはなぜか。

●80ミリ対策河道の水位縦断図を確認すると、90ミリ降雨でHWLを超過する範囲が堀込区間であり、余裕高の範囲内であったため、破堤等が想定されていない。

○淀川の水位はどのように設定しているのか。また、淀川の背水の影響はないのか。

●淀川の水位（出発水位）は、水無瀬川の降雨規模と合わせて設定している。また、下流部においても縦断勾配がきついので背水の影響区間は短い。

○80ミリ対策河道では、現況河床より3.5mの掘削となっているが、実現可能なのか。

●既往の計画（全体計画）では、引き堤＋掘削であったが、河道周辺の状況等を勘案し、掘削案としている。詳細な検討はできていないが、掘削のみでの対応が困難であれば、引き堤との組み合わせについて検討する。

○事業効率の評価では、安価な掘削案の費用が計上されていることになる。引き堤＋掘削案とした場合の事業効率も示すこと。

○水無瀬川の当面の治水目標を時間雨量80ミリ程度対策とするが、対策断面・事業費の精査を行い、次回以降に報告すること。