自然由来による土壌汚染の判定の例（１）

資料１－２

【対象となる土地の概要】

| 調査対象地 | 大阪府内（平野部） ○ 局在性の判断 全32区画の含有量が正規分布に従っていれば、ひとつの汚染要因に起因するデータとして、局在性は無いと考えられる。 含有量が正規分布に従うかどうかについて、正規確率プロットを行い検証したところ、分布は直線的であり、正規分布に従うとみなせる。 |
| --- | --- |
| 調査対象地面積 | 約16000㎡ |
| 調査対象地の利用履歴 | 農地→製造業（六価クロム・ジクロロメタンの使用等履歴有、焼却炉有）→商品配送倉庫 |
| 調査の経過 | 土壌汚染対策法第4条第2項の調査命令を受けて、第1種・第2種特定有害物質及びＰＣＢについて調査を実施した。調査命令を受けた物質（ジクロロメタン及び六価クロム化合物）以外は、敷地全体について「汚染のおそれが少ない」と見なして調査（３０ｍ格子で土壌ガスは１検体、土壌は基本５地点で採取し等量混合１検体の調査）を実施した。 その結果、３区画においてふっ素及びその化合物が溶出量基準を超過した。 |

【自然由来による土壌汚染の判定】

＜土壌溶出量基準超過の場合＞

Ⅰ．第１段階の判定

| 項目 | 判定基準 | 土壌汚染状況調査の結果、府の保有情報等 | 該当又は 非該当 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 特定有害物質の種類等 |  |  |
| 1-1 | 基準超過物質が、ひ素、鉛、ふっ素、ほう素、水銀、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｾﾚﾝまたは六価ｸﾛﾑである。 | ふっ素及びその化合物 | 該当 |
| ② | 特定有害物質の含有量の範囲等 |  |  |
| 1-2 | 溶出量が土壌溶出量基準の10倍を超えない。 | 0.97～1.2mg/L（溶出量基準値0.8mg/Lの1.2～1.5倍） | 該当 |
| 1-3 | 含有量（酸抽出量）が、全含有量の上限値（下表）を十分下回る。 表 含有量（全量分析）の上限値の目安（mg/kg） 物質名; 砒素; 鉛; ふっ素; ほう素. 上限値; 目安 39; 140; 700; 10. 物質名; 水銀; ｶﾄﾞﾐｳ; セレン; 六価ｸﾛﾑ. 上限値の目安; 1.4; 1.4; 2.0; －. | 20未満～100mg/kg（全32区画）で、700mg/kgを十分下回る。 | 該当 |
| ③ | 特定有害物質の分布特性 |  |  |
| 1-4 | 含有量(酸抽出量)の地表の平面分布に、特定有害物質使用等の履歴のある位置と関連のある局在性（ある地点を中心とした含有量の集中）がない。 | ・局在性は認められない。（右グラフ参照） ・平面分布を見た結果、ある地点を中心とした含有量の集中は認められない。（別添図１参照） ・当該地において、ふっ素の使用履歴はない。 | 該当 |
| 【判定】1-1～4のいずれにも該当する。 ただし、本ケースでは以下の要素を総合的に勘案し、人為的原因による汚染と考えられるため、自然由来土壌汚染ではない。 ・土地の利用にあたり、人為的に汚染した可能性を示す履歴は無い。 ・海域からは遠いため、海水影響の考慮は不要。 ・深度調査等のための計22箇所のボーリング調査の結果、表層より1.2～2.5ｍは埋土（砂礫主体、ガラ混入有）であった。したがって表土は人為的影響を受けた埋土と考えられる。 |  |  |  |

Ⅱ．第２段階の判定（全含有量分析、深度調査）･･･不要

Ⅲ．第３段階の判定（化合物形態等の分析）･･･不要

自然由来による土壌汚染の判定の例（２）

【対象となる土地の概要】

| 調査対象地 | 大阪府内（台地部） |
| --- | --- |
| 調査対象地面積 | 約7200㎡ ○ 局在性の判断 全ての溶出量が正規分布に従っていれば、ひとつの汚染要因に起因するデータとして、局在性は無いと考えられる。 含有量が正規分布に従うかどうかについて、正規確率プロットを行い検証したところ、分布は直線的であり、正規分布に従うとみなせる。 |
| 調査対象地の利用履歴 | 農地→病院（有害物質使用履歴なし、焼却炉有） |
| 調査の経過 | 敷地全体について「汚染のおそれが少ない」と見なして、第1種及び第2種特定有害物質について自主調査（３０ｍ格子で土壌ガスは１検体、土壌は基本５地点で採取し等量混合１検体の調査）を実施した結果、基準超過地点は無かった。 その後、建物直下の土壌について５地点で調査した結果、２地点においてふっ素及びその化合物が溶出量基準を超過した。 |

【自然由来による土壌汚染の判定】

＜土壌溶出量基準超過の場合＞

Ⅰ．第１段階の判定

| 項目 | 判定基準 | 土壌汚染状況調査の結果、府の保有情報等 | 該当又は 非該当 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 特定有害物質の種類等 |  |  |
| 1-1 | 基準超過物質が、ひ素、鉛、ふっ素、ほう素、水銀、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｾﾚﾝまたは六価ｸﾛﾑである。 | ふっ素及びその化合物 | 該当 |
| ② | 特定有害物質の含有量の範囲等 |  |  |
| 1-2 | 溶出量が土壌溶出量基準の10倍を超えない。 | 1.1～1.3mg/L（溶出量基準値0.8mg/Lの1.4～1.6倍） | 該当 |
| 1-3 | 含有量（酸抽出量）が、全含有量の上限値（下表）を十分下回る。 表 含有量（全量分析）の上限値の目安（mg/kg） 物質名; 砒素; 鉛; ふっ素; ほう素. 上限値; 目安 39; 140; 700; 100. 物質名; 水銀; ｶﾄﾞﾐｳﾑ; セレン; 六価ｸﾛﾑ. 上限値の目安; 1.4; 1.4; 2.0; －. | 含有量の調査結果はすべて定量下限値未満 400未満mg/kg（敷地全体調査時全12検体） 50未満mg/kg（建物直下調査時5点混合1検体） | 該当 |
| ③ | 特定有害物質の分布特性 |  |  |
| 1-4 | 含有量(酸抽出量)の地表の平面分布に、特定有害物質使用等の履歴のある位置と関連のある局在性（ある地点を中心とした含有量の集中）がない。 | ・含有量はすべて定量下限値未満であり、局在性について判定できない。 ・なお、溶出量について局在性は認められず（右グラフ参照）、平面分布を見た結果、ある地点を中心とした含有量の集中は認められない。（別添図２参照） ・当該地において、ふっ素の使用履歴はない。 | 該当 |
| 【判定】1-1～4のいずれにも該当する。 ただし、以下の要素を総合的に勘案し、人為的原因による汚染と考えられるため、自然由来土壌汚染ではない。 ・土地の利用にあたり、人為的に汚染した可能性を示す履歴は無い。 ・海域からは遠いため、海水影響の考慮は不要。 ・1箇所のボーリング調査の結果、表層より1.1ｍは埋土（砂礫主体、ガラ混入有）であった。また、建物直下調査時（基準超過判明時）には、工事により表土が撹乱されていた。したがって表土は人為的影響を受けた埋土と考えられる。 |  |  |  |

Ⅱ．第２段階の判定（全含有量分析、深度調査）･･･不要

Ⅲ．第３段階の判定（化合物形態等の分析）･･･不要

凡　例