大阪府浄化槽事務処理要領

大阪府浄化槽行政連絡協議会

- 趣旨

この事務処理要領は、建築基準法又は浄化槽法に規定する浄化槽に関わる大阪府内の標準的な事務手続きについて定める。

第２.	浄化槽を設置又は変更する際の手続き

１　浄化槽を設置しようとする者は、次の区分に応じ、別表１に掲げる図書を提出する。

  - 建築基準法第６条第１項（同法第87条第１項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による建築主事若しくは建築副主事の確認を申請すべきとき　建築確認申請

  - 建築基準法第18条第２項（同法第87条第１項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により建築主事若しくは建築副主事に通知すべきとき　計画通知

  - 前二号以外のとき　浄化槽法第５条第１項の規定による浄化槽設置届出。ただし、公共浄化槽を設置する場合は届出を要しない。

２　浄化槽の構造又は規模の変更等をしようとする者は、次の区分に応じ、別表２に掲げる図書を提出するものとする。

  - 建築基準法第６条第１項、第６条の２第１項又は第18条第２項の規定に基づく確認済証の交付を受け、工事を完了する前

    - 次のいずれかに該当　軽微な変更

(1)　浄化槽の位置の変更

(2)  型式適合認定を受けた浄化槽の機種、製造業者等の変更（同等以上の処理性能のある場合に限る）

(3)  型式適合認定を受けた浄化槽のオプション槽（放流ポンプ槽）の変更、追加又は取りやめ

(4)  処理対象人員の変更を伴わずに処理対象人員以上の浄化槽への変更（同等以上の処理性能のある場合に限る）

    - イ以外　計画変更

  - 浄化槽法第５条第１項の規定による浄化槽設置届を受理され、工事を完了する前

次のいずれかに該当　変更届出

(1)　人槽の変更

(2)　機種の変更

（3） 処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の10％以上の変更を伴わない軽微な変更以外

３　工事を完了する前に、浄化槽設計書に記載した工事業者を変更した者は、浄化槽工事業者変更届（様式第８号）を提出するものする。

４　建築確認申請又は計画変更確認申請は、設置場所を所管する建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関へ申請、計画通知又は計画変更通知は設置場所を所管する建築主事若しくは建築副主事へ通知、浄化槽設置届出又は変更届出は、浄化槽設置届出所管機関 （大阪府にあっては市町村を管轄する保健所長、保健所を設置する市又は浄化槽法に基づく浄化槽の設置に関する届出受理等の事務権限の移譲を受けた市にあっては市長とする。以下同じ。）へ届け出るものとする。

５　浄化槽を設置又は変更する際の手続きは、浄化槽法第７条に規定する水質検査の促進の観点から同法第57条による指定検査機関を経由し、また、関係法令等の確認のために市町村を経由するものとする。

６　指定検査機関は、浄化槽法第７条に規定する水質検査の申し込みが取り消されたときは、速やかに浄化槽設置届出所管機関に対し、情報提供するものとする。

第３.	公共浄化槽を設置又は変更する際の協議に関する手続き

１　市町村は、浄化槽法第12条の５第４項の規定に基づき、公共浄化槽を設置するときは、浄化槽設置届出所管機関及び特定行政庁と設置について協議をしなければならない。その場合、浄化槽ごとに、別表３に掲げる協議図書を浄化槽設置届出所管機関及び特定行政庁に提出するものとする。

２　市町村は、設置する公共浄化槽の構造又は規模の変更等をしようとする場合（建築確認（計画通知）の手続きに伴う変更を含む。）は、次の区分に応じ、別表４に掲げる図書を浄化槽設置届出所管機関及び特定行政庁に提出するものとする。

一	建築基準法第６条第１項、第６条の２第１項又は第18条第２項の規定に基づく確認済証の交付を受け、工事を完了する前

イ	次のいずれかに該当　軽微な変更

(1)　浄化槽の位置の変更

(2)  型式適合認定を受けた浄化槽の機種、製造業者等の変更（同等以上の処理性能のある場合に限る）

(3)  型式適合認定を受けた浄化槽のオプション槽（放流ポンプ槽）の追加又は取りやめ

(4)  処理対象人員の変更を伴わずに処理対象人員以上の浄化槽への変更（同等以上の処理性能のある場合に限る）

ロ	イ以外　計画変更

二	一以外で、工事を完了する前

次のいずれかに該当　計画変更届出

(1)　人槽の変更

(2)　機種の変更

(3)　処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の10％以上の変更を伴わない軽微な変更以外

三	浄化槽法第12条の５第４項（第５項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による浄化槽設置計画協議申出書の浄化槽設計書に記載した工事業者を変更する場合

第４．　浄化槽工事が完了したときの手続き

建築基準法第６条第１項、第６条の２第１項、第18条第２項、浄化槽法第５条第１項又は第12条の５第４項の規定による工事を完了したときは、浄化槽施工状況報告書（様式第６号又は第７号）を提出しなければならない。

附則

１．この処理要領は、昭和61年12月1日から実施する。

２．大阪府浄化槽事務処理要領（昭和58年3月1日制定）は、廃止する。

附則

１．この処理要領は、平成8年4月1日から実施する。

２．大阪府浄化槽事務処理要領（昭和61年12月1日制定）は、廃止する。

附則

１・この処理要領は、平成9年6月4日から実施する。

附則

１．この処理要領は、平成11年7月28日から実施する。

附則

１．この処理要領は、平成13年４月１日から実施する。

附則

１．本要領は、平成21年1月19日から適用する。

附則

１．本要領は、平成25年3月21日から適用する。

附則

１．本要領は、平成29年3月28 日から適用する。

附則

１．本要領は、平成30 年2月7日から適用する。

附則

１．本要領は、平成31 年4月10日から適用する。

附則

１．本要領は、令和3年3月1日から適用する。

附則

１．本要領は、令和6年4月1日から適用する。

別表１　浄化槽の設置に係る届出の添付図書（第２．１関係）

| 区分 |  | 建築確認申請 |  | 計画通知 |  | 浄化槽設置届出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建築基準法第６条第１項 又は第６条の２第1項 |  | 建築基準法第18条第２項 |  | 浄化槽法第５条 |  |
| 申請又は届出先 |  | 建築主事若しくは 建築副主事 指定確認検査機関 （建築基準法） |  | 建築主事若しくは 建築副主事 |  | 特定行政庁経由 浄化槽設置届出所管機関 |  |
| 図書 |  | 正本＊1 | 副本 |  | 保健所通知 | 正本(2部) ＊2 | 副本 |
| 浄化槽設置届出書（様式第１号） |  |  |  |  |  | ○ | ○ |
| 浄化槽設計書（様式第３号） |  | ○ | ○ |  | ○※3 | ○※3 | ○ |
| 委任状（代理人による場合） |  |  |  |  |  | ○ | ○ |
| 付近見取図 |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| 配置図 |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| 明示すべき事項 | 浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法を記載のもの |  |  |  |  |  |  |
| 処理対象人員算定表（様式第４号） （専用住宅以外） |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| 浄化槽の仕様書 | 浄化槽の汚物処理性能 | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
|  | 浄化槽の処理対象人員 及びその算出方法 （様式第５号）＊4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 浄化槽の処理方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 浄化槽の各槽の有効容量 |  |  |  |  |  |  |
| 浄化槽の構造詳細図 |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| 構造強度計算書＊5 |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| 定員証明書＊6 |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |

＊１　正本に添える図書（浄化槽設計書（様式第３号）を除く。）にあっては、当該図書の建築士の記名が

必要。

＊２　２部。特定行政庁用(１部)及び浄化槽設置届出所管機関用（１部）

＊３　原本は浄化槽設置届出所管機関用へ添付

＊４　JISに基づき処理対象人員を省略する場合は省略可

＊５　鉄筋コンクリート製の浄化槽又は擁壁等で囲う場合

＊６　作業所等の定員を証明する場合のみ添付

上記の図書は、標準的な手続きに必要な図書をとりまとめたものである。

別表２　浄化槽の変更に係る届出の添付図書（第２．２関係）

| 区分 | 軽微な変更 |  |  | 計画変更 |  |  | 浄化槽変更届出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大阪府建築基準法 施行細則第9条等 |  |  | 建築基準法第６条第１項、第６条の２第1項又は第18条第２項 |  |  | 浄化槽法 第５条 |
| 図書 | 正本＊１ | 副本 | 保健所 送付＊2 | 正本＊１ | 副本 | 保健所 通知 | 正本(2部) ＊3 副本 |
| 計画変更確認申請書（建築物） |  |  |  | ○＊4 | ○＊4 |  |  |
| 計画変更通知書（建築物） |  |  |  | ○＊5 | ○＊5 |  |  |
| 確認事項変更届（軽微な変更） | ○＊6 | ○＊6 | ○＊6 |  |  |  |  |
| 浄化槽変更届出書（様式第２号） |  |  |  |  |  |  | ○ |
| 委任状（代理人による場合） | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |
| 浄化槽設計書（様式第３号） | ○ | ○ | ○＊7 | ○ | ○ | ○＊7 | ○＊7 |
| 変更にかかる部分の図書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

＊１　正本に添える図書（浄化槽設計書（様式第３号）を除く。）にあっては、当該図書の建築士の記名が

必要。

＊２　浄化槽法第７条の検査等に必要となる資料送付

＊３　２部。特定行政庁用(１部)及び浄化槽設置届出所管機関用（１部）

＊４　確認申請を変更する場合

＊５　計画通知を変更する場合

＊６　軽微な変更がある場合

＊７　原本は浄化槽設置届出所管機関用へ添付

上記の図書は、標準的な手続きに必要な図書をとりまとめたものである。

別表３　公共浄化槽の設置に係る協議図書（第３．１関係）

| 区分 |  | 建築確認申請（計画通知）が伴う 場合＊1 |  | 建築確認等が伴わない場合 （左記以外） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建築基準法第６条第１項、第６条の２第1項又は第18条第２項 |  | ― |  |
| 協議先 |  | 特定行政庁経由 浄化槽設置届出所管機関 |  |  |  |
| 図書 |  | 正本 ＊２ | 副本 | 正本＊２ | 副本 |
| 浄化槽設置計画協議申出書 （様式第９号） |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浄化槽設計書（様式第３号） |  | ○ | ○ | ○※３ | ○ |
| 委任状（代理人による場合） |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 付近見取図 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 配置図 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 明示すべき事項 | 浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法を記載のもの |  |  |  |  |
| 処理対象人員算定表（様式第４号） （専用住宅以外） |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浄化槽の仕様書 | 浄化槽の汚物処理性能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 浄化槽の処理対象人員 及びその算出方法 （様式第５号）＊３ |  |  |  |  |
|  | 浄化槽の処理方式 |  |  |  |  |
|  | 浄化槽の各槽の有効容量 |  |  |  |  |
| 浄化槽の構造詳細図 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 構造強度計算書＊４ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定員証明書＊５ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 土地及び建物所有者の同意書 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 私有浄化槽所有者の同意書 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |

＊１　正本に添える図書（浄化槽設計書（様式第３号）を除く。）にあっては、当該図書の建築士の記名が

必要。

＊２　２部。特定行政庁用(１部)及び浄化槽設置届出所管機関用（１部）

＊３　JISに基づき処理対象人員を算出する場合は省略可

＊４　鉄筋コンクリート製の浄化槽又は擁壁等で囲う場合

＊５　作業所等の定員を証明する場合のみ添付

上記の図書は、標準的な手続きに必要な図書をとりまとめたものである。

別表４　公共浄化槽の変更に係る協議図書（第３．２関係）

| 協議先 | 特定行政庁経由 浄化槽設置届出所管機関 |  |
| --- | --- | --- |
| 図書 | 正本 ＊１ | 副本 |
| 浄化槽設置計画変更協議申出書 （様式第10号） | ○ | ○ |
| 委任状（代理人による場合） | ○ | ○ |
| 浄化槽設計書（様式第３号） | ○ | ○ |
| 変更にかかる部分の図書 | ○ | ○ |

＊１　２部。特定行政庁用(１部)及び浄化槽設置届出所管機関用（１部）

上記の図書は、標準的な手続きに必要な図書をとりまとめたものである。

【標準的な申請・届出の流れ】

１．建築基準法第６条第１項の規定による建築主事若しくは建築副主事の確認を申請すべきとき、又は同法第18条第２項の規定により建築主事若しくは建築副主事に通知すべきとき

| 申請又は 通知者 |  | 代理人 | 指定検査機関*1 （浄化槽法） | 市町村 （経由） | 建築主事若しくは建築副主事 指定確認検査機関 （建築基準法） | 保健所 | 浄化槽設置届出 所管機関 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委任 |  |  | 経由 |  |  |  |  |
|  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ | 申請 又は 通知※5 | 建築基準法 第93条第５項 通知 | （送付＊２） |
| 施工状況報告書送達簿＊３ 浄化槽施工管理資格者の場合 施工状況報告書＊３＊４ （施工状況報告書の作成＊３） ） （施工状況報告書送達簿の作成） 浄化槽施工管理資格者でない場合 施工状況報告書＊３＊４ （施工状況報告書の作成＊３） |  |  | （施工状況報告書送達簿の作成） | 施工状況報告書送達簿＊３ | ＊3 検査 立会検査 |  |  |

＊１　浄化槽法第57条に規定する大阪府知事が指定する機関

＊２　保健所が浄化槽設置届出所管機関でない場合、通知受領後、浄化槽設置届出所管機関に別表１

浄化槽の設置に係る届出の添付図書を送付する。

＊３　郵送又は電子送付可

＊４　建築物の完了検査申請に関しては、別途、工事監理者と調整のこと

なお、建築物の用途変更に係るものの場合、施工状況報告書は、建築主事若しくは建築副主事

への工事完了届と合わせて提出すること

＊５　確認申請書又は計画通知書に添付すること

凡例（以下同じ）

図書一式の流れ

委任又は通知、意見

書類の作成、審査等

書類の収受等

経由

２．大阪府建築基準法施行細則第９条等の規定による確認事項変更届出

| 届出者 | 代理人 | 指定検査機関* （浄化槽法） 復代理人 経由 | 市町村（経由） |  | 建築主事若しくは建築副主事 指定確認検査機関 （送付＊） （建築基準法） | 浄化槽設置届出 所管機関 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委任 |  |  | 届出 |  |  |  |
|  |  |  | 副本送付 |  |  |  |

＊　仕様に変更がある場合に限る。

３．浄化槽法第５条の規定による浄化槽設置届出又は変更届出

| 届出者 | 代理人 | 指定検査機関*1 （浄化槽法） 経由 復代理人 | 市町村 （経由） |  | 特定行政庁 | 浄化槽設置届出 所管機関 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委任 |  |  | 経由市町村と特定行政庁が 同一市町村の場合 |  |  |  |
|  | *2 |  | 届出 |  | 構造審査 | 構造以外審査 |
| 浄化槽施工管理資格者の場合 | （施工状況報告書送達簿の作成） 施工状況報告書 +施工状況報告 書送達簿※３ （施工状況報告書の作成＊３） 浄化槽施工管理資格者でない場合 （施工状況報告書の作成＊３） （施工状況報告書送達簿の作成） |  | 副本送付 |  |  | 施工状況報告書 +施工状況報告 書送達簿※３ 現場指導 |

＊１　浄化槽法第57条に規定する大阪府知事が指定する機関

＊２　郵送可

＊３　郵送又は電子送付可

４．要領 第２．３の規定による浄化槽工事業者変更届出書

４．１　建築基準法第６条第１項の規定による建築主事若しくは建築副主事の確認を申請すべきとき、又は同法第18条第２項の規定により建築主事若しくは建築副主事に通知すべきとき

| 届出者 | 代理人 | 指定検査機関*1 （浄化槽法） 復代理人 経由 | 建築主事若しくは 建築副主事 指定確認検査機関 （建築基準法） | 浄化槽設置届出 所管機関 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 経由 | *2 | *5 *3 | *4 |

４．２　浄化槽法第５条の規定による浄化槽設置届出又は変更届出のとき

| 届出者 | 代理人 | 指定検査機関*1 （浄化槽法） 復代理人 経由 | 特定行政庁 | 浄化槽設置届出 所管機関 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 経由 | *2 |  |  |

＊１　浄化槽法第57条に規定する大阪府知事が指定する機関

＊２　郵送可

＊３　正本（２部）及び副本に受付印を押印し、正本（浄化槽設置届出所管機関用）及び副本を浄化槽設

置届出所管機関に送付

＊４　正本（浄化槽設置届出所管機関用）及び副本に受付印を押印し、副本を建築主事若しくは建築副主

事又は指定確認検査機関に送付

＊５　指定検査機関及び代理人を経由して、副本を届出者に返却

５．浄化槽法第１２条の５の規定による浄化槽設置（変更）に係る協議申出

| 市町村 （公共浄化槽設置者） | 市町村 （放流先協議担当） | 代理人 （施工業者） | 指定検査機関*1 （浄化槽法） 復代理人 経由 | 特定行政庁 | 浄化槽設置届出 所管機関 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＊２ 浄化槽設計資料の作成を依頼 | 浄化槽設計資料を提出 協議書の提出を依頼 協議 協議結果 | 経由 | 経由 経由 | 協議結果の通知 （副本返送） 構造審査 経由 | 審査 （構造以外） |

＊１　浄化槽法第57条に規定する大阪府知事が指定する機関

※一般社団法人大阪府環境水質指導協会の場合がある。

＊２　建築基準法第６条第1項又は第６条の２第1項の規定による建築確認申請、計画変更確認申請、同法第18条第２項の規定による計画通知又は計画変更通知を行う必要がある場合は、市町村より建築主に浄化槽設計資料を提供するものとする。提供後、建築主により建築基準法第６条第１項又は第６条の２第1項の規定による建築確認申請、計画変更確認申請、第18条第２項の規定による計画通知又は計画変更通知による確認申請が行われ、同法第93条第５項の規定により建築主事若しくは建築副主事（指定確認検査機関）から保健所に通知がある。保健所が浄化槽設置届出所管機関でない場合、通知受領後、浄化槽設置届出所管機関に別表３浄化槽の設置に係る届出の添付図書を送付する。

様式第１号

| 浄化槽設置届出書 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大阪府知事・○○市長（ 保健所長） 特定行政庁 |  |  |  |  |  | 様 |  |  |  |
| 設置者の住所 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 浄化槽を設置したいので、浄化槽法第5条第1項の規定により次のとおり届け出ます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 設置場所の地名地番 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 種類 | ①浄化槽法に基づく型式認定浄化槽 (名称 認定番号 ) ②その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 処理の対象 | し尿及び雑排水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 当該浄化槽において処理するし尿等を排出する建築物の用途及び延べ面積 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 5 処理対象人員及び算定根拠 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 処理能力 | イ 日平均汚水量 |  |  |  |  |  | m3／日 |  |
|  |  | ロ 生物化学的酸素要求量の除去率 |  |  |  |  |  | ％ |  |
|  |  | ハ 放流水の生物化学的酸素要求量 |  |  |  |  |  | mg／L |  |
|  | 7 放流先又は放流方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 工事を行う予定の浄化槽工事業者の氏名又は名称及び登録番号 | 氏名又は名称 登録番号 大阪府知事（登・届－ ）第 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 着工予定年月日 | 年 月 日 |  | 10 使用開始予定年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 11 付近の見取図 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 その他特記すべき事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政庁記入欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （特定行政庁） |  | （浄化槽設置届出所管機関） |  |  |  |  |  |  |
| (注意)1 「大阪府知事・○○市長（ 保健所長）、特定行政庁」については、不要のものを消すこと。 2 2欄、該当する事項を○で囲むこと。 3 11欄は、設置位置、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。 4 12欄は、処理対象人員と使用予定人員が当面異なる場合にその使用予定人員を記入すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

様式第２号

| 浄化槽変更届出書 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大阪府知事・○○市長（ 保健所長） 特定行政庁 |  |  |  |  |  |  |  | 様 |  |  |  |
| 設置者の住所 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 浄化槽の構造又は規模の変更をしたいので、浄化槽法第5条第1項の規定により次のとおり届け出ます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 設置場所の地名地番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 設置届出年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 変更の内容及び理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 種類 |  | ①浄化槽法に基づく型式認定浄化槽 (名称 認定番号 ) ②その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 処理の対象 |  | し尿及び雑排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 当該浄化槽において処理するし尿等を排出する建築物の用途及び延べ面積 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 7 処理対象人員及び算定根拠 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 処理能力 |  | イ 日平均汚水量 |  |  |  |  |  |  | m3／日 |  |
|  |  |  | ロ 生物化学的酸素要求量の除去率 |  |  |  |  |  |  | ％ |  |
|  |  |  | ハ 放流水の生物化学的酸素要求量 |  |  |  |  |  |  | mg／L |  |
|  | 9 放流先又は放流方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 工事を行う予定の浄化槽工事業者の氏名又は名称及び登録番号 |  | 氏名又は名称 登録番号 大阪府知事（登・届－ ）第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 着工予定年月日 |  | 年 月 日 |  | 12 使用開始予定年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 13 付近の見取図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 その他特記すべき事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政庁記入欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （特定行政庁） |  |  | （浄化槽設置届出所管機関） |  |  |  |  |  |  |  |
| （注意）1 「大阪府知事・○○市長（ 保健所長）、特定行政庁」については、不要のものを消すこと。 2 4欄は、該当する事項を○で囲むこと。 3 13欄は、設置位置、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。 4 14欄は、処理対象人員と使用予定人員が当面異なる場合にその使用予定人員を記入すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

設置場所（地番）

（住居表示）〒   -

浄化槽法

第 5 条

３.

設置種別

特定行政庁

施行規則

２.

建築基準法

第 6 条

１.

注：太枠内の事項について記載してください。

※の箇所は記載不要

□　対象外　　　　□　協議済

浄化槽法第12条の5に

基づく協議（公共浄化槽）

様式第３号

年　　月　　日

第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

※受付番号

添付図書の

とじ方

1.委任状

2.配置図及び建築平面図（集中浄化槽の場合は敷地区画割図）

3.付近見取図

4.屋内・外排水管図

5.設計計算図

6.浄化槽構造図及び主要部詳細図

7.構造強度計算図

住所

設置者

浄化槽設備士

氏　　　　名

年　　月　　日

第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

建築確認番号

氏名

※検査年月日

年　　月　　日

大阪府知事(登・届－　　　　)　第　　　　　号

(大環水指協登録　第　　　　　　　　号)

電話番号

浄  化  槽  工  事  業  者

商 号 及 び

代表者氏名

㎡

延べ面積

建築物用途

放流先

排水管　・　側溝　・　河川　・　水路　・　池　・
その他（　　　　　　　　　　　）

（　　人槽以上）

各槽容量

51

浄化槽設備士番号

(大環水指協登録　第　　　　　　　　号)

協議の有無

浄化槽法第12条の5に基づく協議が完了しているときは「協議済」をチェック

槽の構造

槽の規模

処理方式

保  健  所  記  入  欄

1.工場生産品

製造会社名

協会登録番号

2.RC

JIS

人

人槽

㎥/日

浄　化　槽　設　計　書

保健所記入欄

槽の規模の記入

1.上段には、JIS算定上の人槽を記入

（人槽緩和適用の場合は、適用前の人槽を記入）

2.中段には、実際に設置する浄化槽の人槽を記入

3.人槽緩和の適用を受けた場合は、「人槽緩和」と明記

二次処理

三次処理　　　　　　mg/Ｌ

処理水質

特 記 事 項 欄

経 由 庁 欄

保健所・移譲市欄

指定確認検査機関

建築指導担当課受理欄

水質指導協会経由欄

付近見取図（住宅地図をコピーして貼付する。）

様式第４号

浄化槽処理対象人員算定表

| 棟別 階別 | 建築用途 | 分類 | 算定床面積 定員又は数量 | 単位当たりの 算定人員 | 処理対象人員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人 |
| 小 計 |  |  |  |  |  |  | 人 |
| 処理対象人員（切上） |  |  |  |  |  |  | 人 |

|  |  |  |  | 設置する浄化槽の人槽 | 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

様式第５号

浄化槽処理対象人員・汚水量・BOD量の算定表

| 棟別 階別 | 建築用途 | ① | ② |  | ③ |  | ④ | ⑤ |  |  | ⑥ | ⑦ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 算定床面積 定員又は数量 | 単位当たりの 算定係数 |  | 処理対象人員 ①×② ［人］ |  | 処理対象人員 1人当たりの汚水量 ［ℓ/（人・日）］ | 汚水量 ③×④×10-3 ［m3/日］ |  |  | 処理対象人員 1人当たりのBOD量 [g/（人・日）] | BOD量 ③×⑥×10-3 ［kg/日］ |  |
| 処理対象人員の合計 |  |  |  | ［人］ |  | 汚水量の合計 |  |  | ［m3/日］ | BOD量の合計（Lo） |  |  | ［kg/日］ |
| 計画処理対象人員（n） （小数点以下切上） |  |  |  | ［人］ |  | 計画汚水量（Q） （小数点以下切上） |  |  | ［m3/日］ | 平均流入BOD（Kb）= （Lo/Q）×103 |  |  | ［mg/L］ |

注　算定単位が延べ面積の場合、複合用途建築物で各用途に共用の部分がある時は、比例按分を行い、用途毎に①に記入すること。

| 設置する浄化槽の人槽 | 人 |
| --- | --- |

様式第６号

小規模浄化槽（５０人槽以下）施工状況報告書

建築主事若しくは建築副主事

保健所長　　様

移譲市長

指定確認検査機関

浄化槽工事業者　大阪府知事（登届－　　　）第　　　　　号

大環水指協　第　　　　　　　　　　　　号

商号及び代表者氏名

浄化槽設備士　免状番号　　　　　　　　　　第　　　　　号

大環水指協（　　　　　　）　第　　　　　号

氏　　　名

大阪府浄化槽事務処理要領第４の規定により施工状況を報告します。

| 建築主 |  | 人槽･計画汚水量 | 人 ㎥／日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 |  | 告示区分 |  |
| 建築確認番号 | 年 月 日 第 □□□□□号 | 製造会社名 |  |
| 工事完了日 |  | 型式認定番号 |  |
|  |  | 型式適合認定番号 |  |

| 報告項目 | 細 目 | 状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 | 設置場所及び地盤高等は設計通りか | 良・否 |  |
|  | 維持管理及び清掃に支障はないか | 良・否 |  |
|  | 衛生上支障ないか | 良・否 |  |
| 流入設備 | 雨水が混入していないか | 良・否 |  |
|  | 配管の材質、勾配及び会所はよいか | 良・否 |  |
| 基礎工事等 | 栗石敷厚 （ cm） 配筋（鉄筋径 mm）（ピッチ cm） 基礎底版コンクリート厚（ cm） 槽の基礎への固定 基礎の施工はよいか | 良・否 |  |
| 本体全体 | 型式、メーカー名、人槽の表示があるか | 良・否 |  |
|  | 水平に据え付けられているか | 良・否 |  |
|  | 亀裂、破損はないか | 良・否 |  |
|  | 槽本体に満水して24時間以上漏水しないか | 良・否 |  |
|  | 嵩上のある場合、維持管理に支障はないか | 良・否 |  |

| 内部構造及び性能 |  |  | 状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次処理 | 沈殿分離槽等 | 流入管、流出管の径、開口部の位置及び取付け状態 | 良・否 |  |
|  |  | 接触材の充填率と支持、固定方法 | 良・否 |  |
|  |  | ばっ気部の撹拌状態 |  |  |
| 二次処理 | 生物反応槽 | ばっ気装置の取付け状態と攪拌状態 | 良・否 |  |
|  |  | 逆洗装置の取付け状態と逆洗状態 | 良・否 |  |
|  |  | 剥離汚泥の引抜状態 | 良・否 |  |
|  |  | 接触材の充填率と支持、固定方法 | 良・否 |  |
|  |  | 担体の流動状態 | 良・否 |  |
| 沈殿槽・処理水槽 |  | 越流ぜきの取付け状態及び越流状態等 | 良・否 |  |
| 消毒槽 |  | 消毒装置の固定 | 良・否 |  |
| 電源設備 |  | 送風機の場所及び取付け状態 | 良・否 |  |
|  |  | 送風機の型式、能力及び配管はよいか | 良・否 |  |
|  |  | 電源、コンセント、アースはよいか | 良・否 |  |
| 放流設備 |  | 自然放流の場合、逆流の恐れはないか | 良・否 |  |
|  |  | 配管の材質、勾配及び会所はよいか | 良・否 |  |
|  |  | 放流先の状況はよいか | 良・否 |  |
|  |  | ポンプ槽が有る場合、槽の大きさ、ポンプ能力、警報装置はよいか | 良・否 |  |
| その他 |  |  | 良・否 |  |
| 維持管理 |  | 維持管理契約の有無 業者名 ℡ | 有・無 |  |
|  |  | 清掃契約の有無 業者名 ℡ | 有・無 |  |

検査・現場指導日（ 年 月 日）

協会受付番号（第 号）

協会受付年月日（ 年 月 日）

使用開始予定日（ 年 月 日）

備考　用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

工事写真貼付用紙

| （イ）設置場所 設置予定場所に白線引きの上、全景を撮影のこと。 | （ロ）掘削 矢板施工及び素掘り状態を撮影のこと。 なお、矢板の材質及び素掘りの安息角度が確認できるものとする。 |
| --- | --- |
| （ハ）栗石 栗石の厚さ及び目つぶしの状態が確認できるように箱尺等を用いて撮影すること。 | （ニ）コンクリート工事 （底版、支柱又は壁及び頂版） コンクリート打設後の状況を撮影すること。またコンクリート厚さの確認ができるように箱尺等を用いること。 |
| （ホ）配筋 鉄筋径、配筋間隔が確認できるよう箱尺等を用いて撮影すること。 ただし、家庭用（10人槽程度）の小規模合併処理浄化槽で配筋を必要としないものは省略できる。 | （へ）その他 ①工事写真は、カラー仕上げ、サービスサイズ以上とすること。 ②全ての写真に建築主、人槽、年月日、撮影場所等を記した黒板を入れること。 ③浄化槽法第30条による標識についても併せて撮影すること。 |

添付工事写真例

様式第７号

浄化槽（５１人槽以上）施工状況報告書

建築主事若しくは建築副主事

保健所長　　様

移譲市長

指定確認検査機関

浄化槽工事業者　大阪府知事（登届－　　　）第　　　　　号

大環水指協　　第　　　　　　　　　　　号

商号及び代表者氏名

浄化槽設備士　免状番号　　　　　　　　　　第　　　　　号

大環水指協（　　　　　　）　第　　　　　号

氏　　　名

大阪府浄化槽事務処理要領第４の規定により施工状況を報告します。

| 建築主 |  | 人槽･計画汚水量 JIS 人 ㎥／日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 |  | 槽の構造 | 1.RC 2.FRP | 告示区分 | 第 の |
| 建築確認番号 | 年 月 日 第 号 |  |  | 製造会社名 |  |
|  |  |  |  | 型式認定番号 |  |
|  |  |  |  | 型式適合認定番号 |  |

| 報告項目 |  | 細 目 |  |  | 状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般構造 |  | 設置場所及び地盤高等は設計通りか |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 槽の配置・構造は設計通りか |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 槽本体を満水して24時間以上漏水しないか |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 維持管理が容易かつ安全にできる構造となっているか |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 各種配管・機械装置等は堅固に取り付けられているか |  |  | 良・否 |  |
|  |  | マンホールの位置・蓋の径は設計通りか |  |  | 良・否 |  |
|  |  | バルブ等の名称の表示はよいか |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 放流管底と放流先水面には適切な落差があるか |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 周辺に対し騒音等の影響はないか |  |  | 良・否 |  |
| 基礎工事等 |  | FRP |  | RC |  |  |
|  |  | 栗石敷厚 （ cm） |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 基礎底版コンクリート厚 （ cm） |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 基礎底版 配筋 （鉄筋径 mm）（ピッチ cm）※ |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 壁又は支柱 配筋（鉄筋径 mm）（ピッチ cm）※ |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 上部スラブ 配筋（鉄筋径 mm）（ピッチ cm）※ |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 槽の基礎への固定 |  |  | 良・否 |  |
|  |  |  | 槽の形状・寸法 |  | 良・否 |  |
|  |  |  | 槽の内部仕上 |  | 良・否 |  |
|  |  |  | 槽の防水措置 |  | 良・否 |  |
|  |  |  | 移流口開口部の位置 |  | 良・否 |  |
|  |  | 内部配管の径・取付け位置・取付け状態 |  |  | 良・否 |  |
| 前処理・一次処理 | スクリーン等 | 導入管底と導入路底面との落差 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 各スクリーンの目幅、機幅、傾斜角 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | スクリーンかす収納かごの容量・取付け状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | スクリーンユニットの稼働状況 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 破砕装置・自動スクリーン・排砂装置の型式・能力・運転状況 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 副水路（バイパス）のゲート板の取付け |  |  | 良・否 |  |
|  | 汚水ポンプ槽 | ポンプの型式、仕様、台数及び運転状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | ポンプの液面スイッチのレベル設定は適切か(LWL･HWL･AWL) |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 満水警報装置の設置 |  |  | 良・否 |  |
|  | 沈砂槽 | 排砂槽の形状、寸法、容量 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | ばっ気装置、消泡装置、排砂装置の運転状況 |  |  | 良・否 |  |
|  | 沈殿分離 | 流入管、流出管の径、開口部の位置、取付け状態 |  |  | 良・否 |  |
|  | 流量調整槽 | ポンプの型式、仕様、台数及び運転 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | ポンプの液面スイッチのレベル設定は適切か(LWL･HWL･AWL) |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 嗌水防止対策（オーバーフロー管又は非常ポンプ） |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 攪拌装置の攪拌状況 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 満水警報装置の設置 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 流量計量装置の形状、寸法 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 計量ぜきの構造（移流量の計測及び調整ができるか） |  |  | 良・否 |  |
| 二次処理 | ばっ気槽 担体流動槽等 | ばっ気槽の取付けとばっ気、攪拌状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 消泡装置の取付けと消泡状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 担体の流動状態 |  |  | 良・否 |  |
|  | 接触ばっ気槽 生物ろ過槽等 | ばっ気槽の取付けとばっ気、攪拌状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 消泡装置の取付けと消泡状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 逆洗装置の取付けと逆洗状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | はく離汚泥の引抜装置 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 接触材の充填率と支持、固定方法 |  |  | 良・否 |  |
|  | 沈殿槽 | 整流装置の形状、寸法、取付け状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | バッフルの形状、寸法、取付け状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 越流ぜきの形状、寸法、取付け状態及び越流状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | スカムスキマーの作動状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 汚泥移送装置の作動状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 汚泥計量装置の形状、寸法 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 計量ぜきの構造（返送量の計量及び調整ができるか） |  |  | 良・否 |  |
|  | 消泡ポンプ | 消泡ポンプの型式、能力及び運転状態 |  |  | 良・否 |  |
|  | 消毒槽 | 消毒装置の設置状態及び混和状態 |  |  | 良・否 |  |
| 放流ポンプ槽 |  | 放流ポンプの型式、能力及び運転状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | ポンプの液面スイッチのレベル設定は適切か(LWL･HWL･AWL) |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 満水警報装置の設置 |  |  | 良・否 |  |
| 汚泥濃縮貯留槽 汚泥濃縮槽等 |  | 脱離液返送装置の取付け状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 槽は密閉状態であり、汚泥の引抜き及び搬出が容易な構造か |  |  | 良・否 |  |
| 機器室 |  | 換気設備、照明設備の設置 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | フローシート、施工業者名等の表示 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 送風機の型式、仕様、台数及び運転状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 流量調整槽ポンプ稼動時間積算計 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 機器据付け状態 |  |  | 良・否 |  |
|  |  | 予備電源設備仕様又はエンジン付きポンプ仕様 |  |  | 良・否 |  |

※については、写真を添付すること。

検査・現場指導日（ 年 月 日）

協会受付番号（第 号）

協会受付年月日（ 年 月 日）

使用開始予定日（ 年 月 日）

備考　1　用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

2　本様式は、標準的な仕様であり、特殊な構造の場合については、別途作成を要する。

様式第８号

| 浄化槽工事業者変更届出書 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大阪府知事・○○市長（ 保健所長） 建築主事若しくは建築副主事・指定確認検査機関 |  |  |  | 様 |
| 設置者の住所 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 電話番号 建築基準法第６条第１項の規定による建築主事若しくは建築副主事に確認の申請を行った浄化槽 建築基準法第18条第２項の規定により建築主事若しくは建築副主事に通知を行った浄化槽 浄化槽法第5条第1項の規定により届出を行った浄化槽設置届 について、下記のとおり浄化槽工事業者を変更しましたので届け出します。 |  |  |  |  |
| - 確認申請 - 計画通知 - 浄化槽設置届 | 年 月 日 第 号 設置場所： |  |  |  |
| 変更年月日 | 年 月 日 |  |  |  |
| 変更の理由 |  |  |  |  |
| 工事業者 | 変更前 | 氏名又は名称 登録番号 大阪府知事（ 登 ・ 届 － ）第 号 |  |  |
|  | 変更後 | 氏名又は名称 登録番号 大阪府知事（ 登 ・ 届 － ）第 号 |  |  |
| 行政庁記入欄 |  |  |  |  |
| （特定行政庁） |  |  | （浄化槽設置届出所管機関） |  |

（注意）　「大阪府知事・○○市長（　　保健所長）、特定行政庁」については、不要のものを消すこと。

備考　用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

様式第９号

| 公共浄化槽設置計画協議申出書 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大阪府知事・○○市長（ 保健所長） 特定行政庁 |  |  |  |  |  | 様 |  |  |
| 設置者（市町村）の所在地 設置者（市町村）の名称及び代表者の氏名 電話番号 浄化槽設置計画を作成するので、浄化槽法第12条の5第4項の規定により協議を申し出ます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 設置場所の地名地番 建物所有者（建築主） 土地所有者等の同意の有無 | ・ （建物所有者（建築主） ） ・土地所有者の同意 □有 □無 ・建物所有者（建築主）の同意 □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 種類 | ①浄化槽法に基づく型式認定浄化槽 （名称 認定番号 ） ②その他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 当該浄化槽において処理するし尿等を排出する建築物の用途及び延べ面積 |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 4 処理対象人員及び算定根拠 | 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 処理能力 | イ 日平均汚水量 |  |  |  |  | m3／日 |  |
|  |  | ロ 生物化学的酸素要求量の除去率 |  |  |  |  | ％ |  |
|  |  | ハ 放流水の生物化学的酸素要求量 |  |  |  |  | mg／L |  |
|  | 6 放流先又は放流方法 | 公共水路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 工事を行う予定の浄化槽工事業者の氏名又は名称及び登録番号 | 氏名又は名称 登録番号 大阪府知事（登・届－ ）第 号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 着工予定年月日 設置予定年月日 使用開始予定年月日 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 付近の見取図、構造図、仕様書及び処理工程図 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政庁記入欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （特定行政庁） |  | （浄化槽設置届出所管機関） |  |  |  |  |  |
| (注意)1 「大阪府知事・○○市長（ 保健所長）、特定行政庁」については、不要のものを消すこと。 2 2欄、該当する事項を○で囲むこと |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

様式第10号

| 公共浄化槽設置計画変更協議申出書 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大阪府知事・○○市長（ 保健所長） 特定行政庁 |  |  |  |  | 様 |  |
| 設置者（市町村）の所在地 設置者（市町村）の名称及び代表者の氏名 電話番号 浄化槽設置計画を変更したいので、浄化槽法第12条の5第4項の規定により協議を申し出ます。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 設置場所の地名地番 建物所有者（建築主） | （建物所有者（建築主） ） |  |  |  |  |
|  | 2 変更する事項 | 変更前 |  |  |  |  |
|  |  | 変更後 |  |  |  |  |
| 行政庁記入欄 |  |  |  |  |  |  |
|  | （特定行政庁） |  |  | （浄化槽設置届出所管機関） |  |  |
| (注意)1 「大阪府知事・○○市長（ 保健所長）、特定行政庁」については、不要のものを消すこと。 2 2欄、該当する事項を○で囲むこと |  |  |  |  |  |  |

備考　1　用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

2　構造図などの図面が変更となる場合は、参考資料を添付（変更に係る部分に限る。）