様式第５号

浄化槽処理対象人員・汚水量・BOD量の算定表

| 棟別 階別 | 建築用途 | ① | ② |  | ③ |  | ④ | ⑤ |  |  | ⑥ | ⑦ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 算定床面積 定員又は数量 | 単位当たりの 算定係数 |  | 処理対象人員 ①×② ［人］ |  | 処理対象人員 1人当たりの汚水量 ［ℓ/（人・日）］ | 汚水量 ③×④×10-3 ［m3/日］ |  |  | 処理対象人員 1人当たりのBOD量 [g/（人・日）] | BOD量 ③×⑥×10-3 ［kg/日］ |  |
| 処理対象人員の合計 |  |  |  | ［人］ |  | 汚水量の合計 |  |  | ［m3/日］ | BOD量の合計（Lo） |  |  | ［kg/日］ |
| 計画処理対象人員（n） （小数点以下切上） |  |  |  | ［人］ |  | 計画汚水量（Q） （小数点以下切上） |  |  | ［m3/日］ | 平均流入BOD（Kb）= （Lo/Q）×103 |  |  | ［mg/L］ |

注　算定単位が延べ面積の場合、複合用途建築物で各用途に共用の部分がある時は、比例按分を行い、用途毎に①に記入すること。

| 設置する浄化槽の人槽 | 人 |
| --- | --- |