グリーンニューディール基金事業　事例シート

ＪＲ島本町役場省エネ改修事業

| 自治体名 | 島本町 | 技術的特徴 | 太陽光発電、空調機器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 島本町役場庁舎省エネ改修事業 | 実施場所 | 島本町役場 |
| 事業メニュー | 公共施設省エネ・グリーン化推進事業 | 実施スケジュール | 平成２３年度 |
| 事業のねらい | 庁舎空調機器を省エネルギー対応機器に改修することにより、電気使用量を28％程度削減する。また、あわせて太陽光パネルを設置することにより自然エネルギーを活用し、地球温暖化の防止を図る。 |  |  |

| ■事業の内容 役場庁舎1階部分の空調機の改修 庁舎屋上に太陽光パネルの設置 15.6kw ■事業実施により見込まれる効果 ・空調機器の省エネ型への改修 電力消費量削減48,488kwh／年間 ＣＯ2排出削減 17.7 t-CO2/年 ・太陽光パネルの設置 電力消費量削減15,030kwh／年間 ＣＯ2排出削減 5.5 t-CO2/年 （※排出係数0.366 t-CO2/MWh） ・役場来庁者への啓発効果 |  | 改修後の空調機器 屋上に設置した太陽光パネル １階ロビーに設置の太陽光パネル 発電状況を示すパネル |
| --- | --- | --- |
| 参考となる事項 | １階ロビーに太陽光パネルの発電状況を示すパネルを設置することにより、市民への啓発効果を高めている。 |  |