3.4 産業廃棄物処理施設の稼働等の計画

### 主たる事業の内容等

「資源循環型社会」を構築するためには、リデュース（排出抑制）・リユース（再使用）を優先とすることが重要となるが、現実に発生する廃棄物についてはリサイクル（再利用）を推進しなければならない。

当社は廃棄物からの資源回収を徹底推進するため、分別収集に取り組み、かつ中間処理施設（リサイクル施設）の充実を図ってきた。ただし、リサイクルのために無駄なエネルギーを消費し、かえって環境に負荷を与えてはリサイクルの意義が問われることとなる。

よって、本最終処分場は、可能な限りリサイクルを行った結果、これ以上分別出来ない混合廃棄物（廃プラスチック類、木くず、ガラスくず、がれき類、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず）を主に受け入れ、その他に燃え殻、汚泥（無機性汚泥に限る。）、鉱さい、令13号廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ固型化物に限る。）を受け入れるものとする。（以上の産業廃棄物12品目については、石綿含有産業廃棄物を含む。）

また、汚染土壌の処理に関しては、掘削除去による処理が多く実施されているとともに、汚染土壌の不適正な処理が顕在化している。これらの不適正な処理を防止し、環境リスクを低減するためには、汚染土壌を適正に処理できる施設が必要である。

本計画は、既許可区域の北西側に隣接する敷地と既許可区域内の北西側の敷地を利用し、最終処分場の拡張（埋立面積と埋立容量等の変更）を行うものである。

埋立期間中の環境への影響を配慮するだけに留まらず、跡地利用も見据えており、本最終処分場の近隣で既に地域貢献に寄与していると自負している自社最終処分場跡地と合わせ、更なる地域貢献が可能となり、ひいては最終処分場のイメージアップにさらに寄与できるものと考えている。

以上のことから、当社が設置を目指す最終処分場は、

1）保管処理機能：最終処分場の新規開設が稀で残余容量が逼迫している中、計画埋立容量に対する容量を確保する。

2）環境保全機能：構造基準に適合した施設として、遮水工による地下水汚染防止、排水基準よりかなり厳しい管理基準値以下に処理する水処理施設による水質汚濁防止等の機能を有する。

3）地域還元機能：本施設で従事する人材確保は地域雇用に繋がり、埋立終了後は植林し、「森林憩いのエリア」として、ビオトープ・自然学習林など憩いと学習を目的とした空間を創出することで地域還元施設としての機能を発揮する。

という、３つの機能を備えた管理型最終処分場とする。

### 産業廃棄物処理施設の概要

#### 主要な設備・機器の概要

最終処分場を構成する施設は図3-に示すとおりである。

なお、最終処分場（増設区域）の増設により、既許可区域の浸出水処理施設及び浸出水調整槽を廃止し、既許可区域の最終処分場の浸出水は、増設区域の浸出水とは別に浸出水集水管（無孔管φ300）を設けて、新設の浸出水調整槽①（既許可区域の専用調整槽）へ送水し、増設区域の最終処分場の浸出水と併せて処理する計画である。

このため、変更後の浸出水処理施設の処理能力は、既許可区域の施設能力50m3/日と増設区域に対する処理能力200m3/日を合算した250m3/日とする。

既許可区域では、浸出水を処分場内で内部貯留することを前提に、処理能力を50m3/日とした。今回、増設区域における水処理施設の処理能力及び浸出水調整槽容量の設計にあたっては、浸出水の水質悪化や浸出水集排水管へのカルシウムスケールの付着量の増大などが懸念されることから、処分場内での浸出水の内部貯留を考慮していない。

ただし、近年各地でゲリラ豪雨などの集中豪雨が多数発生していること、本事業計画地においても過去に例のない集中豪雨が起こらないとはいえないこと、これらのことから不測の事態においては、水処理能力に余裕を持った設計としているものの、やむを得ず浸出水を処分場内に内部貯留する場合がある。

また、既許可区域の断面等の変更はない

これらの施設の各図面は、別冊図面集に示すとおりである。

#### 業種

業種：産業廃棄物埋立処分業、汚染土壌処理業（埋立処理）

#### 作業工程

最終処分場の増設に係る建設工事から埋立終了までの施工工程表は表3-に示すとおりである。

また、埋立期間中は、３台の重機（ブルドーザ１台、油圧ショベル２台）により、敷き均しと転圧を行い覆土して、日々の作業を終了する。

図3-  最終処分場の施設構成

表3-  施工工程表

### 処理する廃棄物等の具体的な名称（組成）とその量、性状

処理する廃棄物等（以下、「産業廃棄物及び汚染土壌」をいう。）の種類（土砂含む）とその量、性状については、表3-(1)に示すとおりであり、建設廃材の中間処理後の残渣が主である。

汚染土壌については、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質(25物質)に関する指定基準(土壌溶出量基準又は土壌含有量基準)を超過した土壌を受け入れる。ただし、第二溶出量基準に適合しない土壌は受け入れない。

また、廃棄物等受入容量及び受入予定年数については、表3-(2)に示すとおりである。

表3-(1)  処理する廃棄物等の内容等

| 廃棄物等の種類 （土砂含む） |  | 廃棄物等 の性状 | 予定割合（体積比率：％） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 増設区域 | 既許可区域 |
| 産 業 廃 棄 物 | 廃プラスチック類 | 固形状 | 4 | 29 |
|  | 木くず |  | 1 | 4 |
|  | ガラスくず |  | 9 | 18 |
|  | がれき類 |  | 20 | 39 |
|  | 紙くず |  | 2 | 1 |
|  | 繊維くず |  | 0.06※ | 1 |
|  | ゴムくず |  | 0.01※ | 0.01※ |
|  | 金属くず |  | 1 | 1 |
|  | 汚泥（無機性汚泥に限る。） |  | 26 | － |
|  | 燃え殻 |  | 2 | － |
|  | 鉱さい |  | 1 | － |
|  | 令13号廃棄物 （ｺﾝｸﾘｰﾄ固型化物に限る。） |  | 0.05※ | － |
| 汚染土壌 |  |  | 34 | 7 |
| 合 計 |  |  | 100 | 100 |

注) 1.予定割合（体積比率）は、当社処分場の搬入実績等から想定した。

2.繊維くず、ゴムくず及び令13号廃棄物の割合（表中の※）は、扱う量が少量であることから小数第二位（％）まで表示している。その関係で、割合（体積比率）の合計は100％を超える。

3.産業廃棄物の種類には、石綿含有産業廃棄物を含む。

4.令13号廃棄物とは、産業廃棄物を処分するために処理したもの（コンクリート固型化物等）であって、処理前の産業廃棄物に該当しないものをいう。

5.汚染土壌は、第二溶出量基準に適合していることが確認されたもののみを受け入れる。

表3-(2)  廃棄物等受入容量及び受入予定年数

| 項 目 |  | 受入容量又は予定年数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 増設区域 | 既許可区域 | 合 計 |
| 廃棄物等受入容量(千m3) (①－②) |  | 644 | 419 | 1,063 |
|  | ①埋立容量(千m3) | 754 | 619 | 1,373 |
|  | ②貯留小堤及び覆土の量(千m3) | 110 | 200 | 310 |
| 廃棄物等受入予定年数（年） |  | 5 | 10 | 15 |

### 産業廃棄物処理施設の稼働等の計画

#### 稼働時間　（変更なし）

9：00～17：00（８時間稼働／日）

#### 休止日及び季節的な変動の有無　（変更なし）

：約300日／年

休　止　日：日曜日、夏期・年末年始等休日

季節的変動：なし

### 廃棄物等の保管及び搬出入の計画

#### 廃棄物等の保管

最終処分場においては、廃棄物等の搬入後は直ちに埋め立てるため、保管は行わない。

#### 廃棄物等の搬出入

増設区域への廃棄物等運搬車両の搬入台数（片道台数）は、通常時で大型車65台/日であり、時刻別の搬入台数は表3-に示すとおりである。

ただし、天候事情等により、運搬計画に大幅な遅れが生じた場合にあっては、やむを得ず搬入台数を増加させることになるが、このような場合でも表3-に示すとおり、日当り最大90台以下とする計画である。

また、増設区域の埋立作業は、平井第8工区の埋立作業が終了後に行う計画である。

この他、水処理施設の脱水過程を経た脱水汚泥は、和泉市テクノステージ内の関連会社にて処分を行う。なお、脱水汚泥発生量は約1m3/日、４ｔコンテナ車で週1回程度の搬出である。

廃棄物等運搬車両については、当社フロントサービスセンターより、各工場に搬入台数や出発時刻等の指示を出し、特定の日や時間帯に運搬車両が集中しないように運行指定を行うものとする。

廃棄物等運搬車両の走行ルートは、図3-(1)及び(2)に示すとおりである。

なお、既許可区域の最終処分場は廃棄物の埋立を終了していることから、廃棄物等運搬車両の搬入はない。また、最終覆土・盛土用の土砂については、現場付近の土砂を用いる計画であるため、車両による外部からの運搬は行わない。

表3-　廃棄物等運搬車両の搬入台数注1)

| 時間帯 車両 台数 | 時 期注2) | 9：00 ～ 10：00 | 10：00 ～ 11：00 | 11：00 ～ 12：00 |  | 12：00 ～ 13：00 | 13：00 ～ 14：00 |  | 14：00 ～ 15：00 | 15：00 ～ 16：00 |  | 16：00 ～ 17：00 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型車搬入量（台／時） 通常 | 変更前注3) | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 13台/日 |
|  | 変更後 | 8 | 8 | 9 | 8 |  | 9 | 8 |  | 8 | 7 |  | 65台/日 |
| 大型車搬入量（台／時） 最大 | 変更前注3) | 7 | 7 | 7 | 0 |  | 7 | 8 |  | 7 | 7 |  | 50台/日 |
|  | 変更後 | 11 | 11 | 12 | 11 |  | 12 | 11 |  | 11 | 11 |  | 90台/日 |

注1）片道分の車両台数である。

2）廃棄物等運搬車両の搬入台数は、変更後が増設区域への搬入台数、変更前が既許可区域への搬入台数を示す。

3）既許可区域については、既に廃棄物の埋立を終了していることから、廃棄物等運搬車両による搬入はない。

図3-(1)  廃棄物等運搬車両の走行ルート（広域図）

図3-(2) 廃棄物等運搬車両の走行ルート（事業計画地拡大図）