1. 概要

1-1. 調査日と調査地点

令和4年度大阪府水道水中微量有機物質調査（補完調査）実施要領に基づき実施した。表1に調査日および調査地点を示した。

1-2. 調査項目

1-2-1. 令和4年度補完調査項目

ペルフルオロおよびポリフルオロアルキル化合物 (Per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS)

- ペルフルオロオクタンスルホン酸 (Perfluorooctanesulfonic acid, PFOS)

- ペルフルオロオクタン酸 (Perfluorooctanoic acid, PFOA)

- ペルフルオロブタンスルホン酸 (Perfluorobutanesulfonic acid, PFBS)

- ペルフルオロペンタンスルホン酸 (Perfluoropentanesulfonic acid, PFPeS)

- ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (Perfluorohexanesulfonic acid, PFHxS)

- ペルフルオロヘプタンスルホン酸 (Perfluoroheptanesulfonic acid, PFHpS)

- ペルフルオロノナンスルホン酸 (Perfluorononanesulfonic acid, PFNS)

- ペルフルオロデカンスルホン酸 (Perfluorodecanesulfonic acid, PFDS)

- ペルフルオロドデカンスルホン酸 (Perfluorododecanesulfonic acid, PFDoS)

- ペルフルオロブタン酸 (Perfluorobutanoic acid, PFBA)

- ペルフルオロペンタン酸 (Perfluoropentanoic acid, PFPeA)

- ペルフルオロヘキサン酸 (Perfluorohexanoic acid, PFHxA)

- ペルフルオロヘプタン酸 (Perfluoroheptanoic acid, PFHpA)

- ペルフルオロノナン酸 (Perfluorononanoic acid, PFNA)

- ペルフルオロデカン酸 (Perfluorodecanoic acid, PFDA)

- ペルフルオロウンデカン酸 (Perfluoroundecanoic acid, PFUdA)

- ペルフルオロドデカン酸 (Perfluorododecanoic acid, PFDoA)

- ペルフルオロトリデカン酸 (Perfluorotridecanoic acid, PFTrDA)

- ペルフルオロテトラデカン酸 (Perfluorotetradecanoic acid, PFTeDA)

- ペルフルオロヘキサデカン酸 (Perfluorohexadecanoic acid, PFHxDA)

- ペルフルオロオクタデカン酸 (Perfluorooctadecanoic acid, PFODA)

- Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA)

- Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMPA)

- Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMBA)

- Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (NFDHA)

- 1H,1H, 2H, 2H-Perfluorohexane sulfonic acid (4:2FTS)

- 1H,1H, 2H, 2H-Perfluorooctane sulfonic acid (6:2FTS)

- 1H,1H, 2H, 2H-Perfluorodecane sulfonic acid (8:2FTS)

- 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA)

- 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (11Cl-PF3OUdS)

- 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid (9Cl-PF3ONS)

- Perfluoro (2-ethoxyethane) sulfonic acid (PFEESA)

1-2-2. 水質汚濁指標項目

（1）全有機炭素（TOC）

（2）全有機ハロゲン（TOX）

1-3. 調査結果

1-3-1. 令和4年度補完調査項目

対象浄水場の原水および浄水におけるPFASの調査結果を表2に示した。原水におけるPFOSおよびPFOA（合算）の検出濃度は0.44～1.0 ng/L、浄水においては< 0.10～2.5 ng/Lであった。水質管理目標設定項目における目標値の50 ng/L（暫定）より低値であった。また、PFOSおよびPFOA以外にPFBS、PFHxS、PFBA、PFPeA、PFHxA、PFNA、PFUdAおよびPFTrDAが検出された。

1-3-2. 水質汚濁指標項目

対象浄水場の原水および浄水のTOCおよびTOXの調査結果を表3に示した。原水におけるTOCの検出濃度は0.4～1.6 mg/L、浄水における検出濃度は0.2～0.4 mg/Lであった。全ての試料で水道水質基準値以下であった。

また、原水におけるTOXの検出濃度は< 0.001～0.003 mg-Cl/Lであり、浄水における検出濃度は0.005～0.032 mg-Cl/Lであった。

2. 令和4年度補完調査項目

2-1. PFAS

Perfluorooctanesulfonic acid（PFOS）やPerfluorooctanoic acid（PFOA）に代表されるペルフルオロおよびポリフルオロアルキル化合物（Per- and polyfluoroalkyl substances，PFAS） は、水にも油にも溶けやすいため界面活性剤として利用され、撥水剤、紙の防水剤、泡状消化剤、フッ素樹脂の合成補助剤など私たちの身近な製品に使われている1)。PFASは炭素－フッ素の結合が強く、酸化分解、光分解、生分解などを受けにくい難分解性の化合物である1)。また、これらの化合物は、2000年代初めに野生動物、ヒトおよび環境中に広範囲に存在していることが報告され、残留性の高い環境汚染物質である2-5) 。

水道水におけるPFOSとPFOAは要検討項目に位置づけられていたが、その目標値は定められていなかった。2020年4月にPFOSとPFOAは水質管理目標設定項目に分類され、その目標値は合算で0.00005 mg/L（50 ng/L）以下（暫定）とされた6)。また、Perfluorohexanesulfonic acid（PFHxS）が2021年4月に目標値は設定されなかったものの、要検討項目に追加された7）。

一方、PFOS・PFOAには代替物質が存在しており、海外においては代替物質の検出事例8) や、水道水の汚染事例9) が報告されている。また、2019年にはアメリカ合衆国環境保護庁（USEPA）はPFOSと炭素数が異なるペルフルオロアルキルスルホン酸（PFSA）4種、PFOAと炭素数が異なるペルフルオロアルキルカルボン酸（PFCA）8種、PFOS・PFOAと構造式が少し異なる11種の新規PFASを含む25種のPFASの一斉分析法10) を示すなど、海外においてもPFOS・PFOA以外のPFASについて非常に関心が高まっている。

令和2年度大阪府水道水中微量有機物質調査において32種のPFASについて大阪府内浄水場における存在実態を調査した。その結果、調査対象とした22施設の原水および浄水すべてからPFASが検出され11)、大阪府内の浄水場においてもPFASが広く存在していることがわかった。

令和4年度は令和2年度に調査対象としておらず、PFASの検出状況が不明である3施設（水源：表流水）について、補完調査として調査を実施した。原水および浄水を調査対象試料として2月に調査を実施した。調査対象PFASの概要を表4に、構造式を図1に示す。

図1. 調査対象PFASの構造式

表1. 令和4年度大阪府水道水中微量有機物質調査の調査日および調査地点

| 調 査 日 | 関連河川等 | 調 査 地 点 | 水源種別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和5年2月6日 ～2月10日 | 小和田川 | 能勢町 歌垣浄水場 | 表流水 |
|  | 天王水源 | 能勢町 天王浄水場 | 表流水 |
|  | 妙見山水源 | 能勢町 妙見山浄水場 | 表流水 |

表2. PFASの検出濃度（1/6）

| 浄 水 場 | PFOS (ng/L) |  | PFOA (ng/L) |  | PFOS＋PFOA (ng/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 |
| 歌垣浄水場 | 0.19 | 0.46 | 0.84 | 2.1 | 1.0 | 2.5 |
| 天王浄水場 | 0.11 | <0.096 | 0.33 | <0.10 | 0.44 | <0.10 |
| 妙見山浄水場 | 0.14 | 0.11 | 0.86 | 0.59 | 1.0 | 0.70 |
| 最大値 | 0.19 | 0.46 | 0.86 | 2.1 | 1.0 | 2.5 |
| 平均値 | 0.15 | 0.19* | 0.68 | 0.90* | 0.81 | 1.1* |
| 最小値 | 0.11 | <0.096 | 0.33 | 0.59 | 0.44 | <0.10 |
| 検出数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 検出率 | 100% | 67% | 100% | 67% | 100% | 67% |
| 定量下限値 | 0.096 | 0.096 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

| 浄 水 場 | PFBS (ng/L) |  | PFPeS (ng/L) |  | PFHxS (ng/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 |
| 歌垣浄水場 | <0.089 | 0.17 | <0.094 | <0.094 | <0.095 | 0.16 |
| 天王浄水場 | <0.089 | <0.089 | <0.094 | <0.094 | <0.095 | <0.095 |
| 妙見山浄水場 | <0.089 | <0.089 | <0.094 | <0.094 | <0.095 | <0.095 |
| 最大値 | <0.089 | 0.17 | <0.094 | <0.094 | <0.095 | 0.16 |
| 平均値 | - | 0.057* | - | - | - | 0.053* |
| 最小値 | <0.089 | <0.089 | <0.094 | <0.094 | <0.095 | <0.095 |
| 検出数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 検出率 | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 定量下限値 | 0.089 | 0.089 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.095 |

* 定量下限値未満は0として平均値を求めた。

表2. PFASの検出濃度（2/6）

| 浄 水 場 | PFHpS (ng/L) |  | PFNS (ng/L) |  | PFDS (ng/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 |
| 歌垣浄水場 | <0.095 | <0.095 | <0.96 | <0.96 | <0.97 | <0.97 |
| 天王浄水場 | <0.095 | <0.095 | <0.96 | <0.96 | <0.97 | <0.97 |
| 妙見山浄水場 | <0.095 | <0.095 | <0.96 | <0.96 | <0.97 | <0.97 |
| 最大値 | <0.095 | <0.095 | <0.96 | <0.96 | <0.97 | <0.97 |
| 平均値 | - | - | - | - | - | - |
| 最小値 | <0.095 | <0.095 | <0.96 | <0.96 | <0.97 | <0.97 |
| 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 検出率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 定量下限値 | 0.095 | 0.095 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |

| 浄 水 場 | PFDoS (ng/L) |  | PFBA (ng/L) |  | PFPeA (ng/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 |
| 歌垣浄水場 | <0.97 | <0.97 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | 0.60 |
| 天王浄水場 | <0.97 | <0.97 | 0.67 | 0.12 | 0.11 | <0.10 |
| 妙見山浄水場 | <0.97 | <0.97 | 1.1 | 0.47 | 0.13 | 0.19 |
| 最大値 | <0.97 | <0.97 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | 0.60 |
| 平均値 | - | - | 0.96 | 0.56 | 0.20 | 0.26* |
| 最小値 | <0.97 | <0.97 | 0.67 | 0.12 | 0.11 | <0.10 |
| 検出数 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 検出率 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 67% |
| 定量下限値 | 0.97 | 0.97 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

* 定量下限値未満は0として平均値を求めた。

表2. PFASの検出濃度（3/6）

| 浄 水 場 | PFHxA (ng/L) |  | PFHpA (ng/L) |  | PFNA (ng/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 |
| 歌垣浄水場 | <1.0 | 1.2 | <1.0 | <1.0 | 0.36 | 1.0 |
| 天王浄水場 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 0.23 | <0.10 |
| 妙見山浄水場 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 0.31 | 0.27 |
| 最大値 | <1.0 | 1.2 | <1.0 | <1.0 | 0.36 | 1.0 |
| 平均値 | - | 0.40* | - | - | 0.30 | 0.42* |
| 最小値 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 0.23 | <0.10 |
| 検出数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 検出率 | 0% | 33% | 0% | 0% | 100% | 67% |
| 定量下限値 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.10 | 0.10 |

| 浄 水 場 | PFDA (ng/L) |  | PFUdA (ng/L) |  | PFDoA (ng/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 |
| 歌垣浄水場 | <1.0 | <1.0 | <0.10 | 0.12 | <1.0 | <1.0 |
| 天王浄水場 | <1.0 | <1.0 | <0.10 | <0.10 | <1.0 | <1.0 |
| 妙見山浄水場 | <1.0 | <1.0 | <0.10 | <0.10 | <1.0 | <1.0 |
| 最大値 | <1.0 | <1.0 | <0.10 | 0.12 | <1.0 | <1.0 |
| 平均値 | - | - | - | 0.040* | - | - |
| 最小値 | <1.0 | <1.0 | <0.10 | <0.10 | <1.0 | <1.0 |
| 検出数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 検出率 | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% |
| 定量下限値 | 1.0 | 1.0 | 0.10 | 0.10 | 1.0 | 1.0 |

* 定量下限値未満は0として平均値を求めた。

表2. PFASの検出濃度（4/6）

| 浄 水 場 | PFTrDA (ng/L) |  | PFTeDA (ng/L) |  | PFHxDA (ng/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 |
| 歌垣浄水場 | 0.10 | <0.10 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 天王浄水場 | <0.10 | <0.10 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 妙見山浄水場 | <0.10 | <0.10 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 最大値 | 0.10 | <0.10 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.06 |
| 平均値 | 0.03* | - | - | - | - | - |
| 最小値 | <0.10 | <0.10 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 検出数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 検出率 | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 定量下限値 | 0.10 | 0.10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

| 浄 水 場 | PFODA (ng/L) |  | HFPO-DA (ng/L) |  | PFMPA (ng/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 |
| 歌垣浄水場 | <1.0 | <1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 天王浄水場 | <1.0 | <1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 妙見山浄水場 | <1.0 | <1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 最大値 | <1.0 | <1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 平均値 | - | - | - | - | - | - |
| 最小値 | <1.0 | <1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 検出率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 定量下限値 | 1.0 | 1.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

* 定量下限値未満は0として平均値を求めた。

表2. PFASの検出濃度（5/6）

| 浄 水 場 | PFMBA (ng/L) |  | NFDHA (ng/L) |  | 4:2FTS (ng/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 |
| 歌垣浄水場 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.094 | <0.094 |
| 天王浄水場 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.094 | <0.094 |
| 妙見山浄水場 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.094 | <0.094 |
| 最大値 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.094 | <0.094 |
| 平均値 | - | - | - | - | - | - |
| 最小値 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.094 | <0.094 |
| 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 検出率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 定量下限値 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.094 | 0.094 |

| 浄 水 場 | 6:2FTS (ng/L) |  | 8:2FTS (ng/L) |  | ADONA (ng/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 |
| 歌垣浄水場 | <0.095 | <0.095 | <0.096 | <0.096 | <0.095 | <0.095 |
| 天王浄水場 | <0.095 | <0.095 | <0.096 | <0.096 | <0.095 | <0.095 |
| 妙見山浄水場 | <0.095 | <0.095 | <0.096 | <0.096 | <0.095 | <0.095 |
| 最大値 | <0.095 | <0.095 | <0.096 | <0.096 | <0.095 | <0.095 |
| 平均値 | - | - | - | - | - | - |
| 最小値 | <0.095 | <0.095 | <0.096 | <0.096 | <0.095 | <0.095 |
| 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 検出率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 定量下限値 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.095 |

表2. PFASの検出濃度（6/6）

| 浄 水 場 | 11Cl-PF3OUdS (ng/L) |  | 9Cl-PF3ONS (ng/L) |  | PFEESA (ng/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 |
| 歌垣浄水場 | <0.094 | <0.094 | <0.093 | <0.093 | <0.089 | <0.089 |
| 天王浄水場 | <0.094 | <0.094 | <0.093 | <0.093 | <0.089 | <0.089 |
| 妙見山浄水場 | <0.094 | <0.094 | <0.093 | <0.093 | <0.089 | <0.089 |
| 最大値 | <0.094 | <0.094 | <0.093 | <0.093 | <0.089 | <0.089 |
| 平均値 | - | - | - | - | - | - |
| 最小値 | <0.094 | <0.094 | <0.093 | <0.093 | <0.089 | <0.089 |
| 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 検出率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 定量下限値 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.089 | 0.089 |

表3. 全有機炭素（TOC）および全有機ハロゲン（TOX）の検出濃度

| 浄 水 場 | TOC (mg/L) |  | TOX (mg Cl/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原 水 | 浄 水 | 原 水 | 浄 水 |
| 歌垣浄水場 | 1.6 | 0.4 | 0.003 | 0.005 |
| 天王浄水場 | 0.7 | 0.2 | 0.002 | 0.018 |
| 妙見山浄水場 | 0.4 | 0.4 | <0.001 | 0.032 |
| 最大値 | 1.6 | 0.4 | 0.003 | 0.032 |
| 平均値 | 0.9 | 0.3 | 0.002* | 0.018 |
| 最小値 | 0.4 | 0.2 | <0.001 | 0.005 |
| 検出数 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 検出率 | 100% | 100% | 67% | 100% |
| 定量下限値 | 0.3 | 0.3 | 0.001 | 0.001 |

* 定量下限値未満は0として平均値を求めた。

表4. 調査対象化合物の概要（1/2）

| 化合物名 | 略 号 | 分子式 | CAS No. |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfluorooctanesulfonic acid | PFOS | C8HF17O3S | 1763-23-1 |
| Perfluorooctanoic acid | PFOA | C8HF15O2 | 335-67-1 |
| Perfluorobutanesulfonic acid | PFBS | C4HF9O3S | 375-73-5 |
| Perfluoropentanesulfonic acid | PFPeS | C5HF11O3S | 2706-91-4 |
| Perfluorohexanesulfonic acid | PFHxS | C6HF13O3S | 355-46-4 |
| Perfluoroheptanesulfonic acid | PFHpS | C7HF15O3S | 375-92-8 |
| Perfluorononanesulfonic acid | PFNS | C9HF19O3S | 68259-12-1 |
| Perfluorodecanesulfonic acid | PFDS | C10HF21O3S | 335-77-3 |
| Perfluorododecanesulfonic acid | PFDoS | C12HF25O3S | 79780-39-5 |
| Perfluorobutanoic acid | PFBA | C4HF7O2 | 375-22-4 |
| Perfluoropentanoic acid | PFPeA | C5HF9O2 | 2706-90-3 |
| Perfluorohexanoic acid | PFHxA | C6HF11O2 | 307-24-4 |
| Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | C7HF13O2 | 375-85-9 |
| Perfluorononanoic acid | PFNA | C9HF17O2 | 375-95-1 |
| Perfluorodecanoic acid | PFDA | C10HF19O2 | 335-76-2 |
| Perfluoroundecanoic acid | PFUdA | C11HF21O2 | 2058-94-8 |
| Perfluorododecanoic acid | PFDoA | C12HF23O2 | 307-55-1 |
| Perfluorotridecanoic acid | PFTrDA | C13HF25O2 | 72629-94-8 |
| Perfluorotetradecanoic acid | PFTeDA | C14HF27O2 | 376-06-7 |
| Perfluorohexadecanoic acid | PFHxDA | C16HF31O2 | 67905-19-5 |
| Perfluorooctadecanoic acid | PFODA | C18HF35O2 | 16517-11-6 |
| Hexafluoropropylene oxide dimer acid | HFPO-DA | C6HF11O3 | 13252-13-6 |
| Perfluoro-3-methoxypropanoic acid | PFMPA | C4HF7O3 | 377-73-1 |
| Perfluoro-4-methoxybutanoic acid | PFMBA | C5HF9O3 | 863090-89-5 |
| Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | NFDHA | C5HF9O4 | 151772-58-6 |
| 1H,1H, 2H, 2H-Perfluorohexane sulfonic acid | 4:2FTS | C6H5F9O3S | 757124-72-4 |
| 1H,1H, 2H, 2H-Perfluorooctane sulfonic acid | 6:2FTS | C8H5F13O3S | 27619-97-2 |

表4. 調査対象化合物の概要（2/2）

| 化合物名 | 略 号 | 分子式 | CAS No. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1H,1H, 2H, 2H-Perfluorodecane sulfonic acid | 8:2FTS | C10H5F17O3S | 39108-34-4 |
| 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid | ADONA | C7H2F12O4 | 919005-14-4 |
| 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid | 11Cl-PF3OUdS | C10HClF20O4S | 763051-92-9 |
| 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid | 9Cl-PF3ONS | C8HClF16O4S | 756426-58-1 |
| Perfluoro (2-ethoxyethane) sulfonic acid | PFEESA | C4HF9O4S | 113507-82-7 |